禄劝彝族苗族自治县

桂花箐水库集中式饮用水水源地

突发环境事件应急预案

实施单位：禄劝县人民政府

二零一八年十二月

目 录

1总则	1

1.1编制目的	1

1.2编制依据	1

1.3适用范围	3

1.4预案衔接	3

1.5工作原则	3

1.6等级划分	4

2水源保护区简介	7

2.1水源地组成及范围	7

2.2自然环境及社会现状	7

3组织体系及职责	12

3.1应急组织体系	12

3.2组织机构及职责	12

4预防和预警	17

4.1预警分级	17

4.2预警信息与监控	17

4.3预警措施	18

4.4预警报告	19

4.5预警级别的调整和预警解除	19

4.6预防工作	19

5应急响应	21

5.1应急响应分级	21

5.2信息报告与发布	21

5.3应急监测	22

5.4安全防护	23

5.5应急响应终止	23

6后期工作	25

6.1损害评估	25

6.2事件调查	25

6.3善后处置	25

6.4总结评估	26

7应急保障	27

7.1资金保障	27

7.2物资保障	27

7.3通信保障	27

7.4人力资源保障	27

7.5技术保障	27

7.7通信、交通与运输保障	28

8培训和演练	29

8.1应急培训	29

8.2应急演练	30

9附则	32

9.1定义	32

9.2预案管理	33

9.3预案解释	33

9.4实施日期	33

10附件、附图	34

# 1总则

## 1.1编制目的

为确保禄劝县水库地表水饮用水源保护地突发环境事件应急处理工作及时、高效、有序地进行，有效地控制和减轻对水源保护地造成的危害，保障供水水质和群众身体健康，维护社会稳定，全面提高水源保护地突发环境事件的防范和处置能力，最大限度地保护饮用水水源，特制订本预案。

## 1.2编制依据

### 1.2.1法律、法规和规章

《中华人民共和国环境保护法》；

《中华人民共和国突发事件应对法》；

《中华人民共和国水污染防治法》；

《危险化学品安全管理条例》（国务院令第591号）；

《饮用水水源保护区污染防治管理规定》（环境保护部令第16号）；

《突发环境事件信息报告办法》（环境保护部令第17号）；

《突发环境事件调查处理办法》（环境保护部令第32号）；

《突发环境事件应急管理办法》（环境保护部令第34号）；

《城市供水水质管理规定》（建设部令第156号）；

《生活饮用水卫生监督管理办法》（住房城乡建设部、国家卫生计生委令第31号）。

### 1.2.2标准规范性文件

《国家突发环境事件应急预案》；

《国家突发公共事件总体应急预案》；

《国家安全生产事故灾难应急预案》；

《地表水环境质量标准》（GB 3838）；

《突发环境事件应急监测技术规范》（HJ 589）；

《集中式饮用水水源地规范化建设环境保护技术要求》（HJ 773）；

《集中式饮用水水源地环境保护状况评估技术规范》（HJ 774）；

《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ 941）

《突发环境事件应急预案管理暂行办法》（环发〔2010〕113号）；

《集中式地表饮用水水源地环境应急管理工作指南》（环办〔2011〕93号）；

《集中式饮用水水源环境保护指南（试行）》（环办〔2012〕50号）；

《企业突发环境事件风险评估指南（试行）》（环办〔2014〕34号）；

《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（环发〔2015〕4号）。

《行政区域突发环境事件风险评估推荐方法》（环办应急〔2018〕9号）。

### 1.2.3其它文件

（1）《云南省环境保护厅关于贯彻实施突发环境事件应急预案管理办法的通知》（云环发【2011】50号)；

（2）《云南省环境保护厅应急中心关于进一步加强全省企事业单位突发环境事件应急预案管理的通知》（云环应发【2013】12号）；

（3）《昆明市环境保护局突发环境事件应急预案》；

## 1.3适用范围

本预案适用于禄劝县水库饮用水源保护地各类环境事件或其他突发事件次生、衍生的突发环境事件。

## 1.4预案衔接

本预案是禄劝县人民政府为应对禄劝县饮用水源保护地突发环境事件制订的，预案与《云南省突发环境事件应急预案》、《昆明市突发环境事件应急预案》具有相互衔接关系；

## 1.5工作原则

（1）以人为本、健全机制

把保障人民群众的生命财产安全和身心健康作为应急工作的出发点和落脚点，最大限度地减少突发环境事件造成的人员伤亡和财产损失；切实加强应急人员的安全防护，提高科学指挥能力和水平；充分依靠各级领导、专家和广大人民群众，发挥社会力量的基础性作用，建立健全突发环境事件应急工作的有效机制。

（2）统一领导，分级负责

突发环境事件应急工作在水库管理局应急指挥部的统一领导下，坚持以水库管理局自身为主，实行分级响应；水库管理局自身以处置一般突发环境事件为主。

（3）预防为主，常备不懈

把事故防范作为主要工作任务，督促企业加强管理，做好生产设备及污染防治设施的维护保养和外环境质量的日常监测，做好应对突发环境事件的人员、技术、物资和设备的储备工作，加强应急队伍的培训演练。完善工作机制，运用信息化手段，提高突发环境事件的应急处置能力。

（4）依靠科学，及时果断

处理突发环境事件，应当依靠科学，充分发挥专家和专业技术人员的作用，积极采用先进的应急处置技术。建立突发环境事件快速反应机制，保证预警、响应、处置等环节紧密衔接，依法及时采取一切有效措施，果断、准确处置。

## 1.6等级划分

本应急预案事件分级参照《国家突发环境事件应急预案》的规定，并结合禄劝县饮用水水源地的实际情况，按照突发事件严重性和紧急程度，突发环境事件分为特别重大环境事件（Ⅰ级）、重大环境事件（Ⅱ级）、较大环境事件（Ⅲ级）和一般环境事件（Ⅳ级）四级。

### 1.6.1特别重大环境事件(Ⅰ级)

凡符合下列情形之一的，为特别重大环境事件：

（1）因危险化学品或者其他污染物排放影响，导致饮用水源严重污染，造成水源地取水中断，并且无法恢复的污染事故；

（2）因饮用水源污染发生30人以上死亡，或中毒（重伤）100人以上的事故；

（3）因饮用水源污染事件需疏散、转移群众5万人以上，或直接经济损失1000万元以上的事故；

（4）因饮用水源污染使当地正常的经济、社会活动受到严重影响的事故；

（5）人为恶意投毒，造成水源地取水中断的污染事故；

### 1.6.2重大环境事件(Ⅱ级)

凡符合下列情形之一的，为重大环境事件：

（1）因危险化学品泄漏或者其他污染物排放影响，导致饮用水源受重度污染，造成水源地取水中断，但在采取措施后可以减缓影响，通过污染治理可以恢复取水的污染事故。

（2）因饮用水源污染发生10人以上、30人以下死亡，或中毒（重伤）50人以上、100人以下的事故；

（3）因饮用水源污染使当地经济、社会活动受到较大影响，疏散转移群众1万人以上、5万人以下的事故；

### 1.6.3较大环境事件(Ⅲ级)

凡符合下列情形之一的，为较大环境事件：

（1）因危险化学品泄漏或者其他污染物排放影响，导致饮用水源受中度污染，造成水源地取水中断，但经过采取措施后可以减缓影响，短期内即可恢复取水的污染事故。

（2）因饮用水源污染发生3人以上、10人以下死亡，或中毒（重伤）50人以下的事故；

（3）因饮用水源污染造成纠纷，使当地经济、社会活动受到影响的事故；

### 1.6.4一般环境事件(Ⅳ级)

凡符合下列情形之一的，为一般环境事件：

（1）因危险化学品泄漏或者其他污染物排放影响，导致饮用水源轻度污染，通过及时采取措施可以消除影响，不会造成水源地取水中断的事故；

（2）因饮用水源污染发生3人以下死亡的事故；

（3）因饮用水源污染造成纠纷，引起一般群体性影响的。

本项目属于一般环境事件。

# 2水源保护区简介

## 2.1水源地组成及范围

禄劝县屏山片区供水的水源主要为分布在县城西北的鲁溪河流域上的三座串联式水库。鲁溪河发源于武定县的旱滩地附近，为普渡河流域掌鸠河右岸的一级支流，属金沙江水系。主河道自源头由西南向东北流至旧铁厂后，转而由西北流向东南，出旧铁厂水库后约0.75km入下游大木厂水库，出大木厂水库后约5km入桂花箐水库。

一级保护区：包括桂花箐水库最高运行水位水域及外延200米、大木场水库最高运行水位水域及外延200米、旧铁厂水库最高设计水位线至禄劝县行政界线以内区域和三个水库之间，以鲁溪河为中心，外延200米的所有区域，保护区面积为1.5km2。

二级保护区:包括桂花箐水库大坝以上，禄劝境区内一级保护区以外整个桂花箐径流汇水区，保护区面积为14.6km2。

## 2.2自然环境及社会现状

### 2.2.1地理位置

桂花箐水库位于禄劝县城北西方向的克梯村委会鲁溪小河上游，地理坐标为东经102°26′，北纬25°41′。距禄劝县城约10km，距克梯村委会近3km，通往山河头村是1km的简易公路，交通基本方便。桂花箐水库控制径流面积24.3km2。

大木厂水库位于禄劝县屏山街道办事处克梯村委会大木厂村，其流域范围为东经102°21′~102°25′，北纬25°38′~25°41′，距禄劝县城约16km，距克梯村委会约8.0km，目前有简易土路可通达水库坝址，交通方便。大木厂水库所在的鲁溪河为普渡河流域掌鸠河右岸的一级支流，属金沙江水系，坝址以上控制径流面积12.3km2。

旧铁厂水库位于禄劝县屏山街道办事处克梯村委会旧铁厂村，其地理坐标为东经102°21′18"~102°23′21"，北纬25°38′06"~25°40′11"，水库枢纽距离禄劝县城约17km，距昆明约91km，目前有简易公路通至水库下游1.0km处的大木厂村，交通较为不便。旧铁厂水库控制径流面积9.7km2。

### 2.2.2基本情况

（1）旧铁厂水库（小一型水库）

旧铁厂水库是鲁溪河最上游的一座水库，也是最晚建成的一座水库。水库坝址处控制流域面积F=9.7km2，主河道长L=4.09km，主河道平均比降为J=57%。水库设计坝高53.8m，总库容210万m3，兴利库容176.3万m3，正常库容191万m3，正常蓄水位为2208.00m，死水位为2183.15m。旧铁厂水库作为桂花箐水库的补充水源后，一方面可节约原水输水管道的建设，另一方面提高了桂花箐水厂的供水保证率。旧铁厂水库流域近似呈扇形，整个流域属中低山构造侵蚀地貌，其地势西北高东南低。流域分水岭高程一般在2400～2600m之间，流域内最高点海拔为2645m，最低点为水库坝址河床处，海拔约为2172m。流域内植被较好，植被覆盖率达到65%。

（2）大木厂水库（小二型水库）

大木厂水库位于禄劝县屏山街道办事处克梯村委会大木厂村，距禄劝县城16km，大木厂水库建成于1976年。坝址以上控制流域面积12.3km2。大坝为均质土坝，坝高28m，坝顶长113.0m，坝顶高程2151.80m，坝顶宽3.0-6.0m，水库设计总库容57.3万m3，兴利库容38.2万m3，为小（二）型水库，水库为不完全年调节水库。大木厂水库现状枢纽由大坝、溢洪道、输水涵洞三部分组成。溢洪道位于大坝左坝肩，为无闸门控制开敞式溢洪道，堰顶高程2147.70m，最大下泄流量60.1m3/s。输水涵洞位于坝体底部的河床段，为坝下涵洞，砌石城门洞型，进口地板高程2124.82m，断面尺寸1.0m×1.7m，工作闸门为1.0m×1.0m平板钢闸门，最大下泄流量0.5m3/s。经除险加固后输水涵洞全长168.56m；正常蓄水位时相应水体面积4.56万m2。

（3）桂花箐水库（小一型水库）

桂花箐水库位于鲁溪河下游，现为桂花箐水厂水源，是屏山街道办事处的主要供水水源，距城区15.8km。桂花箐水库坝址控制径流面积24.3km2，多年平均径流量1051万m3，水库设计总库容103万m3，兴利库容70万m3，正常蓄水位时水库水体面积6.32万m2。桂花箐水于2002年建成，受地形地质条件的限制，桂花箐水库仅为小（1）型水库。

### 2.2.3自然条件

2.2.3.1 气候特征

桂花箐水库、大木厂水库、旧铁厂水库所在的鲁溪河流域，属北亚热带季风气候区。旱季受干暖偏西气流控制，干旱少雨，日照充足，空气干燥；湿季受来自孟加拉湾和北部湾的暖湿气流控制，湿度大，降水充沛。据邻近的禄劝气象站观测资料，多年平均气温15.6℃，气温最高的7月份月均气温21.1℃；最低的1月份月均气温7.8℃。极端气温分别为33.3℃和-6.5℃，出现于1961年5月15日和1974年l月1日。多年平均年降雨量为966.7mm，降雨量年内分配极不均匀，雨季（5~10月）降水量占全年降雨量的89.6%，干季（l月~次年4月）降水量占全年降雨量的10.4%；流域暴雨多发生在6~8月，5月及9~10月也偶有暴雨发生。暴雨历时短，强度大，邻近的禄劝气象站有自1972年以来自计雨量记录，最大1小时降水量发生在1996年8月17日为65.3mm：最大6小时和24小时降水量均发生在1988年7月5日，分别是91.6和115.3mm；多年平均日照数2308小时；多年平均风速1.9m/s，主导风向为西南风，多年平均最大风速13.9m/s。

2.2.3.2 地形地貌

桂花箐水库汇水区地形，总体为北东与南西两山体挟持呈北西向延伸的沟谷地形，地势北东、北西、南西高，南东低。海拔高程1857.0m~2545.2m。两岸山体坡度多为30°~40°之间，局部达60°或近垂直。沟谷断面呈“V”型，地貌类型为构造侵蚀地貌。

大木厂水库坝址区地势为东北高、西南低，分布高程在2122～2574m之间，属于构造侵蚀河谷地貌及岩溶地貌。坝址区河床两岸局部发育有冲积堆积一级阶地，岩溶地貌不发育，自然边坡稳定性较好，不良物理地质现象不发育。

旧铁厂水库库区北部为区内最高地区，海拔2500~2645m之间，南部掌鸠河为区内最低侵蚀基准面，海拔1655m，相对高差约845~990m。地势总体特征为北高南低，西高东低，一般比高在300~500m间，属中等切割中山~低中山地形。按地貌成因，结合该区塑造地貌的构造营力、地表作用力、岩性等特征，测区可分为构造侵蚀剥蚀地貌。旧铁厂水库所在的鲁溪河流域，岩溶地貌及河流侵蚀堆积地貌。

2.2.3.3 水系

禄劝县地处长江流域金沙江水系，流经县内有大小河流431条，其中径流面积在50km2以上的河流共22条，地表水非常丰富。掌鸠河从禄劝县城穿城而过，其中掌鸠河县城段，平水年径流量4.75亿m3，枯水年径流量3.46亿m3，最小流量2.5m3/s。武定河位于县城南侧，于县城东南部注入掌鸠河，平水年径流量7525万m3，枯水年径流量5375万m3，最小流量0.5m3/s，三岔河集雨面积215km2，径流系数0.34，水质为Ⅲ类，历年平均高水位4m。崇德小河平水年径流量5705万m3，枯水年径流量4075万m3，最小流量0.3m3/s，集雨面积163km2，径流系数0.34，水质数据Ⅲ类，历年平均高水位3.5m。

### 2.2.4社会及经济概况

桂花箐水库流域范围涉及禄劝县屏山街道办事处克梯村委会4个自然村（大地、大木厂、上多依、下多依），村民人口506人；武定县插甸乡和尚庄村委会2个自然村（长岭岗、园宝山），村民人口416人。

2015年年底，桂花箐水库流域内共有人口922人，区域平均人口密度38人/km2。

桂花箐水库流域内现有耕地面积约5115亩，其主要分布于山区和半山区，种植主要粮食作物为玉米、马铃薯等；主要经济作物有核桃。

根据各乡镇《农村基层统计年报表》统计，2015年桂花箐水库径流区中，农用肥施用量最高，占总量的50.4%；氮肥总量施用量占总量的31.3%；磷肥总量施用量占总量的18.3%。农药用量为0.04t。

由于饮用水源保护的限制，区域畜牧业多为农户分散式庭院养殖。据水源区各乡镇《农村社会经济年报表》统计，2015年畜禽养殖总量13063头，其中大牲畜297头，猪1335头，羊1165只，禽类10266只。

# 3组织体系及职责

## 3.1应急组织体系

根据禄劝县饮用水源地实际情况设置日常管理机构，禄劝县饮用水源地突发环境事件应急处理组织体系由禄劝县突发环境事件应急工作领导小组、现场应急救援指挥部、专家组和应急救援队伍组成。

禄劝县饮用水源地突发环境事件的应急处置工作受县突发环境事件应急领导小组统一领导。县有关部门按照各自职责做好禄劝县饮用水源地突发环境事件应急保障工作。

## 3.2组织机构及职责

### 3.2.1突发环境事件应急工作领导小组

按照突发环境事件应急处置工作原则，设立禄劝县水库突发环境事件应急指挥部（以下简称“应急指挥部”)，负责统一领导、组织指挥应急处置工作。应急组织指挥机构和职责见表3.2.1-1。

总指挥

副总指挥

协调办公室

财务工作组

国土工作组

环保工作组

交通保障组

水利工作组

农业工作组

卫生防疫组

安全监管组

气象预报组

通信保障组

公安工作组

宣传工作组

应急支援组

物资保障组

表3.2.1  应急组织指挥机构和职责

| 应急组织指挥 机构组成 |  | 主要负责人和联系电话 | 日常职位 | 日常职责 | 应急职责 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总指挥 | 主要责任人由禄劝县政府分管环境保护工作的副县长担任，替补责任人由禄劝县环境保护局局长担任。 | 主要责任人：熊国志13658854837 | 副县长 | （1）贯彻执行国家、地方人民政府及有关部门关于水源地突发环境事件的各项要求； （2）组织编制、修订和批准水源地应急预案； （3）指导加强水源地突发环境事件应急管理体系建设； （4）协调保障水源地突发环境事件应急管理工作经费。 | （1）发生水源地突发环境事件时，亲自（或委托副总指挥）赶赴现场进行指挥，组织开展现场应急处置； （2）贯彻执行当地或上级人民政府及有关部门的应急指令； （3）按照预警、应急启动或终止条件，决定预案的启动或终止； （4）研判突发环境事件发展态势，组织制定并批准现场处置方案； （5）组织开展损害评估等后期工作。 |
|  |  | 替补责任人：胡玉祥 13529066499 | 禄劝县环境保护局党组书记、局长 |  |  |
| 副总指挥 | 主要责任人由禄劝县政府办公室副主任和禄劝县环境保护局局长同时担任，替补责任人由禄劝县环境保护局副局长担任。 | 主要责任人：韩敏13759191292 | 禄劝县政府办公室副主任 | （1）协助总指挥开展有关工作； （2）组织指导预案培训和演练、应急救援队伍建设和能力评估等工作； （3）指导开展水源地突发环境事件风险防范和应急准备工作。 | （1）协助总指挥组织开展现场应急处置； （2）根据分工或总指挥安排，负责现场的具体指挥协调； （3）负责提出有关应急处置建议； （4）负责向场外人员通报有关应急信息； （5）负责协调现场与场外应急处置工作； （6）停止取水后，负责协调保障居民用水； （7）处置现场出现的紧急情况。 |
|  |  | 主要责任人：胡玉祥 13529066499 | 禄劝县环境保护局党组书记、局长 |  |  |
|  |  | 替补责任人：文国红13678708858 | 禄劝县环境保护局副局长 |  |  |
| 协调办公室 | 主要责任人由禄劝县人民政府应急管理部门、环境保护局、水务局有关部门的工作人员组成，替补责任人由禄劝县环境保护局、桂花箐水库管理所相关工作人员组成。 | 主要责任人：韩敏 13759191292 | 禄劝县人民政府应急管理主任 | （1）组织编制、修订水源地应急预案； （2）负责水源地应急预案的日常管理，开展预案培训和演练、应急救援队伍建设和能力评估等工作； （3）组织开展水源地突发环境事件风险防范和应急准备工作； （4）协助总指挥、副总指挥开展水源地突发环境事件应急管理体系建设工作。 | （1）贯彻执行总指挥、副总指挥的各项指令和要求； （2）负责信息汇总上报，并与有关的外部应急部门、组织和机构进行联络； （3）负责调动应急人员、调配应急资源和联络外部应急组织或机构； （4）收集整理有关事件数据。 |
|  |  | 主要责任人：胡玉祥13529066499 | 禄劝县环境保护局局长 |  |  |
|  |  | 主要责任人：文国红13678708858 | 禄劝县环境保护局副局长 |  |  |
|  |  | 主要责任人：蒋学云13008675317 | 禄劝县水务局局长 |  |  |
|  |  | 替补责任人：杨平锋13669771196 | 禄劝县环境保护局副局长 |  |  |
|  |  | 替补责任人：杨世安13708429388 | 桂花箐水库管理所所长 |  |  |

### 3.2.2现场环境应急救援指挥部

禄劝县饮用水源地发生突发环境事件，县环境应急领导小组成立县现场环境应急救援指挥部开展处置。县政府分管领导为指挥长，县环保局局长及县水利局局长为副指挥长。所有参与应急救援的队伍和人员必须服从现场环境应急救援指挥部的指挥。

主要职责：向有关专家咨询，根据专家意见提出现场应急行动方案和措施；负责现场应急救援指挥工作；协调各级、各专业应急力量实施应急支援行动；开展受威胁的周边地区危险源的监控工作；划定建立现场警戒区和交通管制区域，确定重点防护区域；根据现场监测结果，确定实施的技术手段和恢复取水时间；及时向上级政府报告应急行动的进展情况。

### 3.2.3现场应急工作组

水环境应急现场指挥部根据事件类型及工作需要，设立应急处置组、应急监测组、应急供水保障组、应急物资保障组、应急专家组和综合组。

（1）应急处置组：由环保局、住建局，水利局、农业局、卫计局等部门联合组成，负责制订实施突发环境事件应急救援处置方案，依据各自职责，按照应急救援处置方案开展应急处置工作。

主要职责：①负责组织制定应急处置方案；②负责现场污染物消除、围堵和削减，以及污染物收集、转运和异地处置等工作。

（2）应急监测组：由环保局负责牵头，水利局、卫计局和气象局等部门联合组成。负责对现场开展应急监测工作，分析污染种类和数量及可能造成的影响，判断事件的变化趋势，向现场指挥部提出控制和消除影响的科学建议。其中环保局负责饮用水源地的水质监测和水体污染情况监测，水利局负责调水通道、饮用水源地的水量、流向情况的监测，住建局负责取水口进出水水质监测，卫计局负责对集中式供水单位出厂水质和末梢水水质监测，气象局负责气象要素的监测。

主要职责：①负责制定应急监测方案；②负责在污染带上游、下游分别设置断面进行应急监测；③负责应急期间的水源地、供水单位和管网末梢水的水质监测。

（3）应急供水保障组：由住建局负责牵头，督促供水企业落实应急物资和技术储备，在应急期间采取各种应急处置措施，保证出厂水质质量，保障居民饮用水供应。必要时采取停水措施，由商务局和消防大队负责组织净水的供应。

主要职责：①负责制定应急供水保障方案；②负责指导供水单位启动深度处理设施或备用水源以及应急供水车等措施，保障居民用水。

（4）应急物资保障组：由民政局负责牵头，商务局、公安局、财政局、交通局等组成。民政局负责救援物资发放，商务局负责协调物资的调拨和紧急供应，公安局负责维护社会治安、保障道路交通畅通工作，财政局负责调拨事件应急体系运行经费，交通局负责协调应急处置所需的交通运输。

主要职责：①负责制定应急物资保障方案；②负责调配应急物资、协调运输车辆；③负责协调补偿征用物资、应急救援和污染物处置等费用。

（5）应急专家组：根据需要聘请饮用水源安全危机的应急处置专家，分析情况。根据专家的建议，通知相关应急救援力量随时待命，为应急指挥机构提供技术支持；必要时请示上一级应急指挥部调集事发地周边地区专业应急力量实施增援。

主要职责：为现场应急处置提供技术支持。

（6）综合组：由委宣传部牵头，民政局、广电局、环保局、事发地乡镇等参加，负责协调饮用水水源突发环境污染事件应急处理情况的新闻发布和对公众的宣传教育工作；由县水环境应急指挥部指定新闻发言人通过媒体和舆论工具及时准确发布事件信息，安定民心，维护社会稳定。

主要职责：负责信息报告、信息发布和舆情应对等工作。

为了便于各个工作组的日常工作，各有关部门应该建立相应的应急处置工作机构作为日常办事机构，由1名分管领导负责，并由分管领导兼任联络员。

# 4预防和预警

## 4.1预警分级

与事件分级相对应，突发环境事件的预警分为四级，预警级别由底到高，分为Ⅳ级、Ⅲ级、Ⅱ级和Ⅰ级，颜色依次为蓝色、黄色、橙色和红色。根据事态发展情况和采取措施的效果，预警级别可以升级、降级或解除。

蓝色（Ⅳ级）预警：存在环境安全隐患，可能发生或引发一般突发环境事件的；或事件已经发生，可能进一步扩大影响范围，造成公共危害的。

黄色（Ⅲ级）预警：情况比较紧急，可能发生或引发较大突发环境事件的；或事件已经发生，可能进一步扩大影响范围，造成较大危害的。

橙色（Ⅱ级）预警：情况紧急，可能发生或引发重大突发环境事件的，或事件已经发生，可能进一步扩大影响范围，造成重大危害的。

红色（Ⅰ级）预警：情况危急，可能发生或引发特别重大突发环境事件的；或事件已经发生，可能进一步扩大影响范围，造成特别重大危害的。

## 4.2预警信息与监控

（1）任何部门、单位或公民一旦发现桂花箐水库水源保护区污染事故或接到污染事故报告后，应当立即拨打24小时值班电话0871—68912167、0871—68912215、0871—68912162，通知县环境应急办。

（2）水利局和环保局应按照日常执法巡查制度，做好水源保护区的日常监管工作，发现问题立即上报县环境应急办。

（3）环保局环境监察大队应做好对桂花箐水库水源保护区污染源的监管，发现问题及时上报。

（4）英子龙水厂要按照规定和要求，严格做好入厂水和出厂水的水质常规监测，发现问题时必须详细做好记录，包括时间、地点、人物、事件及其状况，立即上报环境应急办。

（5）各应急单位按照早发现、早报告、早处置的原则，开展对水文、水质、气象和环境质量等监测数据的综合分析、风险评估工作。

（6）环境监测站和疾控中心及各制水厂的检测机构的预警信息，应及时向主管部门报告。有关主管部门要及时对预警信息进行接收和预评估，并视情况上报环境应急办。

（7）环境应急办收集或接到有关预警信息后，综合评估事件可能造成的影响和危害，研判预警信息，并将相关信息立即报告县政府，做出与预警信息相应的处置决定。

## 4.3预警措施

接到水库水源保护区突发环境事件即将发生或者发生的可能性增大的预警信息时，环境应急办应及时核实信息，适时采取以下措施：

（1）发布预警公告；

（2）启动相关应急预案；

（3）指令各应急处置队伍进入应急状态，监测部门立即开展应急监测，密切注意水文、水质和气象条件的变化对禄劝水库水源保护区水质的影响，随时掌握并报告事态进展情况；

（4）组织人员救治病人；

（5）针对水污染事件可能造成的危害，封闭、隔离或者限制使用有关场所，中止可能导致危害扩大的行为和活动；

（6）县住建局通知英子龙水厂采取停水、减压供水、改路供水等措施，做好相关应急工作；受影响的街道、乡镇通知相关居民停止取水、用水，储备饮用水；通知相关工业企业采取轮产、限产、停产等手段，减少自来水的消耗；

（7）调集应急处置所需物资和设备，做好应急处置的保障工作。

## 4.4预警报告

环境应急领导小组有关成员单位要按照早发现、早报告、早处置的原则，开展环境信息、自然灾害预警信息、常规环境监测数据的综合分析，风险评估工作。发现可能对禄劝县水库水源保护区水质造成影响的事件信息应及时向环境应急办报告，环境应急领导小组根据事态发展，必要时，及时组织专家研究，提出意见报县政府。

## 4.5预警级别的调整和预警解除

当发布突发环境事件预警的人民政府调整预警级别并重新发布时，环境应急办应同时调整相应的预警级别。

当已发布预警的人民政府宣布解除预警时，环境应急办应继续跟踪事件进展情况直至确定污染危害已经消除，方可解除预警。

## 4.6预防工作

为有效预防禄劝县水库水源地环境污染事故的发生，环境应急领导小组各成员单位及日常管理机构应按照各自职责开展突发环境事件的预防工作，详见表3-1。

表3-1  预防工作职责分工

| 序号 | 单位/部门 | 预防工作 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 环保局 | ①制定实施水源保护区环境监管制度，一级保护区内禁止新建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目；二级保护区内不准新建、扩建向水体排放污染物的建设项目，改建项目必须削减污染物排放量。 ②环境监察大队定期开展饮用水源保护区环境风险隐患排查，建立并及时更新环境风险源信息数据库，加强对可能发生突发环境事件的环境风险源的监管，督促其健全风险防控措施、消除所造成的污染。 ③环境监测站每个月组织1次对饮用水源的全面监测，随时掌握水质情况。 ④尽快实现水质日常自动监测。 ⑤建立实施应急培训制度、信息报告制度、应急演练制度等。 |
| 2 | 水利局 | 组织开展集中式饮用水源突发污染事件的假设和风险评估，完善各类专项应急预案，组织应急演练，并做好相关宣传工作，提高全民安全意识。 |
| 3 | 住建局 | 做好应急供水通道的建设与日常管护。 |
| 4 | 公安局 | 在水源地一级保护区内，由县公安局设置明显的禁行标志，未经公安机关批准，运输危险化学品的车辆不得进入禁行区域。 |
| 5 | 禄劝县政府 | ①制定实施水源保护区定期巡查制度，加强水源保护区隔离网的维护； ②制定实施水源保护区环境安全隐患排查治理制度，针对水源保护区及周边生活污水、生活垃圾、畜禽养殖等污染行为，定期开展排查，及时清理； ③及时拆除与饮用水源保护无关的设施，制止在保护区内垂钓、游泳等污染水源的行为； ④做好突发性水污染事件抢险物资储备，定期(每季度)对消耗的应急物资进行补充； ⑤加强应急救援队伍建设管理。 |
| 6 | 英子龙水厂 | ①制定实施重点岗位巡检制度和重要设施（包括取水泵站、输水管线、通信、供电、报警、监控等）检测维护制度。 ②制定实施水质日常监测制度，严格做好入厂水和出厂水的水质常规监测，发现问题时必须及时上报并详细做好记录。 ③开展水源水质每月全分析送检工作，做好饮用水源水质监测资料管理。 ④制定城区应急供水调度方案，加强城区供水管网的日常管理维护。 ⑤做好突发性水污染事件抢险物资储备，定期（每季度）对消耗的应急物资进行补充。 |

# 5应急响应

## 5.1应急响应分级

### 5.1.1Ⅳ级应急响应

一般突发环境事件发生后，禄劝县水源环境应急指挥部在县人民政府领导下，负责组织、指挥突发环境事件应急处置工作。立即建立环境应急指挥部和相关救援队伍的通信联系，随时掌握突发环境事件进展情况；立即组织有关部门对突发环境事件进行调查评估，根据评估结果，按规定向县人民政府、市环保部门报告事件情况和应急处置情况；组织召开专家咨询委员会，分析情况，提出处置建议；派相关救援力量和专家赶赴现场参加、指导现场应急处置建议；督促应急指挥部开展应急处置工作。

### 5.1.2Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ级应急响应

发生特别重大、重大、较大突发环境事件，禄劝县水源环境应急指挥部启动应急响应，并报请市、县启动相应应急响应，在市、县突发环境事件应急指挥机构指导下，应急指挥部做好突发环境事件应急处置工作。

## 5.2信息报告与发布

### 5.2.1报告程序

突发环境事件发生后，水库管理所应立即向人民政府报告。负有监管责任的县环保部门和水务局接报告后立即组织核查，并在事发后30分钟内向县政府报告，县政府及其有关部门按规定向上一级政府及其主管部门报告。紧急情况下，水库管理所可以直接报告县政府。

### 5.2.2报告内容及方式

突发环境事件的报告分为初报、续报和处置结果报告三类。

（1）初报内容：突发环境事件的类型、发生时间、地点、污染源、主要污染物质、人员受害情况、饮用水源保护区污染面积及程度、事件潜在的危害程度、转化方式趋向等初步情况。

（2）续报内容：既要报告新发生的情况，也要对初次报告的情况进行补充和修正，包括事件发生的原因、过程、进展情况及采取的应急措施等基本情况。

特别重大、重大、较大突发环境事件至少要按日进行续报。

（3）处置结果报告内容：在初报和续报的基础上，报告事件处置的措施、过程和结果，事件潜在或间接的危害、社会影响、处置后的遗留问题，参加处置工作的有关部门和工作内容，出具有关危害与损失的证明文件等详细情况。

### 5.2.4信息通报

水务局有关部门在日常监督管理中发现水库饮用水水源保护区突发环境事件及隐患，应当立即向县人民政府报告，同时向县环保部门通报。

### 5.2.5信息发布

按照事件级别，Ⅰ级、Ⅱ级、Ⅲ级、Ⅳ级突发环境事件信息分别由启动突发环境事件应急响应的指挥部统一发布。发布信息要会同县委外宣办（县政府新闻办）按照《突发事件新闻发布应急预案》规定执行，做到及时、准确、客观，正确引导社会舆论。

## 5.3应急监测

根据水库饮用水水源保护区突发环境事件污染物的扩散速度和水库饮用水水源保护区的气象和地域特点，确定污染物扩散的范围和浓度，布设相应数量的气象等监测点位。突发环境事件发生初期，根据环境事件的严重程度进行监测，并随污染物的扩散情况和监测结果的变化趋势适当调整监测频次和监测点位。

根据监测结果，综合分析突发环境事件污染变化趋势，预测并报告突发环境事件的发展情况和污染物的变化情况，作为突发环境事件应急决策的依据。

## 5.4安全防护

### 5.4.1应急人员安全防护

现场应急处置人员应根据突发环境事件特点，配备专业防护装备，采取安全防护措施，严格执行应急人员出入处置现场的有关规定。

### 5.4.2群众安全防护

现场应急指挥部应根据事发时水库饮用水水源保护区的气象、地理环境、人员密集度和环境事件特点等，告知群众采取安全防护措施；确定群众疏散、转移方式，指定有关部门组织群众安全疏散、转移。

## 5.5应急响应终止

### 5.5.1应急响应终止条件

集中式饮用水源地威胁已解除、污染物质已降至规定限值以内、所造成的危害基本消除时，特征污染物监测持续稳定达标作为应急终止条件。

### 5.5.2应急响应终止程序

（1）现场指挥部确认终止时机，或责任单位提出终止申请，经现场指挥部批准；

（2）现场指挥部向启动应急响应的政府提出响应终止建议；

（3）启动应急响应的政府下达响应终止命令；

应急状态终止后，启动应急响应的政府根据实际情况，决定是否开展后期工作。

# 6后期工作

## 6.1损害评估

突发饮用水源环境事件应急响应终止后，各部门应当在县环境应急领导小组的统一部署下，组织开展突发饮用水源环境事件环境影响和损失等评估工作，并依法向市政府报告，为事件调查处理、损害赔偿、环境修复和生态恢复重建等提供依据。

## 6.2事件调查

突发饮用水源环境事件发生后，根据相关规定，由水务局牵头，会同相关部门组成调查组，组织开展调查工作，查明原因和性质，评估事件影响，认定事件责任，提出整改防范措施和处理建议。

## 6.3善后处置

善后处理及应急保障组根据遭受损失的情况，制订救助、补偿、抚慰、抚恤、安置和环境恢复等善后工作方案并组织实施，妥善解决因突发饮用水源环境事件引发的矛盾和纠纷。保险机构要及时开展相关理赔工作。

（1）在县委、县政府统一指挥下，各有关部门在各自的职责范围内组织实施善后处置工作，组织有关专家对受灾范围进行科学评估，提出补偿和对遭受污染的生态环境进行恢复和监管的建议。

（2）各部门应当做好安民、安抚、理赔工作，相应机构应当做好社会救助、保险赔付等工作。

（3）参加应急行动的部门负责组织、指导环境应急队伍维护、保养应急仪器设备，使之始终保持良好的技术状态。

（4）环保局继续跟踪饮用水源水质的监测，卫计局配合做好饮用水源水质检测工作，及时掌握情况，做好处置。

## 6.4总结评估

应急处置工作结束后，水务局应当及时总结、评估应急处置工作情况，提出改进措施，并向县政府和市环保局报告。

（1）环境应急领导小组指导有关部门及环境事件事发单位查找事件原因，防止类似问题的重复出现。

（2）相关专业指挥机构负责编制环境事件总结报告。一般环境污染事件于应急终止后7天内，将环境事件总结报告上报县政府办公室，较大环境污染事件于应急终止后7天内，将环境事件总结报告上报市政府总值班室，并抄送市环保局。重特大环境污染事件于应急终止后15天内，将环境事件总结报告上报省政府，并抄送省环保厅。

（3）应急过程评价。由应急领导小组组织有关专家，会同相关部门组织评估，总结经验与教训。

（4）根据实践经验，有关类别环境事件专业主管部门负责组织对应急预案进行评估，并及时修订环境应急预案。

# 7应急保障

## 7.1资金保障

集中式饮用水源地突发环境事件应急处置所需经费首先由事件责任单位承担。县财政局应当对突发饮用水源环境事件应急工作和环境应急能力建设给予有力支持，为突发饮用水源环境事件应急处置工作提供资金保障。

## 7.2物资保障

各部门要根据工作需要和职责要求，加强危险化学品、各类常规和特殊污染物检验、鉴定和监测设备建设；增加应急处置、快速机动和自身防护装备、物资的储备，不断提高应急能力。

## 7.3通信保障

各部门要建立和完善环境安全应急指挥系统、环境应急处置联动系统和环境安全科学预警系统，配备必要的有线、无线通信器材，确保本预案启动时应急指挥部、各专业应急救援队伍之间的联络畅通。电信运营各单位要将环境应急相关专业部门列入重要通信用户，保障应急通信。

## 7.4人力资源保障

各部门要加强环境应急管理机构建设，建立突发饮用水源环境事件的应急处置力量，完善环境应急网络，确保在突发饮用水源环境事件发生后，能迅速参与并完成现场处置工作。

## 7.5技术保障

禄劝县县政府及其相关部门负责支持集中式饮用水源地突发环境事件应急处置和监测先进技术、装备的研发，建立互联互通的环境应急指挥技术平台，实现信息共享，确保决策科学性；加强环境应急专家库建设，为突发饮用水源环境事件的应急处置与救援、事后恢复与重建提供技术支撑。

## 7.7通信、交通与运输保障

建立健全集中式饮用水源地突发环境事件应急通信保障体系，确保应急期间通信联络和信息传递需要。交通运输部门负责健全公路、水运紧急运输保障体系，保障应急响应所需人员、物资、装备、器材等的运输。公安部门负责加强应急交通管理，保障运送伤病员和应急救援人员、物资、装备、器材的车辆优先通行。

# 8培训和演练

## 8.1应急培训

各级环境保护行政主管部门加强环境保护科普宣传和教育工作，广泛宣传环境事件的预防与避险常识，增强公众的防范意识和相关心理准备，提高公众的防范能力。

通过授课、操作演练和模拟演习等学习、培训，使饮用水源突发事件预警和应急处置专业人员掌握相关知识和技能，提高预警和应急处置能力，培养一批训练有素的环境应急处置、检验、监测等专门人才。

培训内容主要为有关预警和应急处置的法律、法规；国家和省的各类相关应急预案；预警和应急处置程序及其运行；预警及应急处置的专业知识和技能；预警和应急处置报告的编制和上报程序等。

加强突发环境事件专业技术人员日常培训和重要目标工作人员的培训和管理，积极参加省、市组织的相关技术培训。组建一支熟悉环境应急常识，充分掌握各类饮用水源突发环境事件处置措施，相对固定、常备不懈的环境事件应急处置、调查、监测队伍应急领导小组办公室也可以根据工作需要，聘请专家授课，以提高应急队伍突发环境事件应急处置能力。对环境污染隐患重点单位或园区的应急队伍组织培训，形成政府和企业组成的环境应急网络，保证在突发环境事件发生时，各应急救援队伍能迅速参与并完成抢救排险、消毒、监测等现场处置工作。

（1）应急人员的培训内容：①如何识别存在的环境风险；②如何启动紧急警报系统；③常见危险品槽车泄漏的控制措施；④典型饮用水源突发事件的应对措施；⑤各种应急器材的使用方法；⑥防护用品的佩戴要求及正确使用方法；⑦如何安全疏散人群等；⑧如何合理选择监测点、监测方法及监测频率。

（2）公众的培训内容：①潜在的重大环境事故及其后果；②事故警报与通知的规定；③基本个人防护知识；④撤离的组织、方法和程序；⑤在污染区行动时必须遵守的规则；⑥自救与互救的基本常识。

（3）培训方式：培训的形式可以根据辖区的实际特点，采取多种形式进行。如定期开设培训班、上课、事故讲座、广播、以及利用黑板报墙报、宣传画等，使教育培训形象生动。

（4）培训要求：①针对性：针对可能的环境事故情景及承担的的应急职责，不同人员不同内容；②周期性：培训的时间相对短，但有一定的周期，一般至少 1年进行1次；③定期性：定期进行技能培训；④真实性：尽量贴近实际应急活动。

对于参与培训的应急人员还应进行能力的评估考核，确保具备相应能力，并且要保存培训及考核记录。

## 8.2应急演练

### 8.2.1应急演练的组织

（1）一般及较大突发环境事件应急演练的组织

禄劝县政府及相关专业指挥机构应按照本预案，定期(每年组织一次)组织禄劝县城区集中式饮用水源保护区一般及较大突发环境事件应急实战演练，提高防范和处置饮用水源保护区突发环境事件的技能，增强实战能力。

（2）重大及以上突发环境事件应急演练的组织

禄劝县集中式饮用水源保护区重大及以上突发环境事件应急演练的组织应急实战演练应由县政府牵头，由县环保局定期组织(每年组织一次)，禄劝县城区集中式饮用水源保护区应急工作领导小组成员单位组成，共同参与应急演练，提高各部门应急救援队伍的应急处置能力，加强部门间应急联动、协作。

### 8.2.2应急演练注意事项

通过演练观察识别出应急准备缺陷，查出需要整改项；根据演练结果对应急预案不足部分，进行修订。应急演练中必须特别注意以下几个主要问题：

（1）演练过程应尽可能模仿可能事故的真实情况，但不能采用真正的危险状态进行演练，以避免不必要的伤亡；

（2）演练之前应对演练情况进行周密的方案策划。编写场景说明书是方案策划的重要内容；

（3）演练前应对有关人员进行必要培训，但不应将演练的场景介绍给应急响应人员；

（4）演练结束后应认真总结经验教训和整改。

# 9附则

## 9.1定义

（1）集中式饮用水源地：进入输水管网送到用户的和具有一定供水规模（供水人口一般大于1000 人）的饮用水水源。

（2）环境事件：是指由于违反环境保护法律法规的经济、社会活动与行为，以及意外因素的影响或不可抗拒的自然灾害等原因致使环境受到污染，人体健康受到危害，社会经济与人民群众财产受到损失，造成不良社会影响的突发性事件。

（3）突发环境事件：指突然发生，造成或者可能造成人员伤亡、财产损失和对当地经济社会稳定、政治安定构成重大威胁和损害，有重大社会影响的涉及公共安全的环境事件。

（4）环境应急：针对可能或已发生的突发环境事件需要立即采取某些超出正常工作程序的行动，以避免事件发生或减轻事件后果的状态，也称为紧急状态；同时也泛指立即采取超出正常工作程序的行动。

（5）先期处置：是指突发环境事件发生后在事发地第一时间内所采取的紧急措施。

（6）后期处置：是指突发环境事件的危害和影响得到基本控制后，为使生产、工作、生活、社会秩序和生态环境恢复正常状态在事件后期所采取的一系列行动。

（7）环境应急监测：是指环境应急情况下，为发现和查明环境污染情况和污染范围而进行的环境监测。包括定点监测和动态监测。

（8）泄漏处理：泄漏处理是指污染源因事件发生泄漏时的所采取的应急处置措施。泄漏处理要及时、得当，避免重大事件的发生。泄漏处理一般分为泄漏源控制和泄漏物处置两部分。

（9）应急演练：是指为检验应急预案的有效性、应急准备的完善性、应急响应能力的适应性和应急人员的协同性而进行的一种模拟应急响应的实践活动。根据所涉及的内容和范围的不同，可分为单项演练和综合演练。

## 9.2预案管理

由水务局负责预案的日常管理。如饮用水源管理、应急救援相关法律法规的制定、修改和完善导致部门职责、应急资源发生变化，或应急过程中发现问题和出现新情况，由水务局及时修订完善本预案，报县政府批准。

## 9.3预案解释

本预案最终解释权归禄劝县人民政府。

## 9.4实施日期

本预案自印发之日起实施。

# 10附件、附图

附件 1 应急救援通讯录

附件 2 重要物资装备的清单

附件 3 规范化格式文本

附件 4 突发环境事件应急预案启动、关闭、更新表

附件 5 突发环境事件应急演练记录表

附图1水源地地理位置图

附图2水源地周边关系图

附图3水源地保护区划分示意图

附图4水源地环境风险源分布图