目录

一、建设项目基本情况	1

二、建设内容	9

三、生态环境现状、保护目标及评价标准	24

四、生态环境影响分析	36

五、主要生态环境保护措施	46

六、生态环境保护措施监督检查清单	51

七、结论	55

附件

附件1 委托书

附件2 占用林地情况说明

附件3 关于实施禄劝县掌鸠河河道治理工程的承诺函

附件4 可研批复

附件5 三区三线查询结果

附件6 初步设计批复

附图

附图1 项目区地理位置图

附图2 项目区水系图

附图3 总平面布置图

附图4 施工平面布置图

附图5 周边关系图

附图6 项目在云南生态功能区划中的位置图

附图7 项目在云南省主体功能区划中的位置图

附图8 项目在云南省生态重要性评价区中的位置图

前言

禄劝县掌鸠河六孔桥至相将村段河道目前仅有极少的防洪设施，现状天然河岸不能满足5年一遇洪水标准，河道两岸基本为农田与村庄，常遭洪水淹没，耕地流失加剧。 因此对掌鸠河现状进行防洪除涝治理可使两岸0.55万亩农田、0.53万人免受洪水灾害，同时使治理后的农田内涝水可以及时排出。

禄劝县掌鸠河六孔桥至相将村段河道治理工程治理总长8.7km，项目治理的河段起点为禄劝县茂山镇六孔桥断面桩号为K0+000（六孔桥），治理终点为禄劝县屏山镇相将村断面桩号为K8+700（相将村断面）。主要建设内容为：新建堤防（护岸），新建排涝口、新建亲水台阶等。工程等别为 V 等。桩号K3+315~K8+845 河段堤防工程级别为4级，桩号K0+000~K3+315河段堤防工程级别为5级。设计防洪标准定桩号K3+315~K8+700防洪标准为20年一遇，桩号K0+000~K3+315为乡村防护区，河道防洪设计标准为20~10年一遇，桩号K0+000~K3+315防洪标准为10年一遇。本项目总投资为为 2345.56 万元，其中环保投资为158万元，占总投资的4.9％。

根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号令），建设项目应履行环境影响评价制度。依据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021版）》（中华人民共和国生态环境部部令第16号）：五十一、水利-127防洪除涝工程（其他），本项目应编制环境影响报告表。

受禄劝县水务局的委托，由云南寄傲环境科技有限公司承担本项目环境影响报告表的编制工作（详见附件1）。环评单位接受委托后，进行了现场踏勘、环境状况调查、资料收集，在认真分析工程内容等工作基础上，编制完成了本项目环境影响报告表，作为建设项目生态环境管理文件上报生态环境行政管理部门审批。

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 禄劝县掌鸠河六孔桥至相将村段河道治理工程 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2310-530128-04-01-487437 |  |  |
| 建设单位联系人 | 师文进 | 联系方式 |  |
| 建设地点 | 云南省昆明市禄劝县屏山镇相将村、茂山镇茂山村六孔桥 |  |  |
| 地理坐标 | 起点N 25度39 分 46.371 秒，E 102 度 30 分 21.767 秒 终点N 25 度 36 分 11.307 秒，E 102 度 28分 13.536 秒 |  |  |
| 建设项目 行业类别 | 五十一、水利-127防洪除涝工程 | 用地（用海）面积（m2）/长度（km） | 8.8km |
| 建设性质 | R新建（迁建） £改建 £扩建 £技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 £不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 £重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | / | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 3196.2 | 环保投资（万元） | 158 |
| 环保投资占比（%） | 4.9 | 施工工期 | 12个月 |
| 是否开工建设 | R否 £是： |  |  |
| 专项评价设置情况 | 表1-1 本项目专项设置判定情况表 专项类别; 设置原则; 本项目情况; 是否设置专项. 地表水; 水力发电：引水式发电、涉及调峰发电的项目； 人工湖、人工湿地：全部； 水库：全部； 引水工程：全部（配套的管线工程等除外）； 防洪除涝工程：包含水库的项目； 河湖整治：涉及清淤且底泥存在重金属污染的项目; 本项目属于水利防洪除涝工程，不含水库项目; 否. 地下水; 陆地石油和天然气开采：全部； 地下水（含矿泉水）开采：全部； 水利、水电、交通等：含穿越可溶岩地层隧道的项目; 本项目为水利防洪除涝工程，不含穿越可溶岩地层隧道的项目; 否. 生态; 涉及环境敏感区（不包括饮用水水源保护区，以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公为主要功能的区域，以及文物保护单位）的项目；; 本项目不涉及环境敏感区; 否. 大气; 油气、液体化工码头：全部； 干散货（含煤炭、矿石）、件杂、多用途、通用码头：涉及粉尘、挥发性有机物排放的项目; 本项目不涉及; 否. 噪声; 公路、铁路、机场等交通运输业涉及环境敏感区（以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公为主要功能的区域）的项目； 城市道路（不含维护，不含支路、人行天桥、人行地道）：全部; 本项目不涉及; 否. 环境风险; 石油和天然气开采：全部； 油气、液体化工码头：全部； 原油、成品油、天然气管线（不含城镇天然气管线、企业厂区内管线），危险化学品输送管线（不含企业厂区内管线）：全部; 本项目不涉及; 否. |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性分析 本项目属防洪除涝工程；根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目属于二、水利-3、防洪提升工程，属于鼓励类项目。项目符合国家产业政策。 - 2、“三线一单”符合性分析 - 项目所在地区域属于禄劝彝族苗族自治县一般管控单元，项目与“昆明市三线一单”的符合性分析见下表； - 表1-1“与昆明市三线一单”符合性分析表 3、平面布置合理性分析 项目; 昆政发[2021]12号; 项目本情况; 符合性. 生态红线; 生态保护红线区严格执行云南省人民政府发布的《云南省生态保护红线》，生态保护红线区按照国家和云南省颁布的生态保护红线有关管控政策办法执行，原则上按禁止开发区域的要求进行管理，严禁不符合主体功能定位的各类开发活动，严禁任意改变用途，确保生态保护红线生态功能不降低、面积不减少、性质不改变。立足已形成的生态保护红线划定工作成果，遵循生态优先原则，将未划入生态保护红线的自然保护地、饮用水水源保护区、重要湿地、基本草原、生态公益林、天然林等生态功能重要、生态环境敏感区域划为一般生态空间，一般生态空间参照主体功能区中重点生态功能区的开发和管制原则进行管控，以保护和修复生态环境、提供生态产品为首要任务，依法限制大规模高强度的工业化和城镇化开发建设活动。加强资源环境承载力控制，防止过度垦殖、放牧、采伐、取水、渔猎、旅游等对生态功能造成损害，确保自然生态系统的稳定。划入一般生态空间的各类自然保护地原则上按照原管控要求进行管 理，其他一般生态空间根据用途分区，依法依规进行生态环境管控。; 根据禄劝县自然资源局出具的关于禄劝县掌鸠河六孔桥至相将村段河道治理工程占用三区三线查询情况的说明，项目涉及占用永久基本农田0.0884公顷。本项目为生态影响类项目，非开发建设性项目，项目的建设有利于防洪、排涝；施工完成后将对临时占地进行绿化修复。项目实施后有利于改善区域水环境，加速水体循环，也会对周边生态环境产生有利影响。且项目涉及占用的基本农田位于河道管理范围内，禄劝县掌鸠河六孔桥至相将村段河道治理工程将严格控制在小白河已划定的河道管理范围内进行施工。综上项目符合生态红线的相关要求。; 符合. 环境质量底线; 到2025年，全市生态环境质量持续改善，生态空间得到优化和有效保护，区域生态安全屏障更加牢固。全市环境空气质量总体保持优良，主城建成区空气质量优良天数占比达 99%以上，二氧化硫（SO2）和氮氧化物（NOX）排放总量控制在省下达的目标以内，主城区空气中颗粒物（PM10、 PM2.5）稳定达《环境空气质量标准》二级标准以上。纳入国家和省级考核的地表水监测断面水质优良率稳步提升，滇池流域、阳宗海流域水环境质量明显改善，水生态系统功能逐步恢复，滇池草海水质达Ⅳ类，滇池外海水质达Ⅳ类（化学需氧量≤40 毫克/升），阳宗海水质达Ⅲ类，集中式饮用水源水质巩固改善。土壤环境风险防范体系进一步完善，受污染耕地安全利用率和污染地块安全利用率进一步提高，逐步改善全市土壤环境质量，遏制土 壤污染恶化趋势，土壤环境风险得到基本管控。污染地块安全利用率、耕地土壤环境质量达到国家和云南省考核要求。到2035 年，全市生态环境质量实现根本 好转，生态功能显著提升，区域生态安全得到全面保障。全市环境空气质量全面改善，各县（市）区、开发（度假）区环境空气质量稳定达到国家二级标准。地表水体水质优良率全面提升，各监测断面水质达到水环境功能要求，消除劣Ⅴ类水体，集中式饮用水水源水质稳定达标。土壤环 境质量稳中向好，农用地和建设用地土壤环境安全得到有效保障，土壤环境风险得到全面管控。; 由环境质量现状可知，项目区域环境质量能够满足相应标准要求，项目对环境的不利影响主要在施工期；运行期基本无污染物排放；符合环境质量底线控制要求。; 符合. 资源利用上线; 按照国家、省、市有关要求和规划，按时完成全市用水总量、用水效率、限制纳污“三条红线”水资源上限控制指标；按时完成耕地保有量、基本农田保护面积、建设用地总规模等土地资源利用上限控制指标；按时完成单位GDP能耗下降率、能源消费总量等能源控制指标。; 本项目施工过程中会占用一定面积的土地，但施工结束后将对临时占地进行复垦及植被恢复，项目建成后提高河道的防汛功能，保障两岸居民人身财产安全，符合资源利用上线要求。; 符合. 昆明市环境管控单元生态环境总体准入要求; 空间布局约束：（1）严格控制滇池、螳螂川等水污染严重地区高耗水、高污染行业发展，新建、改建、扩建重点行业建设项目实行主要水污染物排放减量置换。 （2）牛栏江流域内，严格按照《云南省牛栏江保护条例》相关要求对水环境区进行分区管控。; 项目不涉及螳螂川和牛栏江流域。; 符合. 污染物排放管控：（1）区域内 COD 允许排放量不得超过1.44 万吨，氨氮允许排放量不得超过 0.50万吨。（2）环境空气质量总体保持优良，区域内二氧化硫排放量控制在10.06万吨/年以下、氮氧化物排放量控制在9.32万吨/年以下。; 项目运营期不涉及污染物排放。; 符合. 环境风险防控：（1）严格控制长江、珠江两大水系干流沿岸和滇池、阳宗海流域的石化、化工、有色金属冶炼等项目环境风险，合理布局生产装置及危险化学品仓储等设施。（2）强化与其他滇中城市的大气污染防治联防联控协作机制，加强区域内重污染天气应急联动。; 项目不涉及; 符合. 资源利用效率：水资源利用效率要求：水资源利用效率持续提高，完成省级下达的水资源利用效率目标要求。能源利用效率要求：能源利用效率持续提高，完成省级下达的能源利用效率目标。碳排放强度控制要求：（1）全市绿色低碳产业结构基本形成，能源生产和消费结构进一步优化，实现单位地区生产总值二氧化碳排放量完成省下达任务。（2）非化石能源消费占能源消费总量比重达到 20%。; 项目不涉及; 符合. 禄劝彝族苗族自治县一般管控单元; 空间布局约束： 1.禁止一切破坏水环境生态平衡的活动及破坏水源林、护岸林、与水源保护相关植被的活动。 2.禁止向水域倾倒工业废渣、城市垃圾、粪便及其他废弃物。 3.禁止使用剧毒和高残留农药，不得滥用化肥，不得使用炸药、毒品捕杀鱼类。 4.禁止设立装卸垃圾、粪便、油类和有毒物品的码头。 5.禁止新建、扩建对水体污染严重的建设项目；改建建设项目，不得增加排污量。; 本项目为河道治理项目，项目的建设不会破坏水环境生态平衡的活动及破坏水源林、护岸林、与水源保护相关植被。; 符合. 环境风险防控： 1.防范农业面源污染，实现畜禽粪污资源化利用。 2.禁止高毒高风险农药使用。 3.建立环境风险预测预警体系，完善突发环境事件应急预案，提高预警能力。; 项目不涉及; 符合. 本工程为线性工程，根据项目设计方案，本项目的总平面布置符合区域规划的基础，根据拟建项目的性质、规模、流程、以及安全、施工等要求，结合场地原有河道，经过技术经济比较后择优确定，平面布置紧凑，降低能耗，节约用地符合用地规划，项目主要为河道改造防洪堤及护岸，基本不改变原有地貌，其施工场地沿河岸布置，在河道管理范围内，不新增占地，建设完成后还原土地原貌，符合原有平面布局。综上所述，本项目平面布置合理。 4、与《中华人民共和国水土保持法》相符性分析 《中华人民共和国水土保持法》中规定了禁止生产建设项目建设的一些规定，结合本项目建设情况，进行分析比较，详见表1-2。 表1-2与水土保持法有关规定的相符性分析表 序号; 新水土保持法的规定; 本工程情况; 符合性. 1; 第十七条 禁止在崩塌、滑坡危险区和泥石流易发区从事取土、挖砂、采石等可能造成水土流失的活动。; 本项目属于防洪除涝工程不涉及崩塌、滑坡危险区和泥石流易发区。; 符合. 2; 第二十条 违反《水土保持法》，在25度以上陡坡开垦种植农作物; 本工程不属于农林开发项目。; 符合. 3; 第二十四条 生产建设项目选址、选线应当避让水土流失重点预防区和重点治理区；无法避让的，应当提高防治标准，优化施工工艺，减少地表扰动和植被损坏范围，有效控制可能造成的水土流失。; 本项目已提高防治标准，优化施工工艺，减少扰动破坏，考虑的防护措施可有效的控制水土流失。; 符合. 4; 第二十八条 依法应当编制水土保持方案的生产建设项目，其生产建设活动中排弃的砂、石、土、矸石、尾矿、废渣等应当综合利用；不能综合利用，确需废弃的，应当堆放在水土保持方案确定的专门存放地，并采取措施保证不产生新的危害。; 本项目所开挖的土方全部回填利用，不产生废弃土石方 。; 符合. 通过对照分析，本项目建设符合水土保持法的相关规定，不存在制约项目建设的因素。 5、本项目与《中华人民共和国水污染防治法》符合性分析 表1-3与《中华人民共和国水污染防治法》符合性分析 中华人民共和国水污染防治法; 本项目情况; 符合性分析. 第六十三条 国家建立饮用水水源保护区制度。饮用水水源保护区分为一级保护区和二级保护区；必要时，可以在饮用水水源保护区外围划定一定的区域作为准保护区。; 本项目属于防洪除涝工程，未处于相关保护区范围内；对准保护区的划定不造成影响。; 符合. 第六十七条 禁止在饮用水水源准保护区内新建、扩建对水体污染严重的建设项目；改建建设项目，不得增加排污量。; 本项目属于防洪除涝工程未涉及饮用水水源保护区且不属于对水体污染严重的建设项目。; 符合. 第六十八条 县级以上地方人民政府应当根据保护饮用水水源的实际需要，在准保护区内采取工程措施或者建造湿地、水源涵养林等生态保护措施，防止水污染物直接排入饮用水水体，确保饮用水安全。; 本项目未涉及饮用水水源保护区，施工期和运行期都不会有水污染物直接排入饮用水水体。; 符合. 综上所述，本项目属于防洪除涝工程，未处于饮用水水源地准保护区范围内，因此本项目的建设与《中华人民共和国水污染防治法》的相关要求相符合。 6、《长江经济带发展负面清单指南（试行）2022版》的符合性分析 表1-4 项目与《长江经济带发展负面清单指南（试行），2022版》的符合性一览表 序号; 相关要求; 本项目情况; 符合性. 1; 禁止建设不符合全国和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目，禁止建设不符合《长江干线过江通道布局规划》的过长江通道项目; 项目不属于码头及过长江通道项目; 符合. 2; 禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目; 项目不涉及自然保护区及风景名胜区。; 符合. 3; 禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目; 本项目不涉及饮用水源地保护区。; 符合. 4; 禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目; 项目符合云南省主体功能区划要求，且项目不涉及水产种种资质源保护区及国家湿地公园。; 符合. 5; 禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目; 本项目不在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内，不在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段保护区、保留区内。; 符合. 6; 禁止未经许可在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口; 本项目不设置排污口。; 符合. 7; 禁止在“一江一口两湖七河”和332 个水生生物保护区开展生产性捕捞; 本项目不涉及; 符合. 8; 禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外; 本项目未在长江干支流、重要湖泊岸线一公里内建设，且不属于尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库项目。; 符合. 9; 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目; 本项目属于防洪除涝工程不属于高污染项目。; 符合. 10; 禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目; 本项目不涉及; 符合. 11; 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目，禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目; 本项目属于《产业结构调整指导目录》（2019年本） 中允许类，项目符合国家产业政策要求，本项目不属于严重过剩产能行业 的项目，不属于高耗能高排放项目。; 符合. 综上分析，项目不属于《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》名列的负面清单建设项目，项目建设符合《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》的相关要求。 - 7、与《昆明市河道管理条例》相符性分析 - 表1-5 项目与《昆明市河道管理条例》相符性分析 序号; 相关要求; 本项目情况; 符合性. 1; 第二十二条在河道保护范围内禁止下列行为： (一) 建设排放氮、磷等污染物的工业项目以及污染环境、破坏生态平衡 和自然景观的其他项目； (二) 倾倒、扔弃、堆放、储存、掩埋废弃物和其他污染物； (三)向河道排放污水； (四)毁林开垦或者违法占用林地资源，盗伐、滥伐护堤林、护岸林； (五) 爆破、打井、采石、取土等影响河势稳定、危害河岸堤防安全和妨碍行洪的活动。; 本项目为防洪除涝工程，不属于《条例》中禁止行为，工程实施后能够提高河道行洪能力，保护沿河农田，不与《昆明市河道管理条例》冲突。; 符合. 2; 第二十六条 在城乡截污管网已覆盖的区域， 不得设置入河排污口； 未覆盖的区域，应当达标排放。. |

- 二、建设内容

| 地理位置 | 本项目治理的河段为掌鸠河位于禄劝县中部地区，项目区位于禄劝县掌鸠河中游。项目治理的河段起点为禄劝县茂山镇六孔桥断面桩号为K0+000（六孔桥），治理终点为禄劝县屏山镇相将村断面桩号为K8+700（相将村断面）。本次河道治理长度为8.7km，起点坐标为：N 25°39′ 46.371 ″，E 102 ° 30 ′ 21.767 ″，终点坐标为：N 25 ° 36 ′ 11.307 ″，E 102 ° 28′ 13.536 ″。现状主河槽底宽一般为9.3~35.4m之间，河道比降为6.34‰。 掌鸠河属金沙江水系，是普渡河左岸的一级支流，全河流向为与普渡河下段相反的北南向，呈羽状水系。流域位于东经102°16′30"~102°24′50" ，北纬25°20′20"~26°7′50"的范围内。西面是同为金沙江支流的动果河；北是金沙江的封过、皎西等小支流源头：东邻普渡河下段千流区。流域包括了禄劝县的大部和武定县的一部分及富民县的极少部分，径流面积1934km2。河全河长125km，河道平均比降6.37‰。其中云龙坝址以上的上游段长55.6km，河道平均比降8.4‰；中游段长65.5km，河道平均比降3.8‰；禄劝坝子出口以下的下游段为峡谷型河道，长3.9km；河道平均比降12.1‰。 |
| --- | --- |
| 项目组成及规模 | 一、建设规模及项目组成 建设目的：掌鸠河本段河道治理工程建设的目的是使通过治理后使两岸农田免受洪水灾害，同时使治理后的农田内涝水可以及时排出，增强堤防抗洪水冲刷能力，确保两岸耕地、生产设施和临岸交通基础设施的防洪安全。 建设规模：本次规划治理河段河道长度8.7km，治理堤岸总长度为7.27km，其中左岸新修堤防341m，右岸新建护岸5212m。左岸堤防K5+978处布置排涝口1个。新建排涝管及排水沟，排涝管管径为Φ500。河堤沿线每隔300~500m设置一道C20混泥土亲水台，亲水阶梯宽0.1m，台阶宽0.3m，台阶高0.15m。 防洪及工程等级：设计防洪标准定桩号K3+315~K8+700防洪标准为20年一遇，桩号K0+000~K3+315为乡村防护区，河道防洪设计标准为20~10年一遇，桩号K0+000~K3+315防洪标准为10年一遇。本项目工程等别为V等。桩号K3+315~K8+845河段堤防工程级别为4级，桩号K0+000~K3+315河段堤防工程级别为5级。 治理段现状：本次工程治理河段全长8.7km，共有7座桥，3座拦河坝。经过现场调查和水力计算7座桥梁梁结构良好，基础未见冲刷痕迹，桥梁过流能力能满足行洪要求，3座拦河坝，经调查，坝体、坝基未见渗漏，坝脚冲刷坑较浅，工程质量良好，因此本次对其不处理。治理段穿两岸农田，两岸分布有自然村。整条河道呈蜿蜒曲变形态，两侧河堤分布部分柏树、柳树等，河堤大多为土堤，过村庄段有少量浆砌石挡墙，河道汛期洪峰流量大，汛期漫滩现象严重，淹没区域内农田及村庄，已成为典型的遇洪成灾河流。 项目组成：根据《云南省禄劝县掌鸠河六孔桥至相将村段河道治理工程可行性研究设计报告》，项目组成内容详见下表2-1。 表2-1 项目建设内容一览表 工程分类; 工程内容; 建设内容. 主体工程; 堤防工程; 右岸新建堤防5.132km，左岸新建堤防2.337km。堤型采用复合断面均质土堤：防洪堤顶高程按设计洪水位+0.8m高程控制，堤顶宽1.5m。临水面2年一遇常遇洪水位以上采用联锁板护坡，坡比为1:1.5。临水坡联锁板下采用土工膜防渗，2年一遇常遇洪水位以下采用C20埋石砼护脚。背水面坡比为1:1.5，背水面采用撒草籽护坡，坡脚设C20砼排水沟。筑堤土料采用河道开挖的含砾粉质粘土（渗透系数 5～8×10 -4 cm/s，压实度不小0.91）。. 排涝口; 本项目划分排涝分区1个，排涝口布置1个，位于左岸堤防K5+978处。. 亲水平台; 河堤沿线每隔300～500m设置一道C20混凝土亲水台阶，共设置26处。亲水阶梯宽1.0m，台阶宽0.3m，台阶高0.15m。. 排涝涵管; 本次治理共布置排涝涵管1处，采用预制钢筋砼涵管，出口处设置玻璃钢拍门控制水流。排涝管进口高程1687.85m，出口高程1690.4m，管道长10m，管径为500mm。设计流量0.045m³/s。. 辅助工程; 施工营地; 本项目共设置2个施工营地，每个施工营地区设1个临时仓库，总面积为800m2。项目施工营地布置于k4+766、k2+579处，施工人员均食宿于施工营地。. 施工导流; 施工导流采用分段围堰导流方式，为避免河床束窄程度过大，两岸施工段应相互错开，并沿基坑外分段修筑围堰。左（右）岸施工时将水排向右（左）岸，中间用开挖料人工装编织围堰挡水，施工时，先对左（右）岸进行施工，待施工完成后，拆除右（左）岸围堰。. 混凝土拌合站; 混凝土搅拌采用移动式混凝土搅拌站，每个拌和站设1台0.5m3混凝土搅拌机，根据施工设计本工程全线共使用4台0.5m3砼搅拌机，满足混凝土浇筑需求。. 钢筋加工场; 钢筋加工车间由除锈、调直、下料切断、对焊、弯曲、弯钩、除锈等工艺组成，车间建筑面积50m2，库房面积100m2。. 模板加工场; 模板加工厂由模板制作维修、堆存修整、木模板加工制作和修整养护几部分组成，布置在钢筋加场旁。车间建筑面积80m2，成品堆存棚60m2。. 机修; 施工机械修理和保养主要到附近修理厂进行，工程区只设1个应急修理站。. 储运工程; 施工交通; 对外交通：工程对外交通方便，县城至昆明市的公路里程为87km，沿程分别为省国道及高速公路。项目区距县城距平均距离约为15km。项目区河道位于G245（禄大路）旁，对外交通条件优越。工程施工所需建筑材料及机械设备均可经禄劝县直接运抵工地，对外交通十分方便。. 对内交通：需新建连接场地内各生产单元之间的生产支线、进料、取土和弃渣等临时施工道路6.937km，标准为场内道路三等单车道，泥结碎石路面，路面宽3.5m。. 料场; 项目不单独布设取土（石、料）场，所需的土石料全部从当地的合法土石料场就近外购。. 弃渣场; 本项目开挖的土石方全部用于回填，无多余的废弃土石方产生。. 公用工程; 供水; 本项目施工用水直接从河中抽取使用，供水池沿堤线的施工区进行布置，单个水池容积为25m³，共设置3个。生活饮用水从附近山箐中取泉水使用。抽水蓄水设备均采用移动式设备。. 供风; 钢筋加工厂配备1台20m3 /min 的空压机，在施工现场配9m3 /min的移动式空压机。. 供电; 项目施工采用2台 400kw 固定式柴油发电机供电，施工营地供电由附近电网设施引入。. 环保工程; 废水; 施工期生活废水：生活区修建旱厕，旱厕请当地农民定期清运粪便用于农家肥，食堂废水经隔油池过滤后汇同其他生活污水一起排入生活污水沉淀池处理后，回用于施工场地洒水降尘，不外排。 施工期区食堂设置泔水桶，泔水可由当地农户运走用作饲料。 施工期生产废水：施工废水经沉砂池沉淀后，回用于施工区洒水降尘，不外排；含油机修废水：枢纽区设置一座1m3的隔油池。. 废气; 施工期扬尘：便道采用洒水抑尘，对车辆进行遮盖等措施；机械车辆尾气：选优品质油，加强场内交通监管。物料、土方等堆存采用防尘布苦盖遮盖。. 噪声; 施工噪声：村民休息时间（22:00~6:00）严禁施工，加强机械检修保养，采购低噪设备等。在临时道路、临近居民点入口与出口设置减速及禁鸣标示牌。对空压机、备用发电机等高噪声设备合理布局，设施隔声屏、封闭围挡。. 固废; 施工生产生活区设置垃圾收集桶收集，定期交由当地环卫部门处置。. 生态; 主体工程堤型在p=20%的水位以上采用播撒草籽护坡。播撒草籽护坡1.14hm2（边坡比1:1.5，折算成水平面积为0.95hm2），草籽选用狗牙根，采用撒播的方式。临时道路占用水域及水利设施用地区在施工结束后撒播草籽进行植被恢复草籽选用狗牙根，草籽选用一级种，撒播密度为60kg/hm2，经统计，撒播面积1.04hm2。具体工程量为全面整1.04hm2，抚育管理1.04hm2，撒播草籽64kg。施工生产生活区临时占用水域及水利设施用地区在施工结束后撒播草籽进行植被恢复，草籽选用狗牙根，草籽选用一级种，撒播密度为60kg/hm2，经统计，撒播面积0.65hm2。具体工程量为全面整地0.65hm2，抚育管理0.65hm2，撒播草籽40kg。. ## 二、工程任务 本次治理的河段起点为禄劝县茂山镇六孔桥断面桩号为K0+000（六孔桥），治理终点为禄劝县屏山镇相将村断面桩号为K8+700（相将村断面）。本次河道治理长度为8.7km。按照国家水利部和云南省水利厅相关中小型河流治理要求，对该河段进行全面进行生态治理，使河道达到相应的防洪标准是河槽、坡岸得到修整，河道周边生态环境得到修复，对两岸农业灌溉提供水源保障。保护沿岸余人口、亩耕地和部分近河岸房屋的防洪安全，增加完善河道防洪及农业生产交通道路，解决亩耕地的排涝问题。通过本次治理，使两岸0.55万亩农田、0.53万人免受洪水灾害，同时使治理后的农田内涝水可以及时排出。本次治理主要任务如下： （1）对不满足防洪要求的河堤进行修筑，使其达到防洪要求。 （2）对满足防洪要求，但河堤结构薄弱，存在安全隐患的河堤进行加固处 理，使其达到安全状态。 （3）对冲刷较为严重的为防止冲刷河岸进行做防冲处理，以防止堤岸隐患 继续恶化。 三、主要工程布置 根据《禄劝县掌鸠河六孔桥至相将村段河道治理工程可行性研究报告》，本项目主要工程内容概况如下： 1、堤防工程概况 本项目设计治理长度8.7km，其中左岸新修堤防341m，新建护岸1718m；右岸新建护岸5212m。 根据可研资料本项目采用复合断面均质土堤治理方式：防洪堤顶高程按设计洪水位+0.8m高程控制，堤顶宽1.5m。临水面2年一遇常遇洪水位以上采用联锁板护坡，坡比为1:1.5，临水坡联锁板下采用土工膜防渗，2年一遇常遇洪水位以下采用C20埋石砼护脚。背水面坡比为1:1.5，背水面采用撒草籽护坡，坡脚设 C20 砼排水沟。筑堤土料采用河道开挖的含砾粉质粘土（渗透系数5～8×10 -4 cm/s，压实度不小于0.91）。 图2-1 复合断面均质土堤断面图 （1）堤线布置 ①K0+000~K0+716右岸：右岸阶地上有村民种植的农作物，岸顶为国道G245。右岸为土质岸坡，为河道凹岸，受洪水冲刷影响较严重。本次设计岸坡整治716m； ②K1+300~K1+710右岸：右岸临近国道G245，岸坡土层为含砾粘土，阶地上有村民种植的农作物，堤岸受洪水冲刷，易产生垮塌、坍塌现象。本次设计岸坡整治410m； ③K3+180~K5+272右岸：右岸全线分布为梯田，为土质岸坡，土层以含砾粉质粘土为主。右岸为河道凹岸，且流速较快，受洪水冲刷影响较严重。本次设计岸坡整治2092m； ④K6+014~ K6+732右岸：右岸沿线分布有农田或自建房屋，为土质岸坡，土层以含砾粉质粘土为主。河道流速较快，右岸受洪水冲刷影响较严重，且不满足防洪要求。本次设计岸坡整治370m； ⑤K6+964~K7+659 右岸：右岸沿线为土质岸坡，分布少量农田，土层以含砾粉质粘土为主。河道流速较快，右岸受洪水冲刷影响较严重。本次设计岸坡整治695m； ⑥K7+837~K8+138右岸：右岸分布少量农田，均为低矮岸坡，右岸受洪水冲刷影响较严重。本次设计岸坡整治301m； ⑦ K8+415~K8+700右岸：右岸沿线分布有狭长农田，为土质岸坡，土层以含砾粉质粘土为主。河道流速较快，右岸受洪水冲刷影响较严重。本次设计岸坡整治285m； ⑧K0+000~K0+230左岸：左岸沿线分布有少量农田，为土质岸坡，均为低矮岸坡，受洪水冲刷影响较严重。本次设计岸坡整治230m； ⑨K1+637~K1+732 左岸：该段为山体与下游护岸的过渡段，左岸为土质岸坡，为河道凸岸，土层以含砾粉质粘土为主，受洪水冲刷影响较严重。本次设计岸坡整治72m； ⑩K4+690~K4+942左岸：左岸沿线分布有农田，为土质岸坡，均为低矮岸坡，不满足防洪要求，少量农田受洪涝灾害影响。本次设计岸坡整治252m； ⑪K5+120~K5+447左岸：左岸沿线分布有农田，为土质岸坡，均为低矮岸坡，不满足防洪要求，受洪涝灾害严重。本次设计岸坡整治327m； ⑫K5+673~K6+329左岸：左岸沿线分布有农田，为土质岸坡，均为低矮岸坡，不满足防洪要求，受洪涝灾害严重。本次设计岸坡整治114m，新建堤防341m； ⑬K8+055~K8+454左岸：左岸为土质岸坡，土层以含砾粉质粘土为主。河道流速较快，岸坡受洪水冲刷影响较严重。本次设计岸坡整治399m； ⑭K8+595~K8+700左岸：左岸为土质岸坡，土层以含砾粉质粘土为主。河道流速较快，岸坡受洪水冲刷影响较严重。本次设计岸坡整治105m。 （2）堤距 根据可研资料，考虑到河道两岸农田较多，且多为基本农田，为尽最大程度保护现有耕地，设计堤距尽量采用现状河道堤距作为设计堤距。现状河道堤距为 9.3-35m，本次治理工程的提距与现状基本相同，确定堤距为15m~35m。设计堤距表如下所示： 表2-1 掌鸠河设计堤距表 序号; 治理范围; 现状水面宽(m); 控制堤距(m). 起点桩号; 终点桩号. K0+000; K0+716; 18.54; 16.2. 2; K1+300; K1+710; 25.32; 24.56. 3; K1+710; K2+100; 27.31; 26.02. 4; K3+180; K3+458; 22.62; 20.95. 5; K3+458; K5+272; 26.44; 25.16. 6; K5+272; K5+390; 19.27; 18.05. 7; K5+700; K6+014; 19.12; 17.23. 8; K6+014; K6+310; 18.23; 15.73. 9; K6+310; K6+658; 16.32; 15.34. 10; K6+658; K6+732; 18.21; 17.03. 11; K6+732; K6+964; 20.20; 18.22. 12; K6+964; K7+659; 34.23; 33.02. 2、亲水平台 河堤沿线每隔300～500m设置一道C20混凝土亲水台阶，共设置26处。亲水阶梯宽1.0m，台阶宽0.3m，台阶高0.15m。 3、排涝工程 根据本工程排涝规划及排涝布置，本次治理工程共布置排涝涵管1处排涝管径为Φ500，采用预制钢筋砼涵管，出口处设置玻璃钢拍门控制水流。 - 四、工程特性表 - 根据《禄劝县掌鸠河六孔桥至相将村段河道治理工程可行性研究报告》，本项目工程特性表如下： 表2-6禄劝县掌鸠河六孔桥至相将村段河道治理工程特性表 序号及名称; 单位; 数量; 备注. 1、水文气象. (1)流域面积. 治理段起点～终点; km²; 1161～1276.2. (2)气象. 多年平均风速; m/s; 1.9. 2、工程效益. 保护农田; 万亩; 0.55. 保护人口; 万人; 0.53. 3、防洪标准及流量. 治理起点～终点; m³/s; 417.35～444.66; P=5%. 治理起点～终点; m³/s; 322.00～343.07; P=10%. 治理起点～终点; m³/s; 131.00～139.57; P=50%. 4、工程规模. 干流治理长度(中心线里程); km; 8.7. 左岸长度; km; 8.877. 左岸治理长度; km; 2.059; 治理率23.2%. 右岸长度; km; 8.892. 右岸治理长度; km; 5.212; 治理率58.6%. 支流河道治理长度(中心线 里程); km; 0. 5、主要建筑物. (1)设计堤距; m; 15～35. (2)复合式土堤高; m; 5.13～6.16; 其中M7.5浆砌石重力式挡墙 高2.5～3.5m. (3)固脚挡墙高; m; 2.0; 格宾挡墙，埋置深度1.0~ 1.25m. 3.0～4.0; M7.5浆砌石挡墙，埋深1.0~ 1.9m. 2.0～3.5; C20埋石砼仰斜式挡墙，埋深 1.0～1.9m. 6、施工. 导流流量; m³/s; 15.60～15.92; P=20%(12月～次年4月). 总工期; 月; 12; 主体工程施工安排在枯期完成. 7、经济指标. 总投资; 万元; 2345.56. 单位公里长投资; 万元/km; 269.60. ## 五、工程占地情况 根据设计资料，并结合工程实地踏勘情况，永久占地总面积为59.22亩。其中，耕地面积32.30亩，内陆滩涂26.92亩。临时占地总面积为54.32亩。其中耕地面积29.01亩，内陆滩涂25.31亩。 ## 表2-7评价区工程占地情况 工程区; 永久占地（亩）; 临时占地（亩）; 合计（亩）. 旱地; 内陆滩涂; 小计; 旱地; 内陆滩涂; 小计. 提防建设区; 32.3; 26.92; 59.22; 0; 0; 0; 59.22. 临时施工生产生活区; 0; 0; 0; 8.2; 9.7; 17.9; 17.9. 临时道路区; 0; 0; 0; 20.81; 15.61; 36.42; 36.42. 合计; 32.3; 26.92; 59.22; 29.01; 25.31; 54.32; 113.54. ## 七、土石方平衡 本工程采取河道清挖护岸进行整治，要求对拓宽部份应力求就地取用开挖土料填筑河堤，在开挖方量较大部份，余土要合理调配填筑河堤。根据主体工程设计，土石方开挖方量为63862.34m3（自然方），回填方量为53940.69m3（土实方）。经土石方平衡规划，利用料共计63459.64m3（自然方），开挖料全部利用，本项目不产生弃渣。项目具体土石方开挖回填情况详见表2-8。 表2-8土石方开挖回填情况 项目区; 开挖方; 回填利用; 调入(万m³); 调出(万m³). 表土收集; 开挖; 小计; 普通回填; 覆土; 小计; 数量; 来源; 数量; 去向. 主体工程区; 0.77; 9.21; 9.98; 9.21; 0.23; 9.44; 0.54; 临时道路区、施工 生产生活区. 临时道路区; 0.56; 3.81; 4.37; 3.81; 0.91; 4.37; 0.35; 主体工程区. 施工生产生活 区; 0.22; 0; 0.22; 0; 0.41; 0.22; 0.19; 主体工程区. 合计; 1.55; 9.22; 10.77; 9.22; 1.55; 10.77; 0.54; 0.54. ## 八、项目建设征地及移民安置 根据项目建设区域占地情况，区域内不存在占用宅基地等情况，未占用村庄，只占用部分旱地，主体工程初步设计方案已规划建设征地篇章，对征占用地进行补偿。因此，本项目建设不存在移民搬迁等问题，只存在征地补偿问题。 ## 九、劳动定员及工作制度 施工期：项目平均施工人员约60人，项目施工设置2处临时施工营地。 运营期：工程建成后由禄劝县水务局安排2人定期对河道进行巡检。 |
| 总平面及现场布置 | 一、总平面布置 本工程为线性工程，根据项目设计方案，本项目的总平面布置符合区域规划的基础上，根据拟建项目的性质、规模、流程、以及安全、施工等要求，结合场地原有河道，经过技术经济比较后择优确定，平面布置紧凑，降低能耗，节约用地符合用地规划，项目主要为河道新建防洪堤及护岸，基本不改变原有地貌，其施工营地等均在河滩荒地范围内，不新增占地，建设完成后还原土地原貌。 二、施工布置 1、施工导流：防洪堤施工安排在枯期(12月～次年4月)导流标准为5年一遇进行，因此导流方式采用枯期围堰挡水。围堰采用开挖料填筑，用麻袋装粘土砌筑，导流用土可就地取用。施工导流采用分段围堰导流方式，为避免河床束窄程度过大，两岸施工段应相互错开，并沿基坑外分段修筑围堰。左（右）岸施工时将水排向右（左）岸，中间用开挖料人工装编织围堰挡水，施工时，先对左（右）岸进行施工，待施工完成后，拆除右（左）岸围堰。 3、施工“三场”布置 （1）施工营场地：本工程布置2个施工营地，分别位于：k4+766、k2+579。 （2）石料场：根据项目可研工程建设所需的石料全部从禄劝县大尖山昱林砂石料厂购买。该料厂位于禄劝县屏山镇绿槐村上坝组，平均运距约26.0km。有公路相通，交通运输条件较好。该石料场主要生产各种级配骨料、人工砂及毛块石料，工程所需各种级配骨料、人工砂及毛块石料可直接到该石料场购运，其生产规模较大。石料岩性为二叠系下统阳新组（Ply）浅灰白，浅灰色弱风化厚层状、块状灰岩、白云质灰岩。可采厚度大，储量丰富。据工程经验，石料岩石密度p=2.65~2.67g/cm²；单轴湿抗压强度Rs=40～60MPa;软化系数n=0.70～0.75，质量较好，满足工程对石料的要求。 （3）弃渣场 本项目土石方开挖方量为63862.34m3（自然方），回填方量为53940.69m3（土实方）。开挖料全部回填利用，不产生弃渣所以不设置弃渣场。 4、其它施工辅助设施 ①混凝土拌和站 根据项目的结构布置和现场施工条件，工程建设过程中混凝土用于防洪堤顶压顶等处，使用位置较为分散，混凝土拌和站及相应的骨料堆放场均布置在河岸公路边，根据堤线长度，均衡布置。混凝土搅拌采用移动式混凝土搅拌站，每个拌和站设1台0.5m3混凝土搅拌机，根据施工设计本工程全线共使用4台0.5m3砼搅拌机，满足混凝土浇筑需求。 ②钢筋加工场 考虑到施工的不均衡性，加工强度按3t/天设计。钢钢筋加工车间由除锈、调直、下料切断、对焊、弯曲、弯钩、除锈等工艺组成，车间建筑面积50m2，库房面积100m2。 ③模板加工场 模板加工厂由模板制作维修、堆存修整、木模板加工制作和修整养护几部分组成，布置在钢筋加场旁。车间建筑面积80m2，成品堆存棚60m2。 ④机修 施工机械修理和保养主要到附近修理厂进行，工程区只设1个应急修理站。 |
| 施工方案 | 一、施工条件 1、施工交通： 对外交通：工程对外交通方便，县城至昆明市的公路里程为87km，沿程分别为省国道及高速公路。项目区距县城距平均距离约为15km。项目区河道位于G245（禄大路）旁，对外交通条件优越。工程施工所需建筑材料及机械设备均可经禄劝县直接运抵工地，对外交通十分方便。 对内交通：需新建连接场地内各生产单元之间的生产支线、进料、取土和弃渣等临时施工道路6.937km，标准为场内道路三等单车道，泥结碎石路面，路面宽3.5m。 2、施工场地条件 ①施工供水：本项目施工用水直接从河中抽取使用，供水池沿堤线的施工区进行布置，单个水池容积为25m³，共设置3个。生活饮用水从附近山箐中取泉水使用。抽水蓄水设备均采用移动式设备。 ②施工供电：项目施工采用2台 400kw 固定式柴油发电机供电，施工营地供电由附近电网设施引入。 ③施工供风：钢筋加工厂配备1台20m3 /min 的空压机，在施工现场配9m3 /min的移动式空压机。 3、施工材料 项目施工过程主要使用的建筑材料情况如下表所示： 表2-10施工过程主要使用的建筑材料情况 序号; 名称; 用量. 1; 水泥; 6215.15吨. 2; 钢筋; 3.68吨. 3; 砂; 13309.39m3. 4; 碎石; 15269.96m3. 5; 块石; 17531.87m3. 6; 汽油; 30.1吨. 7; 柴油; 85.25吨. 8; 木材; 101.85m3. 9; 沥青; 57.29吨. 4、主要施工机械设备 本工程所需主要施工机械设备见表2-11。 表2-11主要施工机械设备表 序号; 设 备 名 称; 规 格 型 号; 单位; 数量; 备注. 1; 反铲挖掘机; 1.5m³; 台; 4. 2; 反铲挖掘机; 1.0m³; 台; 6. 3; 装载机; 1.5m³; 台; 2. 4; 装载机; 1.0m³; 台; 3. 5; 推土机; 74KW; 台; 6. 6; 自卸汽车; 10T; 辆; 30. 7; 自卸汽车; 8T; 辆; 10. 8; 载重汽车; 5T; 辆; 3. 9; 汽车吊; 10T; 台. 10; 砼搅拌机; 0.5m³; 台; 12. 11; 插入式振捣器; ZN50,2.2kw; 台; 5. 12; 自行式振动碾; 8T; 台; 4; 河堤碾压. 13; 振动平板夯; HZR70,2.8kw; 台; 8. 14; 复摆鄂式破碎机; PE-250×400; 台. 15; 细碎型鄂式破碎机; PE-150×600; 台; 1. 16; 溜筛; 自制; 台; 2. 17; 小型打砂机; CDS-Ⅱ; 台; 2. 18; 变压器; SL11-160/10; 台; 4. 19; 离心泵; CF1058-50-160(I)B; 台; 12; 21.6m³/h,24m,3kw. 20; 清水排污泵; IS65-50-160; 台; 4; 12.5m³/h,8m,0.75kw. 21; 潜水电泵; 150QJ20-26/4; 台; 2; 20m³/h,H=26m,3kw. 22; 空压机; V-6/7,移动式; 台; 1; 基础开挖. 23; 钢筋加工机械; 套; 2. 24; 木材加工机械; 套; 1. 25; 交流电焊机; BX-500型; 台; 4. 26; 机动翻斗车; 载重量1t; 辆; 4. 27; 胶轮车; JL650型; 辆; 20; 最大装载能力650kg. 二、施工工艺流程 本项目为防洪工程，项目建设内容主要为施工导流、河道开挖、土方填筑、坡岸挡墙工程、围堰拆除等，施工期间将产生噪声、扬尘及废气、固体废弃物、污水等污染物，其排放量随工序和施工强度不同而变化。具体施工工艺如图2-3： 施工导流 河道开挖 土方填筑 岸坡挡墙工程 扬尘、噪声、固废、废气、废水 废气、噪声、固废、 噪声、废水、废气、固废 围堰拆除 噪声 图2-3 施工期工艺流程及产污环节图 1、施工导流 （1）导流方式 防洪堤施工安排在枯期(12月～次年4月)导流标准为5年一遇进行，因此导流方式采用枯期围堰挡水。根据河段的水文特性及地形地质条件，为减少工程投资，缩短工期，施工导流采用分段围堰导流方式，为避免河床束窄程度过大，两岸施工段应相互错开，并沿基坑外分段修筑围堰。左（右）岸施工时将水排向右（左）岸，中间用开挖料人工装编织围堰挡水，施工时，先对左（右）岸进行施工，待施工完成后，拆除右（左）岸围堰。 （2）导流建筑物 根据项目可研围堰超高取为0.5m。围堰顶宽取为0.5m，坡度取为1:1.5，堰高1.7m。围堰采用开挖料填筑，用麻袋装粘土砌筑，导流用土可就地取用。 （3）基坑排水 工程施工施工期间地表水水主要由围堰导向下游，基坑渗水使用水泵抽排至基坑外。基坑排水按分段施工考虑，每段抽排水时间按24小时排干，连续抽水 3 天估算。采用IS65-50-160型(扬程8m，流量12.5m3 /h，配带功率0.75kw)单级单吸离心泵抽水，每个施工段长度按50m考虑。 2、河道开挖 基础及岸坡开挖自上而下分层进行，采用人工配合74kW推土机1.0m3单斗挖掘机直接开挖。基础土石方开挖料分为三部分使用，一部分直接回填围堰，另一部用于本段基坑回填。剩余部分调运至下游段作为堤身回填使用，运距0.5km。 3、土方填筑 堤防回填料利用开挖料，采用1.0m3反铲挖掘机开挖，直接翻挖至回填区，人工配合74kW推土机进行平料，2.8kW蛙式打夯机压实。 4、岸坡挡墙工程 防洪堤混凝土采用0.4m3移动式混凝土搅拌机制备，胶轮车运混凝土运输到施工地点；基础部分采用溜槽入仓，堤顶部分混凝土采用人工入仓，钢模浇筑，混凝土振捣采用插入式振捣器振捣密实。埋石由外购或河中采集，人工入仓。 图2-4混凝土浇筑流程 （1）格宾网护岸工程 a、格宾网护岸工艺流程：格宾网箱、格宾网垫及石材的选购基础土方和边坡土方开挖、验槽反滤层的选择和铺设，格宾网箱和格宾网垫的组装，格宾网箱、格宾网垫的安装和填充，表面覆土的处理。 b、格宾网箱和格宾网垫的选择 选择绿色加筋格宾材料，由重镀高尔凡并覆塑的低碳钢丝经机械编织而成的六边形双绞合金属网面构成。 c、格宾网箱和格宾网垫的组装 从捆扎包中把折叠的单位取出并放置在坚固和平整地面上，然后展开并压平成原形状。前、后和尾板应该翻开至垂直位置完成一个敞开的盒子形状。侧翼应适当的折叠并互相交迭。所有的间隔板和尾板都要固定和系紧在格宾的前、后板上。尾板和中间隔板都应竖立，并确保所有的折痕都在正确的位置，每个边的顶 部都水平。 用绞合钢丝或钢环把格宾的边连接。钢环扣件间距不能超过150mm。使用绞合钢丝的程序包括：继续在每个金属网格上，每间隔大约150mm把交互的单的和双的圈结拉紧，最终把绞合钢丝的尾段用圈结或绞合的形式固定在金属网格上。将隔板放置于垂直位置，并以同样方法用钢丝将隔板与边板连接。 d、宾网箱和格宾网垫的安装和填充 在完成组装后，格宾被一个接一个的摆放在合适的地点。为了构成完整的结构，在填充宾格前先用钢丝或钢环把所有相邻空格宾沿其接触面的边连接。注意填充石的大小应在100mm至200mm之间，在进行填充工作时应辅以人工填充的方式，以保证空间比率最小。竖直结构的宾格表层应以人工方式仔细放置，是表面平整紧凑。填充应该逐个宾格进行，以避免局部损坏。每个格宾的填充高度决不能超过邻近格宾300mm。在填充石头的时候应尽量注意不要损坏格宾上的PVC镀层。 填充格宾时，应按照要求插入加强棒，将加强棒固定在1m高的格宾的1/3高度和2/3高度处。在填充前要保证同一层格宾的所有的边部与其相邻的格宾完全连接。当需要建筑的格宾为多层时，要确保第一层格宾完全封口后再与其相邻的格宾层连接。 考虑到石头的沉降问题，填充石头需高出金属网格25～40mm。要确保间隔板的上部外露。将格宾盖铺上，用适当的工具把格宾盖和即将被连接的边拉近。用组装时提到过的方法把格宾盖和所有的边，尾端和间隔板紧紧绞合在一起。邻近的格宾盖可以同时安全的连好。再将底部所有的钢丝向内折好。 e、表层覆土的处理 结合本工程的实际需要，需在表层覆土，覆土厚度为15cm，然后进行绿化。该绿化方法为客土喷播植草技术。喷播完成后，视情况可撒少许细土覆盖表面。在植物生长期间，需要时常洒水，加强管护，以保证草种的成活率和绿化效果。 - 5、围堰拆除 围堰拆除时先拆除下游围堰，再拆除上游围堰。围堰拆除采用1m3挖掘机开挖。 二、施工时序、建设周期 本项目施工总工期为12个月，横跨2个年度，其中准备工期3个月，主体工程工期5个月，收尾工程期4个月，具体建设周期如下： 1、准备工程：安排在第一年的9月至第一年的11月，完成改、扩建及新建场内公路、料场剥离、供电、供水设施、供风、混凝土拌合站、施工工厂及房屋修建等工程。 2、主体工程：安排在第一年12月初至第二年4月底进行施工围堰填筑、基础开挖、土堤填筑、联锁块护坡、植草护坡等工程施工， 3、收尾工程：安排在第二年5月至第二年8月完成。 |
| 其他 | 无 |

- 三、生态环境现状、保护目标及评价标准

| 生态环境现状 | ## 一、主体功能区划 根据《云南省主体功能区规划》，规划将整个云南省划分为重点开发区、限制开发区和禁止开发区三大类区，根据区划划分，本工程所在的禄劝县茂山镇、屏山镇未在《云南省主体功能区规划》中限制开发区和禁止开发区范围内。 本项目为河道防洪除涝治理工程项目，项目的建设可使河道达到相应的防洪标准使河槽、坡岸得到修整，河道周边生态环境得到修复，使两岸0.55万亩农田、0.53万人免受洪水灾害，同时使治理后的农田内涝水可以及时排出。所以项目建设与《云南省主体功能区规划》中的要求不冲突。 二、生态功能区划 根据《云南省生态功能区划》，云南省生态功能区共分为一级区（生态区）5个，二级区（生态亚区）19个，三级区（生态功能区）65个，划定了一批对云南生态安全具有重大意义的重要生态功能区域，明确了各功能区的生态系统特征、服务功能、保护目标与发展方向，提出了相应的生态保护和建设方案，为我省生态保护工作实现决策科学化、管理定量化、开发合理化、运作过程信息化奠定了重要基础。本工程位于禄劝县茂山镇附近，生态功能区为：Ⅲ高原亚热带北部常绿阔叶林生态区—Ⅲ1 滇中高原谷盆半湿润常绿阔叶林、暖性针叶林生态亚区—Ⅲ1-8掌鸠河中山山原水源涵养生态功能区”。 所涉及的生态功能区基本情况如下： ## 表3-1涉及生态功能区情况表 生态功能分区单元; 所在区域与面积; 主要生态 特征; 主要生态环境问题; 生态环境敏感性; 主要生态系统服务功能; 保护措施与发展方向. 生态 区; 生态 亚区; 生态 功能区. Ⅲ高原亚热带北部常绿阔叶林生态区; Ⅲ1 滇中高原谷盆半湿润常绿阔叶林、暖性针叶林生态亚区; Ⅲ1-8掌鸠河中山山原水源涵养生态功能区; 武定、禄丰县大部地区，禄劝县西部地区，面积3903.90 平方公里; 以中山山原地貌为主。降雨量1000-1200毫米,现存植被主要是云南松林和华山松林，土壤以紫色土和红壤为主; 林种单一、森林质量差; 土壤侵蚀中高度敏感; 城市饮用水源地的水源涵养; 加强云龙水库的生态保护和管理，加大封山育林的力度，提高森林质量，杜绝水土流失，严防水源污染. ## 工程流域现状 ## 掌鸠河属金沙江水系，是普渡河左岸的一级支流，全河流向为与普渡河下段相反的北南向，呈羽状水系。流域位于东经102°16′30"~102°24′50" ，北纬25°20′20"~26°7′50"的范围内。西面是同为金沙江支流的动果河；北是金沙江的封过、皎西等小支流源头：东邻普渡河下段千流区。流域包括了禄劝县的大部和武定县的一部分及富民县的极少部分，径流面积1934km2。河全河长125km，河道平均比降6.37‰。其中云龙坝址以上的上游段长55.6km，河道平均比降8.4‰；中游段长65.5km，河道平均比降3.8‰；禄劝坝子出口以下的下游段为峡谷型河道，长3.9km；河道平均比降12.1‰。 ## 四、生态环境现状 1、土地利用现状 禄劝县林业用地404.9万亩，占总面积的63.6%，人均拥有林业用地8.34亩，是全省人均的1.5倍，是全国人均的4倍；活立木总蓄积量达1209.5万m3，人均拥有24.9m3，是全省人均的0.6倍，全国人均的3倍。 根据设计资料，本工程总占地面积为23.55hm²，永久占地16.80hm²，临时占地 6.75hm²。河道工程区16.80hm²，临时堆料场区1.20hm²，施工道路区4.05hm²，施工生产区0.48hm²，弃渣场区1.02hm2。占地类型主要为旱地、河滩地和水域。 2、植被现状 植被现状：植被现状：根据《云南植被》，项目区域隶属于亚热带暖热性针叶林、落叶阔叶混交林区。评价区区内地貌属于高原岩溶石芽、残丘低中山地貌。区域的主要植被类型有：暖热性针叶林、落叶阔叶林、暖热性灌丛、暖热性草丛、人工植被。暖热性针叶林主要为云南木樨榄林，暖热性灌丛主要为有齿鞘柄木灌丛，暖热性草丛植被主要为高山草丛、荩草丛，人工植被主要为旱地作物。经实地调查， 项目区域及周边200m范围内未发现珍稀濒危和国家重点保护野生植物、云南省级保护植物及地方狭域种类分布。 3、动物资源现状 陆生动物：经实地调查和查阅相关资料，项目项目区内人为活动频繁，河道两岸主要土地利用现状为耕地、园地、林地、零星分布的村庄用地，主要植被为农田植被等，植物也多为常见树种。项目区内人为活动频繁，项目区及附近区域未见国家和省级重点保护野生动物分布，也未发现有狭域特有种分布。项目评价区、评价区周边均为当地常见的、游动性较强的小型啮齿目、雀形目、有鳞目、无尾目等较适应人类活动的种类。 - 4、水生生态现状 - 经实地调查和查阅相关资料，项目区水生生态由浮游植物、浮游动物、底栖动物、鱼类组成。 （1）浮游植物 浮游植物（phytoplankton）是一个生态学概念，是指在水中以浮游生活的微小植物，通常浮游植物就是指浮游藻类，包括蓝藻门、绿藻门、硅藻门、金藻门、黄藻门、甲藻门、隐藻门和裸藻门八个门类的浮游种类。浮游植物可以大体上反应当地河湖（库）水质情况，一片水域水质如何，与浮游植物的物种组成、丰富程度和群落组成有着密不可分的关系。 根据调查结果，共发现浮游植物4门21属，隶属于蓝藻门Cyanophyta、绿藻门Chlorophyta、硅藻门Bacillariophyta、隐藻门Cryptophyta。其中硅藻门的种类最多，共7种，占全部藻类种类的 33.33%；其次是绿藻门，有6种，占全部藻类种类的28.57%；蓝藻门6种，占全部藻类种类的28.57%；隐藻门2种，占全部藻类种类的9.53%； 总体上，评价区河流物种不超过10个属，且以硅藻为主，硅藻种类占总物种数量的50.00%-83.33%。 根据调查鉴定结果，浮游植物生物优势种为：①羽纹藻Pinnularia sp.；②号平滑真卵形藻Raphid valve；③平滑真卵形藻Raphid valve、缢缩异极藻Gomphonema Constrictum；④平滑真卵形藻Raphid valve、喙头舟形藻Navicula rhynchocephala；⑤平滑真卵形藻Raphid valve；⑥羽纹藻Pinnularia sp.；⑦湖生假鱼腥藻 Pseudanabaena limnetica。上述分析表明，评价区河流常见优势浮游植物为硅藻门的卵形藻、舟形藻、羽纹藻等。 根据调查结果表明，河流各断面主要以硅藻门种类最多，共6种，其次为蓝藻门、绿藻门和隐藻门，各2种；调查断面①物种最为丰富，主要分布有硅藻门5种、蓝藻门2种、绿藻门2种和隐藻门1种。 （2）浮游动物 中国科学院昆明动物研究所调查监测发现分布有浮游动物3门27属，其中原生动物门（Protozoa）的种类最多，共15属，占总浮游动物种类的 55.56%；其次是袋形动物门(Aschelminthes)中轮虫（Rotifera）有7属，占总浮游动物种类的 25.93%；节肢动物门（Arthropoda） 5属，其中枝角类Cladocera） 1属，占总种数的3.70%；桡足类（Copepoda） 4属，占总种数的14.81%， 根据调查结果，总体上看，不同类群分布密度不同：原生动物（Protozoa）密度最大，密度为93750 ind./L，占总密度的96.08%；其中为轮虫（Rotifera），密度为3802.5 ind./L，占总密度的3.89%；节肢动物门（Arthropoda）中的枝角类Cladocera）和桡足类（Copepoda）密度分别为0.1 ind./L和22.3 ind./L，分别占总密度的2%和0.01%。 （3）底栖动物 中国科学院昆明动物研究所调查监测发现，评价区共鉴定出3门24属，其中节肢动物门最多，共有20属，占总种数的83.33%；其次为软体动物门共2属，占总种类的8.33%；环节动物门共2属，占总种数的8.33%。流域内底栖动物主要以对水质要求相对较高的物种为主。 从监测断面生物量分布看，节肢动物门生物量最大，其中以昆虫纲（Insecta）为主，生物量为237.55g/m3，占总生物量的63.95%，软甲纲（Malacostraca）为44.25g/m3，占总生物量的11.91%；软体动物门（Mollusca）生物量次之，其中以腹足纲（Gastropoda）为主，生物量为75.69g/m3，占总生物量的20.38%；瓣鳃纲（Lamellibranchia）为6.99为1.88g/m3，占总生物量的1.88%；环节动物门（Annelida）生物量最小，其中以寡毛纲（Oligochaeta）为主，生物量为4.66g/m3，占总生物量的1.25%，蛭纲（Hirudinea）生物量为2.33g/m3，占总生物量的0.63%。 （4）鱼类 ①鱼类组成及特点 a、鱼类组成 结合历史记录，评价区共记录有鱼类5目9科21属21种，其中鲤形目鱼类最多，包括鲤科11种、爬鳅科1种、条鳅科3种、鳅科2种共17种；鲇形目1科1种；鲈形目2科2种；鳉形目1科1种；合鳃鱼目1科1种，土著鱼类8种，外来物种13种，未调查到珍稀濒危保护鱼类。 分布上，评价区土著鱼类主要以红尾荷马条鳅、昆明高原鳅为主，采集到的土著鱼类只有红尾荷马条鳅，这可能与附近施工导致水体受泥沙及可能的部分水体理化特征改变有关，也可能与河流流量流速河流生境有关系。在河流下游，昆明高原鳅开始出现并逐渐增多，红尾荷马条鳅在整个干流群体则保持相对稳定的状态。双化水库，采集到的鱼类均为外来种，这与水库有渔业养殖有关，其养殖对象主要以鲢鳙鱼、鲤鲫鱼为主，高体鰟鮍、子陵吻虾虎、麦穗鱼等外来种群数量较为庞大。 b、鱼类组成特点 结合野外调查结果和资料查询，评价区共记录有鱼类21种，其中鲤形目鱼类共17种，约占鱼类总数的80.95%；鲇形目、鳉形目、合鳃鱼目鱼类各1种，占总数4.76%；鲈形目鱼类共2种，占鱼类总数9.52%。 ②鱼类生活史特点 a、鱼类生活史特点 不同鱼类的栖息生境及水层归类，根据本次调查成果，查询文献及资料，通过分析可知，评价水域栖息鱼类的生活型划分为4类： 江河底栖缓流型：如红尾荷马条鳅、华坪南鳅、昆明高原鳅等种类； 底栖激流型：如西昌华吸鳅、黄石爬鮡等种类； 江河中上层缓流型：如麦穗鱼、鲢鳙鱼等种类； 江河湖泊缓流型：如泥鳅、黄鳝、食蚊鱼、小黄鱼幼鱼、子陵吻鰕鯱鱼，以及鲤、鲫等种类。 b、食性 从对鱼类的口唇结构和食性组成分析上来看，调查区域鱼类可以划分为4类： 主要摄食着生藻类的鱼类：如西昌华吸鳅等； 主要摄食底栖无脊椎动物的鱼类：如红尾荷马条鳅、华坪南鳅等； 杂食性鱼类：如鲤、鲫、麦穗鱼、棒花鱼、泥鳅等； 主要摄食浮游生物的鱼类：如鲢鱼、鳙鱼等鱼类。 （2）评价区主要鱼类简介 根据本次调查的成果，评价区域内共记录有鱼类5目9科21种。 ①鲢 Hypophthalmichthys molitrix (Valenciennes) 分类地位：鲤形目Cypriniformes，鲤科Cyprinidae 鉴别特征：体侧扁，稍高，腹部扁薄，从胸鳍基部前下方至肛门间有发达的腹棱。头较鳙小。吻短而钝圆。口宽大，端位，口裂稍向上倾斜。鼻孔的位置很高，在眼前缘的上方。眼较小，位于头侧中轴的下方。下咽齿阔而平扁，呈构状。鳃耙彼此连合呈多孔的膜质片。左右鳃盖膜彼此连接而不与峡部相连。侧线完全，前段弯向腹侧，后延至尾柄中轴。背鳍基部短，起点位于腹鳍起点的后上方。胸鳍较长，但不达或伸达腹鳍基部。腹鳍较短，起点距胸鳍起点较距臀鳍起点为近。臀鳍起点在背鳍基部后下方，距腹鳍较距尾鳍基为近。尾鳍深分叉，两叶末端尖。成熟雄鱼在胸鳍第1鳍条有明显的骨质细栉齿，雌性则较光滑。 地理分布：分布于滇池、洱海、泸沽湖、拉市海及金沙江流域、南盘江流域、元江流域、怒江流域、澜沧江流域； ②鲫Carassius auratus auratus (Linnaeus) 分类地位：鲤形目Cypriniformes，鲤科Cyprinidae 鉴别特征：椭圆形，侧扁，背鳍始点处体最高，腹缘窄而无皮棱；眼侧中位，后缘距吻端较近。眼间隔宽凸。前、后鼻孔相邻，位于眼稍前方。口前位，斜形，下颌较上颌略短。唇发达。无须。鳃孔大，侧位，下端达前鳃盖骨角下方。鳃盖膜相连且连鳃峡。鳃耙外行发达，有许多小突起；内行宽短。螺分2室。肛门位于臀鳍始点略前方。背鳍始于体正中央的稍前方；臀鳍短，始于倒数第6-7背鳍条基下方；最后硬刺似背鳍硬刺；胸鳍侧位而低；腹鳍始于背储始点略前方；形似胸鳍；除少数小鱼外，均不达肛门。尾鳍深又状，叉钝圆。 地理分布：金沙江、澜沧江、元江、藤条江、怒江、瑞丽江、洱海、滇池、阳宗海、抚仙湖、杞麓湖、普者黑、异龙湖等地；我国除青藏高原外各地(包括台湾)；欧洲、越南。 生境及习性：温水性鱼类。喜在水的底层活动，对低氧的适应能力很强，是杂食性鱼类，幼鱼阶段食性与成鱼相似。成鱼主要食有机碎屑、水草、植物种子，另有相当数量的摇蚊幼虫、枝角类和桡足类。 ③鲤 Cyprinus carpio (Linnaeus) 分类地位：鲤形目Cypriniformes，鲤科Cyprinidae 鉴别特征：体延长而侧扁，肥厚而略呈纺缍形，背部略隆起，腹缘呈浅弧形。头中大，头顶宽闻。吻钝圆，上颌包着下颌。口略小，下位，斜裂，呈圆弧形。咽头齿3列。须两对，吻须较短，颌须较长。鳃耙短而呈三角形。体被圆鳞，侧线完全，略为弧形。背鳍硬棘Ⅲ；臀鳍硬棘Ⅲ，分枝软条5；尾鳍叉形。背鳍与臀鳍第Ⅲ条硬棘后缘有锯齿。体背部暗灰色或黄褐色，侧面略带黄绿色，腹面浅灰色或银白色。背鳍和尾鳍基部微黑色；胸鳍和腹鳍微金黄色。 地理分布：金沙江、澜沧江、怒江等地，引入南盘江、瑞丽江；中国各地；俄罗斯、朝鲜、日本、欧洲。 生境及习性：喜欢生活在水深而水质较清澄的水体中上层，性活跃，游泳迅速。食性较单一，以大型浮游动物的枝角类和桡足类为食；有时也杂食些硅藻、丝状藻和龟甲轮虫等，但数量很少。 （3）洄游鱼类调查 根据其完成生活史过程中是否洄游的特性，江河鱼类分为以下洄游型和定居型两个类群，根据本次调查，没有发现典型的洄游型鱼类，也没有发现典型短距洄游鱼类。 根据本次调查成果，评价区水域鱼类均为定居型鱼类。 （4）珍稀特有鱼类 评价区记录的21种鱼类中，没有《国家重点保护野生动物名录》（2021）所列物种，没有《濒危野生动植物种国际贸易公约附录》物种，没有《中国生物多样性红色名录》（2021）中的“极危”（CR）、“濒危”（EN）和“易危”（VU）种类。 根据本次调查成果，评价区水域未捕获珍稀特有鱼类。 五、环境空气质量现状 本项目位于云南省昆明市禄劝县，项目区域环境空气质量功能区划为二类区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095－2012）及修改单要求中的二级标准。 根据昆明市生态环境局发布的《2022年度昆明市生态环境状况公报》，2022年，各县（市）区环境空气质量总体保持良好，与2021年相比，禄劝县环境空气 综合污染指数有所下降，本项目环境质量现状能够达到《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）二级标准，属于环境空气质量达标区。 六、地表水环境质量现状 本项目治理河段为长江流域金沙江水系普渡河（螳螂川）一级支流掌鸠河河段，根据云南省水利厅《云南省水功能区划（2014年修订）》（云政复【2014】27号），项目区掌鸠河河段功能区为掌鸠河禄劝保留区（一级），该河段全长64.4km，起始断面：云龙水库坝址，终止断面：入普渡河口，规划水平年（2020年、2030年）水质目标均为Ⅲ类；项目区掌鸠河河段水环境质量应执行《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）Ⅲ类标准。 根据《2022年度昆明市生态环境状况公报》，根据《2021年昆明市生态环境状况公报》滇池出湖河流， “螳螂川-普渡河，普渡河桥断面水质类别为III类，与 2020年相比，水质类别保持不变； 满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类水质标准要求，因此，项目区域地表水为达标水体。 ## 七、声环境质量现状 根据昆明市生态环境局发布的《2022年度昆明市生态环境状况公报》，2022年，各县（市）区昼间区域环境噪声平均等效声级分别为：东川区53.96分贝、安宁市48.7分贝、宜良县53.3分贝、石林县48.8分贝、禄劝县54.2分贝、嵩明县52.5分贝、富民县52.7分贝、晋宁区50.9分贝、寻甸县48.6分贝。根据区域环境噪声质量划分等级进行评价，总体水平在一级（好）和二级（较好）之间。与2021年相比，安宁市、宜良县、禄劝县、嵩明县、富民县、晋宁区的昼间区域声环境质量平均等效声级下降，东川区、石林县、寻甸县的昼间区域声环境质量平均等效声级上升。 |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题 | 本工程为新建项目，无与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题。 |
| 生态环境保护目标 | 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（生态影响类）（试行）》，生态环境保护目标：按照环境影响评价相关技术导则要求确定评价范围并识别环境保护目标。填写环境保护目标的名称、与建设项目的位置关系、规模、主要保护对象和涉及的功能分区等。 根据工程布设，结合现场调查、叠图分析，工程区不涉及其他环境敏感区。工程环境保护目标见下表： 项目所在区域具体主要环境保护目标见表3-4。 表3-4 主要环境保护目标 环境要素; 保护目标; 位置关系; 保护要求或执行标准; 影响途径. 地表水; 扒河; 工程沿线紧邻; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准; 施工期废污水排放. 生态环境; 植被、动物; 工程占地范围内及周边影响区; 评价区植被、动物不因工程建设受损; 施工期间土石方开挖、料场开采、施工机械运行及施工交通运输等施工活动。. 表3-7 环境空气和声环境敏感目标一览表 环境要素; 保护对象; 坐标; 与本项目的位置关系; 保护内容; 环境功能区. 东经; 北纬. 大气环境; 四维村; 102°28′56.485″; 25°37′45.724″; 工程沿线紧邻; 68户，291人; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. 相将村; 102°28′12.744″; 25°36′27.572″; 95户，共372人. 发明村; 102°28′27.884″; 25°37′0.003″; 项目区西侧约200m; 62户，共262人. 声环境; 四维村; 102°28′56.485″; 25°37′45.724″; 工程沿线紧邻; 68户，291人; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准. 相将村; 102°28′12.744″; 25°36′27.572″; 95户，共372人. |
| 评价 标准 | ## 一、环境质量标准 1、环境空气质量标准 本项目位于农村地区，项目区域执行GB3095－2012《环境空气质量标准》及2018年修改单二级标准。标准值见表3-5。 表3-5 环境空气质量标准 污染物名称; 取值时间; 二级标准浓度限值(ug/标m3). 总悬浮颗粒物 (TSP); 年平均; 200. 24小时平均; 300. 可吸入颗粒物 (PM10); 年平均; 70. 24小时平均; 150. 可吸入颗粒物 (PM2.5); 年平均; 35. 24小时平均; 75. 二氧化氮 (NO2); 年平均; 40. 24小时平均; 80. 1小时平均; 200. 二氧化硫 （SO2）; 年平均; 60. 24小时平均; 150. 1小时平均; 500. 一氧化碳 （CO）; 24小时平均; 4. 1小时平均; 10. 臭氧（O3）; 日最大8小时平均; 160. 1小时平均; 200. 2、地表水环境质量标准 本项目治理河段为长江流域金沙江水系普渡河（螳螂川）一级支流掌鸠河河段，根据云南省水利厅《云南省水功能区划（2014年修订）》（云政复【2014】27号），项目区掌鸠河河段功能区为掌鸠河禄劝保留区（一级），该河段全长64.4km，起始断面：云龙水库坝址，终止断面：入普渡河口，规划水平年（2020年、2030年）水质目标均为Ⅲ类；项目区掌鸠河河段水环境质量应执行《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）Ⅲ类标准。 因此，本项目执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准。标准值见表3-6。 表3-6 地表水环境质量标准 （备注：pH为无量纲） 项目; 标准值; 项目; 标准值; 项目; 标准值. pH; 6～9; 氰化物; ≤0.2; 铜; ≤1.0. 溶解氧; ≥5; 挥发酚; ≤0.005; 锌; ≤1.0. 高锰酸盐指数; ≤6; 石油类; ≤0.05; 砷; ≤0.05. 化学需氧量(COD); ≤20; 硫化物; ≤0.2; 汞; ≤0.0001. 五日生化需氧量 (BOD5); ≤4; 粪大肠菌群(个 /L); ≤10000; 镉; ≤0.005. 氨氮; ≤1.0; 氟化物; ≤1.0; 六价铬; ≤0.05. 总磷; ≤0.2; 铅; ≤0.05; 硒; ≤0.01. 总氮; ≤1.0; 阴离子表面活 性剂; ≤0.2. 3、声环境质量标准 项目区所在地处于执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准限值。 表3-7 声环境质量标准 执行标准; 执行类别; 标准值（Leq：dB（A））. 昼间; 夜间. 《声环境质量标准》（GB3096-2008）; 2类; 60; 50. 二、污染物排放标准 1、大气污染物排放标准 施工期大气中无组织颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297—1996）表2新污染源大气污染物排放限值，见表3-8。 表3-8 大气污染物排放限值 污染源; 无组织排放监控浓度限值; 污染物排放监控位置; 执行阶段. 颗粒物; 1.0 mg/m3; 周界外浓度最高点; 施工期. 2、噪声排放标准 施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523－2011），即昼间等效声级≤70dB(A)，夜间等效声级≤55dB(A)。 - 3、固废 建设项目在施工期会产生一般固废。本项目不涉及危废。 一般工业固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）标准要求。 |
| 其他 | 无 |

- 四、生态环境影响分析

| 施工期生态环境影响分析 | 本项目施工期间各项施工活动对周围环境的影响主要有：机械噪声、施工扬尘、施工废水、建筑垃圾、运输车间尾气、施工人员生活垃圾、生活废水。临时施工营地会破坏地表植被、新增水土流失；施工占地、噪声、人员活动等会对工程区动物产生一定的影响。 一、生态影响分析 1、陆生生态 （1）对陆生植被的影响 本工程对评价区植物的影响主要是永久占地和临时占地对评价区内植被的直接破坏，这使得其上生活着的植物死亡，但所受影响的植物物种都是滇中地区（昆明地区）的常见种如云南木樨榄林、齿鞘柄木灌丛、高山草丛、荩草丛等。项目区未发现保护种，并且工程影响到的是植物种群的个体，大部分个体在影响区域外广泛分布，工程建设不会导致物种灭绝，也不会改变评价区域的区系性质，对生物多样性流失较小。 从总体上说，项目的建设和运行虽然对评价区植被和植物会产生一定的不利影响，但影响范围和程度有限，不会使评价区内的物种在空间分布格局和遗传结构发生明显的改变，不会造成物种在该区域的大量减少及消失。 因此，建设项目的施工期对植被及植物的影响较小。 （2）对动物资源的影响 工程建设对陆生动物的影响主要集中在施工期，施工作业产生的噪声会使原栖息在这一带的动物被迫向外迁移至生境适宜的地区。由于本工程区周边仍保持有相通的生境，且本工程为扩建工程，施工工期不长，因此认为工程建设对当地陆生动物的影响较小。 2、水生生态 （1）施工导流影响 施工期安排在枯水期，采取分段围堰法方式进行导流。由原河道过流，仅围堰附近底泥会有所扰动，不会阻断河流，不会大范围的改变水文情势对底栖动物影响较小，原河道过流对鱼类影响较小。施工过程中加强施工人员管理，树立非法捕鱼标志，对水生生态的影响不大。 （2）施工期期影响 建设项目施工期导致水体中悬浮物（SS）的含量增加，当噪声达到78db时，会对鱼类的活动产生影响；施工期产生的弃渣、废土石等固体废弃物达到一定数量进入河道，会影响到鱼类活动范围；运输车辆或施工机械发生倾覆、泄漏导致柴油进入河水中，对鱼类等水生生物影响较大，严重时会导致鱼类等水生生物死亡，上述影响因素会引起鱼类等水生生物区系发生改变。施工期产生的弃渣、土石方临时堆场布置于远离临水一侧，且做好覆盖、围挡等工作，避免所堆存的土石方进入水体或减小雨季雨水冲淋渣体导致的水土流失。加强施工机械、车辆的维护保养及作业人员的管理，防止油料泄漏对水生生态环境产生影响。 本环评要求对施工场地采取洒水降尘的措施；同时采取建筑隔声、采用隔震垫的方式，降低噪音；施工期产生的弃渣、废土石运至河道周边梯坪回填利用，多余土石方运至指定的合法弃渣场；加强施工机械、车辆的维护保养及作业人员的管理，防止油料泄漏对水生生态环境产生影响，综上所述，项目区没有珍稀、濒危物种，在采取一系列措施后，对水生生物区系组成的影响较小。 3、对农业生产的影响分析 本项目河道改造在施工时，会影响沿线农业生产。施工期采取导流施工方式，枯期导流洪水洪峰流量能够满足沿线农业生产的用水量。施工过程中因小白河水质受扰动，河道内悬浮物增加，但悬浮物质为颗粒态，随着河水运动同时在河水中沉降，并最终淤积于河底，对河道水质影响较小，仅仅是在围堰的初期和拆除围堰时会产生暂时性的影响，并随施工的结束而影响消失。因此，河道改造施工对农业生产的影响较小。 4、工程占地影响分析 - 根据设计资料，本工程总占地面积为23.55hm²，永久占地16.80hm²，临时占地 6.75hm²。河道工程区16.80hm²，临时堆料场区1.20hm²，施工道路区4.05hm²，施工生产区0.48hm²，弃渣场区1.02hm2。占地类型主要为旱地、河滩地和水域。项目工程占地不涉及国家公益林。 施工期临时性工程对原地表植被产生破坏，但在采取一定的恢复措施后可逐渐得到恢复。此外，施工机械运输碾压及施工人员践踏也会对作业区及周边植被产生一定程度上的扰动。根据《国务院关于进一步加强环境保护工作的决定》中提出的“谁破坏谁恢复、谁利用谁补偿”的原则，本工程进行相应的生态补偿，主要措施有占用耕地的青苗补偿、主线路基绿化、临时占用耕地在用地结束后均按原用途、原地类进行恢复后再归还给权属人等。工程结束后经过清理、整治，基本上可逐渐恢复原有功能。施工临时占用农田对土地利用和经济的不利影响是暂时的。此外，按照有关规定，本工程将对被占用的经济作物给予赔偿。 项目主要占地为旱地，永久占地对的影响最大。旱地被占压后，将不可再恢复，对区域土地利用资源造成一定的损失，减少粮食产量。由于工程为线性，施工为带状占地，其影响并不集中在个别村庄，而是分散到沿线众多村庄。本着尽量减少占用耕地的原则，工程建成后，应立即对施工期间临时占用的区域进行植被恢复和土地恢复，同时在河道两侧管理范围内进行绿化。 二、废气影响分析 工程施工期间产生的废气来自以下几个方面：施工场地扬尘、施工机械运行燃油废气、机动车辆燃油废气、车辆运输过程中的施工扬尘、土石方开挖回填扬尘等，具体影响如下所示： 1、施工扬尘 施工现场产生扬尘的主要环节是汽车行驶时的路面扬尘、砂石物料扬尘、混凝土搅拌施工作业扬尘，其主要污染源是路面扬尘和风吹物料堆场引起的扬尘。引起道路扬尘的因素较多，主要跟车辆行驶速度、风速、路面积尘量和路面积尘湿度有关，其中风速还直接影响到扬尘的传输距离。通过对路面洒水，可有效地抑制扬尘的产生。 2、施工机械、机动车辆燃油废气 施工机械及机动车辆燃油废气中的污染物主要包括SO2、CO、NOx和烃类等。燃油废气排放具有流动、分散的特点，由于施工点分散，施工场地开阔，污染物扩散能力强。由于在施工方案中，施工方案采用分区施工，施工场地为线状分布，同一施工区域中不同工程内容施工时间不同，施工尾气排放源密度不大。同时，建设过程中选用低能耗、低污染排放的施工机械，选用较高质量的油品，工程运输和施工过程中产生的汽车燃油尾气排放不会对区域环境空气质量产生大的影响。 - 3、运输车辆扬尘 工程使用的施工材料等均采用车辆从外运输至项目内，运输路线均需经过部分村庄。根据相似工程工程调查研究结果，在正常风速天气条件下，运输过程中扬尘浓度随距离增加迅速降低，物料运输过程中采用篷布遮盖，运输车辆降低车速，采取上述措施后，运输扬尘对沿途环境空气的影响小。 - 土石方开挖回填扬尘 - 本项目施工土石方开挖或者回填时、运输过程中、堆放时会产生扬尘，开挖时可通过洒水降尘、大风天限值施工使用篷布覆盖开挖土石方等工程措施后，可降低土石方开挖或者回填对周围环境的影响。 三、废水影响分析 根据项目的建设内容及特点，项目对水环境产生的不利影响主要集中于施工期。施工期污水来源主要来源于混凝土拌合系统冲洗废水和施工区生活污水，在施工机械冲洗、保养过程中会有少量含油废水。 1、施工期施工废水 （1）混凝土拌合系统废水 根据可研本项目混凝土搅拌设施布置较为分散，混凝土搅拌站君不知在河岸公路边，根据堤线长度，均衡布置。项目施工设计全线共使用4台0.5m³的搅拌机，按1台混凝土搅拌机每天生产两班计，每班冲洗一次，每次冲洗用1m³的水，则施工期混凝土搅拌系统废水产生量为6m³/d。砼拌和冲洗废水pH值、悬浮物浓度较高，混凝土拌和站旁设置7m3的沉淀池；废水进入沉淀池沉淀后回用于混凝土拌合系统，不外排。 （2）含油机修废水 本项目工程施工期施工机械大修外委当地有关修配企业承担，工程区只考虑在枢纽区施工工地设置机械设备简易修理点和停放场，工程现场枢纽生产区设置1个小型的检修车间，施工机械、运输车辆清洗、保养等活动会产生一定量的含油废水，含油废水的产生量平均0.5m³/d，废水中的主要污染物为SS和石油类，石油类约为1000mg/L，CODcr25～200mg/L，SS300～4000mg/L，工程在检修区设置总容积为1m3的隔油沉淀池，施工机械设备机修废水经过隔油沉淀池处理后回用于洒水降尘。 （3）混凝土养护废水 混凝土养护用水全部蒸发损失，无废水外排。 因此，施工期施工废水处理后对环境影响较小。 2、施工人员生活污水 根据项目实际情况，项目施工现场设置两处营地，项目为线性工程，施工场地较长，需要在施工营区设置食宿；本项目施工人数约60人，用水量按100L/人.d计，则每日用水量为0.6m3/d，以水的消耗率为20%计，则生活污水产生量约0.48m3/d，主要污染物为COD、SS等。施工期设置两座旱厕和2m³沉淀池及2m³的隔油池。同时在各生活区洗漱区和厨房排水区设置简易排水渠道生活污水通过简易排水渠道进行汇集后进入旱厕进行处理。施工期食堂设置泔水桶，泔水可由当地农户运走用作饲料。旱厕定期清掏用作农肥，施工结束后进行消毒掩埋，生活污水经沉淀池处理后用于施工区洒水降尘，不外排。 四、固废影响分析 施工期间产生的固体废弃物主要为土石方开挖产生的弃土石方和施工人员生活垃圾等。 - 1、土石方 本工程采取河道清挖护岸进行整治，所开挖的土石方全部用于回填，不产生废气土石方。 2、生活垃圾 高峰时期施工人员及工地管理人员约60人，工地生活垃圾按0.5kg/人·d计，则生活垃圾产生量为30kg/d。施工营地设置带盖垃圾收集箱及垃圾袋收集，定期由施工单位将生活垃圾集中收集后统一由并入乡镇生活垃圾收集系统处置进行处置。施工人员粪便依托施工营地内的旱厕进行收集，委托当地农民定期清掏处置；施工结束后，旱厕使用生石灰消毒处理，安全填埋；对环境影响较小。 3、建筑垃圾 本项目废弃建筑材料主要成分以水泥、砂、碎石、块石等材料为主。建筑垃圾的处置实行减量化、资源化、无害化的原则。不具备清理处置条件的，委托经核准从事建筑垃圾运输的单位清运处置。 五、噪声影响分析 施工期噪声源主要由两部分组成，一是各类交通运输车辆；二是施工区各类生产机械设备、器具等。交通运输噪声呈带状间歇影响；施工机械噪声较为集中和连续。由于工区分散，周围人口稀少，因此噪声产生的影响有限。噪声影响的主要对象为施工人员本身、施工区周围及运输道路沿线的居民，尤其在运输穿越村庄时对居民的影响较大。各施工阶段主要施工机械设备噪声源距设备1m处声级见表4-1。 表4-1 主要施工机械设备噪声源距设备1m处声级 序号; 设备名称; 噪声值. B A）; 1 挖掘机; 80~90. 2; 装载机; 80~90. 3; 大型载重车; 80~90. 4; 振捣器; 70~80. 5; 空压机; 85~95. 6; 电焊机; 70~80. 7; 中型载重车; 70~80. （1）噪声预测 噪声点源影响预测模式如下： Lri=Lroi−20lgrr0−ΔS Ln=10lg(i=1n100.1Lri) 式中：Lri —距i点源r处的噪声值，dB(A)； Lr0i—距i点源r0(参考点)处的噪声值，dB(A)； ΔS—各种声屏障引起的衰减量，dB(A)。 Ln—n个声源在评价点处叠加的噪声值(dB(A))。 根据噪声预测模式，利用噪声预测公式，可求得各类施工机械产生的声压值，见下表。 表4-2 主要施工机械噪声影响预测结果统计表 机械名称; 不同距离的施工机械噪声预测dB（A）. 1m; 10m; 20m; 50m; 100m; 150m; 200m. 挖掘机; 84; 64; 57.98; 50.02; 44; 40.48; 37.98. 装载机; 86; 66; 59.98; 52.02; 46; 42.48; 39.98. 大型载重车; 86; 66; 59.98; 52.02; 46; 42.48; 39.98. 振捣器; 75; 55; 48.98; 41.02; 35; 31.48; 28.98. 空压机; 90; 70; 63.78; 56.02; 50; 46.48; 43.98. 电焊机; 75; 55; 48.98; 41.02; 35; 31.48; 28.98. 中型载重车; 80; 60; 53.98; 46.02; 40; 36.48; 33.98. 2、噪声预测与评价 根据上表，在不计树木、空气等的影响下，距离噪声源50m处昼间噪声值能达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的要求。因此，在施工场地场界外（假定施工机械设置在场地边界）约50m内的敏感点将受到不同程度的影响；若在夜间施工，则影响范围更大，将对周边环境和敏感点的影响更为严重，本项目主要在昼间施工。 3、环境敏感点噪声影响分析 根据外环境功能关系，堤防沿线施工50m范围内有相将村和四维村，施工会对现场的施工人员产生一定的影响。但项目在整个施工过程中，所使用的重型机械的数量不多，集中在一个片区的施工时间也不长，如施工方在施工中注意选择低噪声的设备，同时加强设备的维护和保养，对震动大的设备采用减振基座等措施，并合理安排施工时间，加强管理和调度，提高工效，在午间尽量避免施工。随着施工期结束，施工期噪声影响也将随之消失。 六、施工期对土壤的影响分析 本项目建设对土壤的影响主要是占地对原有土壤结构的影响，其次是对土壤环境的影响。 对土壤结构的影响主要集中在枢纽工程的土石方、输水引水工程开挖等过程中。工程施工时进行开挖、堆放、回填、人工踩踏、机械设备夯实或碾压等施工操作，这些物理过程对土壤的最大影响是破坏土壤结构、尤其是破坏土壤耕作层。土壤结构是经过较长的历史时期形成的，一旦遭到破坏，短期内难以恢复。但对临时占地而言，这种影响是短期的、可逆的，施工结束后，采用剥离的表土进行覆盖后恢复原状。 施工过程中施工机械的管理及使用不当产生的机械燃油、润滑油漏损将污染土壤，且这种污染是长期的，因此应加强施工期机械运行的管理与维护，杜绝漏油现象的发生。总体而言，本项目施工过程中对土壤环境影响较小。 - 七、水土流失影响分析 程建设过程中，工程区征地范围内的地表将遭受不同程度的破坏，局部地貌将发生较大的改变，施工期内水土流失量较大，如不采取水土保持措施，松散的弃土渣遭遇暴雨、洪水的冲蚀，很容易对区域土地生产力、区域生态环境、河道水质造成不同程度的危害。 1、影响本工程的施工建设和运行 工程施工区产生的弃土如不能及时有效的处理，流失的水土进入施工现场，影响施工的进度。 2、淤塞河道和灌渠 工程施工过程中产生的水土流失将随地表径流进入下游河道和灌渠并淤积，抬高河床，直接影响了河道的行洪能力，且土石渣的流入将直接影响下游的水质，给下游人民的生活带来一定的影响。 3、影响生态环境 若工程因施工所造成的水土流失不加以治理，会降低土地的生产力，给周边植被的生长带来一定的影响。 本项目通过加强施工管理，严格按规定的范围开挖，严禁乱倒废弃土石方和对开挖土石方进行遮盖，施工避开大雨天等措施，可降低土石方对水生生态的影响，因此，本项目开挖的土石方对水生生态的影响较小。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境影响分析 | 一、生态环境影响分析 （1）陆生生态 本工程结束后，对临时占地区采取生态恢复措施，恢复原有的植被类型和复垦，对因建设受损的生态环境有补偿作用不会有影响。 （2）水生生态 堤防的修建改变了河道的天然状态，底栖生物、粘性鱼卵的生活环境减少，但影响仅限于局部区域。 本项目实施后，提高了农田防洪、排涝抗御自然灾害的能力；提高群众生产生活条件；促进区内环境保护、生态文明、社会经济可持续发展。 二、运营期大气影响分析 本项目完工后，无任何废气排放源，无废气产生。因此，运营期本项目对环境空气的影响是正面而有利的影响。 三、运营期水环境影响分析 本项目为河道防洪除涝工程，项目本身无营运期，项目建成后对环境的影响主要体现在有利的一面。 ①对水环境的改善作用 本工程实施后，将使项目所在区域自然环境得到改观，并有利于上下游水系的综合治理。项目实施还一定程度上改善了区域生态小气候，改善了人文、自然景观及生态环境，减少了水土流失和对下游河道的水质污染。河道的各项整治措施实施后，可以逐步恢复河道的水生态系统，从而增加区域的生物多样性，增加了群落物种多样性和生态系统的稳定性。因此，无论是从水土流失、水环境、水生态等角度，其产生的环境效益都是十分显著的。 ②对水文情势的改善 本项目经过竣工后，可增加河道的过水断面面积，流速增加，行洪能力明显加大，提高了河流的抗洪排涝能力。因此本工程对水文情势的影响是正面的。项目整治好，有利于促进城市建设，有利于改善城市环境。 四、运营期声环境影响分析 本项目运营期无噪声产生。 五、运营期固废影响分析 本项目运营期无固废产生。 六、地下水影响分析 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中附录 A 可知，本项目为改、扩建项目，属于“A水利”“5、河湖整治工程”中“其他”类，因此地下水评价等级为Ⅳ，本次不进行地下水环境影响预测和分析。 七、土壤影响分析 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964-2018），本项目属于水利行业中的其他，属于III类项目，项目所在区域土壤不存在盐化、酸化、碱化等问题，工程占地区域的土壤也不存在盐化、酸化、碱化等问题；土壤敏感程度为不敏感，可以不开展土壤环境影响评价。 - 八、环境风险分析 本项目属于水利类防洪除涝工程建设项目，不涉及生产作业，对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）附录B、《危险化学品名录》（2015版），本项目运营期不存在环境风险物质。因此，本项目不进行风险潜势初判及评价等级划分。 |
| 选址选线环境合理性分析 | 本项目治理的河段为掌鸠河位于禄劝县中部地区，项目区位于禄劝县掌鸠河中游。项目治理的河段起点为禄劝县茂山镇六孔桥断面桩号为K0+000（六孔桥），治理终点为禄劝县屏山镇相将村断面桩号为K8+700（相将村断面）。本次河道治理长度为8.7km，起点坐标为：N 25°39′ 46.371 ″，E 102 ° 30 ′ 21.767 ″，终点坐标为：N 25 ° 36 ′ 11.307 ″，E 102 ° 28′ 13.536 ″。现状主河槽底宽一般为 9.3~35.4m之间，河道比降为6.34‰。 本项目治理导线在河床演变分析的基础上，顺应河势，基本沿现状河岸线布置，尽量保留天然河道原有的形态，弯直相间，宽窄交错，维护河流生态环境的多样性，不改变原有土地土地利用性质。此外，本项目为生态类项目，非开发建设性项目，项目的建设有利于防洪排涝。 本项目已取得《禄劝彝族苗族自治县人民政府关于实施禄劝县掌鸠河河道治理工程的承诺函》（禄政函[2023]34号）：禄劝县掌鸠河河道治理工程建设将严格控制在掌鸠河河已划定的河道管理范围内进行施工。因此项目用地符合当地规划，项目选址合理。 |

- 五、主要生态环境保护措施

| 施工期生态环境保护措施 | 一、生态环境保护措施 1、植被及植物保护措施 （1）施工管理措施 对施工人员进行环境教育、生物多样性保护教育及有关法律、法规的宣传教育。在项目施工前，严格选择施工附属设施的布置位置，尽量选择荒地和未利用地，并优化布置，减少占地，避免占用林地而造成大面积植被的破坏和损失。在施工阶段，应加强施工管理，禁止随意扩大占地范围，禁止任意砍伐施工区周边植被以作施工使用，施工所需的木材尽可能从施工征地范围内取用。加强生产生活用火用电安全的管理，提高消防意识，防止森林火灾的发生。 （2）征占林地保证措施 项目业主应根据林业用地的管理规定，按照“征占林地可行性研究报告”确定的范围、面积进行作业，并办理相关手续，交纳森林资源补偿费，并对临时占用的部分进行施工后的恢复。避免超计划占用林地，严禁随意扩大占地范围。 （3）植物保护措施 ①植物保护的一般原则为：首先应尽量保存当地的熟化土，对于建设中永久占地、临时占地部分的表层土予以收集保存，施工结束后及时清理、松土、覆盖耕作土，复耕或选择当地适宜植物及时恢复绿化；在植被恢复及绿化过程中，应选择乡土树种及适合当地环境的植物，并注意乔、灌、草搭配的原则，同时要与周围的自然景观相协调统一。 ②在植被恢复及绿化过程中，应选择乡土树种及适合当地环境的植物，并注意乔、灌、草搭配的原则，同时要与周围的自然景观相协调统一。可选用楝、 构树、中平树、红椿、粽叶芦、类芦等。 （4）施工迹地的生态恢复 施工过程中注意保护好表层土壤，用于施工结束后施工迹地的恢复。应督促施工单位及时拆除临时建筑，清理和平整场地，恢复土层，采用当地植物进行“恢复性”种植，然后采取“封育”手段，促进自然恢复。 为降低施工期对野生保护植被的影响，本次环评提出以下要求： 加强施工人员野生保护植被科普和保护宣传教育工作，增强施工人员保护意识，禁止破坏；在施工区域设置宣传警示牌，禁止破坏植被。 2、陆栖脊椎动物保护措施 在施工阶段，工程建设方应该针对施工人员开展动物保护与救助培训教育，制定相关管理措施约束员工行为，明确岗位责任，尽量减小施工人员、设备与污染对周边野生动物的干扰。 3、鱼类保护措施 施工前，应做好施工前期工作，河道施工作业前应对施工区范围内的鱼类进行驱赶，尽量降低施工活动对鱼类的影响；工程施工期间应加强施工废水及施工人员生活污水排放管理，禁止污水直接排入附近的河流，减少水体污染；工程施工期间须对施工人员加强管理，在施工区周边设置生态环境保护警示牌，严禁施工人员进入周边河道进行非法捕捞、电鱼、毒鱼、炸鱼等损害鱼类的行为；工程完工后应尽快采取生态恢复工作，尽量降低植被破坏带来的水土流失对水质和水生生物的不利影响。河床受破坏严重的区域，应进行人工恢复，使河道尽快恢复成天然河道，最大程度降低工程施工对河道的影响。 二、废气污染防治措施 （1）原辅材料堆场选址远离河道，堆放过程中采取遮盖及拦挡等措施；混凝土搅拌过程设置围挡并洒水降尘； （2）对施工现场、运输路面和物料堆场适时洒水，保证一定的湿度，抑制起尘量。 （3）堤防、护岸施工挖出的泥土要及时清运、回填，减少堆积量。 （4）要求建设单位施工车辆尽量减缓行驶速度，车辆运输时加蓬布遮盖，避免洒落，减少二次扬尘； （5）严禁在大风天气进行渣土堆放作业，要求相对集中堆放砂石等原材料，如有临时土石对场并对临时土石堆场以毡布覆盖，定期清运临时废弃土石，减少其露天堆放时间，风速大于3m/s时应停止施工作业； （6）建设过程中选用低能耗、低污染排放的施工机械，选用较高质量的油品； （7）运输渣土、建筑材料的车辆减速并密闭化、严禁跑冒滴漏，加盖篷布以防泼洒，装卸时严禁凌空抛撒。 三、废水污染防治措施 （1）设置沉淀池，废水经沉淀池处理后，用于施工场地和临时道路洒水降尘。 （2）施工营地生活区食堂废水经隔油池过滤后汇同其他生活污水一起排入沉淀池处理后，回用于施工场地洒水降尘，不外排。施工期区食堂设置泔水桶，泔水可由当地农户运走用作饲料。施工人员粪便使用施工营地内的旱厕进行收集，定期委托环卫部门清运处理，施工结束后用生石灰消毒，卫生填埋； （3）合理布置施工场地，在机械设备冲洗场地附近设置沉淀池，生产废水回用于施工现场，不外排。禁止施工废水排入附近河流；泥浆水抽到沉淀池沉淀后回用于施工或洒水降尘； （4）定期对施工机械进行维护，防止施工机械滴、冒、跑油对水环境造成影响。 （5）施工期加强管理，不得将弃渣、建筑垃圾、生活垃圾弃置在水体内，不得污染水质，影响行洪。 （6）减小涉水作业工程量，施工前做好导流工作，合理设置围堰，合理安排施工时间。 四、固体废物污染防治措施 （1）施工期间产生各类固体废弃物禁止随意丢弃，各临时堆放点必须合理选址，不得在河流附近进行堆存； （2）施工土石方部分回填利用； （3）施工人员产生的生活垃圾经施工营地设置带盖垃圾收集箱及垃圾袋收集，定期由施工单位将生活垃圾集中收集后统一由并入乡镇生活垃圾收集系统处置进行处置。 （4）建筑垃圾的处置实行减量化、资源化、无害化的原则。不具备清理处置条件的，委托经核准从事建筑垃圾运输的单位清运处置。 五、噪声污染防治措施 （1）施工方在施工中注意选择低噪声的设备，同时加强设备的维护和保养，对震动大的设备采用减振基座等措施，并合理安排施工时间，加强管理和调度，提高工效，在午间尽量避免施工，禁止夜间（22:00～6:00）施工。分段施工、施工单元合理安排施工进度； （2）合理布局施工设备，对高噪声设备进行噪声屏蔽处理，在高噪声设备周围设置掩蔽物，施工现场设置彩钢板围挡，以增加噪声的衰减量，减少对周边环境的影响； （3）合理规划行车路线，尽量避绕村庄及居民区，车辆进出现场时应低速、禁鸣，以减少交通噪声对居民生活的影响，同时加强设备检查、维护和保养； （4）要求施工单位进行文明施工，减少施工人员产生的社会噪声对环境的影响。 六、土壤污染防治措施 本项目的建设均选用符合国家环保标准的材料，不会给土壤环境造成危害，不会造成土壤和地下水污染。但施工过程中施工机械的管理及使用不当产生的机械燃油、润滑油漏损将污染土壤，且这种污染是长期的，因此应加强施工期机械运行的管理与维护，减少废机油的产生。 七、水土流失防治措施 （1）加强施工管理，严格按规定的范围开挖，不得随意取土和弃土，严禁乱倒废弃土方。 （2）合理选择施工工序，在堆放需回的临时土石方时，把易产生水土流失的表层土堆放在场地中间，开挖产生的块石堆放在其周围，起临时拦挡作用，设置的用于堆放弃土和建筑垃圾的临时堆场必须设置围堰及篷布覆盖。 （3）合理制订施工计划，下大雨天气尽量避开施工。 （4）妥善管理和存放回填土石方和施工原材料等物料，应以篷布、草帘等加以遮盖，以防止受降雨冲刷造成流失并形成淋沥废水污染环境。 （5）每完成一段工程，应立即对其施工场地进行清理整治，完善排水设施，及时进行硬化，减少水土流失。 （6）应分段施工并在施工结束后按原貌进行恢复和绿化。 （7）合理安排建设时序，避免扰动区域分散，给防护治理带来不便。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境保护措施 | 建设项目为河道防洪除涝工程，运营期主要功能是通过新建堤防等工程措施，保护近岸乡村公路、桥梁等，属于防洪除涝工程。 项目运维管理人员不在现场办公，不设置现场办公室；工程建成后，由禄劝县水利局进行管理，负责本工程的运行管理，需对所管理的工程范围进行检查观测、养护维修、掌握工程动态、消除工程缺陷，掌握雨情、水情等工作内容。 因此，本项目运营期无“三废产生”。 |
| 其他 | 无 |
| 环保投资 | 本项目总投资为3196.2万元，环保投资总额为158万元，占总投资的4.9%。本项目环保投资概算详见表5-1。 表5-1 环保投资概算表 工程期; 类别; 环保措施; 投资（万元）. 施工期; 生态保护; 施工人员生态环境保护宣传教育、宣传牌等; 2. 表土剥离、暂存; 5. 撒播草籽面积、绿化树苗、复垦; 60. 临时苫盖、临时拦挡、临时排水沟及临时沉砂池; 70. 水环境保护; 施工营地废水沉淀、池隔油池容积均为2m³; 2. 临时旱厕2个; 1. 施工营地废水沉淀池4座，单个容积为7m³; 1. 大气环境保护; 洒水降尘设施; 2. 施工围挡; 5. 帆布覆盖; 1.5. 声环境保护; 高噪声设备周围设置彩钢板围挡; 1. 施工机械设置减震垫及其基座、隔声降噪; 1. 固体废物处理; 施工期建筑垃圾和生活垃圾清运; 2.5. 施工营地垃圾桶4个，垃圾箱2个; 1. 运营期; 河道运行维护; 漂浮垃圾清除，日常维护; 3. 总计; 158. |

- 六、生态环境保护措施监督检查清单

| - 内容 - 要素 | - 施工期 |  | - 运营期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - 环境保护措施 | - 验收要求 | - 环境保护措施 | - 验收要求 |
| 陆生生态 | （1）施工管理措施 对施工人员进行环境教育、生物多样性保护教育及有关法律、法规的宣传教育。在项目施工前，严格选择施工附属设施的布置位置，尽量选择荒地和未利用地，并优化布置，减少占地，避免占用林地而造成大面积植被的破坏和损失。在施工阶段，应加强施工管理，禁止随意扩大占地范围，禁止任意砍伐施工区周边植被以作施工使用，施工所需的木材尽可能从施工征地范围内取用。加强生产生活用火用电安全的管理，提高消防意识，防止森林火灾的发生。 （2）征占林地保证措施 项目业主应根据林业用地的管理规定，按照“征占林地可行性研究报告”确定的范围、面积进行作业，并办理相关手续，交纳森林资源补偿费，并对临时占用的部分进行施工后的恢复。避免超计划占用林地，严禁随意扩大占地范围。 （3）植物保护措施 ①植物保护的一般原则为：首先应尽量保存当地的熟化土，对于建设中永久占地、临时占地部分的表层土予以收集保存，施工结束后及时清理、松土、覆盖耕作土，复耕或选择当地适宜植物及时恢复绿化；在植被恢复及绿化过程中，应选择乡土树种及适合当地环境的植物，并注意乔、灌、草搭配的原则，同时要与周围的自然景观相协调统一。 ②在植被恢复及绿化过程中，应选择乡土树种及适合当地环境的植物，并注意乔、灌、草搭配的原则，同时要与周围的自然景观相协调统一。可选用楝、 构树、中平树、红椿、粽叶芦、类芦等。 （4）施工迹地的生态恢复 施工过程中注意保护好表层土壤，用于施工结束后施工迹地的恢复。应督促施工单位及时拆除临时建筑，清理和平整场地，恢复土层，采用当地植物进行“恢复性”种植，然后采取“封育”手段，促进自然恢复。 （5）陆栖脊椎动物保护措施 在施工阶段，工程建设方应该针对施工人员开展动物保护与救助培训教育，制定相关管理措施约束员工行为，明确岗位责任，尽量减小施工人员、设备与污染对周边野生动物的干扰。 | ①避让环境敏感区，不得超范围占地，不得随意破坏植被。②表土分层开挖，单独堆存，用于土地复垦。③临时占地全部复垦或恢复植被，面积为78.6亩。 ④无捕杀野生动物行为；⑤加强管理，水土流失不加重，植被覆盖率不降低。 | 加强恢复植被的管理抚育，植被覆盖率达到设计要求。 | 植被覆盖率达到设计要求。 |
| 水生生态 | 施工前，应做好施工前期工作，河道施工作业前应对施工区范围内的鱼类进行驱赶，尽量降低施工活动对鱼类的影响；工程施工期间应加强施工废水及施工人员生活污水排放管理，禁止污水直接排入附近的河流，减少水体污染；工程施工期间须对施工人员加强管理，在施工区周边设置生态环境保护警示牌，严禁施工人员进入周边河道进行非法捕捞、电鱼、毒鱼、炸鱼等损害鱼类的行为；工程完工后应尽快采取生态恢复工作，尽量降低植被破坏带来的水土流失对水质和水生生物的不利影响。河床受破坏严重的区域，应进行人工恢复，使河道尽快恢复成天然河道，最大程度降低工程施工对河道的影响。 | / | / | / |
| 地表水环境 | （1）设置沉淀池，废水经沉淀池处理后，用于施工场地和临时道路洒水降尘。 （2）施工营地生活区食堂废水经隔油池过滤后汇同其他生活污水一起排入沉淀池处理后，回用于施工场地洒水降尘，不外排。施工期区食堂设置泔水桶，泔水可由当地农户运走用作饲料。施工人员粪便使用施工营地内的旱厕进行收集，定期委托环卫部门清运处理，施工结束后用生石灰消毒，卫生填埋； （3）合理布置施工场地，在机械设备冲洗场地附近设置沉淀池，生产废水回用于施工现场，不外排。禁止施工废水排入附近河流；泥浆水抽到沉淀池沉淀后回用于施工或洒水降尘； （4）定期对施工机械进行维护，防止施工机械滴、冒、跑油对水环境造成影响。 （5）施工期加强管理，不得将弃渣、建筑垃圾、生活垃圾弃置在水体内，不得污染水质，影响行洪。 （6）减小涉水作业工程量，施工前做好导流工作，合理设置围堰，合理安排施工时间。 | 施工废水不外排。 | / | / |
| 地下水及土壤环境 | 本项目的建设均选用符合国家环保标准的材料，不会给土壤环境造成危害，不会造成土壤和地下水污染。但施工过程中施工机械的管理及使用不当产生的机械燃油、润滑油漏损将污染土壤，且这种污染是长期的，因此应加强施工期机械运行的管理与维护，减少废机油的产生。 | / | / | / |
| 声环境 | （1）施工方在施工中注意选择低噪声的设备，同时加强设备的维护和保养，对震动大的设备采用减振基座等措施，并合理安排施工时间，加强管理和调度，提高工效，在午间尽量避免施工，禁止夜间（22:00～6:00）施工。分段施工、施工单元合理安排施工进度； （2）合理布局施工设备，对高噪声设备进行噪声屏蔽处理，在高噪声设备周围设置掩蔽物，施工现场设置彩钢板围挡，以增加噪声的衰减量，减少对周边环境的影响； （3）合理规划行车路线，尽量避绕村庄及居民区，车辆进出现场时应低速、禁鸣，以减少交通噪声对居民生活的影响，同时加强设备检查、维护和保养； （4）要求施工单位进行文明施工，减少施工人员产生的社会噪声对环境的影响。 | 达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011）标准。 | / | / |
| 振动 | / | / | / | / |
| 大气环境 | （1）原辅材料堆场选址远离河道，堆放过程中采取遮盖及拦挡等措施；混凝土搅拌过程设置围挡并洒水降尘； （2）对施工现场、运输路面和物料堆场适时洒水，保证一定的湿度，抑制起尘量。 （3）堤防、护岸施工挖出的泥土要及时清运、回填，减少堆积量。 （4）要求建设单位施工车辆尽量减缓行驶速度，车辆运输时加蓬布遮盖，避免洒落，减少二次扬尘； （5）严禁在大风天气进行渣土堆放作业，要求相对集中堆放砂石等原材料，如有临时土石对场并对临时土石堆场以毡布覆盖，定期清运临时废弃土石，减少其露天堆放时间，风速大于3m/s时应停止施工作业； （6）建设过程中选用低能耗、低污染排放的施工机械，选用较高质量的油品； （7）运输渣土、建筑材料的车辆减速并密闭化、严禁跑冒滴漏，加盖篷布以防泼洒，装卸时严禁凌空抛撒。 | 无环保投诉。 | / | / |
| 固体废物 | （1）施工期间产生各类固体废弃物禁止随意丢弃，各临时堆放点必须合理选址，不得在河流附近进行堆存； （2）施工土石方部分回填利用； （3）施工人员产生的生活垃圾经施工营地设置带盖垃圾收集箱及垃圾袋收集，定期由施工单位将生活垃圾集中收集后统一由并入乡镇生活垃圾收集系统处置进行处置。 （4）建筑垃圾的处置实行减量化、资源化、无害化的原则。不具备清理处置条件的，委托经核准从事建筑垃圾运输的单位清运处置。 | 处置率100%。 | / | / |
| 电磁环境 | / | / | / | / |
| 环境风险 | / | / | / | / |
| 环境监测 | / | / | / | / |
| 其他 | / | / | / | / |

- 七、结论

本项目符合国家产业政策，选址合理，符合“三线一单”、河道管理保护条例等相关环境管理政策；评价区未发现国家级和云南省级保护植物物种，以及地方狭域植物种类和古树名木分布；未发现国家级和云南省级保护动物；根据对评价区内水生生物调查发现，评价区内没有明显的鱼类洄游通道，未发现云南省重点保护鱼类种类，建设项目区所涉及的主要鱼类在干流及其他支流都有分布，项目建设对鱼类影响较小。本项目工程建设将严格控制在掌鸠河已划定的河道管理范围内进行施工，项目施工过程产生的“三废”通过采取本环评提出的对策措施后，能保证废气、噪声达标排放；施工过程产生的生产生活废水经沉淀池收集后用于洒水降尘，不外排；施工期产生的固废全部合理处置。 本项目只要在施工和运营阶段加强环境管理，严格执行国家及地方的有关法律、法规，严格执行“三同时”制度，本工程在采取初步设计和本报告表中提出的对策措施后，项目的建设和运营对周围环境的影响较小。从环境保护的角度分析，项目建设是可行的。