目录

一、建设项目基本情况	1

二、建设内容	12

三、生态环境现状、保护目标及评价标准	38

四、生态环境影响分析	47

五、主要生态环境保护措施	58

六、生态环境保护措施监督检查清单	64

七、结论	68

附件

1、委托书

2、省水利厅等四厅局关于印发云南省防汛抗旱水利提升工程实施方案的通知

3、本项目三区三线查询情况说明

4、本项目占用林地的情况说明

5、本项目初步设计合规性审核意见

6、本项目初步设计批复

附图

1、项目区地理位置图

2、项目区水系图

3、总平面布置图

4、总施工平面图

5、项目周边关系图

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 禄劝县九龙河中义都至沙鱼郎段治理工程 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2310-530100-04-01-719935 |  |  |
| 建设单位联系人 | 师文进 | 联系方式 |  |
| 建设地点 | 云南省（自治区）昆明市 禄劝 县（区） 九龙镇 乡（街道）沙鱼郎村委会（具体地址） |  |  |
| 地理坐标 | 起点N 25 度 46 分 47.725 秒，E 102 度 48 分 4.733 秒 终点N 25 度 50 分 1.271 秒，E 102 度 47 分 39.0544 秒 |  |  |
| 建设项目 行业类别 | 127防洪除涝工程 | 用地（用海）面积（m2）/长度（km） | 10.77万m2/7.972km |
| 建设性质 | R新建（迁建） £改建 £扩建 £技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 £不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 £重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | / | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 2755.26 | 环保投资（万元） | 212.84 |
| 环保投资占比（%） | 7.72 | 施工工期 | 7个月 |
| 是否开工建设 | R否 £是： |  |  |
| 专项评价设置情况 | 表1-1 本项目专项设置判定情况表 专项类别; 设置原则; 本项目情况; 是否设置专项. 地表水; 水力发电：引水式发电、涉及调峰发电的项目； 人工湖、人工湿地：全部； 水库：全部； 引水工程：全部（配套的管线工程等除外）； 防洪除涝工程：包含水库的项目； 河湖整治：涉及清淤且底泥存在重金属污染的项目; 本项目属于水利防洪除涝工程，不含水库项目; 否. 地下水; 陆地石油和天然气开采：全部； 地下水（含矿泉水）开采：全部； 水利、水电、交通等：含穿越可溶岩地层隧道的项目; 本项目为水利防洪除涝工程，不含穿越可溶岩地层隧道的项目; 否. 生态; 涉及环境敏感区（不包括饮用水水源保护区，以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公为主要功能的区域，以及文物保护单位）的项目；; 本项目不涉及环境敏感区; 否. 大气; 油气、液体化工码头：全部； 干散货（含煤炭、矿石）、件杂、多用途、通用码头：涉及粉尘、挥发性有机物排放的项目；; 本项目不涉及; 否. 噪声; 公路、铁路、机场等交通运输业涉及环境敏感区（以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公为主要功能的区域）的项目； 城市道路（不含维护，不含支路、人行天桥、人行地道）：全部; 本项目不涉及; 否. 环境风险; 石油和天然气开采：全部； 油气、液体化工码头：全部； 原油、成品油、天然气管线（不含城镇天然气管线、企业厂区内管线），危险化学品输送管线（不含企业厂区内管线）：全部; 本项目不涉及; 否. |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性分析 根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，国家发展和改革委员会2024年第7号令，本项目属于“第一类、鼓励类”中“二、水利”中“3、防洪提升工程：江河湖海堤防建设及河道治理工程”，因此符合国家的相关产业政策的要求。根据云南省水利厅、云南省发展改革委、云南省财政厅、云南省住房和城乡建设厅发布的《关于印发云南省防汛抗旱水利提升工程实施方案的通知》（云水规计[2020]46号），本项目属于《云南省防汛抗旱水利提升工程实施方案》的中小河流治理目标之一。因此，项目的建设符合国家和地方的产业政策。 2、与昆明市“三线一单”符合性分析 2021年11月25日，昆明市人民政府发布了《昆明市人民政府关于昆明市“三线一单”生态环境分区管控的实施意见》（昆政发〔2021)21号）。对照该实施意见，本项目与相关内容的符合性分析如下： （1）生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线符合性分析 - 表1-2项目与昆明市“三线一单”符合性分析表 类别; 内容要求; 项目情况; 是否符合. 生态保护红线和一般生态空间; 生态保护红线区严格执行云南省人民政府发布的《云南省生态保护红线》，全市生态保护红线总面积为4662.53平方公里，占全市国土面积的22.19%。生态保护红线区按照国家和云南省颁布的生态保扩红线有关管控政策办法执行，原则上按禁止开发区域的要求进行管理，严禁不符合主体功能定位的各类开发活动，严禁任意改变用途，确保生态保护红线生态功能不降低、面积不减少、性质不改变。 立足已形成的生态保护红线划定工作成果，遵循生态优先原则，将未划入生态保护红线的自然保护地、饮用水水源保护区、重要湿地、基本草原、生态公益林、天然林等生态功能重要、生态环境敏感区域划为一般生态空间，全市一般生态空间面积为4606.43平方公里，占全市国土面积的21.92%。; 根据禄劝彝族苗族自治县自然资源局出具的关于禄劝县禄劝县九龙河中义都至沙鱼郎段治理工程占用三区三线查询情况的说明（见附件3），本项目不占生态红线；占基本农田13.1631hm2。项目治理范围为在原河道河堤范围线内进行改造加固，不涉及新增项目用地。此外，根据云南省水利厅、云南省发展改革委、云南省财政厅、云南省住房和城乡建设厅发布的《关于印发云南省防汛抗旱水利提升工程实施方案的通知》（云水规计[2020]46号），本项目属于《云南省防汛抗旱水利提升工程实施方案》的中小河流治理目标之一。本项目为生态影响类项目，非开发建设性项目，项目的建设有利于防洪、排涝；施工完成后将对临时占地进行绿化修复。项目实施后有利于改善区域水环境，加速水体循环，也会对周边生态环境产生有利影响。; 符合. 环境质量底线; 到2025年，全市生态环境质量持续改善，生态空间得到优化和有效保护，区域生态安全屏障更加牢固。全市环境空气质量总体保持优良，主城建成区空气质量优良天数占比达99%以上，二氧化硫（SO2）和氮氧化物（NOX）排放总量控制在省下达的目标以内，主城区空气中颗粒物（PM10、PM2.5）稳定达《环境空气质量标准》二级标准以上。纳入国家和省级考核的地表水监测断面水质优良率稳步提升，滇池流域、阳宗海流域水环境质量明显改善，水生态系统功能逐步恢复，滇池草海水质达Ⅳ类，滇池外海水质达Ⅳ类（化学需氧量≤40 毫克/升），阳宗海水质达Ⅲ类，集中式饮用水源水质巩固改善。土壤环境风险防范体系进一步完善，受污染耕地安全利用率和污染地块安全利用率进一步提高，逐步改善全市土壤环境质量，遏制土壤污染恶化趋势，土壤环境风险得到基本管控。污染地块安全利用率、耕地土壤环境质量达到国家和云南省考核要求。 到2035年，全市生态环境质量实现根本好转，生态功能显著提升，区域生态安全得到全面保障。全市环境空气质量全面改善，各县（市）区、开发（度假）区环境空气质量稳定达到国家二级标准。地表水体水质优良率全面提升，各监测断面水质达到水环境功能要求，消除劣Ⅴ类水体，集中式饮用水水源水质稳定达标。土壤环境质量稳中向好，农用地和建设用地土壤环境安全得到有效保障，土壤环境风险得到全面管控。; 根据项目所在地环境现状调查，及本项目运营过程中不产生废水、废气、固废，因此，本项目实施后对区域内环境影响较小，环境质量可以保持现有水平，符合环境质量底线要求。; 符合. 资源利用上线; 按照国家、省、市有关要求和规划，按时完成全市用水总量、用水效率、限制纳污“三条红线”水资源上限控制指标；按时完成耕地保有量、基本农田保护面积、建设用地总规模等土地资源利用上限控制指标；按时完成单位GDP能耗下降率、能源消费总量等能源控制指标项目。; 项目建设过程中所用资源主要为水、电、砂石料、土料等能源，其中砂石料均由附近料场（塘子箐石料厂）直接采购，土料堤防填筑土料充分利用基础开挖土料，在开挖施工时先将表层土收集用于复垦，选择下部可用于回填的砾石土用于堤防填筑。施工用电依托邻近周边区域市政电，施工用水依靠水泵直接抽取河水，生活用水依托居民供水系统，取水量较小符合当地的水资源条件、水功能区划以及水资源配制的要求。本项目治理段工程基本上沿现有河道进行改造，工程建设征地范围包括工程永久征地区域和临时用地区域。项目施工期资源消耗量相对区域资源利用总量较少，符合资源利用上限要求。; 符合. （2）生态环境准入清单符合性 根据（昆政发〔2021〕21号），禄劝县共划分3个优先管控单元、6个重点管控单元和1个一般管控单元，对照昆明市环境管控单元分类图，本项目位于其附件3中的“禄劝县彝族苗族自治县一般管控单元”（单元编号：ZH53012830001），本项目与该单元管控要求符合性分析见下表： 表1-3项目与昆明市生态环境准入清单符合性分析一览表 管控要求; 本项目情况; 符合性. 空间布局约束; ①禁止一切破坏水环境生态平衡的活动及破坏水源林、护岸林、与水源保护相关植被的活动。②禁止向水域倾倒工业废渣、城市垃圾、粪便及其他废弃物。③禁止使用剧毒和高残留农药，不得滥用化肥，不得使用炸药、毒品捕杀鱼类。④禁止设立装卸垃圾、粪便、油类和有毒物品的码头。⑤禁止新建、扩建对水体污染严重的建设项目:改建建设项目，不得增加排污量。; 1、本项目选址不涉及水源林、护岸林、水源保护区。 2、项目固废处置率100%。 3、项目不使用农药、化肥，不捕杀鱼类。 4、项目不设置垃圾、粪便、油类和有毒物品的码头。 5、本项目运营期不产生废水。; 符合. 环境风险防控要求; - 防范农业面源污染，实现畜禽粪污资源化利用。②禁止高毒高风险农药使用。③建立环境风险预测预警体系，完善突发环境事件应急预案，提高预警能力。; ①本项目运营期不产生废水。 ②项目不涉及高毒高风险农药的使用。 ③项目不涉及风险物质。; 符合. ### 3、与《云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则》（试行，2022年版）符合性分析 表1-4项目与《云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则》（试行，2022年版）符合性分析 序号; 《云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则》（2022年版）; 项目情况; 符合性. 1; 禁止新建、改建和扩建不符合《全国内河航道与港口布局规划》等全国港口规划和《昭通市港口码头岸线规划（金沙江段2019年—2035年）》、《景洪港总体规划（2019—2035年）》等州（市）级以上港口布局规划以及港口总体规划的码头项目。; 本项目不涉及。; 符合. 2; 禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止建设与自然保护区保护方向不一致的旅游项目。禁止在自然保护区内进行开矿、采石、挖沙等活动。禁止在自然保护区的核心区和缓冲区内建设任何生产设施，禁止在自然保护区的实验区内建设污染环境、破坏资源或者景观的生产设施。; 本项目不涉及所列情况。本项目为生态影响类项目，非开发建设性项目，项目的建设有利于防洪、排涝；施工完成后将对临时占地进行绿化修复。项目实施后有利于改善区域水环境，加速水体循环，也会对周边生态环境产生有利影响。; 符合. 3; 禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。禁止在风景名胜区内进行开山、采石、开矿、开荒、修坟立碑等破坏景观、植被和地形地貌的活动以及修建储存爆炸性、易燃性、放射性、毒害性、腐蚀性物品的设施；禁止在风景名胜区内设立开发区和在核心景区内建设宾馆、会所、培训中心、疗养院以及与风景名胜资源保护无关的投资建设项目。; 符合. 4; 禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的投资建设项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目。; 符合. 5; 禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田、围湖造地或围填海等投资建设项目。禁止擅自征收、占用国家湿地公园的土地；禁止在国家湿地公园内挖沙、采矿，以及建设度假村、高尔夫球场等任何不符合主体功能定位的投资建设项目。; 本项目不涉及。; 符合. 6; 禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在金沙江岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。禁止在金沙江干流、九大高原湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。; 本项目不涉及。; 符合. 7; 禁止在金沙江干流、长江一级支流建设除党中央、国务院、国家投资主管部门、省级有关部门批复同意以外的过江基础设施项目；禁止未经许可在金沙江干流、长江一级支流、九大高原湖泊流域新设、改设或扩大排污口。; 本项目不涉及。; 符合. 8; 禁止在金沙江干流、长江一级支流、水生生物保护区和长江流域禁捕水域开展天然渔业资源生产性捕捞。; 本项目不涉及。; 符合. 9; 禁止在金沙江干流，长江一级支流和九大高原湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在金沙江干流岸线三公里范围内和长江一级支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。; 本项目位于禄劝县九龙镇，不涉及金沙江干流，长江一级支流和九大高原湖泊岸线。; 符合. 10; 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸行业中的高污染项目。; 本项目不属于高污染项目。; 符合. 11; 禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。禁止列入《云南省城镇人口密集区危险化学品生产企业搬迁改造名单》的搬迁改造企业在原址新建、扩建危险化学品生产项目。; 不涉及; 符合. 12; 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目，依法依规关停退出能耗、环保、质量、安全不达标产能和技术落后产能。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能、高排放项目，推动退出重点高耗能行业“限制类”产能。禁止建设高毒高残留以及对环境影响大的农药原药生产装置，严控尿素、磷铵、电石、焦炭、黄磷、烧碱、纯碱、聚氯乙烯等行业新增产能。; 本项目属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》“第一类、鼓励类”中“二、水利”中“3、防洪提升工程：江河湖海堤防建设及河道治理工程”，因此符合国家的相关产业政策的要求。本项目为排洪除涝工程，项目不属于高耗能、高排放项目; 符合. 根据上表的分析可知，项目的建设符合《云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则》（试行，2022年版）相关要求。本项目为排洪除涝工程，不属于“实施细则”工业布局要求中禁止新建、扩建项目。因此，本项目不属于云南省长江经济带负面清单所列项目。 4、与《中华人民共和国水土保持法》相符性分析 《中华人民共和国水土保持法》中规定了禁止生产建设项目建设的一些规定，结合本项目建设情况，进行分析比较，详见表1-5。 表1-5与水土保持法有关规定的相符性分析表 序号; 新水土保持法的规定; 本工程情况; 符合性. 1; 第十七条 禁止在崩塌、滑坡危险区和泥石流易发区从事取土、挖砂、采石等可能造成水土流失的活动。; 本工程不涉及。; 符合. 2; 第二十条 违反《水土保持法》，在25度以上陡坡开垦种植农作物; 本工程不属于农林开发项目。; 符合. 3; 第二十四条 生产建设项目选址、选线应当避让水土流失重点预防区和重点治理区；无法避让的，应当提高防治标准，优化施工工艺，减少地表扰动和植被损坏范围，有效控制可能造成的水土流失。; 本项目已提高防治标准，优化施工工艺，减少扰动破坏，考虑的防护措施可有效的控制水土流失。; 符合. 4; 第二十八条 依法应当编制水土保持方案的生产建设项目，其生产建设活动中排弃的砂、石、土、矸石、尾矿、废渣等应当综合利用；不能综合利用，确需废弃的，应当堆放在水土保持方案确定的专门存放地，并采取措施保证不产生新的危害。; 根据本项目水保对土石方的平衡分析，本工程产生的废弃土方能够全部回填利用。; 符合. 通过对照分析，本项目建设符合水土保持法的相关规定，不存在制约项目建设的因素。 5、本项目与《中华人民共和国水污染防治法》符合性分析 表1-6与《中华人民共和国水污染防治法》符合性分析 中华人民共和国水污染防治法; 本项目情况; 符合性分析. 第六十三条 国家建立饮用水水源保护区制度。饮用水水源保护区分为一级保护区和二级保护区；必要时，可以在饮用水水源保护区外围划定一定的区域作为准保护区。; 本项目属于防洪除涝工程，未处于相关保护区范围内；对准保护区的划定不造成影响。; 符合. 第六十七条 禁止在饮用水水源准保护区内新建、扩建对水体污染严重的建设项目；改建建设项目，不得增加排污量。; 本项目未涉及饮用水水源保护区。; 符合. 第六十八条 县级以上地方人民政府应当根据保护饮用水水源的实际需要，在准保护区内采取工程措施或者建造湿地、水源涵养林等生态保护措施，防止水污染物直接排入饮用水水体，确保饮用水安全。; 本项目未涉及饮用水水源保护区，施工期和运行期都不会有水污染物直接排入饮用水水体。; 符合. 综上所述，本项目属于防洪除涝工程，未处于饮用水水源地准保护区范围内，因此本项目的建设与《中华人民共和国水污染防治法》的相关要求相符合。 6、与《昆明市河道管理条例》的符合性分析 《昆明市河道管理条例》（2016年修订）于2017年3月1日批准，《条例》规定河道管理范围内禁止下列行为： 第二十二条 在河道保护范围内禁止下列行为：（一）建设排放氮、磷等污染物的工业项目以及污染环境、破坏生态平衡和自然景观的其他项目；（二）倾倒、扔弃、堆放、储存、掩埋废弃物和其他污染物；（三）向河道排放污水；（四）毁林开垦或者违法占用林地资源，盗伐、滥伐护堤林、护岸林；（五）爆破、打井、采石、取土等影响河势稳定、危害河岸堤防安全和妨碍行洪的活动。 第二十三条 在河道管理范围内，除遵守第二十二条规定外，还禁止下列行为：（一）清洗装贮过油类、有毒污染物的车辆、容器及包装物品；（二）设置拦河渔具，或者炸鱼、电鱼、毒鱼等活动；（三）围垦河道，或者建设阻碍行洪的建筑物、构筑物；（四）擅自填堵、覆盖河道，侵占河床、河堤，改变河道流向。 第二十五条 禁止侵占和毁坏堤防、护岸、涵闸、泵站、水利工程管理用房、水文、水质监测站房设备和工程监测等河道配套设施设备。 本项目为防洪除涝工程，不属于《条例》中禁止行为，工程实施后能够提高河道行洪能力，保护沿河农田，不与《昆明市河道管理条例》冲突。 7、平面布置合理性分析 本工程为线性工程，根据项目设计方案，本项目的总平面布置符合区域规划的基础，根据拟建项目的性质、规模、流程以及安全、施工等要求，结合场地原有河道，经过技术经济比较后择优确定，平面布置紧凑，降低能耗，节约用地符合用地规划，项目主要为河道改造防洪堤及护岸，基本不改变原有地貌，其施工场地沿河岸布置，在河道管理范围内，不新增占地，建设完成后还原土地原貌，符合原有平面布局。本项目平面布置见附图3。综上所述，本项目平面布置合理。 |

- 二、建设内容

| 地理位置 | 禄劝县九龙河中义都至沙鱼郎段治理工程位于禄劝县九龙镇，距离九龙镇8km，距离禄劝县69km；河道沿线穿过树渣、麻地及沙鱼郎3个村委会。治理起点位于中义都村公路桥，治理终点位于沙鱼郎村下游0.5km取水坝处。本次治理段干流长度为7.97km，治理段桩号为KZ0+000～7+972。该段主要保护九龙镇中义都、多卡拉、树渣、西书格、弯腰地、小沙鱼郎、大沙鱼郎等7个村小组及沿河农田。项目起点坐标为起点E：102°48′4.73355″，N：25°46′47.72591″，终点坐标为E：102°47′39.05401″，N：25°50′1.27177″。九龙河属金沙江水系，普渡河一级支流，从南往北蜿蜒流入九龙镇内，九龙河河道宽5～20m，河道两岸发育有一级阶地，阶地坎高1.5～3.5km，阶地略偏河内，地形平缓，地形坡度5～10°。 项目区地理位置见附图1，周边关系图见附图2。 |
| --- | --- |
| 项目组成及规模 | 一、建设规模及项目组成 建设目的：本次通过采用生态河道治理，建立健全防洪体系，提高河道的防洪能力，使治理河段达到10年一遇防洪标准；河段两岸主要为耕地及村庄，治理工程保护人口为0.8993万人，保护耕地0.2657万亩。 建设规模：本项目治理河长7.92km；干流左岸堤防总长7939.77m，治理长度5672.78m，治理率71.52%；干流右岸堤防总长7960.05m，治理长度6269.70，治理率80.57%。新建排涝（洪）口36座，新建亲水台阶32座。 防洪及工程等级：设计防洪标准为10年一遇，排涝标准为10年一遇，设计最大洪水流量85.9m3/s，工程等别为Ⅴ等，河道治理工程堤防建筑物等级均为5级。设计保证率取P=20%（5年一遇），设计暴雨历时取1天（24h），水田按24h设计暴雨量3d排出，旱地按一日暴雨2d排出，且均考虑为自排。 河道现状及存在的问题： 本次治理河段位于九龙镇境内的中义都—树渣—麻地—沙鱼郎村一带，该段河道流经乡村居民生活区，河道两侧多为农田和旱地，在洪水季节，由于治理段地处下游，河道上游支流密集，汇水量较大，故该段发洪水时经常淹没河道两侧的农田、旱地、居民建筑物及交通设施，并阻碍了当地经济、文化的发展，影响了民族和谐发展，河道急需进行相关的治理以保证人民的生产生活，对九龙河进行河道治理对当地的生产生活来说意义重大。具体存在的问题如下： （1）河道堤防标准低、河道防洪能力下降 治理河段河道较平缓，存在淤积现象，两岸河堤低矮，部分河段存在小型塌岸现象，经复核河道现状大部分河段低于2年一遇洪水标准。由于河道淤积、径流减少，主槽大面积缩窄，加上行洪河道被过度围垦、侵占和人为设障及在行洪河滩上乱倒垃圾，致使同流量下的水位大幅度升高。防洪标准不足十年一遇洪水标准，无防洪设施，缺乏河岸控导线，河岸高程不足。治理河段少部分河段堤防高度到达10年一遇防洪标准，其余堤防防洪标准不满足10年一遇要求。达不到设计洪水防御标准。且无护脚、护岸等措施，河堤存在安全隐患。 （2）现有堤防的工程布局和管理制度不合理 工程河段为原生态土堤，土堤结构松散，被河水冲刷，容易垮塌，部分河岸种植有较大树木，离水面太近，占了行洪断面，不利于汛期行洪。土堤缺乏统一合理和专业的规划管理，岸线不规则，致使一些河岸直接受洪水顶冲，险段增多，防守困难。 （3）由于资金投入不足，防洪河道未进行治理，至今仍为天然河道，未能达到国家规定的防洪标准要求，大部分防洪河段标准普遍偏低，多数河段从未进行设防，这些河段河道迂回曲折，河槽狭窄，淤积严重，槽内灌木杂草丛生，加之、私有种植破坏河堤，大大影响河道的行洪能力，现状河段达不到 10 年一遇的防洪标准。 （4）主河道底坡缓，河道水流速慢，水位高，行洪不畅，而上游及两岸支流洪水具有山洪特点，暴涨暴落。在受到暴雨袭击时，支流洪水洪峰流量大，而主河道水位高，支流及两岸积水不能及时排入河中，极易造成洪灾。 （5）由于频繁的人类活动，区域内水土流失日益严重，导致植被土壤保水能力降低，汇流量加大，并且由于地表裸露，缩短了降雨汇流时间，洪峰流量逐年大于以往同频率暴雨下形成的洪峰流量，同时由于水土流失，下游河道泥沙淤积日益加剧，行洪能力降低，以至较小频率的洪水都能导致洪灾发生。 治理方案：根据工程措施总体布置的原则，本次治理以“护”为主，新建堤防与防冲护脚与上游已整治河道形成相对完善的防洪体系，避免人员伤亡和有效减少财产损失，切实提高治理段河道综合防御能力。 本次治理方案主要采用以下5种工程措施： （1）本次河道治理主要的设计方案采用：护脚采用格宾石笼护脚；护脚顶高程至10年一遇采用自锁式预制混凝土块护坡，护坡坡比为1:1.5，自锁式预制块护坡厚0.08m，10年一遇水位以上至堤顶高程采用植草护坡；堤顶宽为2.5m或1.0m，其中2.5m宽堤顶铺设0.2m泥结石路面，路面两侧设0.2×0.3m的C20混凝土路缘石；背水坡坡比为1:1.0，采用植草护坡；河堤总高3.71～7.47m（含基础），迎水面格宾石笼护脚挡墙高1～1.5m，迎水面各层石笼错台铺设，每层错台宽0.5m，呈“阶梯”状排列，背水面垂直，与墙后回填料之间设土工布（300g/m2）； （2）对沿线离房屋较近，征占地比较困难、抗冲刷能力不足，且不满足防洪要求，堤基开挖会造成，采用格宾石笼护脚，护脚顶至现状地面高程采用自锁式预制混凝土块护坡，现状地面高程至设计堤顶高程C25钢筋混凝土防浪墙；格宾石笼护脚挡墙高2.0m，层高1.0m，顶层宽1.0m，迎水面各层石笼错台铺设，每层错台宽0.5m，呈“阶梯”状排列，背水面垂直，与墙后回填料之间设土工布（300g/m2）。现状地面高程至设计堤顶高程采用C25钢筋混凝土防浪墙，墙高0.9～1.4m，墙厚0.2m。 （3）对保护农田面积不大，抗冲刷能力低的河岸，采用仰斜式浆砌石护脚，顶高程满足2年一遇防洪标准要求；护脚采用M7.5浆砌石砌筑，护脚顶宽0.5m，迎水坡1：1，背水坡1：0.75，底宽0.5m。 （4）与现状桥梁等边墩衔接，采用浆砌石防洪墙扭面衔接，挡墙高度满足 10 年一遇防洪标准要求。 项目组成：根据《禄劝县九龙河中义都至沙鱼郎段治理工程初步设计报告》，项目组成内容详见下表2-1。 表2-1 项目建设内容一览表 工程分类; 工程内容; 建设内容. 主体工程; 堤防工程; 治理长度：干流左岸堤防总长7939.77m，治理长度5672.78m，治理率71.52%；干流右岸堤防总长7960.05m，治理长度6269.70，治理率80.57%。河堤总高3.71～7.47m（含基础），迎水面格宾石笼护脚挡墙高2.0m，层高1.0m，顶层宽1.0m，迎水面各层石笼错台铺设，每层错台宽0.5m，呈“阶梯”状排列，背水面垂直，与墙后回填料之间设土工布（300g/m2）。. 堤型：以直斜式复合堤（直墙采用M7.5浆砌石挡墙护脚）为主，仅对局部房屋、大棚靠近河堤段采用直立式防洪墙。. 堤距：为6.7～39.7m。10年一遇（P=10%）水深为2.41～5.87m。. 堤线：在满足防洪及保证流态良好的前提下，基本保持河道现状走向不变，仅对局部堤线进行调整，局部河道进行适当拓宽，堤线折点处采用圆弧平顺衔接。. 护脚：护脚采用格宾石笼护脚；护脚顶高程至10年一遇采用自锁式预制混凝土块护坡，护坡坡比为1:1.5，自锁式预制块护坡厚0.08m，10年一遇水位以上至堤顶高程采用植草护坡；. 堤顶：宽为2.5m或1.0m，其中2.5m宽堤顶铺设0.2m泥结石路面，路面两侧设0.2×0.3m的C20混凝土路缘石；背水坡坡比为1:1.0，采用植草护坡；. 基础埋深：综合选取河道基础埋置深度选取1.0～1.50m。. 机耕桥; 本治理段共涉及到9座桥梁，桥梁结构完整，现状质量良好，防洪仅有3#、6#、7#桥不满足要求。3#桥位于2号闸后，与闸为整体结构，不做处理；7#桥为村民自行搭设铁板桥，阻碍行洪，本次拆除7#桥；对6#机耕桥进行拆除重建。. 拦河闸; 本工程共涉及2座拦河闸，现状拦河闸不满足满足防洪要求，但现状质量良好，本次不作处理。. 排涝（洪）口; 根据排涝（洪）面积的大小，干流共划分成36个排涝（洪）分区，其中左岸20个，右岸16个。排涝（洪）管采用DN500、DN800、及DN1000混凝土管埋置于河堤基础以上，长度2～15m，排涝（洪）管进口接堤后排水沟，排水沟断面0.8×0.8m，排涝（洪）管底坡1:50，出口位置低于两年一遇水位时排涝（洪）管出口设置DN500、DN800及DN1000铸铁拍门。. 亲水平台; 河堤沿线每隔300～500m设置一道浆C20混凝土台阶（实施中可对间距做适当调整），一共新建32座。亲水阶梯宽2.00m，台阶宽0.225m，台阶高0.15m。. 取水坝; 治理河段现状有1座已建取水坝，取水坝为治理终点，取水坝桩号：K7+972.00m，堰顶高程1950.33m，堰型为折线型实用堰，流量系数为0.37，溢流堰长11.15m。现状质量良好，本次不作处理。. 观测设施; 本次治理段共布设沉降位移观测点10个，瓷砖水尺8套。其中位移观测基点8个，校核基点2个。为方便管理员观测河道水位，水尺设置于亲水平台旁。. 辅助工程; 施工场地及营地; 工程共设置4个施工场地，施工区内设置水泥仓库、拌和站及砂石料堆场、表土临时堆料场。施工一区位于河道K0+600.00～K0+700.00m右岸，占地面积2000m2，场地高程1965.43m；施工二区位于河道K3+000.00～K3+100.00m左岸，占地面积2000m2，场地高程1960.55m；施工三区位于河道K4+600.00～K4+700.00m左岸，占地面积1500m2，场地高程1962.48m；施工四区位于河道K6+400.00～K6+500.00m左岸，占地面积2800m2，场地高程1955.18m。. 施工生活区; 租用当地民房. 施工导流; 本次施工采用纵向围堰结合横向围堰导流，导流标准p=20%（枯期洪水），最大设计洪峰流量3.89~4.51m3/s。导流围堰采用基础开挖的土石料填筑，迎水面铺彩条布防渗。围堰堰高按0.5m安全超高计算，围堰平均堰高1.5m，堰顶宽1.0m。围堰的迎水面坡比为1:1，背水面坡比为1:01。. 混凝土拌和站; 本工程混凝土主要用于堤防顶部路沿石预制、渐变段堤防和永久边坡护坡框格梁浇筑，根据工程的结构布置和现场施工条件，路沿石采取集中预制再运输安装，堤防和框格梁混凝土拌和站分别设在需要浇筑混凝土的地点附近，布置0.4m3移动式混凝土搅拌机12台，配合人工搅拌补充供应混凝土。. 浆砌石砂浆拌和系统; 河堤护脚采用M7.5浆砌石施工，配置0.4m3砂浆搅拌机各6台；配合人工搅拌补充供应浆砌石所用砂浆。. 机修; 由于工地距禄劝县较近，可充分利用城区内修配、加工条件，工地不再设大型机修厂，只设简易钢筋模板加工厂。. 储运工程; 施工交通; 利用现有道路配合两岸设计河堤处修建的临时道路作为运输通道，利用原有桥梁连通左右岸作为施工人员往来桥梁；共计新建9.60km临时道路，占地面积为3.72hm2，临时道路均布置在永久占地范围内。. 料场; 工程不单独布设取土（石、料）场，所需的土石料全部从当地的合法土石料场（塘子箐石料厂）购买。料场至治理起点运距约8.1km，料场至治理终点运距约16km，平均运距12km。. 临时堆土场; 项目设置4个临时堆土场，总占地面积为0.63hm2。. 弃渣场; 本项目不产生永久弃渣，不设置弃渣场。. 公用工程; 供水; 本工程施工用水直接从河中抽取使用，施工生活用水可就近在村镇水源引水。抽水蓄水设备均采用移动式设备。. 排水; 施工废水经沉砂池沉淀后，回用于施工区洒水降尘，不外排；施工营地生活污水经沉砂池沉淀后，回用于施工区洒水降尘，不外排；租用民房产生的生活废水依托周边村庄现有生活污水处理设施。. 供电; 施工生产生活区照明用电及施工应急照明采用电网供电，施工作业面的砂浆拌合、混凝土振捣等采用柴油自发电。. 通讯; 工程区对外通讯十分方便，移动电话网络已覆盖工程区。. 环保工程; 废水; 施工期生活废水：施工营地生活污水经沉砂池沉淀后，回用于施工区洒水降尘，不外排；租用民房产生的生活废水依托周边村庄现有生活污水处理设施。 施工期生产废水：施工废水经沉砂池沉淀后，回用于施工区洒水降尘，不外排；基底泥浆水抽到沉淀池沉淀后用于施工场地洒水降尘。定期对施工机械进行维护，防止施工机械滴、冒、跑油对水环境造成影响。. 废气; 施工期扬尘：便道采用洒水抑尘，对车辆进行遮盖等措施；机械车辆尾气：选优品质油，加强场内交通监管。物料、土方等堆存采用防尘布苦盖遮盖。. 噪声; 施工噪声：村民休息时间（22:00~6:00）严禁施工，加强机械检修保养，采购低噪设备等。在临时道路、临近居民点入口与出口设置减速及禁鸣标示牌。对空压机、备用发电机等高噪声设备合理布局，设施隔声屏、封闭围挡。. 固废; 施工生产生活区设置垃圾收集桶收集，定期交由当地环卫部门处置；项目不存在废弃土石方，全部回用填。施工产生的建筑垃圾委托经核准从事建筑垃圾运输的单位清运处置。. 环境风险; 施工过程涉水作业配备吸油毡（漏油的情况），一旦发生泄露事件，及时采取措施，将水面上的油污集中到一起，并用吸油毡及时清理。. 生态; 上段生态工程措施主要为在凹岸及陡坡段修建退堤式格滨石笼挡墙，在格滨石笼挡墙上覆土种草狗牙根，在缓坡段修筑绿滨垫，在绿滨垫上覆土植草狗牙根，由于雨量充足，野生草类生长十分旺盛，一个雨季植被既能恢复，部分河段由于允许漫堤，修筑高程未能达到10年一遇，种植灌木黄杨，间距为每5米一株。 下段生态工程措施主要为在凹岸及陡坡段修建退堤式格滨石笼挡墙，在格滨石笼挡墙上覆土种草狗牙根，缓坡段修筑砼框格，框格内植草狗牙根，由于雨量充足，野生草类生长十分旺盛，一个雨季植被即能恢复。. 表2-2 项目工程特性表 序号及名称; 单位; 数量; 备注. 1、水文气象. （1）流域面积. 治理段起点～终点; km²; 279～349. （2）气象. 多年平均风速; m/s; 2.9. 2、工程效益. 保护农田; 万亩; 0.27. 保护人口; 万人; 0.9. 3、防洪标准及流量. 治理起点～终点; m3/s; 85.9～100; P =10%. 治理起点～终点; m3/s; 39.4～43; P =50%. 4、工程规模. 干流治理长度（中心线里程）; km; 7.97. 左岸长度; km; 7.93. 左岸治理长度; km; 5.79; 治理率72.93%. 右岸长度; km; 7.96. 右岸治理长度; km; 6.41; 治理率80.57%. 5、主要建筑物. （1）设计堤距; m; 6.7～39.7. （2）复合式土堤高; m; 3.89～4.51; 其中格宾石笼挡墙高1.0～1.5m，埋深1.0～1.5m. 防浪墙高0.9～1.4m. （3）M7.5仰斜式浆砌石护脚; m; 3.0～4.0; 埋置深度1.0～1.5m. 6、施工. 导流流量; m3/s; 3.89～4.51; P=20%（12月～次年4月）. 总工期; 月; 7; 含准备期1个月，完建期1个月. 7、经济指标. 总投资; 万元; 2755.26. 单位公里长投资; 万元/km; 345.70. ## 二、工程任务 禄劝县九龙河中义都至沙鱼郎段治理工程位于禄劝县九龙镇，距离九龙镇8km，距离禄劝县69km。治理起点位于中义都村公路桥，治理终点位于沙鱼郎村下游0.5km取水坝处。本次治理段干流长度为7.97km。该段主要保护九龙镇中义都、多卡拉、树渣、西书格、弯腰地、小沙鱼郎、大沙鱼郎等7个村小组及沿河农田。河段两岸主要为耕地及村庄，治理段保护耕地面积2657亩，保护人口8993人；本次通过采用生态河道治理，建立健全防洪体系，提高河道的防洪能力，使治理河段达到10年一遇防洪标准。 三、主要工程概况 根据《禄劝县九龙河中义都至沙鱼郎段治理工程初步设计报告》，本项目主要工程内容概况如下： （1）堤防工程概况 ①堤距 根据各段河道现状，堤距确定包括以下几种形式： - 由于河道两岸现状均为农田，河道全线不具备大规模扩宽条件，但根据水面线计算成果，现状河道堤顶高程低于设计堤顶高程 1.5～2.5m，局部河段仅满足两年一遇洪水，河槽较窄处进行适当扩宽处理；现状河道堤顶高程低于设计堤顶高程1.5以下或满足防洪要求的维持现状堤距不变； - 房屋距离河堤较近，且防洪不满足要求河段，堤距选择向对岸扩宽； - 为保证桥梁上下游衔接，在桥梁位置采用渐变段连接。 根据以上原则，结合九龙河河堤现状情况：河道转弯较多，为天然河床、岸坡组合成直斜式复合堤，河床宽窄不一。按照云南省中小河流生态治理要求，为维持河道天然属性，形成深浅交错、宽窄相间的自然河流，堤距基本为现有河宽，局部段进行适当拓宽。即堤距为6.7～39.7m。10年一遇（P=10%）水深为2.41～5.87m。 ②堤线布置 本次堤线布置依托实测1:1000带状地形图，沿河道每隔20m测河道横断面。首先对现状河坎线进行分析比选，在满足防洪及保证流态良好的前提下，基本保持河道现状走向不变，仅对局部堤线进行调整，局部河道进行适当拓宽，堤线折点处采用圆弧平顺衔接。尽量减少工程占用，避免房屋拆迁，节省工程投资。 ③堤型 本工程堤型以直斜式复合堤（直墙采用M7.5浆砌石挡墙护脚）为主，仅对局部房屋、大棚靠近河堤段采用直立式防洪墙。 河道结构形式：根据河道沿线情况，两岸农田较多，部分河段征占地比较困难，因此，本工程的河道断面主要采用矩形断面、直斜式复合断面。 护坡：本次护坡治理方案为自锁式预制混凝土块护坡。 护脚：九龙河10年一遇（P=10%）水深为2.41～5.87m，流速1.58～4.88m/s，根据堤型所能承受的流速，河堤护脚治理方案选择采用格宾石笼护脚，护脚顶至10年一遇洪水高程采用自锁式预制混凝土块护坡，10年一遇洪水高程至设计堤顶高程采用植草护坡。 ④基础埋置深度 堤防基础根据地基承载力要求，经设计计算，河道冲刷深度0.10～1.01m，考虑0.5m～1.0m安全埋深（凹岸取大值），综合选取河道基础埋置深度选取1.0～1.50m。 （2）亲水建筑物 本次河道治理中，河堤沿线每隔 300～500m 设置一道浆 C20 混凝土台阶（实施中可对间距做适当调整），一共布置 32 座。亲水阶梯宽 2.00m，台阶宽 0.225m，台阶高 0.15m。 （3）排涝工程 禄劝县九龙河中义都至沙鱼郎段治理工程为该片区主要的排洪泄洪通道，而河道两岸均为农田，排灌渠系较多，因此在进行排涝（洪）规划设计时，排涝（洪）口应尽量结合各支流河道、沟渠，合理布设排水设施。排涝（洪）口底板高程主要根据地形、河道不同频率设计水位综合确定，排涝（洪）口应尽量选在排涝（洪）区低洼处。根据排涝（洪）面积的大小，干流共划分成36个排涝（洪）分区，其中左岸20个，右岸16个。各片区排涝（洪）面积按水田、旱地、三种类型来考虑。 表2-3排涝（洪）工程设置情况 河 岸; 排涝口编号; 排涝口里程 （km+m）; 排涝面积（km²）; 排涝（洪）流量; 进口高程（m）; 出口高程（m）; 2 年一遇水位（m）; 结构形式; 长度 （m）. 左 岸; 左岸 1#排涝口; ZK0+223.71; 0.0185; 0.0037; 1966; 1965.88; 1965.96; DN500混凝土管; 6. 左岸 2#排涝口; ZK0+432.21; 0.0115; 0.0023; 1964.14; 1963.96; 1965.74; DN500混凝土管; 9. 左岸 3#排涝口; ZK0+536.98; 0.0039; 0.0008; 1964.46; 1964.28; 1965.63; DN500混凝土管; 9. 左岸 4#排涝口; ZK0+698.76; 0.0122; 0.0024; 1963.67; 1963.47; 1965.46; DN500混凝土管; 10. 左岸 5#排涝口; ZK1+368.94; 0.0720; 0.0144; 1961.61; 1961.41; 1962.93; DN500混凝土管; 10. 左岸 6#排涝口; ZK2+464.98; 0.0857; 0.0171; 1960.36; 1960.16; 1961.37; DN500混凝土管; 10. 左岸 1#排洪管; ZK2+562.51; 0.18; 0.9400; 1960.01; 1959.83; 1961.34; DN1000混凝土管; 9. 左岸 7#排涝口; ZK2+748.79; 0.1975; 0.0395; 1960.19; 1959.99; 1961.00; DN500混凝土管; 10. 左岸 2#排洪口; ZK3+625.45; 1.70; 4.1800; 1958.66; 1958.36; 1960.22; 2根DN1000混凝土管; 15. 左岸 8#排涝口; ZK4+456.40; 0.0063; 0.0013; 1957.71; 1957.51; 1958.29; DN500混凝土管; 10. 左岸 9#排涝口; ZK4+582.70; 0.0384; 0.0077; 1957.03; 1956.85; 1958.05; DN500混凝土管; 9. 左岸 3#排洪口; ZK4+815.61; 1.16; 3.2400; 1955.67; 1955.43; 1957.31; 2根DN800混凝土管; 12. 左岸 10#排涝口; ZK4+898.70; 0.0127; 0.0025; 1956.34; 1956.14; 1957.16; DN500混凝土管; 10. 左岸 11#排涝口; ZK5+451.47; 0.1280; 0.0256; 1954.45; 1954.27; 1956.62; DN500混凝土管; 9. 左岸 12#排涝口; ZK5+777.74; 0.0822; 0.0164; 1953.95; 1953.69; 1956.08; DN500混凝土管; 13. 左岸 13#排涝口; ZK6+166.01; 0.0611; 0.0122; 1955.04; 1954.84; 1955.71; DN500混凝土管; 10. 左岸 14#排涝口; ZK6+276.53; 0.0818; 0.0164; 1954.43; 1954.41; 1955.56; DN500混凝土管; 1. 左岸 15#排涝口; ZK7+160.25; 0.2873; 0.0575; 1953.31; 1953.09; 1953.61; DN500混凝土管; 11. 左岸 16#排涝口; ZK7+591.94; 0.2114; 0.0423; 1951.15; 1950.91; 1953.34; DN500混凝土管; 12. 右 岸; 右岸 1#排涝口; YK0+208.27; 0.0698; 0.0140; 1965.11; 1964.89; 1965.97; DN500混凝土管; 11. 右岸 2#排涝口; YK0+544.31; 0.0945; 0.0189; 1964.63; 1964.41; 1965.62; DN500混凝土管; 11. 右岸 3#排涝口; YK0+689.88; 0.0529; 0.0106; 1963.8; 1963.6; 1965.46; DN500混凝土管; 10. 右岸 4#排涝口; YK1+227.85; 0.0401; 0.0080; 1961.47; 1961.35; 1963.21; DN500混凝土管; 6. 右岸 5#排涝口; YK1+395.89; 0.0228; 0.0046; 1961.6; 1961.36; 1962.87; DN500混凝土管; 12. 右岸 6#排涝口; YK2+396.50; 0.2064; 0.0413; 1960.34; 1960.14; 1961.38; DN500混凝土管; 10. 右岸 7#排涝口; YK4+376.01; 0.0467; 0.0093; 1957.55; 1957.35; 1958.38; DN500混凝土管; 10. 右岸 8#排涝口; YK5+661.24; 0.1632; 0.0326; 1954.15; 1953.95; 1956.23; DN500混凝土管; 10. 右岸 9#排涝口; YK5+984.93; 0.0579; 0.0116; 1954.34; 1954.14; 1955.85; DN500混凝土管; 10. 右岸 10#排涝口; YK6+065.77; 0.0970; 0.0194; 1953.77; 1953.53; 1955.79; DN500混凝土管; 12. 右岸 11#排涝口; YK6+511.28; 0.0171; 0.0034; 1954.37; 1954.19; 1954.25; DN500混凝土管; 9. 右岸 12#排涝口; YK6+650.42; 0.0168; 0.0034; 1953.51; 1953.23; 1954.16; DN500混凝土管; 14. 右岸 13#排涝口; YK6+995.33; 0.0209; 0.0042; 1952.03; 1951.77; 1953.72; DN500混凝土管; 13. 右岸 14#排涝口; YK7+087.30; 0.0095; 0.0019; 1951.72; 1951.32; 1953.66; DN500混凝土管; 20. 右岸 15#排涝口; YK7+166.34; 0.0054; 0.0011; 1952.3; 1952; 1953.60; DN500混凝土管; 15. 右岸 16#排涝口; YK7+579.30; 0.0208; 0.0042; 1951.69; 1951.39; 1953.20; DN500混凝土管; 15. 右岸 17#排涝口; YK7+951.27; 0.0123; 0.0025; 1950.41; 1950.19; 1952.96; DN500混凝土管; 11. 排涝（洪）管采用DN500、DN800、及DN1000混凝土管埋置于河堤基础以上，长度2～15m，排涝（洪）管进口接堤后排水沟，排水沟断面0.8×0.8m，排涝（洪）管底坡1:50，出口位置低于两年一遇水位时排涝（洪）管出口设置 DN500、DN800及DN1000铸铁拍门，共计36座，各排涝口流量0.008～0.058m3/s。 - （4）机耕桥 本治理段共涉及到9座桥梁，桥梁结构完整，现状质量良好，防洪仅有3#、6#、7#桥不满足要求。3#桥位于2号闸后，与闸为整体结构，不做处理；7#桥为村民自行搭设铁板桥，阻碍行洪，本次拆除7#桥；对6#机耕桥进行拆除重建。各桥图片见封面现状图，桥梁所在桩号，结构尺寸详见下表2-4。 表2-4桥梁特性表 序号; 名称; 桩号 （km+m）; 总跨度（m）; 桥面宽（m）; 桥孔净高（m）; 梁板底高程（m）; 十年一遇水位（m）; 是否满足防洪; 备注. 1; 1#桥; K0+000.00; 9; 4.5; 2.6; 1966.4; 1965.99; 满足; 拱桥. 2; 2#桥; K0+730.75; 17; 3.5; 3.0; 1965.96; 1965.77; 满足; 拱桥. 3; 3#桥; K0+968.94; 13; 2; 2.0; 1964.02; 1964.62; 不满足; 闸位置. 4; 4#桥; K3+075.66; 11; 4.5; 3.0; 1961.62; 1961.52; 满足; 单孔. 5; 5#桥; K3+745.16; 10; 4; 4.9; 1962.13; 1960.8; 满足; 拱桥. 6; 6#桥; K5+464.05; 13; 3.5; 2.0; 1956.12; 1957.24; 不满足; 单孔. 7; 7#桥; K6+292.28; 14; 1.5; 3.0; 1955.9; 1956.05; 不满足; 单孔. 8; 8#桥; K6+484.23; 13; 4; 2.9; 1955.35; 1955.14; 满足; 双孔. 9; 9#桥; K7+654.80; 15; 4.5; 3.4; 1953.68; 1953.64; 满足; 拱桥. 为保证堤防防汛通道连通，以及两岸的农业生产，本次6#（K5+464.05m）桥拆除重建。 桥上部结构采用梁板式结构，为保证行洪，主梁最低点离10年一遇洪水位的净空为0.50m，根据治理后河提的结构形式、河道宽度，总跨度跨度为14.4m，宽度为4.0m，桥面设置钢管栏杆。桥面板厚度为0.25m，次梁截面尺寸为0.2×0.6m，主梁截面尺寸为0.3×0.85m，梁板均采用C30现浇钢筋混凝土。设计荷载5t。 沿桥跨方向中墩采用C20埋石混凝土桥墩，厚度为1.0m，基础C20埋石混凝土基础，分为两台，每台厚0.8m，第一台宽1.8m，第二台宽2.4m，埋深 1.60m。桥台为重力式桥台，为C20埋石混凝土结构，迎水面坡比为0.1，背水面坡比 0.3，桥墩基础地基承载力不低于250kpa，如遇软土或软弱夹层采用抛填块石填至基础设计标高。 - （5）拦河闸 本工程共涉及2座拦河闸，拦河闸图片见图封面现状图，现状拦河闸不满足防洪要求，建议水利部门争取水闸除险加固资金对水闸进行拆除重建。目前水闸现状质量良好，本次不作处理。拦河闸所在桩号，结构尺寸详见下表2-5。 表2-5拦河闸特性统计表 序号; 名称; 桩号（Km+m）; 孔数; 闸门宽度（m）; 闸孔高度（m）; 底板高程（m）; 2年一遇水位（m）; 10年一遇水位（m）; 闸墩顶高程（m）. 1; 1#闸; K0+965.84; 3; 5.0; 2; 1962.13; 1964.11; 1965.73; 1964.13. 2; 2#闸; K4+100.82; 2; 5.5; 2.4; 1957.37; 1958.67; 1960.31; 1959.76. - （6）取水坝 治理河段现状有1座已建取水坝，取水坝为治理终点，取水坝桩号：K7+972.00m，堰顶高程1950.33m，堰型为折线型实用堰，流量系数为0.37，溢流堰长11.15m。现状质量良好，本次不作处理。 - （7）观测设施 本次治理段共布设沉降位移观测点10个，瓷砖水尺8套。其中位移观测基点8个，校核基点2个。为方便管理员观测河道水位，水尺设置于亲水平台旁。 四、主要工程量汇总 根据《禄劝县九龙河中义都至沙鱼郎段治理工程初步设计报告》，本项目主要工程量表如下： 表2-6主要工程量汇总表 编号; 名称; 施工导流围堰填筑 (m³); 表土剥离 (m³); 土方开挖 (m³); 回填方 (m³); 浆砌块石 (m³); 混凝土(m³); 格宾石笼 (m³); 钢筋制安(t); 植草护坡 (m²); 泥结石路面 (m²); 模板制安 (m²). 一; 第一部分建筑工 程; 15100; 75125; 129896; 9071; 7725.96; 26759; 17.42; 36970; 15214; 7889.7. 1; 堤防工程; 15100; 74895; 129701; 9071; 7565; 26759; 11.57; 36970; 15214; 7523.2. 1.1; 主河道; 15100; 74585; 129438; 8751; 7285; 26759; 10.28; 36970; 15214; 6990. 1.2; 亲水平台(32 座）; 194; 466.4. 1.3; 排涝建筑物; 310; 263; 86. 1.4; 支流汇口治理工 程; 320; 1.29; 66.8. 1.4.1; 左岸 1#支流汇口; 52; 0.21; 8. 1.4.2; 右岸 1#支流汇口; 48; 0.36; 19.6. 1.4.3; 右岸 2#支流汇口; 110; 0.36; 19.6. 1.4.4; 右岸 3#支流汇口; 110; 0.36; 19.6. 2; 安全监测设施. 3; 混凝土界桩（ 60 个）; 6; 1.65; 22.5. 4; 交叉建筑物; 230; 195; 154.96; 4.2; 344. 4.1; 6#桥（拆除重建 ）; 230; 195; 154.96; 4.2; 344. 二; 第二部分 机电设 备及安装工程. 1; 堤防工程. 1.1; 信息化管理系统. 三; 第三部分 金属结 构设备及安装工 程. 1; 堤防工程. 1.1; 排涝建筑物. 四; 第四部分 施工临 时工程; 23100. 1; 施工导流工程; 23100. 2; 施工交通工程. 合计; 23100; 15100; 75125; 129896; 9071; 7725.96; 26759; 17.42; 36970; 15214; 7889.7. ## 六、工程占地情况 根据设计资料，工程总占地14.19hm2，包括工程永久占地、施工临时占地两部分组成；工程永久占地9.64m2，包括主河道工程区的永久征地；施工临时占地4.55hm2，包括施工临时道路区3.72hm²，施工生产生活区0.20hm²，施工临时表土场0.63hm²。主要占地类型为耕地10.98hm²、草地0.31hm²、交通运输用地0.71hm²、水域及水利设施用地2.19hm²，均在禄劝县境内。 ## 表2-7评价区工程占地情况 单位：hm2 项目; 合计（hm2）; 占地类型及面积（亩）. 耕地; 草地; 交通运输用地; 水域及水利设施用地. 主体工程区; 永久占地; 9.64; 6.43; 0.31; 0.71; 2.19. 临时占地; 施工道路区; 3.72; 3.72; /; /; /. 施工临时生产生活区; 0.2; 0.2; /; /; /. 施工临时表土堆场区; 0.63; 0.63; /; /; /. 小计; 14.19; 10.98; 0.31; 0.71; 2.19. ## 七、土石方工程 根据设计资料，工程整个施工期间共开挖土石方9.83万m³，其中工程区一般土石方开挖7.46万m³，表土剥离2.37万m3；共回填土石方13.71万m³，其中工程区一般土石方回填11.34万m³，表土回覆2.37万m³，外购土石方3.88万m³；工程建设不产生永久弃渣。 剥离表土量2.37万m3（用于后期植草护坡、复耕覆土），表土集中堆存于施工临时堆土场内，表土堆土区规划堆渣高度为3.5～4.0m；施工结束后用作后期复耕、植草护坡覆土，充分利用了现有土地资源，有利于水土保持。 1）主体工程区 根据主体工程设计资料分析统计，河道治理段开挖产生土石方8.97万m³，其中表土剥离1.51万m³，土石方开挖7.46万m³；共回填土石方12.45万m³，其中植草护坡覆土1.11万m³，开挖料回填11.34万m³，调出至其他工程区表土0.40万m³。 2）施工临时道路区 临时道路区位于河堤两岸，占地3.72hm²，对其中占用耕地及林地进行表土剥离，剥离面积为3.72hm²，剥离表土0.82万m³，全部用于后期复耕覆土；复耕面积3.72hm²，覆土厚0.30～0.35m，覆土量1.20万m³；主体工程区调入表土0.38万m³；剥离表土集中运至表土临时堆土场中临时堆存。 3）施工生产生活区 施工生产生活区占地0.20hm²，对其中占用的耕地进行表土剥离，剥离面积为0.20hm²，剥离表土0.04万m³，剥离表土集中运至表土临时堆土场中临时堆存，全部用于后期复耕覆土；其中复耕面积0.20hm²，覆土厚 0.30~0.35m，覆土量0.06万m³，主体工程区调入表土0.02万m³。 4）施工临时堆土场 施工临时堆土场主要用于堆存工程施工前期收集表土，前期只进行简单平整，不考虑表土的收集；施工结束后考虑本区的复耕措施。 具体土石方平衡分析情况详见表2-8。 表2-8土石方平衡分析情况 单位：万m3 项目分区; 开挖; 回填利用; 调入; 调出; 外购; 弃方. 小计; 一般土石方; 表土 收集; 小计; 一般土 石方; 表土回 覆; 数量; 来源; 数量; 去向; 数量; 来源; 数量; 去向. 主体工程区; 8.97; 7.46; 1.51; 12.45; 11.34; 1.11; 0.00; 0.00; 0.40; 0.00; 3.88; 合法料场购买; 0.00; 0.00. 施工临 时道路 区; 0.82; 0.82; 1.2; 1.2; 0.38; 主体工 程区. 施工临 时生产 生活区; 0.04; 0.04; 0.06; 0.06; 0.02; 主体工 程区. 共计; 9.83; 7.46; 2.37; 13.71; 11.34; 2.37; 0.40; 0.40; 3.88; 0; 0.00; 0.00. ## 附注：1.土石方平衡公式：开挖+调入+外购=回填+废弃+调出；2.综合松方系数取 1.33。 ## 图 2-1土石方流向框图 ## 八、项目建设征地及移民安置 本项目初步设计阶段建设永久征地涉及禄劝县九龙镇的沙鱼郎村委会、麻地村委会、树渣村委会3个村委会以及下辖的大沙鱼郎、小沙鱼郎、麻地、弯腰地、西书格、树渣、多卡拉、忠义都8个村小组，工程建设征占地总面积212.84亩，其中永久征地144.59亩，临时占地68.25亩。工程建设用地不涉及搬迁人口，不涉及拆迁居民房屋，只存在征地补偿问题。 ## 九、劳动定员及工作制度 施工期：项目施工高峰期施工人员约100人，项目施工设置4处临时施工营地，仅白天施工。 运营期：工程管理纳入地方基层政府管理，不再新增管理人员及办公场所。每天工作8h，年工作365d。 十、工程的运行管理 本工程建设不设立专门的管理机构，为确保本工程的正常运行，充分发挥工程效益，应加大工程管理力度。本工程建成后交由九龙镇水管站负责工程的安全运行、日常养护维修、工程定期安全检查和观测。本工程不再新增管理人员及办公场所。 |
| 总平面及现场布置 | 一、总平面布置 本工程为线性工程，根据项目设计方案，本项目的总平面布置符合区域规划的基础上，根据拟建项目的性质、规模、流程以及安全、施工等要求，结合场地原有河道，经过技术经济比较后择优确定，平面布置紧凑，降低能耗，节约用地符合用地规划，项目主要为河道新建防洪堤及护岸，基本不改变原有地貌，其施工营地等均在河滩荒地范围内，不新增占地，建设完成后还原土地原貌。项目总平面布置见附图3。 二、施工布置 1、施工导流：根据河道整治段工程地形地貌、水文条件及工程布置情况，根据主体施工导流方案，项目导流采用纵向及横向围堰相结合的方式挡水，围堰内采用水泵抽排水；项目导流期河道下游不存在断流现象。因此，河道生态流量得到保障。围堰堰高按0.5m安全超高计算，围堰平均堰高1.5m，堰顶宽1.0m。围堰的迎水面坡比为1:1，背水面坡比为1:01，围堰采用开挖料填筑，围堰迎水面采用彩条布进行防渗。 2、主体工程施工：本工程主要为河堤护岸工程施工，工程结构单一、施工工序少、工艺简单、工程量大。为保障在一个冬春内如期完成施工任务，采取多个分段、多个作业面同时进行施工，河道疏浚及基础土石方开挖均以机械施工为人工配合分层开挖，开挖的耕植土、砾石土分开堆放，便于今后回填或复垦取料。砌体工程全部采用人工配合机械施工。砂石料均从选定料场外购运入各施工工作面。堤防填筑采用挖掘机挖装自卸汽车运输至填筑面区，机械和人工平料，振动平碾分层碾压密实。河堤斜坡面、防洪道路两侧填筑斜坡面需留有施工余量，碾压完成后再二次进行削坡修整至设计坡面。 3、施工场地布置 （1）施工营场地： 本次治理河长7.972km，施工导流按照一个枯期导流，结合主要工程量及施工工期，本次共布置4个施工区。施工区内设置水泥仓库、拌和站及砂石料堆场、表土临时堆料场。 施工一区位于河道K0+600.00～K0+700.00m右岸，占地面积2000m2，场地高程1965.43m；施工二区位于河道K3+000.00～K3+100.00m左岸，占地面积2000m2，场地高程1960.55m；施工三区位于河道K4+600.00～K4+700.00m左岸，占地面积1500m2，场地高程1962.48m；施工四区位于河道K6+400.00～K6+500.00m左岸，占地面积2800m2，场地高程1955.18m。 表2-9施工营场地设置情况 序号; 名称; 位置; 设置情况; 占地面积（m2）. 1; 施工一区; 河道K0+600.00～K0+700.00m右岸; 水泥仓库; 200; 合计2000. 拌合站及砂石料场; 300. 表土临时堆料场; 1500. 2; 施工二区; 河道K3+000.00～K3+100.00m左岸; 水泥仓库; 200; 合计2000. 拌合站及砂石料场; 300. 表土临时堆料场; 1500. 3; 施工三区; 河道K4+600.00～K4+700.00m左岸; 水泥仓库; 200; 合计1500. 拌合站及砂石料场; 300. 表土临时堆料场; 1000. 4; 施工四区; 河道K6+400.00～K6+500.00m左岸; 水泥仓库; 200; 合计2800. 拌合站及砂石料场; 300. 表土临时堆料场; 2300. （2）石料场：工程不单独布设取土（石、料）场，所需的土石料全部从当地的合法土石料场（塘子箐石料厂）购买。料场至治理起点运距约8.1km，料场至治理终点运距约16km，平均运距12km。 （3）弃渣场设置 根据初步设计，本工程建设不产生永久弃渣，工程开挖料均用于回填及水保恢复，不涉及永久弃渣，因此不设弃渣场。 - 表土临时堆场 施工临时堆土场主要堆放主体工程区、施工临时道路区及施工生产生活区剥离的表土；工程共剥离表土2.37万m3，表土堆土区规划堆渣高度为3.5～4.0m；施工结束后用于复耕覆土。 表2-10表土临时堆存场特性表 项目; 占地 （hm²）; 堆高（m）; 容量（万m³）; 堆渣量（万 m³）; 坡比; 松方系数. 自然方; 松方. 1#施工临时堆土场; 0.15; 4~~5; 0.75; 0.55; 0.72; 1.02; 1.3. 2#施工临时堆土场; 0.15; 4~~5; 0.75; 0.55; 0.72; 1.02; 1.3. 3#施工临时堆土场; 0.1; 4~~5; 0.50; 0.45; 0.59; 1.02; 1.3. 4#施工临时堆土场; 0.23; 4~~5; 1.15; 0.82; 1.07; 1.02; 1.3. 合计; 0.63; 0; 3.15; 2.37; 3.08; 1.02; 1.3. 4、其它施工辅助设施 ①混凝土拌和站 本工程混凝土主要用于堤防顶部路沿石预制、渐变段堤防和永久边坡护坡框格梁浇筑，根据工程的结构布置和现场施工条件，路沿石采取集中预制再运输安装，堤防和框格梁混凝土拌和站分别设在需要浇筑混凝土的地点附近，布置0.4m3移动式混凝土搅拌机12台，配合人工搅拌补充供应混凝土。 ②浆砌石砂浆拌和系统 河堤护脚采用M7.5浆砌石施工，配置0.4m3砂浆搅拌机各6台；配合人工搅拌补充供应浆砌石所用砂浆。 ③砂石料加工系统 砂料、碎石、块石均距离较近的塘子箐石料场购买，不再设置砂石料加工系统。 ④机械修配及综合加工系统 由于工地距禄劝县较近，可充分利用城区内修配、加工条件，工地不再设大型机修厂，只设简易钢筋模板加工厂。 |
| 施工方案 | 一、施工条件 1、施工交通： 对外交通：本项目治理工程位于禄劝县九龙镇，距离九龙镇8.0km，距离禄劝县69km。治理起点位于中义都村公路桥，治理终点位于沙鱼郎村下游0.5km取水坝处。治理段所在位置位于县乡公路旁，交通便捷，对外交通方便，现有公路基本满足施工进场要求，工程施工所需建筑材料及机械设备均可经禄劝县城直接运抵工地。 对内交通：现状河道两岸局部有机耕路布置，场内交通主要为各建筑物施工区、生产生活区、料场及弃渣场地之间的连通公路，局部已有机耕道路兼做临时道路。经初步方案布置，场内新建4m宽泥结石路面单车道临时道路9.30km。由于河道两侧均为基本农田，临时道路均布置在永久占地范围以内，不产生新增占地。 2、施工场地条件 ①施工供水：本工程施工用水直接从河中抽取使用，施工生活用水可就近在村镇水源引水。抽水蓄水设备均采用移动式设备。 ②施工供电：施工生产生活区照明用电及施工应急照明采用电网供电，施工作业面的砂浆拌合、混凝土振捣等采用柴油自发电。 ③施工通信：工程区对外通讯十分方便，移动电话网络已覆盖工程区。 3、施工材料 工程不单独布设取土（石、料）场，所需的土石料全部从当地的合法土石料场（塘子箐石料厂）购买。料场至治理起点运距约8.1km，料场至治理终点运距约16km，平均运距12km。 4、主要施工机械设备 本工程所需主要施工机械设备见表2-11。 表2-11主要施工机械设备表 序号; 设备名称; 规格型号; 单位; 数量; 备注. 1; 单斗液压挖掘机; 2m3; 台; 8. 2; 移动空压机; 6m3/min; 台; 4. 3; 推土机; 74kw; 台; 8. 4; 手持式风钻; 台; 4. 5; 振动碾; 13t; 台; 4. 6; 刨毛机; 台; 4. 7; 蛙式夯实机; 2.8kw; 台; 8. 8; 混凝土搅拌机; 0.4m3; 台; 12. 9; 砂浆搅拌机; 0.4m3; 台; 6. 10; 插入式振捣器; 1.1kw; 台; 32. 11; 插入式振捣器; 1.5kw; 台; 32. 12; 混凝土平仓振捣机; 40kw; 台; 4. 13; 风（砂）水枪; 6m3/min; 台; 4. 14; 自卸汽车; 5t; 辆; 8. 15; 自卸汽车; 10t; 辆; 16. 16; 自卸汽车; 15t; 辆; 16. 17; 胶轮车; 辆; 32. 18; 汽车起重机; 5t; 台; 1. 19; 交流电焊机; 25kVA; 台; 4. 20; 钢筋切断机; 20kW; 台; 4. 21; 离心泵; CF1057-50-160A; 台; 12; 30.4m3/h，24m，4kw. 22; 污水泵; 80WQF35-10-3; 台; 13; 基坑排水，1 台备用. 23; 柴油发电机; 60kW; 台; 9. 二、施工工艺流程 本项目为防洪工程，项目建设内容主要为施工导流及主体工程施工，主体工程施工主要为防洪堤、护岸、跨河桥梁等工程；工程施工期间，主体工程等工序将产生噪声、扬尘及废气、固体废弃物、污水等污染物，其排放量随工序和施工强度不同而变化。具体施工工艺如图2-3： 围堰导流 河道清挖 挡墙支砌 护岸、堤防、穿堤建筑物修砌 跨河桥修建 扬尘、噪声、固废、废气、废水 废气、噪声、固废 噪声、废水、废气、固废 噪声、扬尘、固废、废水 围堰拆除 噪声、固废 土石方回填 废气、噪声 图2-2施工期工艺流程及产污环节图 1、施工导流 （1）导流方式 初期导流：采用横向围堰挡水，DN800预制钢筋混凝土平口管（Ⅱ级管）导流的方式导流，围堰内采用水泵抽排水； 根据防洪堤工程的施工特点，防洪堤基础开挖需在围堰保护下进行施工，为此需在河道内沿基坑外设置围堰。根据施工进度安排，需在围堰保护下施工的部分为基础及防洪堤下部，其时段为每年12月至翌年4月，次年4月以后，防洪堤施工已接近堤顶，不需围堰保护，因此，施工洪水按12月1日至次年4月30日时段的枯期洪水考虑。 （2）围堰设计 工程围堰为5级建筑物；根据《堤防工程施工规范》SL260-2014，围堰防洪度汛标准按5年一遇枯期洪水计算确定，围堰顶高程按枯期洪水位加0.5m安全超高+波浪爬高确定。 现状围堰围堰堰高按0.5m安全超高加波浪爬高计算，结合河道现状深度，横向围堰平均堰高1.5m，堰顶宽1.0m。围堰的迎水面坡比为1:1，背水面坡比为1:1，迎水面采用彩条布进行防渗。围堰填筑料采用防洪堤基础开挖料，开挖料的含沙质粘土、含碎石黏土，质量满足要求。 （3）导流建筑物施工 围堰采用开挖料，上游采用彩条布防渗，待格宾石笼基础完成后，土堤填筑高于洪水位，将临时堆放于河边的土料及围堰料经翻晒后达到填筑要求后采用挖掘机将开挖料回填于土堤内。 （4）基坑排水 河堤基坑基坑开挖过程中，河水及地下水将大量渗入基坑，因此必须进行基坑排水。考虑每段施工长度为50m。 基坑初期排水主要包括围堰闭气后基坑积水、堰基和绕堰渗水等。根据地质勘察情况，基坑涌水主要是齿槽基坑开挖过程中的涌水，含砂质黏土层及砂卵石砾石层为中等～强透水层，基坑涌水量采用公式：q=K×M1×H/(2b+M1)简易计算，渗透系数K=0.2～1.0m/d经计算，基坑单宽涌水量q=1～5m3/d·m，基坑内积水体积约为150m3，考虑堰基和绕堰渗水等，初期排水总量按2倍基坑积水估算，总排水量约300m3。初期排水按照基坑水位下降速度为1.0m/d估算，需要的排水时间约为2天，初期排水强度约6.25m3/h，初拟选配3台10m3/h潜水排污泵（扬程10m），其中1台备用。 基坑经常排水包括降水、堰基和绕堰渗水、施工弃水等。施工弃水可通过施工区排水系统排向基坑范围以外，因此以降水+基坑渗水的组合来考虑经常性排水强度和设备配置。根据该站气象资料，最大降一天雨量在一天内排干计算，最大排水强度约为5.5m3/h，选配2台10m3/h潜水排污泵（扬程10m）（其中1台备用）。 2、主体工程施工 施工程序：防洪堤施工程序为：基坑开挖（修筑围堰）→基面清理→格宾石笼安装→墙前土方回填→拆除全部围堰→墙后土石方回填。 （1）土石方开挖 基础开挖自上而下分层进行，土方开挖采1.0m3挖掘机配10t自卸汽车施工。河堤基坑土方开挖料分为两部分使用，一部分直接回填围堰，另一部分临时堆放在河岸边作永久占地范围内为墙后回填料，待防洪堤格宾石笼河堤完成后，将临时堆放在河岸边的开挖料用于墙后土方填筑，围堰拆除后的经翻晒后用于堤身填筑。 （2）土方回填 堤防填筑土料一部分充分利用现有堤防削坡开挖可利用土，不足部分在塘子箐沙石料场购买，总体施工程序为从地面至堤顶，沿取土方向分段流水作业的顺序。大面积清基采用74kW推土机或2.0m3反铲挖掘机清基，零星填筑面、水沟、局部陡于1:3坡面及坡台转角人工辅助清理。墙背土石方回填：利用开挖料，由2.0m3挖掘机配合74kW推土机平料，振动平板夯分层夯实，层厚20cm，墙顶土堤填筑由2.0m3挖掘机配合74kW推土机平料，采用13t振动碾压实，层厚30cm。 在土方填筑前，必须清理地基及堤身边坡，将树根、杂物等全面清除；填筑面清基应按设计要求进行。土方填筑必须在基础处理、隐蔽工程和基坑清理等验收合格后才能进行。验收合格的填筑面应及时填筑。堤身必须分层铺筑、压实，控制好填筑土料的含水率，保证填筑质量达到设计要求。堤防填筑应采用13t振动碾压实，粘土压实度应≥91%，砂卵砾石料控制相对密度≥0.60；建筑物周边的回填土宜用人工和小型机具夯压密实，压实后的干密度不小于 16kN/m3。土方填筑应采用在最优含水量±3%范围的土料，应在料场严格控制上堤土料的含水量。当料场土料的含水量超出最优含水量范围时，承包人应根据土料开挖方式、装运卸流程以及气象等条件对土料含水量进行调整，调整方法如翻晒或加水等，使其含水量满足要求后，再进行填筑。机械压实铺土厚度小于30cm，人工及小型机具压实铺土厚度小于20cm；不得出现“弹簧”、层间光面、层间中空，松土层或剪力破坏现象。 （3）浆砌石砌筑 用2m3挖掘机装10t自卸汽车运输到砌筑面附近，人工搬运到砌筑位置，人工进行砌筑；砌筑所需的砂浆采用0.4m3移动强制式搅拌机就近拌制，胶轮车运到砌筑点。 （4）格宾石笼施工 ①格宾网箱护砌施工 组装格宾网箱时，间隔网与网身应成90°相交，经绑扎形成长方形网箱组或网箱，绑扎线必须是与网线同材质的钢丝，每一道绑扎必须是双股线并绞紧。 ②格宾网填充料施工 宾格石笼网箱内填充料的规格质量，必须符合设计要求。必须同时均匀地向同层的各箱格内投料，填料施工中，应控制每层投料厚度在30cm以下，一般0.3米高网箱单层投料为宜。顶面填充石料宜适当高出网箱，且必须密实、空隙处宜以小碎石填塞。裸露的填充石料，表面应以人工或机械砌垒整平，石料间应相互搭接。 ③格宾网箱封盖施工 封盖必须在顶部石料砌垒平整的基础上进行，必须先使用封盖夹固定每端相邻结点后，再加以绑扎，封盖与网箱边框相交线，应每相隔10cm绑扎一道。 （5）自锁式护坡施工 ①自锁式护坡施工 自锁式护坡在生产区进行现场预制由15t自卸式汽车运输至作业面。按照设计坡面进行清坡，先用2m3挖掘机对坡面余土进行较为精确的削坡个平整，再由人工按10×10m网格挂线进行坡面整平。采用自卸式汽车从备料场将筛余卵砾石直接运至作业面卸除，再用挖机将碎石布料至设计高程，最后由人工精确整平。 ②自锁式混凝土砌块铺设 设置高程控制桩，挂标高控制线，按设计护坡坡度和高程，在垂直坡底护脚方向上按6m间距分别打桩挂线，再从阻滑梁水平方向挂两道水平控制线，水平线位于垂直方向上方。找平层碎石铺填，在其下铺填一层碎石，碎石铺填同砌块砌筑宜随铺随砌，垫层料由10t自卸汽车运至堤顶，通过溜槽输送至下方坡面，向坡下输送垫层料时，在溜槽下部设立临时挡板，防止垫层料顺溜槽滑落后产生粗细骨料分离。 自锁护坡砌块铺设完毕后，在孔洞内敷土，种上耐水常青的草籽。 垫层料铺设和预制块铺筑配合进行，不可在垫层料全部由下部铺设到坡顶后再砌筑预制块，防止造成施工人员或设备对铺好垫层料的踩踏和破坏，并造成垫层料下滑，使下部垫层料过多而无法清理。垫层料分段随铺设随验收，验收后进行预制块砌筑。 草皮护坡在每段河道或堤防施工完毕后的早秋到春季等时段进行，采用草皮护坡。草种要选择适宜当地生长的优良品种，一般要求草对土质、环境的适应性要强，并且要耐盐碱、耐寒、耐旱、耐涝、根系发达。要加强草皮或草籽的养护，提高成活率。 （6）混凝土浇筑 排水沟及混凝土路缘土采用0.4m3移动式混凝土搅拌机制备，胶轮车运输到施工地点；基础部分采用溜槽入仓，堤顶部分混凝土采用人工入仓，钢模浇筑，混凝土振捣采用插入式振捣器振捣密实。 （7）排涝（洪）管安装 根据本工程实际情况：排涝（洪）涵管采用预制钢筋混凝土管，涵管内径 500mm、800mm、1000mm，管壁厚10mm，均为自流。 工艺流程：施工放样→开挖沟槽→平基浇筑→管道安装→管座浇筑→抹带→管道回填。 排涝（洪）管沟槽开挖采用2m3挖掘机挖土，人工配合清底作业，挖掘机沿沟槽轴线方向进行，并保证开挖线两侧1m内无弃土，挖掘机挖土应挖至高出管底基础标高20cm处这20cm 用人工清底，并不得扰动槽底原状土。后进行管道平基混凝土浇筑，当混凝土强度大于5.0Mpa可下管，采用1m3挖机进行下管吊装，安管前应将管子内外清扫干净，安管时应根据高程线认真掌握高程，高程以量管中线内底为准。在平基上稳管时，管子稳好后，应用干净石子或碎石从两边卡牢，防止管子移动。稳管后应及时灌注混凝土管座。进行抹带应与灌注混凝土管座紧密配合，灌注管座后，随即进行抹带，使带与管座结合成一体；如不能随即抹带时，抹带前管座和管口应凿毛，洗净，以利与管带结合。 排涝（洪）管安装完后，进行管顶及周围填土，填土前必须将槽底杂物清理干净，沟槽内不得有积水，严禁带水复土，不得回填淤泥、腐植土及有机物质，大于10cm的石料等硬块应剔除，大的泥块应敲碎。管道顶土方填筑时，不得将土直接卸在管道接口上，管道两侧及管顶以上50cm范围内的复土必须分层整平，每层铺筑厚度为20cm（松厚），用小型打夯机夯实。管顶50cm以上填土，正常填筑。 （8）拍门闸安装 铸铁拍门的形成结构比较单一，安装简单。铸铁拍门的螺栓或丝采用防腐处理的碳钢，铸铁拍门的公称压力为0.6MP，密封件采橡胶或橡胶垫片，铸铁拍门闸与管道采用法兰连接，闸门利用挖机并辅以人工吊装，铸铁拍门中心与流道中心允许偏差不应大于3.0mm；四周应留有400mm的安装空间，拍门出口下方做成1:5的斜坡。 二、施工时序、建设周期 由于工程大部分施工项目均在河床中进行，治理工程全部施工项目必须充分利用好冬春季节完成施工任务。根据工程设计和工程区施工条件，计划工程施工总工期为7个月，工程有效工期为5个月。为使各项工程能安排在最有利的条件下施工，在充分考虑当地建材供应及劳动力供应情况下，本工程计划分段分区施工。 （1）工程筹建期：第一年10月，由建设单位负责进行对外协作工作的工作期限； （2）工程准备期：第一年11月，主要包括风水电系统修建、场内临时公路、混凝土拌和站及施工临时住宅等； （3）主体工程施工期：第一年12月至第二年4月，河堤土石方开挖、回填及砌筑等； （4）工程完建期：第二年5月，进行场地清理。 本工程建设总工期为后两项工期之和，拟定总工期为7个月，有效工期为5个月，施工总工时56.65万工时，工日施工平均人数为411人。 |
| 其他 | 无 |

- 三、生态环境现状、保护目标及评价标准

| 生态环境现状 | ## 一、主体功能区划 根据《云南省主体功能区规划》，规划将整个云南省划分为重点开发区、限制开发区和禁止开发区三大类区；项目位于云南省禄劝县九龙镇，对照《云南省主体功能区规划》核查，项目所在地为云南省限制开发区域（农产品主产区）中的国家农产品主产区。本项目为生态影响类项目，在现有河道管理范围内进行施工，不新增占地，非开发建设性项目，项目的建设有利于防洪、排涝；施工完成后将对临时占地进行绿化修复。项目实施后有利于改善区域水环境，加速水体循环，也会对周边生态环境产生有利影响。因此，项目的建设符合限制开发区域（农产品主产区）中的开发和管制原则。项目建设与《云南省主体功能区规划》的要求不冲突。 二、生态功能区划 根据《云南省生态功能区划》，云南省生态功能区共分为一级区（生态区）5个，二级区（生态亚区）19个，三级区（生态功能区）65个，划定了一批对云南生态安全具有重大意义的重要生态功能区域，明确了各功能区的生态系统特征、服务功能、保护目标与发展方向，提出了相应的生态保护和建设方案，为我省生态保护工作实现决策科学化、管理定量化、开发合理化、运作过程信息化奠定了重要基础。本工程位于云南省禄劝县九龙镇，经查询属于Ⅲ2-5金沙江、小江高山峡谷水土保持功能区。 所涉及的生态功能区基本情况如下： ## 表3-1涉及生态功能区情况表 ## 生态功能区; ## 所在区域与面积; ## 主要生态特征; ## 主要生态环境问题; ## 生态环境敏感性; ## 主要生态系统服务功能; ## 保护措施与发展方向. Ⅲ2-5金沙江、小江高山峡谷水土保持功能区; 武定县东北，禄劝县北部，东川区大部分地区，巧家、会泽县西部地区，面积6214.85 平方公里; 以高山峡谷地貌为主。年降雨量河谷地带700-900毫米, 山地和高原面上可达到1200 毫米。低海拔河谷地带植被以稀树灌木草丛为主，高原面上主要是云南松林，河谷土壤以燥红壤为主，山地上的土壤以红壤为主; 森林覆盖率极低、水土流失和泥石流严重; 土壤侵蚀高度敏感、泥石流隐患严重; 金沙江中段峡谷地带的水土保持和生态灾害的综合治理; 水土流失和泥石流的生物治理和工程治理，提高森林的数量和质量，防止生态灾害的进一步恶化. 本项目为防洪除涝工程项目，工程建设不新增占地，无区域面源污染，且工程建设通过实施水土保持措施、植被恢复措施以及本环评所提出的相关生态保护措施等，项目建设及营运期前后生态环境能够保持稳定。因此项目建设符合《云南省生态功能区划》。 ## 工程流域现状 九龙河为洗马河左岸支流，发源于寻甸县鸡街镇大海戛，河流自南向北穿南海水库，出库后经古城、鸡街镇、红木湾至以则宽至北屏出寻甸进入禄劝县，继续向北流经九龙镇、树渣至沙渔郎折向西北，经大窝塘于和平汇左支呢则箐，北流至岔河汇入洗马河。河流集水面积438km2，河长49.2km，其中寻甸县境内河长23km，禄劝县境内河长26.2km。 九龙河流域为典型的山区河流，河流洪水汛枯变化大，汛期洪水泛滥，对沿线两岸城镇、居民和农田造成严重损失。据调查，因治理河段地势平缓，九龙河历史每年都会发生洪水淹没，造成沿线两岸农田、村庄受灾。 现状河道是经过多年大小水运行及局部人为裁弯治理而形成的河道，河道相对稳定，多年来没有发生过较大自然改道和变迁，虽然河道在平面上近年来局部有所摆动，但总的河势还基本保持稳定。九龙河河道经过多年的自动调整，河段目前在平面上处于一个相对稳定期。 本流域雨季主要受西南季风环流控制，而暴雨主要由低槽、切变、冷锋低槽和冷锋切变等天气系统造成。暴雨主要发生在6～9月。流域属山区性河流，流域面积较大，洪水过程陡涨陡落，洪水峰值大。自然气象条件形成的洪水是洪灾的主要原因。 治理河段为平坝区，治理河段两岸河堤较矮，河流坡降小，泥沙不断淤积抬高河床，减小过水断面，影响行洪能力，汛期洪水很容易漫过河堤淹没农田。因此防洪能力不能满足要求，而常发生洪灾。 ## 四、生态环境现状 （1）土地利用现状 禄劝县九龙河中义都至沙鱼郎段治理工程初步设计阶段建设永久征地涉及禄劝县九龙镇的沙鱼郎村委会、麻地村委会、树渣村委会3个村委会以及下辖的大沙鱼郎、小沙鱼郎、麻地、弯腰地、西书格、树渣、多卡拉、忠义都8个村小组，工程建设征占地总面积14.19hm2，其中永久征地9.64hm2，临时占地4.55亩。具体如下： （1）永久征地 工程建设初步设计阶段涉及永久征地面积9.64hm2，其中耕地96.50hm2（旱地4.41hm2、水田2.02hm2），草地（荒草地）0.30hm2，交通运输用地（农村道路）0.71hm2，水域及水利设施用地2.19hm2（沟渠1.26hm2，滩涂地0.79hm2，河流水面0.136hm2）。 工程建设永久征地不涉及搬迁人口，不涉及拆迁居民房屋。 （2）临时占地 工程建设涉及临时占地总面积4.55hm2，均为耕地，其中耕地（旱地）2.948hm2，耕地（水田）1.602hm2。 工程建设占地不涉及农村房屋拆迁、搬迁人口。 表3-2评价区土地利用现状表 单位：hm2 项目; 合计（hm2）; 占地类型及面积（亩）. 耕地; 草地; 交通运输用地; 水域及水利设施用地. 主体工程区; 永久占地; 9.64; 6.43; 0.31; 0.71; 2.19. 临时占地; 施工道路区; 3.72; 3.72; /; /; /. 施工临时生产生活区; 0.2; 0.2; /; /; /. 施工临时表土堆场区; 0.63; 0.63; /; /; /. 小计; 14.19; 10.98; 0.31; 0.71; 2.19. 工程建设涉及基本农田5.59hm²，项目主要为河道新建防洪堤及护岸，项目治理范围为在原河道河堤范围线内进行改造加固，基本不改变原有地貌，其施工营地等均在河滩荒地范围内，不新增占地，建设完成后还原土地原貌。 （2）植被现状 九龙河流域的植被类型属于常绿阔叶林与针叶林类型。目前流域内天然植被一般，河边零星分布长有杂草。两岸主要为农田。项目区域及周边200m范围内未发现珍稀濒危和国家重点保护野生植物、云南省级保护植物及地方狭域种类分布。 （3）动物资源现状 陆生动物：经实地调查和查阅相关资料，项目项目区内人为活动频繁，项目区及附近区域未见国家和省级重点保护野生动物分布，也未发现有狭域特有种分布。施工区的哺乳类主要为小型啮齿动物为主，包括松鼠科(Sciuridae)和鼠科(Muridae)的种类，如小黄蝠（Scotophilus kuhli）、隐纹花松鼠（Tamiops swinhoei）、小家鼠（Mus musculus）、褐家鼠（Rattus norvegicus）等。总体上讲种类贫乏，评价范围内未发现国家级、省级保护兽类；受施工区狭窄范围所限，在施工区范围内分布的鸟类种类及数量均较少，区内的鸟类分布以少数生境广泛的小型鸟类为主，如小白腰雨燕（Apus affinis）、山麻雀（Passer rutilans）、树麻雀（Passer montanus）、家燕Hirundorustica、喜鹊Pica pica、山斑鸠 Streptopelia arientalis 等；施工区爬行类主要以蜥蜴目和蛇目为主，如中华石龙子（Eumeces chinensis）、中国壁虎（Gekko chinensis）、黑眉锦蛇（Elaphe taeniura）、蝰科的山烙铁头蛇（Ovophis monticola）等。这些种类的活动和栖息生境以河流河边、灌木林、荒山荒地为主。 水生动物：根据调查访谈，并结合文献资料记录，项目区鱼类品种较少，常见种有鲶鱼、鲤鱼、泥鳅等常见种；长期以来由于生态破坏、人类打捞等，河中土著鱼类已经濒临灭绝。根据现阶段调查资料，评价区的鱼类组成中，未发现有国家或者云南省重点保护的种类，也没有被列入《中国濒危动物红皮书》、《中国物种红色名录》的种类，未发现有长距离洄游性鱼类，组成的物种均为广布种。 五、环境空气质量现状 本项目位于禄劝县九龙镇，项目区域环境空气质量功能区划为二类区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095－2012）及修改单要求中的二级标准。 根据昆明市生态环境局发布的《2022年度昆明市生态环境状况公报》，2022年，各县（市）区环境空气质量总体保持良好，与2021年相比，禄劝县环境空气综合污染指数有所下降，本项目环境质量现状能够达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，属于环境空气质量达标区。 六、地表水环境质量现状 本项目治理河段为九龙河，治理起点位于中义都村公路桥，治理终点位于沙鱼郎村下游0.5km取水坝处；因此，项目区地表水体为九龙河，最终汇入普渡河。根据《云南省水功能区划（2014年修订）》，普渡河(由富民大桥至禄劝县入金沙江口)水环境功能为工业用水、农业用水，2030年规划水平年水质目标为IV类，因此执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) 中IV类标准。九龙河为普渡河支流，参照普渡河执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中IV类标准。根据昆明市生态环境局发布的《2022年度昆明市生态环境状况公报》，与2021年相比，普渡河桥断面水质类别为Ⅲ类，但普渡河桥断面距离本项目较远，直线距离约30km，监测结果无法反映项目所在区域地表水水质情况。为了了解项目区域地表水环境质量现状情况，本次环评引用《昆明立华禄劝九龙养鸡项目环境影响报告书》中建设单位委托云南天博环境检测有限公司于2022年6月24日至2022年6月26日对项目区东北侧九龙河水质进行的监测。 （1）监测布点：共1个监测断面，W1位于九龙河(羊过村东侧)； （2）监测因子：水温、pH值、溶解氧、高锰酸盐指数、化学需氧量、五日生化需氧量、总磷、总氮、氨氮、石油类、阴离子表面活性剂、粪大肠菌群； （3）监测频率：连连续监测3天，每天1次。 （4）评价标准：《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) IV 类标准。 （5）监测分析方法：按照国家相关规定、标准和规范进行采样和分析。 （6）评价方法：采用单项水质参数标准指数法进行评价. （7）监测结果及评价： 表3-3地表水环境质量监测结果 （单位：pH无量纲，其余为：mg/L） 采样时间; 监测项目; 标准值; 浓度; 标准指数; 达标情况. 2022.06.24; pH（无量纲）; 6~9; 7.2; 0.1; 达标. 2022.06.25; 7.1; 0.05. 2022.06.26; 7.3; 0.15. 2022.06.24; 溶解氧; ≥3; 7.1; 0.42; 达标. 2022.06.25; 7.9; 0.38. 2022.06.26; 7.5; 0.40. 2022.06.24; 化学需氧量; ≤30; 8; 0.27; 达标. 2022.06.25; 7; 0.23. 2022.06.26; 6; 0.20. 2022.06.24; 高锰酸钾指数; ≤10; 0.5L; /; 达标. 2022.06.25; 0.5L; /. 2022.06.26; 0.5L; /. 2022.06.24; 五日生化需氧量; ≤6; 2.6; 0.43; 达标. 2022.06.25; 2.4; 0.40. 2022.06.26; 2.1; 0.35. 2022.06.24; 氨氮; ≤1.5; 0.335; 0.22; 达标. 2022.06.25; 0.325; 0.22. 2022.06.26; 0.342; 0.23. 2022.06.24; 总氮; ≤1.5; 0.95; 0.63; 达标. 2022.06.25; 0.94; 0.63. 2022.06.26; 0.96; 0.64. 2022.06.24; 总磷; ≤0.3; 0.06; 0.20; 达标. 2022.06.25; 0.07; 0.23. 2022.06.26; 0.05; 0.17. 2022.06.24; 石油类; ≤0.5; 0.01L; /; 达标. 2022.06.25; 0.01L; /. 2022.06.26; 0.01L; /. 2022.06.24; 阴离子表面活性剂; ≤0.3; 0.079; 0.26; 达标. 2022.06.25; 0.084; 0.28. 2022.06.26; 0.074; 0.28. 2022.06.24; 粪大肠菌群（MPN/L）; ≤20000; 4300; 0.22; 达标. 2022.06.25; 3500; 0.18. 2022.06.26; 2800; 0.14. 水温（℃）; 18.1~19.2; /. 根据表3-3，九龙河(羊过村东侧)监测断面环境监测各检测指标均能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类标准，水质良好。 ## 七、声环境质量现状 项目所在区域现为乡村区域，属于1类声环境功能区，执行《声环境质量标准》(GB3096-2008) 1类标准。根据昆明市生态环境局发布的《2022年度昆明市生态环境状况公报》，2022年禄劝县昼间区域环境噪声平均等效声级为54.2dB，能够满足《声环境质量标准》(GB3096-2008) 1类标准。 本项目治理河段沿线周边50米范围村庄主要的噪声源为社会生活噪声，无较大的工业噪声源。根据现场调查，区域内的声环境质量现状目前较好，可满足GB3096-2008《声环境质量标准》的1类标准。 |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题 | 本工程为新建项目，项目区所处位置为典型的山区河道，汛期洪水漫滩淹没周边农田耕地，造成生态破坏。 |
| 生态环境保护目标 | 本项目位于禄劝县九龙河中义都至沙鱼郎段治理工程位于禄劝县九龙镇，距离九龙镇8km，距离禄劝县69km；河道沿线穿过树渣、麻地及沙鱼郎3个村委会。治理起点位于中义都村公路桥，治理终点位于沙鱼郎村下游0.5km取水坝处。 生态环境保护目标：根据项目特点，项目生态环境评价范围定为占地范围沿线200m范围内动植物、水生生物； 大气环境保护目标：根据项目特点，本次大气保护目标为施工区沿线500m的学校、医院、事业单位等敏感区域。 声环境保护目标：本项目沿线50m范围内。本项目施工场地周围环境敏感目标分布情况见表3-4及附图2。 项目所在区域具体主要环境保护目标见表3-4。 表3-4 主要环境保护目标 环境要素; 保护目标; 坐标; 方位/边界最近距离; 保护内容; 保护级别. 东经; 北纬. 声环境; 忠义都（局部）; 102°47′59.751″; 25°46′47.687″; 西侧/10m; 村民，约40人; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准. 多卡拉（局部）; 102°48′4.859″; 25°47′12.638″; 西侧/20m; 村民，约60人. 树渣（局部）; 102°48′21.428″; 25°47′22.101″; 东侧/10m; 村民，约100人. 西书格（局部）; 102°48′19.594″; 25°48′12.485″; 西侧/40m; 村民，约20人. 沙鱼郎村（局部）; 102°48′2.483″; 25°49′49.393″; 西侧/20m; 村民，约60人. 地表水; 九龙河; 102°48′4.733″; 25°46′47.725″; 治理所在河道; 农业用水、工业用水; 《地表水环境质量标准》IV类标准. 生态环境; 评价范围内植被、野生动植物、水生生物等; 项目区内及项目区外200m范围内现有动物、植物、水生生物，基本农田，以及植被覆盖率; 评价区植被、动物不因工程建设受损. |
| 评价 标准 | ## 一、环境质量标准 1、环境空气质量标准 本项目位于农村地区，项目区域执行GB3095－2012《环境空气质量标准》及2018年修改单二级标准。标准值见表3-5。 表3-5 环境空气质量标准 污染物名称; 取值时间; 二级标准浓度限值(ug/标m3). 总悬浮颗粒物 (TSP); 年平均; 200. 24小时平均; 300. 可吸入颗粒物 (PM10); 年平均; 70. 24小时平均; 150. 可吸入颗粒物 (PM2.5); 年平均; 35. 24小时平均; 75. 二氧化氮 (NO2); 年平均; 40. 24小时平均; 80. 1小时平均; 200. 二氧化硫 （SO2）; 年平均; 60. 24小时平均; 150. 1小时平均; 500. 一氧化碳 （CO）; 24小时平均; 4. 1小时平均; 10. 臭氧（O3）; 日最大8小时平均; 160. 1小时平均; 200. 2、地表水环境质量标准 本项目治理河段为九龙河，治理起点位于中义都村公路桥，治理终点位于沙鱼郎村下游0.5km取水坝处；因此，项目区地表水体为九龙河，最终汇入普渡河。根据《云南省水功能区划（2014年修订）》，普渡河(由富民大桥至禄劝县入金沙江口)水环境功能为工业用水、农业用水，2030年规划水平年水质目标为IV类，执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) 中IV类标准。九龙河为普渡河支流，参照普渡河执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中IV类标准。标准值见表3-6。 表3-6 地表水环境质量标准 （备注：pH为无量纲） 项目; 标准值; 项目; 标准值. pH; 6～9; 氨氮; ≤1.5. 溶解氧; ≥3; 总磷; ≤0.3. 高锰酸盐指数; ≤10; 石油类; ≤0.5. 化学需氧量(COD); ≤30; 粪大肠菌群(个/L); ≤20000. 五日生化需氧量 (BOD5); ≤6; 阴离子表面活 性剂; ≤0.2. 总氮; ≤1.5. 3、声环境质量标准 项目区所在地处于执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准限值。 表3-7 声环境质量标准 执行标准; 执行类别; 标准值（Leq：dB（A））. 昼间; 夜间. 《声环境质量标准》（GB3096-2008）; 1类; 55; 45. 二、污染物排放标准 1、大气污染物排放标准 施工期大气中无组织颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297—1996）表2新污染源大气污染物排放限值，见表3-8。 表3-8 大气污染物排放限值 污染源; 无组织排放监控浓度限值; 污染物排放监控位置; 执行阶段. 颗粒物; 1.0 mg/m3; 周界外浓度最高点; 施工期. 2、噪声排放标准 施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523－2011），即昼间等效声级≤70dB(A)，夜间等效声级≤55dB(A)。 - 3、固废 建设项目在施工期会产生一般固废。本项目不涉及危废。 一般工业固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）标准要求。 |
| 其他 | 无 |

- 四、生态环境影响分析

| 施工期生态环境影响分析 | 本项目施工期工艺流程及各阶段产污环节见图2-2。施工期间各项施工活动对周围环境的影响主要有：机械噪声、施工扬尘、施工废水、建筑垃圾、运输车间尾气、开挖土方、施工人员生活垃圾、生活废水等。 一、生态影响分析 1）陆生生态 （1）对陆生植被的影响 本项目施工期对植被和植物的影响主要表现在施工期的场地整理及桥梁基础开挖，地上植被、根系被全部清除，破坏了工程占地范围内的植被和植物的生长。但是由于本项目占地面积较小，且工程占地范围内受到长期强烈的人为干扰，项目区已无原生植被，区域内植被类型简单，多为人工种植树木、稀疏灌丛草地以及裸露地地，其分布的植物物种贫乏，受破坏的植被和物种在项目评价区乃至整个县境内分布十分广泛，种群数量较大。鉴于此，评价区内的某个物种及其种群不会因为项目建设而导致其灭绝。因此，建设项目的施工期对植被及植物的影响较小。 （2）对动物资源的影响 由于本项目拟建工程建设地段长期受到强烈的人为干扰，区段内基本没有重要的野生动物活动及其栖息地的存在，分布着的野生动物的主要生境是以灌丛、草地、村镇、农田为主，这些动物对强烈的人为干扰具有较好的适应性，施工对周围动物资源的影响随着施工的结束而消失，项目施工结束动物资源又重新恢复。因此，项目施工期对动物的影响较小。 2）水生生态 主要分析围堰施工过水断面减小，水文参数改变对水生生态的影响。 本项目为枯水期进行施工，左、右两岸分幅围堰建设施工，使得河道过水断面的性状、面积发生改变。过水断面面积的减小，使得河流流量发生变化。由于本项目施工于12月份~次年4月份进行施工，为旱季，河道水量明显减小，过水量减少，因此本项目围堰的建设、施工占用的过水断面对河道水文情势的影响较小，从而对水生生物多样性影响小。河道施工期间不断流，水生生态影响较小。项目有涉水工程重建桥梁，不设桥墩，占用河道面积有限，不会阻断河流、大范围地改变水文情势，达不到可以阻碍鱼类洄游，工程建设项目对鱼类等水生生物洄游无较大影响。 建设项目施工期导致水体中悬浮物（SS）的含量增加，当达到10mg/L以上，会造成鱼类昏迷甚至死亡；当噪声达到78db时，会对鱼类的活动产生影响；施工期产生的弃渣、废土石等固体废弃物达到一定数量进入河道，会影响到鱼类活动范围；运输车辆或施工机械发生倾覆、泄漏导致柴油进入河水中，对鱼类等水生生物影响较大，严重时会导致鱼类等水生生物死亡，上述影响因素会引起鱼类等水生生物区系发生改变。本环评要求对施工场地采取洒水降尘的措施；同时采取建筑隔声、采用隔震垫的方式，降低噪音；施工期建设不产生永久弃渣，工程开挖料均用于回填及水保恢复，不设弃渣场；加强施工机械、车辆的维护保养及作业人员的管理，防止油料泄漏对水生生态环境产生影响，综上所述，项目区没有珍稀、濒危物种，在采取一系列措施后，对水生生物区系组成的影响较小。 3）对生物多样性的影响分析 工程施工期不可避免地对植被资源和野生动物造成影响，使得生物量减少，对生物多样性造成一定影响。由于施工期土建工程量不大，施工期短，对植被资源和野生动物的破坏有限，不会造成植物资源和野生动物的明显减少，更不会造成物种资源的消失。随着施工期的结束，通过加强绿化措施，在一定程度上可以弥补施工期对生物多样性的影响。破坏的生物多样性通过自我修复，逐渐形成新的生物多样性平衡，构成新的生态平衡格局。因此，工程建设活动对生物多样性影响较小。 4）对景观/生态系统的影响分析 工程施工期存在土石方的开挖、土建工程、破坏植被，并且导致水土流失可能性增加，对周围人群造成一定的视觉冲击，影响景观环境；施工过程中由于河道治理、修建桥梁等，会导致项目流域自然景观的破坏。新的河堤的形成，河道水景的重新建设将会对两岸及陆生、水生生态环境完整性产生一定影响，形成新的人工生态系统，景观较原有景观有所提升。 5）对农业生产的影响分析 本项目河道改造在施工时，会影响沿线农业生产。施工期采取导流施工方式，枯期导流洪水洪峰流量能够满足沿线农业生产的用水量。施工过程中因水质受扰动，河道内悬浮物增加，但悬浮物质为颗粒态，随着河水运动同时在河水中沉降，并最终淤积于河底，对河道水质影响较小，仅仅是在围堰的初期和拆除围堰时会产生暂时性的影响，并随施工的结束而影响消失。因此，河道改造施工对农业生产的影响较小。 6）工程占地影响分析 根据设计资料，并结合工程实地踏勘情况，工程总占地14.19hm2，包括工程永久占地、施工临时占地两部分组成；工程永久占地9.64m2，包括主河道工程区的永久征地；施工临时占地4.55hm2，包括施工临时道路区3.72hm²，施工生产生活区0.20hm2，施工临时表土场0.63hm²。主要占地类型为耕地10.98hm2、草地0.31hm2、交通运输用地0.71hm2、水域及水利设施用地2.19hm2。 施工期临时性工程对原地表植被产生破坏，但在采取一定的恢复措施后可逐渐得到恢复。此外，施工机械运输碾压及施工人员践踏也会对作业区及周边植被产生一定程度上的扰动。本工程占用沿线区域的植被类型为人工植被，施工期间对沿线区域农业植被的破坏最为明显。根据《国务院关于进一步加强环境保护工作的决定》中提出的“谁破坏谁恢复、谁利用谁补偿”的原则，本工程进行相应的生态补偿，主要措施有占用耕地的青苗补偿、河滩绿化、临时占用耕地在用地结束后均按原用途、原地类进行恢复后再归还给权属人等。工程结束后经过清理、整治，基本上可逐渐恢复原有功能。施工临时占用农田对土地利用和经济的不利影响是暂时的。此外，按照有关规定，本工程将对被占用的耕地、园地等给予赔偿。 项目区村民经济来源主要依靠土地，工程的建设，将影响部分村民的经济收入，但通过合理开发和利用水资源，进一步增强农业抵御自然灾害的能力，为下游农田提供水利灌溉保障，同时调整农业产业结构，立足产业开发，发展多种经营，逐步形成多种种植结构的新格局，增加村民收入，为实现农业增效、农民增收、促进第三产业的发展创造良好条件。 永久占地对耕地资源的影响最大。耕地被占压后，将不可再恢复，对区域土地利用资源造成一定的损失，减少粮食产量。工程永久占地将导致区域土地利用类型发生一定变化，永久占地主要为耕地，工程永久占地对区域土地利用影响较小。临时占地对土地资源的影响主要是施工期间沟槽开挖对地表的扰动破坏，临时堆土对土地的占压，施工道路对土地的碾压，造成土壤板结，表层土流失，使土地在施工期间不能正常耕种，降低区域粮食产量。由于工程为线性，施工为带状占地。本着尽量减少占用耕地的原则，工程建成后，应立即对施工期间临时占用的区域进行植被恢复和土地恢复，同时在河道两侧管理范围内进行绿化。 二、废气影响分析 工程施工期间产生的废气来自以下几个方面：施工场地扬尘、施工机械运行燃油废气、机动车辆燃油废气、车辆运输过程中的施工扬尘等，具体影响如下所示： （1）施工扬尘 施工现场产生扬尘的主要环节是汽车行驶时的路面扬尘、砂石物料扬尘、混凝土搅拌施工作业扬尘，其主要污染源是路面扬尘和风吹物料堆场引起的扬尘。引起道路扬尘的因素较多，主要跟车辆行驶速度、风速、路面积尘量和路面积尘湿度有关，其中风速还直接影响到扬尘的传输距离。通过对路面洒水，可有效地抑制扬尘的产生。 本项目施工场地靠近河流，土壤湿度较大，有利于抑制路面扬尘，预计在正常天气条件下TSP超标影响范围在靠近施工沿线200m的范围内。由于本项目为线性分布工程，工程材料一般随工序直接堆放在路面上或两侧就近散放并设置遮挡，堆场的扬尘包括料堆的风吹扬尘、装卸扬尘和经过车辆引起路面积尘再度扬起等，将会产生较大的扬尘污染，会对周围环境带来一定的影响，但通过洒水可有效地抑制扬尘量，可使扬尘量减少70%。混凝土搅拌过程采用混凝土搅拌机，溜槽入仓，搅拌在搅拌桶中进行，产生粉尘量小。产生的扬尘、粉尘均为无组织排放。本项目施工场地分散，一般不会有大面积粉尘产生。 （2）施工机械、机动车辆燃油废气 施工机械及机动车辆燃油废气燃油废气中的污染物主要包括SO2、CO、NOx和烃类等。燃油废气排放具有流动、分散的特点，由于施工点分散，施工场地开阔，污染物扩散能力强。由于在施工规划中，施工场地为线状分布，同一施工区域中不同工程内容施工时间不同，施工尾气排放源密度不大，且施工区域为河滩区，地势平坦开阔，有较好的扩散条件。同时，建设过程中选用低能耗、低污染排放的施工机械，选用较高质量的油品，工程运输和施工过程中产生的汽车燃油尾气排放不会对区域环境空气质量产生大的影响。 总体而言，工程所在区域大气环境质量良好，环境容量较大，故工程施工造成的短时期内污染物浓度的增加不会对区内大气环境及当地居民的正常生产生活造成大的影响，扬尘影响较小，在采取相应的防范措施后对居民的正常生活无影响。此外，本工程的施工期较短，工程量较小，随着施工的结束大气环境的影响也将自动消失。 施工期对环境空气的影响还有施工机械在施工运作中产生的机械烟气和运输车辆在运输中产生的尾气。废气产生量及废气中污染物浓度视其使用频率及发动机对燃料的燃烧情况而异。施工机械废气属低架点源无组织排放性质，间歇性排放、产生量较小，对环境的影响小。 （3）运输车辆扬尘 工程使用的施工材料等均采用车辆从外运输至项目内，运输路线均需经过部分村庄。汽车运输产生的道路扬尘量与车型、车速、车流量、风速、道路表面积尘、尘土湿度等有关。根据相似工程调查研究结果，在正常风速天气条件下，运输过程中扬尘浓度随距离增加迅速降低，施工道路扬尘具有明显局地污染特征。 运输渣土、建筑材料的车辆减速并密闭化、严禁跑冒滴漏，加盖篷布以防泼洒，装卸时严禁凌空抛撒，尽最大可能地减轻材料运输对周围环境空气的影响。采取上述措施后，运输扬尘对沿途环境空气的影响小。 三、废水影响分析 根据项目的建设内容及特点，项目对水环境产生的不利影响主要集中于施工期。废水主要是设备冲洗、混凝土拌合、混凝土养护等产生，生活用水主要是施工人员生活用水，对地表水体有影响的主要是施工引起的水中悬浮物增加。由于项目施工期较短，随着施工的结束，不利影响也将消失。 （1）施工期施工废水 施工废水主要来源于设备冲洗、混凝土拌合、混凝土养护等。 ①设备冲洗废水 项目施工机械设备冲洗水量约为1.0m3/d，主要污染物为SS，冲洗废水因蒸发、机械携带等方式消耗量约0.2m3/d，剩余废水主要含SS，经过沉淀池沉淀处理后用于施工区洒水降尘，随后自然下渗、蒸发。 ②混凝土搅拌废水 工程采用0.4m3移动式混凝土搅拌机，工程全线使用18台0.4m3砼搅拌机，每台混凝土拌合用水量约2.0m3/d，混凝土拌合用水全被混凝土吸收利用，无废水外排。 ③混凝土养护废水 混凝土养护用水全部蒸发损失，无废水外排。 因此，施工期施工废水处理后对环境影响较小。 （2）施工人员生活污水 根据项目实际情况，项目施工现场设置营地，施工人员主要来自九龙镇及周边乡镇工人，不在施工营区食宿；施工人员生活污水主要是施工人员在项目内洗手等产生；本项目施工高峰期人数约100人，用水量按20L/人.d计，则每日用水量为2m3/d，以水的消耗率为20%计，则生活污水产生量约1.6m3/d，主要污染物为COD、SS等。施工期产生的施工人员的生活污水经沉淀池处理后，回用于施工场地洒水降尘，不外排。施工人员如厕依托当地周边公共设施。 （3）雨天地表径流影响分析 项目基础开挖和基础施工期遇到下大雨，雨水形成地表径流冲刷浮土、建筑砂石等形成的泥浆水，会携带大量泥沙、水泥、油类及其它地表固体污染物。当其进入水体后可能造成水体污染，致使水体水质下降。由于项目当地为无明显侵蚀区域，面积较大，地表径流产生的面源污染很小，环评要求施工期应在施工场地周围布设临时截排水沟，在排水沟入河处设置临时沉淀池，场地含泥沙雨水经截排水沟汇集至临时沉淀池，场地雨水经沉淀处理后进入周边冲沟。施工期间冲刷的含泥沙雨水经沉淀处理后对周围地表水的影响较小。 四、固废影响分析 施工期间产生的固体废弃物主要为土石方开挖产生的弃土石方和施工人员生活垃圾等。 - 土石方 本工程采取河道清挖护岸进行整治，要求对拓宽部分应力求就地取用开挖土料填筑河堤，在开挖方量较大部分，余土要合理调配填筑河堤。根据主体工程设计，计算出本项目土石方开挖总量为9.83万m3（自然方），共回填土石方13.71万m³，其中工程区一般土石方回填11.34万m³，表土回覆2.37万m³，外购土石方3.88万m³；工程建设不产生永久弃渣。 （2）生活垃圾 高峰时期施工人员及工地管理人员约100人，工地生活垃圾按0.5kg/人·d计，则生活垃圾产生量为50kg/d，项目施工建设期6个月，总的生活垃圾产生量为10.5t。施工营地设置带盖垃圾收集箱及垃圾袋收集，定期由施工单位将生活垃圾集中收集后统一由并入乡镇生活垃圾收集系统处置进行处置。施工人员粪便依托施工营地内的旱厕进行收集，委托当地农民定期清掏处置；施工结束后，旱厕使用生石灰消毒处理，安全填埋；对环境影响较小。 - （3）建筑垃圾 本项目废弃建筑材料主要成分以水泥、砂、碎石、块石等材料为主。建筑垃圾的处置实行减量化、资源化、无害化的原则。不具备清理处置条件的，委托经核准从事建筑垃圾运输的单位清运处置。 （4）废机油 本项目施工期为线性工程，每个施工点工期不长，且工期安排紧凑，大宗机械维修、保养均外委，设备维护保养等均不在施工现场进行，设备统一由施工单位维护保养后运至施工现场。本次环评要求施工现场应配备足量的吸油毡，如遇特殊情况，需及时对机械维修或油污泄露时及时用吸油毡进行吸附，使用后的吸油毡应统一收集后委托有资质的单位清运处置。 综上所述，项目产生的固体废物采取措施后，施工期的固体废物处置率100%，对周围的环境影响较小，且随施工结束而终止。 五、噪声影响分析 施工期噪声源主要由两部分组成，一是各类交通运输车辆；二是施工区各类生产机械设备、器具等。交通运输噪声呈带状间歇影响；施工机械噪声较为集中和连续。由于工区分散，周围人口稀少，因此噪声产生的影响有限。噪声影响的主要对象为施工人员本身、施工区周围及运输道路沿线的居民，尤其在运输穿越村庄时对居民的影响较大。各施工阶段主要施工机械设备噪声源距设备1m处声级见表4-1。 表4-1 主要施工机械设备噪声源距设备1m处声级 序号; 设备名称; 噪声值. B A）; 1 推土机; 80~90. 2; 履带拖拉机; 80~90. 3; 蛙式打夯机; 80~90. 4; 动力翻斗车; 70~80. 5; 混凝土搅拌机; 85~95. 6; 钢筋调直机; 70~80. 7; 钢筋切断机; 70~80. 8; 钢筋弯曲机; 70~80. 9; 挖掘机; 70~80. 10; 自卸汽车; 80~90. 11; 砂浆搅拌机; 75~80. （1）噪声预测 噪声点源影响预测模式如下： Lri=Lroi−20lgrr0−ΔS Ln=10lg(i=1n100.1Lri) 式中：Lri —距i点源r处的噪声值，dB(A)； Lr0i—距i点源r0(参考点)处的噪声值，dB(A)； ΔS—各种声屏障引起的衰减量，dB(A)。 Ln—n个声源在评价点处叠加的噪声值(dB(A))。 根据噪声预测模式，利用噪声预测公式，可求得各类施工机械产生的声压值，见下表。 表4-2 主要施工机械噪声影响预测结果统计表 机械名称; 不同距离的施工机械噪声预测dB（A）. 1m; 10m; 20m; 50m; 100m; 150m; 200m. 推土机; 84; 64; 57.98; 50.02; 44; 40.48; 37.98. 履带拖拉机; 86; 66; 59.98; 52.02; 46; 42.48; 39.98. 蛙式打夯机; 86; 66; 59.98; 52.02; 46; 42.48; 39.98. 动力翻斗车; 75; 55; 48.98; 41.02; 35; 31.48; 28.98. 混凝土搅拌机; 90; 70; 63.78; 56.02; 50; 46.48; 43.98. 钢筋调直机; 75; 55; 48.98; 41.02; 35; 31.48; 28.98. 钢筋切断机; 80; 60; 53.98; 46.02; 40; 36.48; 33.98. 钢筋弯曲机; 80; 60; 53.98; 46.02; 40; 36.48; 33.98. 挖掘机; 75; 55; 48.98; 41.02; 35; 31.48; 28.98. 自卸汽车; 85; 65; 58.98; 41.02; 45; 41.48; 38.98. 砂浆搅拌机; 75; 55; 48.98; 41.02; 35; 31.48; 28.98. （2）噪声预测与评价 按《建筑施工场界环境噪声排放标准》GB12523-2011规定，昼间噪声限值为70dB，夜间为55dB。由表4-2施工机械噪声预测结果显示：施工机械噪声级昼间在距施工地点10m范围内超出标准限值，本项目夜间不施工。 （3）环境敏感点噪声影响分析 堤防沿线施工10m范围内无环境敏感点，施工会对现场的施工人员产生一定的影响。但项目在整个施工过程中，所使用的重型机械的数量不多，集中在一个片区的施工时间也不长，如施工方在施工中注意选择低噪声的设备，同时加强设备的维护和保养，对震动大的设备采用减振基座等措施，并合理安排施工时间，加强管理和调度，提高工效，在午间尽量避免施工。随着施工期结束，施工期噪声影响也将随之消失。 （4）交通运输噪声影响分析 本工程施工运输利用工程区域内的道路，部分路段距离居民点较近，施工运输交通噪声将对道路沿线的居民点产生一定的影响。工程运输主要为外来物资进场等，根据工程施工布局及施工强度分析，由于本工程规模较小，工程外来物资运输、运料交通噪声对村庄附近路段的影响较小。 综上所述，本建设项目在采取了上述措施后，虽然施工期噪声仍不可避免地会对周边人群的生活产生一定影响，但只要加强管理，合理施工，认真落实各项防治措施，就能尽量减小噪声对周围环境的影响。施工期结束后，相应的噪声污染即随之消失，不会对周围环境产生长期不良影响。 六、施工期对土壤的影响分析 本项目建设对土壤的影响主要是占地对原有土壤结构的影响，其次是对土壤环境的影响。 对土壤结构的影响主要集中在退水口开挖、边坡防护等过程中。工程施工时进行开挖、堆放、回填、人工踩踏、机械设备夯实或碾压等施工操作，这些物理过程对土壤的最大影响是破坏土壤结构、扰乱土壤耕作层。土壤结构是经过较长的历史时期形成的，一旦遭到破坏，短期内难以恢复。在施工过程中，对土壤耕作层的影响最为严重。但对临时占地而言，这种影响是短期的、可逆的，施工结束后，经过2-3年的时间可以恢复。 本项目的建设均选用符合国家环保标准的材料，不会给土壤环境造成危害，不会造成土壤和地下水污染。但施工过程中施工机械的管理及使用不当产生的机械燃油、润滑油漏损将污染土壤，且这种污染是长期的，因此应加强施工期机械运行的管理与维护，减少废机油的产生。总体而言，本项目施工过程中对土壤环境影响较小。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境影响分析 | 一、生态环境影响分析 （1）陆生生态 本工程结束后，对临时占地区采取生态恢复措施，恢复原有的植被类型和复垦，对因建设受损的生态环境有补偿作用不会有影响。 （2）水生生态 堤防的修建改变了河道的天然状态，底栖生物、粘性鱼卵的生活环境减少，但影响仅限于局部区域。 本项目实施后，提高了农田防洪、排涝抗御自然灾害的能力；提高群众生产生活条件；促进区内环境保护、生态文明、社会经济可持续发展。 二、运营期大气影响分析 本项目完工后，无任何废气排放源，无废气产生。因此，运营期本项目对环境空气的影响是正面而有利的影响。 三、运营期水环境影响分析 本项目运营期不配备运营人员，无生活废水产生。 本项目为河道防洪除涝工程，项目本身无营运期，项目建成后对环境的影响主要体现在有利的一面。 ①对水环境的改善作用 本工程实施后，将使项目所在区域自然环境得到改观，并有利于上下游水系的综合治理。项目实施还一定程度上改善了区域生态小气候，改善了人文、自然景观及生态环境，减少了水土流失和对下游河道的水质污染。河道的各项整治措施实施后，可以逐步恢复河道的水生态系统，从而增加区域的生物多样性，增加了群落物种多样性和生态系统的稳定性。因此，无论是从水土流失、水环境、水生态等角度，其产生的环境效益都是十分显著的。 ②对水文情势的改善 本项目经过竣工后，可增加河道的过水断面面积，流速增加，行洪能力明显加大，提高了河流的抗洪排涝能力。因此本工程对水文情势的影响是正面的。项目整治好，有利于促进城市建设，有利于改善城市环境。 四、运营期声环境影响分析 本项目运营期无噪声产生。 五、运营期固废影响分析 本项目运营期无固废产生。 六、地下水影响分析 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中附录 A 可知，本项目为改、扩建项目，属于“A水利”“5、河湖整治工程”中“其他”类，因此地下水评价等级为Ⅳ，本次不进行地下水环境影响预测和分析。 七、土壤影响分析 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964-2018），本项目属于水利行业中的其他，属于III类项目，项目所在区域土壤不存在盐化、酸化、碱化等问题，工程占地区域的土壤也不存在盐化、酸化、碱化等问题；土壤敏感程度为不敏感，可以不开展土壤环境影响评价。 - 八、环境风险分析 本项目属于水利类防洪除涝工程建设项目，不涉及生产作业，对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）附录B、《危险化学品名录》（2015版），本项目运营期不存在环境风险物质。因此，本项目不进行风险潜势初判及评价等级划分。 |
| 选址选线环境合理性分析 | 本项目治理导线在河床演变分析的基础上，顺应河势，基本沿现状河岸线布置，尽量保留天然河道原有的形态，弯直相间，宽窄交错，维护河流生态环境的多样性，不改变原有土地土地利用性质。此外，本项目为生态类项目，非开发建设性项目，项目的建设有利于防洪排涝。 根据禄劝彝族苗族自治县自然资源局出具的关于禄劝县2024年度河道治理工程初步设计报告用地范围占用生态红线、基本农田的情况说明（见附件3.1）：“九龙河现状堤防范围线，河湖管理岸线与基本农田有重叠的情况，在项目实施过程中，如果确在原河道河堤范围线内进行改造加固，不涉及新增项目用地，可以使用。涉及新增建设用地及无合法权属来源的建设用地，未取得合法用地手续前，不得动工建设。”根据《禄劝县九龙河中义都至沙鱼郎段治理工程初步设计报告书》，本项目治理工程建设将严格控制在原河道河堤范围内进行改造加固，不新增占地。因此项目用地符合当地规划，项目选址合理。 |

- 五、主要生态环境保护措施

| 施工期生态环境保护措施 | 一、生态环境保护措施 1、植被及植物保护措施 （1）施工管理措施 对施工人员进行环境教育、生物多样性保护教育及有关法律、法规的宣传教育。在项目施工前，严格选择施工附属设施的布置位置，尽量选择荒地和未利用地，并优化布置，减少占地，避免占用林地而造成大面积植被的破坏和损失。在施工阶段，应加强施工管理，禁止随意扩大占地范围，禁止任意砍伐施工区周边植被以作施工使用，施工所需的木材尽可能从施工征地范围内取用。加强生产生活用火用电安全的管理，提高消防意识，防止森林火灾的发生。 （2）植物保护措施 植物保护的一般原则为：首先应尽量保存当地的熟化土，对于建设中永久占地、临时占地部分的表层土予以收集保存，施工结束后及时清理、松土、覆盖耕作土，复耕或选择当地适宜植物及时恢复绿化；在植被恢复及绿化过程中，应选择乡土树种及适合当地环境的植物，并注意乔、灌、草搭配的原则，同时要与周围的自然景观相协调统一。 （3）施工迹地的生态恢复 施工过程中注意保护好表层土壤，用于施工结束后施工迹地的恢复。应督促施工单位及时拆除临时建筑，清理和平整场地，恢复土层，采用当地植物进行“恢复性”种植，然后采取“封育”手段，促进自然恢复。 为降低施工期对野生保护植被的影响，本次环评提出以下要求： 加强施工人员野生保护植被科普和保护宣传教育工作，增强施工人员保护意识，禁止破坏；在施工区域设置宣传警示牌，禁止破坏植被。 2、陆栖脊椎动物保护措施 在施工阶段，工程建设方应该针对施工人员开展动物保护与救助培训教育，制定相关管理措施约束员工行为，明确岗位责任，尽量减小施工人员、设备与污染对周边野生动物的干扰。 3、鱼类保护措施 施工前，应做好施工前期工作，河道施工作业前应对施工区范围内的鱼类进行驱赶，尽量降低施工活动对鱼类的影响；工程施工期间应加强施工废水及施工人员生活污水排放管理，禁止污水直接排入附近的河流，减少水体污染；工程施工期间须对施工人员加强管理，在施工区周边设置生态环境保护警示牌，严禁施工人员进入周边河道进行非法捕捞、电鱼、毒鱼、炸鱼等损害鱼类的行为；工程完工后应尽快采取生态恢复工作，尽量降低植被破坏带来的水土流失对水质和水生生物的不利影响。河床受破坏严重的区域，应进行人工恢复，使河道尽快恢复成天然河道，最大程度降低工程施工对河道的影响。 二、废气污染防治措施 （1）原辅材料堆场选址远离河道，堆放过程中采取遮盖及拦挡等措施；混凝土搅拌过程设置围挡并洒水降尘； （2）对施工现场、运输路面和物料堆场适时洒水，保证一定的湿度，抑制起尘量。 （3）堤防、护岸施工挖出的泥土要及时清运、回填，减少堆积量。 （4）要求建设单位施工车辆尽量减缓行驶速度，车辆运输时加蓬布遮盖，避免洒落，减少二次扬尘； （5）严禁在大风天气进行渣土堆放作业，要求相对集中堆放砂石等原材料，如有临时土石对场并对临时土石堆场以毡布覆盖，定期清运临时废弃土石，减少其露天堆放时间，风速大于3m/s时应停止施工作业； （6）建设过程中选用低能耗、低污染排放的施工机械，选用较高质量的油品； （7）运输渣土、建筑材料的车辆减速并密闭化、严禁跑冒滴漏，加盖篷布以防泼洒，装卸时严禁凌空抛撒。 三、废水污染防治措施 （1）项目左岸和右岸同时施工，做好区域内的废水收集处理及回用工作，在左、右岸设置临时沉淀池及集（汇）水沟渠；施工期间产生废水经收集沉淀处理后回用于施工过程和施工场地的洒水降尘，严禁外排； （2）施工营地生活区生活污水排入沉淀池处理后，回用于施工场地洒水降尘，不外排。施工人员粪便使用施工营地内的旱厕进行收集，定期委托环卫部门清运处理，施工结束后用生石灰消毒，卫生填埋； （3）合理布置施工场地，在机械设备冲洗场地附近设置沉淀池，生产废水回用于施工现场，不外排。禁止施工废水排入附近河流；泥浆水抽到沉淀池沉淀后回用于施工或洒水降尘； （4）定期对施工机械进行维护，防止施工机械滴、冒、跑油对水环境造成影响。 （5）施工期加强管理，不得将弃渣、建筑垃圾、生活垃圾弃置在水体内，不得污染水质，影响行洪。 四、固体废物污染防治措施 （1）施工期间产生各类固体废弃物禁止随意丢弃，各临时堆放点必须合理选址，不得在河流附近进行堆存； （2）本工程建设不产生永久弃渣，工程开挖料均用于回填及水保恢复，不涉及永久弃渣，因此不设弃渣场。 （3）施工人员产生的生活垃圾经施工营地设置带盖垃圾收集箱及垃圾袋收集，定期由施工单位将生活垃圾集中收集后统一由并入乡镇生活垃圾收集系统处置进行处置。 （4）建筑垃圾的处置实行减量化、资源化、无害化的原则。不具备清理处置条件的，委托经核准从事建筑垃圾运输的单位清运处置。 （5）本项目施工期为线性工程，每个施工点工期不长，且工期安排紧凑，大宗机械维修、保养均外委，设备维护保养等均不在施工现场进行，设备统一由施工单位维护保养后运至施工现场。本次环评要求施工现场应配备足量的吸油毡，如遇特殊情况，需及时对机械维修或油污泄露时及时用吸油毡进行吸附，使用后的吸油毡应统一收集后委托有资质的单位清运处置。 五、噪声污染防治措施 （1）施工方在施工中注意选择低噪声的设备，同时加强设备的维护和保养，对震动大的设备采用减振基座等措施，并合理安排施工时间，加强管理和调度，提高工效，在午间尽量避免施工，禁止夜间（22:00～6:00）施工。分段施工、施工单元合理安排施工进度； （2）合理布局施工设备，对高噪声设备进行噪声屏蔽处理，在高噪声设备周围设置掩蔽物，施工现场设置彩钢板围挡，以增加噪声的衰减量，减少对周边环境的影响； （3）合理规划行车路线，尽量避绕村庄及居民区，车辆进出现场时应低速、禁鸣，以减少交通噪声对居民生活的影响，同时加强设备检查、维护和保养； （4）要求施工单位进行文明施工，减少施工人员产生的社会噪声对环境的影响。 六、土壤污染防治措施 本项目的建设均选用符合国家环保标准的材料，不会给土壤环境造成危害，不会造成土壤和地下水污染。但施工过程中施工机械的管理及使用不当产生的机械燃油、润滑油漏损将污染土壤，且这种污染是长期的，因此应加强施工期机械运行的管理与维护，减少废机油的产生。 七、水土流失防治措施 （1）河道工程治理区：本工程为新建建设类项目，为河道治理工程，在主体工程设计施工中，已对此区的进行截排水沟设计、框格梁植草综合护坡、草皮护坡设计。整个区域工程措施与植物措施等措施的布置，能够满足此区运行过程中的水土保持要求。故该区域无需新增工程措施。但是，在施工过程中，应加强施工管理，做到文明施工。 （2）施工道路区：本工程需新建临时施工道9.3km，开工前，对道路占地范围内的表土进行收集，待工程施工结束后，恢复成原地类，达到耕作条件后归还农户使用。按照“适地适树、适地适草”的原则，结合当地条件及植被特点进行树种草种选择。 （3）加强施工管理，严格按规定的范围开挖，不得随意取土和弃土，严禁乱倒废弃土方。 （4）合理选择施工工序，在堆放临时土石方时，把易产生水土流失的表层土堆放在场地中间，开挖产生的块石堆放在其周围，起临时拦挡作用，用于堆放弃土和建筑垃圾的临时堆场必须设置围堰及篷布覆盖。 （5）合理制订施工计划，下大雨天气尽量避开施工。 （6）妥善管理和存放回填土石方和施工原材料等物料，应以篷布、草帘等加以遮盖，以防止受降雨冲刷造成流失并形成淋沥废水污染环境。 （7）每完成一段工程，应立即对其施工场地进行清理整治，完善排水设施，及时进行硬化，减少水土流失。 （8）应分段施工并在施工结束后按原貌进行恢复和绿化。 （9）合理安排建设时序，避免扰动区域分散，给防护治理带来不便。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境保护措施 | 建设项目为河道防洪除涝工程，运营期主要功能是通过新建堤防等工程措施，保护乡村人口0.8993万人，保护耕地0.2657万亩，保护近岸乡村公路、桥梁等，属于防洪除涝工程。 项目运维管理人员不在现场办公，不设置现场办公室；工程建成后，由九龙镇水管站进行管理，负责本工程的运行管理，需对所管理的工程范围进行检查观测、养护维修、掌握工程动态、消除工程缺陷，掌握雨情、水情等工作内容。 因此，本项目运营期无“三废产生”。 |
| 其他 | 无 |
| 环保投资 | 本项目总投资为2755.26万元，环保投资总额为212.84万元，占总投资的7.7%。本项目环保投资概算详见表5-1。 表5-1 环保投资概算表 工程期; 类别; 环保措施; 投资（万元）; 备注. 施工期; 生态保护; 施工人员生态环境保护宣传教育、宣传牌等; 3; 环评新增. 表土剥离、暂存; 10; 水保投资. 撒播草籽面积、绿化树苗、复垦; 80.34; 水保投资. 临时苫盖、临时拦挡、临时排水沟及临时沉砂池; 86; 水保投资. 水环境保护; 施工营地废水沉淀池4处; 3; /. 基坑水沉淀池及水沟4处; 4; /. 临时旱厕4个; 2; /. 大气环境保护; 洒水降尘设施; 2; /. 施工围挡; 5. 帆布覆盖; 1.5; 环评新增. 声环境保护; 高噪声设备周围设置彩钢板围挡; 0.5; /. 施工机械设置减震垫及其基座、隔声降噪; 2; 环评新增. 固体废物处理; 施工期建筑垃圾和生活垃圾清运; 2.5; /. 施工营地垃圾桶4个，垃圾箱2个; 1; /. 吸油毡若干; 2; 环评新增. 运营期; 河道运行维护; 漂浮垃圾清除，日常维护; 3; /. 前期及验收阶段; 环评及环境保护竣工验收; 环评及环境保护竣工验收费; 5. 总计; 212.84; /. |

- 六、生态环境保护措施监督检查清单

| - 内容 - 要素 | - 施工期 |  | - 运营期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - 环境保护措施 | - 验收要求 | - 环境保护措施 | - 验收要求 |
| 陆生生态 | （1）施工管理措施 对施工人员进行环境教育、生物多样性保护教育及有关法律、法规的宣传教育。在项目施工前，严格选择施工附属设施的布置位置，尽量选择荒地和未利用地，并优化布置，减少占地，避免占用林地而造成大面积植被的破坏和损失。在施工阶段，应加强施工管理，禁止随意扩大占地范围，禁止任意砍伐施工区周边植被以作施工使用，施工所需的木材尽可能从施工征地范围内取用。加强生产生活用火用电安全的管理，提高消防意识，防止森林火灾的发生。 （2）植物保护措施 植物保护的一般原则为：首先应尽量保存当地的熟化土，对于建设中永久占地、临时占地部分的表层土予以收集保存，施工结束后及时清理、松土、覆盖耕作土，复耕或选择当地适宜植物及时恢复绿化；在植被恢复及绿化过程中，应选择乡土树种及适合当地环境的植物，并注意乔、灌、草搭配的原则，同时要与周围的自然景观相协调统一。 （3）施工迹地的生态恢复 施工过程中注意保护好表层土壤，用于施工结束后施工迹地的恢复。应督促施工单位及时拆除临时建筑，清理和平整场地，恢复土层，采用当地植物进行“恢复性”种植，然后采取“封育”手段，促进自然恢复。 为降低施工期对野生保护植被的影响，本次环评提出以下要求： 加强施工人员野生保护植被科普和保护宣传教育工作，增强施工人员保护意识，禁止破坏；在施工区域设置宣传警示牌，禁止破坏植被； （4）陆栖脊椎动物保护措施 在施工阶段，工程建设方应该针对施工人员开展动物保护与救助培训教育，制定相关管理制度约束员工行为，明确岗位责任，尽量减小施工人员、设备与污染对周边野生动物的干扰。 | ①避让环境敏感区，不得超范围占地，不得随意破坏植被。②表土分层开挖，单独堆存，用于土地复垦。③临时占地全部复垦或恢复植被，面积为4.55hm2。 ④无捕杀野生动物行为；⑤加强管理，水土流失不加重，植被覆盖率不降低。 | 加强恢复植被的管理抚育，植被覆盖率达到设计要求。 | 植被覆盖率达到设计要求。 |
| 水生生态 | 施工前，应做好施工前期工作，河道施工作业前应对施工区范围内的鱼类进行驱赶，尽量降低施工活动对鱼类的影响；工程施工期间应加强施工废水及施工人员生活污水排放管理，禁止污水直接排入附近的河流，减少水体污染；工程施工期间须对施工人员加强管理，在施工区周边设置生态环境保护警示牌，严禁施工人员进入周边河道进行非法捕捞、电鱼、毒鱼、炸鱼等损害鱼类的行为；工程完工后应尽快采取生态恢复工作，尽量降低植被破坏带来的水土流失对水质和水生生物的不利影响。河床受破坏严重的区域，应进行人工恢复，使河道尽快恢复成天然河道，最大程度降低工程施工对河道的影响。 | / | / | / |
| 地表水环境 | （1）项目左岸和右岸同时施工，做好区域内的废水收集措施工作，在左、右岸设置临时沉淀池及集（汇）水沟渠；施工期间产生废水经收集沉淀处理后回用于施工过程和施工场地的洒水降尘，严禁外排； （2）施工营地生活区生活污水排入沉淀池处理后，回用于施工场地洒水降尘，不外排。施工人员粪便使用施工营地内的旱厕进行收集，定期委托环卫部门清运处理，施工结束后用生石灰消毒，卫生填埋。 （3）合理布置施工场地，在机械设备冲洗场地附近设置沉淀池，生产废水回用于施工现场，不外排。禁止施工废水排入附近河流；泥浆水抽到沉淀池沉淀后回用于施工或洒水降尘； （4）定期对施工机械进行维护，防止施工机械滴、冒、跑油对水环境造成影响。 （5）施工期加强管理，不得将弃渣、建筑垃圾、生活垃圾弃置在水体内，不得污染水质，影响行洪。 | 施工废水不外排。 | / | / |
| 地下水及土壤环境 | 本项目的建设均选用符合国家环保标准的材料，不会给土壤环境造成危害，不会造成土壤和地下水污染。但施工过程中施工机械的管理及使用不当产生的机械燃油、润滑油漏损将污染土壤，且这种污染是长期的，因此应加强施工期机械运行的管理与维护，减少废机油的产生。 | / | / | / |
| 声环境 | （1）施工方在施工中注意选择低噪声的设备，同时加强设备的维护和保养，对震动大的设备采用减振基座等措施，并合理安排施工时间，加强管理和调度，提高工效，在午间尽量避免施工，禁止夜间（22:00～6:00）施工。分段施工、施工单元合理安排施工进度； （2）合理布局施工设备，对高噪声设备进行噪声屏蔽处理，在高噪声设备周围设置掩蔽物，施工现场设置彩钢板围挡，以增加噪声的衰减量，减少对周边环境的影响； （3）合理规划行车路线，尽量避绕村庄及居民区，车辆进出现场时应低速、禁鸣，以减少交通噪声对居民生活的影响，同时加强设备检查、维护和保养； （4）要求施工单位进行文明施工，减少施工人员产生的社会噪声对环境的影响。 | 达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011）标准。 | / | / |
| 振动 | / | / | / | / |
| 大气环境 | （1）原辅材料堆场选址远离河道，堆放过程中采取遮盖及拦挡等措施；混凝土搅拌过程设置围挡并洒水降尘； （2）对施工现场、运输路面和物料堆场适时洒水，保证一定的湿度，抑制起尘量。 （3）堤防、护岸施工挖出的泥土要及时清运、回填，减少堆积量。 （4）要求建设单位施工车辆尽量减缓行驶速度，车辆运输时加蓬布遮盖，避免洒落，减少二次扬尘； （5）严禁在大风天气进行渣土堆放作业，要求相对集中堆放砂石等原材料，如有临时土石对场并对临时土石堆场以毡布覆盖，定期清运临时废弃土石，减少其露天堆放时间，风速大于3m/s时应停止施工作业； （6）建设过程中选用低能耗、低污染排放的施工机械，选用较高质量的油品； （7）运输渣土、建筑材料的车辆减速并密闭化、严禁跑冒滴漏，加盖篷布以防泼洒，装卸时严禁凌空抛撒。 | 无环保投诉。 | / | / |
| 固体废物 | （1）施工期间产生各类固体废弃物禁止随意丢弃，各临时堆放点必须合理选址，不得在河流附近进行堆存； （2）本工程建设不产生永久弃渣，工程开挖料均用于回填及水保恢复，不涉及永久弃渣，因此不设弃渣场。 （3）施工人员产生的生活垃圾经施工营地设置带盖垃圾收集箱及垃圾袋收集，定期由施工单位将生活垃圾集中收集后统一由并入乡镇生活垃圾收集系统处置进行处置。 （4）建筑垃圾的处置实行减量化、资源化、无害化的原则。不具备清理处置条件的，委托经核准从事建筑垃圾运输的单位清运处置。 （5）本项目施工期为线性工程，每个施工点工期不长，且工期安排紧凑，大宗机械维修、保养均外委，设备维护保养等均不在施工现场进行，设备统一由施工单位维护保养后运至施工现场。本次环评要求施工现场应配备足量的吸油毡，如遇特殊情况，需及时对机械维修或油污泄露时及时用吸油毡进行吸附，使用后的吸油毡应统一收集后委托有资质的单位清运处置。 | 处置率100%。 | / | / |
| 电磁环境 | / | / | / | / |
| 环境风险 | / | / | / | / |
| 环境监测 | / | / | / | / |
| 其他 | / | / | / | / |

- 七、结论

本项目符合国家产业政策，选址合理，符合昆明市“三线一单”、河道管理保护条例等相关环境管理政策；评价区未发现国家级和云南省级保护植物物种，以及地方狭域植物种类和古树名木分布；未发现国家级和云南省级保护动物；根据对评价区内水生生物调查发现，评价区内没有明显的鱼类洄游通道，未发现云南省重点保护鱼类种类，建设项目区所涉及的主要鱼类在干流及其他支流都有分布，项目建设对鱼类影响较小。本项目工程建设将严格控制在九龙河已划定的河道管理范围内进行施工，项目施工过程产生的“三废”通过采取本环评提出的对策措施后，能保证废气、噪声达标排放；施工过程产生的生产生活废水经沉淀池收集后用于洒水降尘，不外排；施工期产生的固废全部合理处置，施工现场应配备足量的吸油毡，如遇特殊情况，需及时对机械维修或油污泄露时及时用吸油毡进行吸附，使用后的吸油毡应统一收集后委托有资质的单位清运处置，施工期无废弃土石方产生，表土临时堆场使用后及时恢复原貌。 本项目只要在施工和运营阶段加强环境管理，严格执行国家及地方的有关法律、法规，严格执行“三同时”制度，本工程在采取初步设计和本报告表中提出的对策措施后，项目的建设和运营对周围环境的影响较小。从环境保护的角度分析，项目建设是可行的。