目录

一、建设项目基本情况	1

二、建设内容	8

三、生态环境现状、保护目标及评价标准	30

四、生态环境影响分析	50

五、主要生态环境保护措施	61

六、生态环境保护措施监督检查清单	65

七、结论	68

附图：

附图1地理位置图

附图2水系图

附图3-1转箐至双化水库段周边关系图

附图3-2甲作宽至六孔桥段周边关系图

附图4-1转箐至双化水库段总平面布置图

附图4-2转箐至双华水库段施工平面布置图

附图4-3甲作宽至六孔桥段总平面布置图

附图4-4甲作宽至六孔桥段施工平面布置图

附图5-1转箐至双华水库段植被类型图

附图5-2甲作宽至六孔桥段植被类型图

附图6-1转箐至双华水库段土地利用现状图

附图6-2甲作宽至六孔桥段土地利用现状图

附件：

附件1委托书

附件2可研批复

附件3设计批复

附件4三区三线查询回执

附件5占用林地情况说明

附件6三线一单查询回执

附件7进度表

附件8内审表

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 禄劝县掌鸠河(转箐至双化水库甲作宽至六孔桥)河道治理工程 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2310-530128-04-01-323121 |  |  |  |
| 建设单位联系人 | 师文进 | 联系方式 |  | 13708463544 |
| 建设地点 | 转箐至双化水库段在撒营盘镇、甲作宽至六孔桥段在茂山镇 |  |  |  |
| 地理坐标 | 转箐至双化水库起点：（N26度04分57.672秒，E102度30分41.105秒） 转箐至双化水库终点：（N26度02分36.658秒，E102度25分51.888秒） 甲作宽至六孔桥治理起点：（N25度44分5.590秒，E102度30分20.388秒） 甲作宽至六孔桥治理终点：（N25度39分47.047秒，E102度30分21.122秒） |  |  |  |
| 建设项目 行业类别 | 127、防洪除涝工程 | 用地（用海）面积（m2）/长度（km） | 146214m2， 28.4km |  |
| 建设性质 | □新建（迁建） ☑改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ■首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |  |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 禄劝彝族苗族自治县发展和改革局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 禄发改投资[2023]122号 |  |
| 总投资（万元） | 8375.97 | 环保投资（万元） | 473.2 |  |
| 环保投资占比（%） | 5.65 | 施工工期 | 12个月 |  |
| 是否开工建设 | ■否 □是： |  |  |  |
| 专项评价设置情况 | 表1-1 本项目专项设置判定情况表 专项类别; 设置原则; 本项目情况; 是否设置专项. 地表水; 水力发电：引水式发电、涉及调峰发电的项目； 人工湖、人工湿地：全部；水库：全部；引水工程：全部（配套的管线工程等除外）； 防洪除涝工程：包含水库的项目； 河湖整治：涉及清淤且底泥存在重金属污染的项目; 本项目为不包含水库的防洪除涝工程。; 否. 地下水; 陆地石油和天然气开采：全部； 水（含矿泉水）开采：全部； 水利、水电、交通等：含穿越可溶岩地层隧道的项目; 本项目不涉及。; 否. 生态; 涉及环境敏感区（不包括饮用水水源保护区，以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公为主要功能的区域，以及文物保护单位）的项目; 本项目不涉及。; 否. 大气; 油气、液体化工码头：全部；干散货（含煤炭、矿石）、件杂、多用途、通用码头：涉及粉尘、挥发性有机物排放的项目； 城市道路（不含维护，不含支路、人行天桥、人行地道）：全部; 本项目不涉及。; 否. 噪声; 公路、铁路、机场等交通运输业涉及环境敏感区（以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公为主要功能的区域）的项目； 城市道路（不含维护，不含支路、人行天桥、人行地道）：全部; 本项目不涉及。; 否. 环境风险; 石油和天然气开采：全部； 油气、液体化工码头：全部； 原油、成品油、天然气管线（不含城镇天然气管线、企业厂区内管线），危险化学品输送管线（不含企业厂区内管线）：全部; 本项目不涉及。; 否. |
| 规划情况 | 无 |  |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |  |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策 本项目属防洪除涝工程；根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目属于二、水利，3、防洪提升工程：江河湖海堤坊建设及河道治理工程，属于鼓励类项目。项目符合国家产业政策。 2、“三线一单”符合性分析 根据《关于查询禄劝县掌鸠河（转箐至双化水库甲作宽至六孔桥）河道治理工程项目涉及昆明市“三线一单”情况的复函》（昆环评估函[2024]93号），本项目涉及禄劝彝族苗族自治县生态保护红线优先保护单元、禄劝彝族苗族自治县一般管控单元。 表1-1 与三线一单符合性分析对照表 根据上表对照分析，本项目的建设符合“三线一单”相关要求。 序号; 单元名称; 单元分类; 管控要求; 本项目情况. 1; 禄劝彝族苗族自治县生态保护红线优先保护单元; 禄劝彝族苗族自治县生态保护红线优先保护单元. 2. 3、与《中华人民共和国水污染防治法》的符合性分析 表1-2 本项目与《中华人民共和国水污染防治法》符合性分析 中华人民共和国水污染防治法; 本项目情况; 符合性分析. 第六十七条 禁止在饮用水水源准保护区内新建、扩建对水体污染严重的建设项目；改建建设项目，不得增加排污量。; 本项目属于防洪除涝工程，施工期和运行期对环境的影响都较小，不属于对水体污染严重的建设项目。; 符合. 第六十八条 县级以上地方人民政府应当根据保护饮用水水源的实际需要，在准保护区内采取工程措施或者建造湿地、水源涵养林等生态保护措施，防止水污染物直接进入饮用水水体，确保饮用水安全。; 本项目属于防洪除涝工程，施工期和运行期都不会有水污染物直接排入地表水体。; 符合. 综上所述，本项目虽位于云龙水库水水源保护区一、二级保护区，但不属于对水体污染严重的建设项目，符合《中华人民共和国水污染防治法》的相关要求相。 4、与《中华人民共和国河道管理条例》符合性分析 本项目与《中华人民共和国河道管理条例》的相符性分析见表1-3。 表1-3 项目与中华人民共和国河道管理条例符合性分析表 序号; 相关条例; 符合性分析; 结论. 第十条; 河道的整治与建设，应当服从流域综合规划，符合国家规定的防洪标准、通航标准和其他有关技术要求，维护堤防安全，保持河势稳定和行洪、航运通畅。; 项目所在流域无综合性规划；堤防设计洪水标准为10年一遇，符合国家防洪标准；整治河道无通航。; 符合. 第二十二条; 禁止损毁堤防、护岸、闸坝等水工程建筑物和防汛设施、水文监测和测量设施、河岸地质监测设施以及通信照明等设施。; 本项目为河道治理工程，施工期未对现在水工建筑物和防汛设施等造成影响。; 符合. 第二十四条; 在河道管理范围内，禁止修建围堤、阻水渠道、阻水道路；种植高杆农作物、芦苇、杞柳、荻柴和树木（堤防防护林除外）；设置拦河渔具；弃置矿渣、石渣、煤灰、泥土、垃圾等。在堤防和护堤地，禁止建房、放牧、开渠、打井、挖窖、葬坟、晒粮、存放物料、开采地下资源、进行考古发掘以及开展集市贸易活动。; 本工程未涉及上述条文提到的其他禁止建设的内容。本工程表土、土石方、底泥临时堆放于河道两岸，但临时堆放场地未涉及堤防及护堤地。; 符合. 第二十五条; 在河道管理范围内进行下列活动，必须报经河道主管机关批准；涉及其他部门的，由河道主管机关会同有关部门批准： （一）采砂、取土、淘金、弃置砂石或者淤泥；（二）爆破、钻探、挖筑鱼塘； （三）在河道滩地存放物料、修建厂房或者其他建筑设施；（四）在河道滩地开采地下资源及进行考古发掘。; 本项目无永久弃渣。施工期间临时开挖的河道底泥、河沙及时用于河堤填筑等综合利用。; 符合. 第二十八条; 加强河道滩地、堤防和河岸的水土保持工作，防止水土流失、河道淤积。; 本项目对河岸设置植物护坡，防治水土流失。; 符合. 第二十九条; 江河的故道、旧堤、原有工程设施等，非经河道主管机关批准，不得填堵、占 用或者拆毁; 本工程对部分老旧提防进行加固改造，未造成现有水利设施的损毁。; 符合. 第三十五条; 在河道管理范围内，禁止堆放、倾倒、掩埋、排放污染水体的物体。禁止在河道内清洗装贮过油类或者有毒污染物的车辆、容器。; 根据调查，项目施工期间产生污水经处置后回用，不外排；施工期间产生固体废物合理处置；施工期间车辆清洗均到县城服务点，未在河道管理范围内清洗车辆。; 符合. 由上表可知，本项目与《中华人民共和国河道管理条例》的规定是相符的。 5、与《河道管理范围内建设项目管理的有关规定》的相符性分析 本项目与《河道管理范围内建设项目管理的有关规定》的相符性分析见表1-4。 表1-4 项目与河道管理范围内建设项目管理的有关规定符合性分析表 序号; 相关条例; 符合性分析; 结论. 第四条; 河道管理范围内建设项目必须符合国家规定的防洪标准和其它技术要求，维护堤防安全，保持河势稳定和行洪、航运通畅。; 项目的建设满足排洪标准的要求和排水标准等的要求; 符合. 第十条; 施工安排应包括施工占用河道管理范围内土地的情况和施工期防汛措施。; 本工程表土、土石方、底泥临时堆放于河道两岸，但临时堆放场地未涉及堤防及护堤地；项目施工期均处于旱季，无需设置防汛措施; 符合. 由上表可知，本项目与《河道管理范围内建设项目管理的有关规定》的规定是相符的。 6、与《饮用水水源保护区污染防治管理规定》的符合性分析 本项目转箐至双化水库段涉及云龙水库水水源保护区一、二级保护区，项目与《饮用水水源保护区污染防治管理规定》（2010年修改）符合性分析见表1-5。 表1-5 项目与饮用水水源保护区污染防治管理规定符合性分析表 序号; 相关条例; 符合性分析; 结论. 第十二条; 饮用水地表水源地各级保护区及准保护区内必须分别遵守下列规定： 一、一级保护区内禁止新建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目；禁止向水域排放污水、已设置的排污口必须拆除；不得设置与供水需要无关的码头，禁止停靠船 舶；禁止堆置和存放工业废渣、城市垃圾、粪便和其他废弃物； 禁止设置油库；禁止从事种植、放养禽畜和网箱养殖活动； 禁止可能污染水源的旅游活动和其他活动; 本工程为河道治理工程，不涉及禁止建设行为。; 符合. 二、二级保护区禁止新建、改建、扩建排放污染物的建设项目；原有排污口依法拆除或者关闭；禁止设立装卸垃圾、粪便、油类和有毒物品的码头。; 本工程建设未涉及上述活动。; 符合. 由上表可知，本项目与《饮用水水源保护区污染防治管理规定》（2010年修改）的规定是相符的。 7、与《云南省云龙水库保护条例》符合性分析 本项目位于云龙水库水源保护区一、二级保护区，项目与《云南省云龙水库保护条例》符合性分析见表1-6。 表1-6 与《云南省云龙水库保护条例》符合性分析表 序号; 禁止行为; 本项目情况; 符合性分析. 第二十二条; 1; 新建、扩建排污口; 本项目不设置排污口; 符合. 2; 新建、改建、扩建污染环境或者水质的建设项目; 本项目为河道治理项目，建设完成后对水质有积极作用; 符合. 3; 擅自开垦林地、改变林地用途; 本项目不涉及; 符合. 4; 生产、销售和使用国家明令禁止或者淘汰的农药及农药混合物; 本项目不涉及; 符合. 5; 使用含磷洗涤用品、不可自然降解的塑料袋和一次性塑料餐具; 本项目不涉及; 符合. 6; 向河道、沟渠倾倒固体废弃物，排放粪便、废液及其他超过污染物排放标准的污水、废水; 本项目不涉及; 符合. 7; 在河道滩地和岸坡堆放、贮存固体废弃物和其他污染物，或者将其埋入集水区范围内的土壤中; 本项目不涉及; 符合. 8; 移动或者破坏界桩、界碑; 本项目不涉及; 符合. 9; 新建经营性的陵园、公墓; 本项目不属于; 符合. 第二十三条; 1; 直接排放或者利用溶洞、渗井、渗坑、裂隙、坑塘排放、倾倒含有毒有害物质的废水、废渣。; 本项目不涉及; 符合. 2; 挖砂、采石、取土、采矿; 本项目不涉及; 符合. 3; 盗伐、滥伐林木和采种、采脂等破坏林业资源的行为; 本项目不涉及; 符合. 4; 规模化畜禽养殖、设置屠宰场; 本项目不涉及; 符合. 5; 设置储存有害化学物品的仓库或者堆栈。; 本项目不涉及; 符合. 6; 运输剧毒和危险物品; 本项目不涉及; 符合. 第二十四条; 1; 新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目; 本项目不涉及; 符合. 2; 围堰、网箱、围网养殖或者暂养水生生物; 本项目不涉及; 符合. 3; 捕鱼、毒鱼、炸鱼、电鱼、钓鱼，捕猎水生动物和其他水禽; 本项目不涉及; 符合. 4; 围填水库造田、造地等侵占水体或者缩小水面的行为; 本项目不涉及; 符合. 5; 在水域进行水上训练、影视拍摄以及其他文化、体育、娱乐活动; 本项目不涉及; 符合. 6; 损毁枢纽工程、提防、护岸、堤坝、桥闸、泵站、码头、水利、水文、航标、航道、鱼标、科研、气象、测量、环境监测、防护网等设施设备; 本项目不涉及; 符合. 7; 设置商业、饮食等服务网点或者搭棚、摆摊、设点经营; 本项目不涉及; 符合. 8; 擅自采捞对净化水质有益的水草和其他水生植物; 本项目不涉及; 符合. 9; 露营、野炊、游泳; 本项目不涉及; 符合. 10; 在水库及河道内洗刷生产、生活用具以及其他污染水域的物品; 本项目不涉及; 符合. 11; 其他污染水体水质的行为; 本项目不涉及; 符合. 根据上表对照分析，本项目不涉及《云南省云龙水库保护条例》禁止行为，符合要求。 |

- 二、建设内容

| 地理位置 | 本次掌鸠河河道治理工程共分为两段。其中，治理上段起点为转箐，终点为双化水库库尾对门村，治理河段长14.3km；治理下段起点为甲作宽小桥，终点为六孔桥，治理河段长14.1km。 项目地理位置见附图1。 |
| --- | --- |
| 项目组成及规模 | 一、建设项目概况 根据《禄劝县掌鸠河（转箐至双化水库甲作宽至六孔桥）河道治理工程初步设计报告》，项目主要建设内容及工程量如下： 1.1、工程任务 本次治理段为乡村河段，整个治理段两岸均为农田，有村庄分布，依据河道现状和防洪能力对河道进行分段治理。现状河道两岸农田受洪灾损失严重，通过本工程治理，使两岸农田免受洪水灾害，同时使治理后的农田内涝水可以及时排出。因此确定本工程建设任务主要以农田防洪、排涝为主，并兼顾河道水生态要求。 1.2、建设内容和规模 掌鸠河上段治理起点位于转箐，终点位于双化水库，河道中心线长度为14.30km，左岸堤线长14.22km，治理段长为6.08km；右岸堤线长14.19km，治理段长为7.52km，治理率为47.87%。 掌鸠河下段治理起点位于甲作宽小桥，终点位于六孔桥，河道中心线长度为14.10km，左岸堤线长14.64km，治理段长为5.29 km；右岸堤线长14.71km，治理段长为7.73km，治理率为44.37%。 主要建设内容见表2-1。 表2-1 项目建设内容组成一览表 工程; 项目名称; 项目内容; 备注. 主体工程; 堤线布置; 上段; 左岸新建护脚护岸长度2057m，修复M7.5浆砌石挡墙长度837m；右岸新建复合式生态土堤长2726m，新建护脚护岸长度3890m，修复M7.5浆砌石挡墙长度810m；K2+240新建机耕桥一座，K11+822改建人行桥一座，修复取水坝1座，新建固床梁4座; 新建. 下段; 左岸新建护脚护岸长5290m，右岸新建护脚护岸长度7733m，修复取水坝1座; 新建. 排涝布置; 上段; 左岸新建护脚护岸长度2057m，修复M7.5浆砌石挡墙长度837m；右岸新建复合式生态土堤长2726m，新建护脚护岸长度3890m，修复M7.5浆砌石挡墙长度810m；K2+240新建机耕桥一座，K11+822改建人行桥一座，修复取水坝1座，新建固床梁4座；上段共划分成21个排涝分区，其中左岸13个，右岸8个; 新建. 下段; 左岸新建护脚护岸长5290m，右岸新建护脚护岸长度7733m，修复取水坝1座；下段共划分成34个排涝分区，其中左岸18个，右岸16个. 桥梁; 机耕桥; 转箐至双化水库K2+240新建机耕桥一座，宽4.1m，跨度13.8m，机耕桥两侧设有栏杆，栏杆高1.2m，机耕桥净高2.2m，桥墩采用基础采用C30混凝土。中间设有80cm的中墩，为防止河道冲刷基础，桥面基础浇筑C30混凝土厚30cm; 新建. 人行桥; K11+822改建人行桥一座，人行桥跨度15m，人行桥跨两侧设有栏杆，栏杆高1.2m，机耕桥净高3m，桥墩采用基础采用C25混凝土。桥面基础浇筑C25混凝土厚30cm; 改建. 取水坝; K1+750取水坝为浆砌石砌筑，取水坝中部有一根DN80的钢管进行取水，用于灌溉下游农田，取水坝顶高程2333.88m，取水坝顶宽1.5m，取水坝最大坝高2m（高出河床1m）; 修复. K4+988取水坝为浆砌石砌筑，取水采用原状修复，取水坝顶高程1777.81m，取水坝顶宽2m，取水坝最大坝高4m; 修复. 排涝口; 上段共划分成21个排涝分区，其中左岸13个，右岸8个；治理下段共划分成34个排涝分区，其中左岸18个，右岸16个。; 新建. 固床梁; 掌鸠河上段里程K6+870～里程K8+600段分别在K7+050、K7+250、K7+500、K7+600各增设固河梁一座; 新建. 公用工程; 供水; 施工生活用水可从附近村庄取用；施工用水可用移动式抽水泵从河道内取水; 新建. 排水; 施工期废水全部收集回用，不外排；施工人员生活污水依托当地村镇污水处理系统处理; 新建. 供电; 从周边供电电网接入; 新建. 辅助工程; 施工生产区; 沿岸设置6个施工生产区，其中掌鸠河上段布置3个施工生产区，掌鸠河下段布置3个施工生产区，每个施工生产生活区占地800m2。; 新建. 临时堆料场; 上段设置8个临时堆料场; 新建. 施工营地; 上段设置3个施工营地; 新建. 临时道路; 需新建临时施工道路约0.36km，路面结构为土路面。; 新建. 表土堆场; 临时表土堆场设置在临时堆料场内，最大堆高2m，设计堆土量7.27万m3; 新建. 淤泥干化场; 下段大河边G245国道附近设置1#淤泥干化池，安东甸村附近设置2#淤泥干化池; 新建. 环保工程; 废气治理; 粉状物料、表土临时堆场等使用篷布覆盖，定期洒水降尘。; 新建. 污水处理; 正常运行情况下无废水排放。在检修或故障排除期间，会通过排泥阀或泄压阀排放检修段或故障段管道内的水接排入附近河段、沟渠。; 新建. 固体废物; 河道内清理打捞的垃圾，运到集镇垃圾填埋场处理。; 新建. 噪声; 正常运行情况下无噪声产生。施工期选用低噪声电器设备和备用柴油发电机，并安装减震隔声设施。; 新建. 二、建设规模及主要工程参数 2.1、防洪标准 根据《水利水电枢纽工程等级划分及洪水标准》（SL252—2017）及中华人民共和国国家标准《防洪标准》（GB50201—2014），溢流坝级别为5级，主要建筑物防洪标准为：10年一遇（P=10%），下游消能防冲洪水标准为10年一遇。 2.2、工程等级 根据《堤防工程设计规范》（GB50286-2013）的有关标准：拟治理河道堤防工程级别为5级。河道主要建筑物为5级，次要建筑物为5级。 2.3、工程总体布置 河道在河床演变分析的基础上，顺应河势，基本沿现在河岸线布置，尽量保留天然河道原有的状态，维护河流生态环境的多样性。 2.3.1、堤线布置 1、掌鸠河转箐至双化水库段 掌鸠河上段（转箐至双化水库段）左岸新建护脚护岸长度2057m，修复M7.5浆砌石挡墙长度837m；右岸新建复合式生态土堤长2726m，新建护脚护岸长度3890m，修复M7.5浆砌石挡墙长度810m；K2+240新建机耕桥一座，K11+822改建人行桥一座，修复取水坝1座，新建固床梁4座。 2、掌鸠河甲作宽至六孔桥段 掌鸠河下段（甲作宽至六孔桥段）左岸新建护脚护岸长5290m，右岸新建护脚护岸长度7733m，修复取水坝1座。本次干流治理河段现状基本为天然河道，河堤大多为天然河堤，局部河堤为浆砌石、格宾石笼挡墙护堤。 2.3.2、堤防工程 根据现状河道实际情况，河道两岸地形、地址条件，本工程治理方式断面如下： 1、复合式生态土堤横断面 复合式生态土堤采用格宾石笼挡墙+联锁式生态护坡砖+植草护坡，高为3.25～5.87m，防洪堤顶高程按P=10%洪水位+0.7m高程控制，迎水面坡比为1:1.5，背水面坡比为1:1.5（土堤高于原地面线1.5m坡比为1.1.5，土堤低于原地面线1.5m坡比为1.1），基础部位采用格宾石笼挡墙，格宾石笼挡墙背后采用土工布，迎水面格宾石笼挡墙以上采用联锁式生态护坡砖护坡+复合土工膜（300g/m2），堤顶宽为1.5m（机耕便道），背水坡采用植草护坡，坡脚设C20砼排水沟，挡墙背侧采用开挖的粉质粘土、含砾粉质粘土、砂卵砾石回填，控制相对密度≧0.6，压实度不小于0.91。 图2-1 复合式生态土堤横断面图 2、防洪墙修复横断面 防洪堤顶高程按P=10%洪水位+0.3m高程控制，防洪墙高3.9~5m，迎水面坡比为1:0.1，背水面坡比为1:0.3，防洪墙修复顶宽0.5m，防洪墙采用C20埋石混凝土，每10m设一道沉降缝，现状水位以上设间排距为1m的DN80排水孔，梅花型布置。 图2-2 防洪墙修复横断面图 3、C20仰斜式埋石混凝土护脚横断面 仰斜式埋石混凝土护脚高为3~4.5m，顶宽0.5m，埋石混凝土埋石率为20%，每10m设一道沉降缝。 图2-3 C20仰斜式埋石混凝土护脚横断面图 4、格宾石笼+PET石笼网横断面 格宾石笼护脚迎水面错台0.5m，PET石笼网，位于格宾石笼以上，高2.0m共分2台，每台规格为高1m，宽1m，迎水面每台错台0.3m，背水面错台0.3m，PET石笼网护岸护至现状河坎或2年一遇洪水（常遇洪水位），背后填土需要压实。 图2-4 格宾石笼+PET石笼网横断面图 5、抛石护岸 基础主要为淤泥，基础开挖困难，有条件抛石的河段，采用抛石护岸，抛石块石采用石质坚硬，遇水不会破碎或水解，抛石基础以上抛石厚度为0.6m，迎水面坡比不小于1：1.5，背水面坡比可根据地形情况适当调整，基础底部尺寸不小于1mx2m确保基础稳定，抛石护岸护至现状河坎或稳定岸坡，高度不高于4m，石块粒径选择0.15m~0.5m，单块石块质量不小于10kg。 图2-5 抛石护岸 6、亲水建筑 本次河道治理中，河堤工程应充分考虑美观及居民的使用。河堤工程适当位置设置C20混凝土台阶，每隔500m左右设计一道亲水台阶（实施中可对间距做适当调整），亲水阶梯宽2.0m，台阶高度0.15m，台阶宽0.22m，以满足人们对亲水的需要。本工程共计15座亲水建筑物。 2.3.3、排涝口 排涝口采用C20混凝土衬砌，断面尺寸根据排涝流量确定，进入主河槽采用预制混凝土管道连接，管径为DN500及DN1000。排涝沟底坡根据实际地形确定，采用C20混凝土衬砌，断面尺寸根据排涝流量确定，进入主河槽采用预制混凝土管道连接，管径为DN500及DN1000。根据排涝分区及排涝流量，根据排涝面积的大小，治理上段共划分成21个排涝分区，其中左岸13个，右岸8个；治理下段共划分成34个排涝分区，其中左岸18个，右岸16个。由于排涝口出口大于两年一遇水位高程或稍高，在堤后排涝口与排水沟汇口处设集水井或沉砂井排涝口出口设置台阶状混凝土护底防冲。 2.3.4、桥梁 本工程在掌鸠河上段转箐至双化水库K2+240新建机耕桥一座，K11+822改建人行桥一座。 K2+240新建机耕桥机耕桥宽4.1m，跨度13.8m，机耕桥两侧设有栏杆，栏杆高1.2m，机耕桥净高2.2m，桥墩采用基础采用C30混凝土。中间设有80cm的中墩，为防止河道冲刷基础，桥面基础浇筑C30混凝土厚30cm。 图2-6 K2+240新建机耕桥 K11+822改建人行桥跨度15m，人行桥跨两侧设有栏杆，栏杆高1.2m，机耕桥净高3m，桥墩采用基础采用C25混凝土。桥面基础浇筑C25混凝土厚30cm。 图2-7 K11+822改建人行桥 2.3.5、取水坝修复 K1+750取水坝处浆砌石砌筑，整个取水坝右侧已经完全被冲毁，现状损毁严重，线取水坝中部有一根DN80的钢管进行取水，用于灌溉下游农田，取水坝顶高程2333.88m，取水坝顶宽1.5m。本次取水坝修复考虑将原浆砌石取水坝全部拆除。拆除浆砌石后浇筑C20埋石混凝土。取水坝最大坝高2.5m（高出河床1m），取水坝顶宽1.5m，溢流面末端采用圆弧与消力池连接，R=1.0m。取水坝在溢流面下游设置消力池，消能型式为底流消能。消力池长5m，宽12m，底板厚0.5m，左右两侧为C20埋石混凝土护岸，消力池底板设直径5cm的排水孔，间排距2.0，梅花型布置，末端设置消力坎，坎消力池全断面采用C20埋石混凝土浇筑。 K4+988取水坝为浆砌石砌筑，取水坝左右两岸均为灌溉渠，用于灌溉下游农田，取水坝中间位置约20m长，下游侧已经被完全被冲毁，现状损毁严重，该段取水采用原状修复，取水坝顶高程1777.81m，取水坝顶宽2m，取水坝最大坝高4m。对段取水坝垮塌部分进行拆除，拆除后该段取水坝采用C20混凝土进行浇筑，下游坡比为1：0.75，顶宽为2m，垮塌部分下游设5m长的护坦，其余部分为基岩，维持现状。 2.3.6、固床梁 掌鸠河上段里程K6+870～里程K8+600该段属于饮用水源地保护区，该段左岸、右岸50m范围内现在已被云龙水库水资源管理局租用20年。由于该段河道原来进行过改建，河道冲刷较为严重，该段河道防洪墙冲垮较为严重，该段在K7+050、K7+250、K7+500、K7+600各增设固河梁一座。 K7+050、K7+250、K7+500、K7+600各增设固床梁采用C25钢筋混凝土浇筑，固床梁顶宽1m，迎水面坡比为1：0.3，背水面垂直，固床梁埋深根据冲刷深度计算+1m的安全埋深确定，本次固床梁埋深取值2m。 图2-8 固床梁典型设计图 2.4、工程主要特性表 项目主要特性表详见下表： 表2-3 工程主要特性表 序号及名称; 单位; 数量; 备注. 1、水文气象. （1）流域面积. 治理段起点～终点; km2; 23.7～106; 掌鸠河上段（转箐～双化水库）. 治理段起点～终点; km2; 829～1161; 掌鸠河下段（甲作宽～六孔桥）. （2）气象. 多年平均最大风速; m/s; 13.6. 2、工程效益. 保护农田; 万亩; 4.94. 保护人口; 万人; 6.25. 3、防洪标准及流量. 上段治理起点～终点（转箐～双化水库）; m3/s; 70.2～146; P =10%. 上段治理起点～终点（转箐～双化水库）; m3/s; 29.2～62.2; P =50%. 下段治理起点～终点（甲作宽～六孔桥）; m3/s; 228～322; P =10%. 下段治理起点～终点（甲作宽～六孔桥）; m3/s; 64.1～131; P =50%. 4、工程规模. 上段（转箐～双化水库）. 干流治理长度（中心线里程）; km; 14.3. 左岸长度; km; 14.22. 左岸治理长度; km; 2.893; 治理率20.35%. 右岸长度; km; 14.19. 右岸治理长度; km; 7.425; 治理率52.34%. 下段（甲作宽～六孔桥）. 干流治理长度（中心线里程）; km; 14.1. 左岸长度; km; 14.64. 左岸治理长度; km; 5.29; 治理率36.13%. 右岸长度; km; 14.71. 右岸治理长度; km; 7.73; 治理率52.55%. 5、主要建筑物. 上段（转箐～双化水库）. （1）干流设计堤距; m; 7.01～31. （2）复合式土堤高; m; 3.25～5.87; 其中格宾石笼挡墙高2.5～3m，埋深1.0～2m，土堤高0.75～2.87m. （3）固脚挡墙高; m; 2.5～4.5; 格宾石笼挡墙高2.5～4m，埋置深度1.0～2m. （4）防洪墙高; m; 3.9～5; C20埋石混凝土，埋深1. 0～2m. 下段（甲作宽～六孔桥）. （1）干流设计堤距; m; 14.74～61. （2）新建格宾石笼+PET石笼网; m; 4; 其中格宾石笼高2m，埋深1.0～2m； PET石笼网高2.0m. （3）固脚挡墙高; m; 2.7～3.0; 仰斜式埋石混凝土护脚高3～5.5m，埋深1.5～2m. （4）抛石护岸; m; 3~4; 抛石基础以上抛石厚度为0.6m，高度小于4m. 6、施工. 上段导流流量; m3/s; 4.78～10.1; P=20%（12月～次年4月）. 下段导流流量; m3/s; 1.90～10.7; P=20%（12月～次年4月）. 总工期; 月; 12; 主体工程施工安排在枯期完成. 7、经济指标. 总投资; 万元; 7662.65. 单位公里长投资; 万元/km; 269.81. 2.5工程的运行管理 1、管理范围 堤防工程管理范围： （1）河湖划界管理、保护范围内的堤身及堤内、外护堤地，以及本次河道治理确定、超出河湖划界管理、保护范围外的一部分河堤； （2）附属工程设施，包括观测、交通、通讯设施、测量控制标点、里程碑、标志牌及其它维护管理设施； （3）管理单位生产区建筑，包括办公用房屋、水位观测房屋、设备器材仓库、维修生产车间及其它生产生活福利设施。 堤内护堤地宽度根据省政府云政发（1980）年142号文规定河堤至河岸40m范围内为河堤管理范围和《堤防工程管理设计规范》中的规定：工程级别为5级，护堤地宽度为5~25m。 2、保护范围 掌鸠河河道治理工程保护范围的划定，主要依据《中华人民共和国防洪法》、《河道管理条例》、《堤防工程管理设计规范》，结合禄劝县的实际情况进行划定：在堤防工程背水侧紧邻护堤地边界线以外，堤防工程保护范围的横向宽度确定为5m。 2.6工程占地 本工程总占地面积为27.35hm2，永久占地15.68hm2，临时占地11.67hm2。转箐至双化水库段占地11.95hm2，其中河道工程区11.05hm2，临时堆料场区0.32hm2，施工生产生活区0.24hm2，施工道路区0.34hm2；甲作宽至六孔桥段占地15.40hm2，其中河道工程区14.24hm2，临时堆料场区0.36hm2，施工生产生活区0.24hm2，施工道路区0.36hm2，淤泥晾晒场0.2hm2。河道工程区与施工道路区重合部分计入河道工程区。 占地类型主要为旱地、水田、水域及水利设施用地及其他土地。本工程共占用旱地14.12hm2、水田0.85hm2、水域及水利设施用地11.07hm2及其他土地1.31hm2。 本项目不涉及拆迁移民安置问题和专项设施复建。永久占地征地和临时占地均采用货币补偿的形式进行生产安置。 表2-4 征占地情况统计表 一级分区; 二级分区; 占地类型及占地面积（hm2）; 占地性质. 旱地; 水田; 水域及水利设施用地; 其他土地; 小计. 转箐至双化水库段; 河道工程区; 1.80; 5.57; 7.37; 永久占地. 3.02; 0.66; 3.68; 临时占地. 临时堆料场; 0.32; 0.32; 临时占地. 施工生产生活区; 0.24; 0.24; 临时占地. 施工道路区; 0.34; 0.34; 临时占地. 小计; 5.72; 0.00; 5.57; 0.66; 11.95. 甲作宽至六孔桥段; 河道工程区; 2.31; 0.50; 5.50; 8.31; 永久占地. 4.93; 0.35; 0.65; 5.93; 临时占地. 临时堆料场; 0.36; 0.36; 临时占地. 施工生产生活区; 0.24; 0.24; 临时占地. 施工道路区; 0.36; 0.36; 临时占地. 淤泥晾晒场; 0.20; 0.20; 临时占地. 小计; 8.40; 0.85; 5.50; 0.65; 15.40. 合计; 14.12; 0.85; 11.07; 1.31; 27.35. 2.7、施工人员 工程沿线村庄较多，本工程施工人员主要来自项目区及周边劳动力，食宿均依托周边村庄供给。拟安排2个专业施工队伍，各施工队伍专业技工人数比例控制在75%以上。各施工队保持人数为90人，其中项目管理部后勤技术人员19人，工人71人，施工高峰期可以随时增调人员进场。 2.8、工作制度 河道运行期的管理单位是禄劝县撒营盘镇人民政府农业综合服务中心、禄劝县团街镇人民政府农业综合服务中心、禄劝县茂山镇人民政府农业综合服务中心，负责掌鸠河的综合治理、保护、开发的管理工作，行使行政管理职能。 |
| 总平面及现场布置 | 1、工程总平面布置 （1）堤线布置 禄劝县掌鸠河(转箐至双化水库、甲作宽至六孔桥)河道治理工程，上段治理起点位于转箐，终点位于双化水库，治理河长14.3km，掌鸠河下段治理起点位于甲作宽小桥，终点位于六孔桥，治理河长14.1km。其中，掌鸠河上段，左岸新建护脚护岸长度2057m，修复M7.5浆砌石挡墙长度837m；右岸新建复合式生态土堤长2726m，新建护脚护岸长度3890m，修复M7.5浆砌石挡墙长度810m；K2+240新建机耕桥一座，K11+822改建人行桥一座，修复取水坝1座，新建固床梁4座；掌鸠河下段左岸新建护脚护岸长5290m，右岸新建护脚护岸长度7733m，修复取水坝1座。 （2）堤距布置 堤线受堤距控制，并和堤距相对应。确定堤距时，在保证堤防安全的前提下，尽可能多的考虑节省工程量和保护耕地面积。堤距增加，水位下降，但将增加开挖方量，多占土地；堤距减少，少占土地，但水位抬高，将增加堤防的工程量。因此，堤距的确定应从河床演变、河相关系、上下游衔接、工程量等多方面来综合确定。本工程河道治理上段堤距在7.01～31m之间，治理下段堤距在14.74～61m之间。 （3）排涝布置 本次治理段为乡村河段，河岸多为滩地，灌排渠较少，在进行排涝规划设计时，排涝口应尽量结合各现有沟渠，合理布设排水设施。排涝口底板高程主要根据地形和多年平均洪峰水位综合确定，排涝口应尽量选在排涝区低洼处，同时出口高程应高于干流多年平均水位，才能确保涝水可以排出。现状河岸低矮，多年平均洪水位已经高出河岸及堤后耕地地面，若按多年平均水位确定，排涝口底板势必高出地面以上，导致涝水同样无法排出，因此，排涝口底板高程需根据河岸后耕地地面高程确定，同时为防止河道洪水顶托回灌，排涝口设拍门控制。 （4）河道断面设计 针对现状河道实际情况不同，采取相应的处理措施进行处理，避免治理方式单一，切实做到分段研究，分段治理。 根据河道两岸地形、地质条件，本工程治理方式，断面如下： ①复合式生态土堤横断面图：复合式生态土堤采用格宾石笼挡墙+联锁式生态护坡砖+植草护坡，高为3.25～5.87m，防洪堤顶高程按P=10%洪水位+0.7m高程控制，迎水面坡比为1:1.5，背水面坡比为1:1.5（土堤高于原地面线1.5m坡比为1.1.5，土堤低于原地面线1.5m坡比为1.1），基础部位采用格宾石笼挡墙，格宾石笼挡墙背后采用土工布，迎水面格宾石笼挡墙以上采用联锁式生态护坡砖护坡+复合土工膜（300g/m2），堤顶宽为1.5m（机耕便道），背水坡采用植草护坡，坡脚设C20砼排水沟，挡墙背侧采用开挖的粉质粘土、含砾粉质粘土、砂卵砾石回填，控制相对密度≧0.6，压实度不小于0.91。 ②防洪墙修复横断面图，防洪堤顶高程按P=10%洪水位+0.3m高程控制，防洪墙高3.9~5m，迎水面坡比为1:0.1，背水面坡比为1:0.3，防洪墙修复顶宽0.5m，防洪墙采用C20埋石混凝土，每10m设一道沉降缝，现状水位以上设间排距为1m的DN80排水孔，梅花型布置。便于与原防洪墙平顺连接，基础应开挖至冲刷深度以下，在地基承载力满足要求的设计高程上。 ③C20仰斜式埋石混凝土护脚横断面图，C20仰斜式埋石混凝土护脚顶护至P=50%洪水位或现状河坎高程，迎水面坡比为1:0.75，背水面坡比为1:0.5，仰斜式埋石混凝土护脚高为3~4.5m，顶宽0.5m，埋石混凝土埋石率为20%，每10m设一道沉降缝。 ④格宾石笼+PET石笼网横断面图，护脚现状水位以下采用格宾石笼护脚高2.0m，底宽1.5m，格宾石笼护脚迎水面错台0.5m，PET石笼网，位于格宾石笼以上，高2.0m共分2台，每台规格为高1m，宽1m，迎水面每台错台0.3m，背水面错台0.3m，PET石笼网护岸护至现状河坎或2年一遇洪水（常遇洪水位），背后填土需要压实。 ⑤抛石护岸，基础主要为淤泥，基础开挖困难，有条件抛石的河段，采用抛石护岸，抛石块石采用石质坚硬，遇水不会破碎或水解，抛石基础以上抛石厚度为0.6m，迎水面坡比不小于1：1.5，背水面坡比可根据地形情况适当调整，基础底部尺寸不小于1mx2m确保基础稳定，抛石护岸护至现状河坎或稳定岸坡，高度不高于4m，石块粒径选择0.15m~0.5m，单块石块质量不小于10kg。 （5）其他建筑物 1）桥梁 掌鸠河上段转箐至双化水库K2+240新建机耕桥一座，K11+822改建人行桥一座。 2）取水坝 K1+750处取水坝修复考虑将原浆砌石取水坝全部拆除。拆除浆砌石后浇筑C20埋石混凝土。取水坝最大坝高2.5m（高出河床1m），取水坝顶宽1.5m，溢流面末端采用圆弧与消力池连接，R=1.0m。取水坝在溢流面下游设置消力池，消能型式为底流消能。消力池长5m，宽12m，底板厚0.5m，左右两侧为C20埋石混凝土护岸，消力池底板设直径5cm的排水孔，间排距2.0，梅花型布置，末端设置消力坎，坎消力池全断面采用C20埋石混凝土浇筑。 K4+988段取水坝采用C20混凝土进行浇筑，下游坡比为1：0.75，顶宽为2m，垮塌部分下游设5m长的护坦，其余部分为基岩，维持现状。 3）固床梁 K7+050、K7+250、K7+500、K7+600各增设固床梁采用C25钢筋混凝土浇筑，固床梁顶宽1m，迎水面坡比为1：0.3，背水面垂直，固床梁埋深根据冲刷深度计算+1m的安全埋深确定，本次固床梁埋深取值2m。 4）排水沟 土堤背水侧堤脚设置C20混凝土排水沟，排水沟断面尺寸为0.4×0.4m（宽×高），边墙及底板厚度均为0.15m，混凝土排水沟每隔15m设一道沉降变形缝，缝宽2cm，分缝处设沥青杉板。本次治理河段总设置长5466m的排水沟。 5）排涝口 排涝沟底坡根据实际地形确定，一般为1/500，采用C20混凝土衬砌，断面尺寸根据排涝流量确定，进入主河槽采用预制混凝土管道连接，管径为DN500和DN1000。 6）亲水建筑 本次河道治理中，河堤工程应充分考虑美观及居民的使用。河堤工程适当位置设置C20混凝土台阶，每隔500m左右设计一道亲水台阶（实施中可对间距做适当调整），亲水阶梯宽2.0m，台阶高度0.15m，台阶宽0.22m，以满足人们对亲水的需要。本工程共计15座亲水建筑物。 2施工“三场”设置 2.1料场 掌鸠河转箐至双化水库段河道用料至马鹿塘石料场采购，平均运距35km。掌鸠河甲作宽至六孔桥段河道用料至团街树安大荒地石料场采购，平均运距25km。料场质量及储量满足本工程建设用料要求。本工程不涉及料场开采。 2.2施工营场地 1、施工导流 （1）施工围堰 掌鸠河治上段转箐至双化水库导流建筑物采用编织袋围堰挡水，围堰断面形式为梯形，围堰中间铺设彩条布防渗。围堰顶宽为1.5m，上下游坡比为1:0.5，围堰堰高1.5m。堰体填筑料均采用基础开挖砂砾料进行填筑。 掌鸠河治上段转箐至双化水库导流建筑物采用编织袋围堰挡水，围堰断面形式为梯形，围堰中间铺设彩条布防渗。围堰顶宽为1.5m，上下游坡比为1:0.5，围堰堰高2.5m。堰体填筑料均采用基础开挖砂砾料进行填筑。 （2）导流槽 K1+055～K1+247段由于该段河床高程为1782.79m～1781.16m，高于K1+100河床高程1781.77，导致上游河床水位较深，不利于上段施工，该段需要开挖导流槽，降低上游水位，开挖宽度为5m，坡比为0.3%。 K3+118～K3+333段由于该段河床高程为1779.10m～1778.54m，高于K1+100河床高程1778.65，导致上游河床水位较深，不利于上段施工，该段需要开挖导流槽，降低上游水位，开挖宽度为5m，坡比为0.05%。 K4+269段由于该段河床设有滚水坝，滚水坝最低高程为1778.76m，上游河床高程为1777.25m，将上游水位抬高1.51m，导致上游河床水位较深，不利于上段施工，该段需要拆掉滚水坝5m，后期进行恢复。 K8+681～K8+825段由于该段河床高程为1755.71m～1755.13m，高于K9+200河床高程1755.22，导致上游河床水位较深，不利于上段施工，该段需要开挖导流槽，降低上游水位，开挖宽度为5m，坡比为0.6%。 K9+065～K9+209段由于该段河床高程为1754.58m～1754.31m，高于K9+600河床高程1754.54，导致上游河床水位较深，不利于上段施工，该段需要开挖导流槽，降低上游水位，开挖宽度为5m，坡比为0.13%。 K11+319～K11+415段由于该段河床高程为1753.70m～1751.87m，高于K11+800河床高程1751.99，导致上游河床水位较深，不利于上段施工，该段需要开挖导流槽，降低上游水位，开挖宽度为5m，坡比为0.12%。 K12+806～K12+902段由于该段河床高程为1734.77m～1732.95m，高于K13+450河床高程1733.52，导致上游河床水位较深，不利于上段施工，该段需要开挖导流槽，降低上游水位，开挖宽度为5m，坡比为0.57%。 K13+957～K14+005段由于该段河床高程为1730.20m～1728.38m，高于K14+600河床高程1728.53，导致上游河床水位较深，不利于上段施工，该段需要开挖导流槽，降低上游水位，开挖宽度为5m，坡比为0.30%。 2、施工营地 施工生产区主要布置于河道两岸永久征地范围内的开阔地带，沿岸共设6个施工生产区，其中掌鸠河上段布置3个施工生产区，掌鸠河下段布置3个施工生产区，每个施工生产生活区占地800m2。 3、淤泥干化场 掌鸠河下段治理段在大河边G245国道附近设置1#淤泥干化场，在安东甸村附近设置2#淤泥干化场，干化场余水经沉淀合格后回用于施工工序，回用不完部分排入河道。 为保证临时淤泥干化场有空间进行滤水，设计在淤泥干化场地进行碎石垫层铺垫（10cm）200m3。按照要求对干化场进行过滤，加盖防渗膜滤水，对干化场铺防渗膜2000m2。在临时排水沟出口处设置临时土质沉沙池，沉沙池长2m、宽2m、深1m，每个干化场布置2个沉沙池，本区布设临时土质沉沙池4个，沿边界进行编织袋装土挡墙拦挡，挡墙断面为梯形，设计尺寸：顶宽50cm、底宽100cm，高150cm。 2.3施工交通 掌鸠河下段项目区位于禄劝县团街镇及茂山镇，项目区距离县城26km，距昆明市市政府134公里。掌鸠河上段项目区位于撒营盘镇，项目区距离县城80km，距昆明市市政府180公里。工程对外交通运输方式采取公路运输。工程整治段沿程多有田间道路、乡村公路与河道相连，虽然路面相对较窄，但农用车或手扶拖拉机能到达大多数河段，交通能满足施工交通要求。 场内交通主要满足料物运输的需要。根据地形、地质条件和施工需要，需新建临时施工道路约20.5km，路面结构为土路面，路面宽度为3.0m。两岸交通可通过原有钢筋混凝土桥梁连接。 2.4临时表土堆场 （1）临时表土堆场 本项目共剥离表土4.67万m3，收集/剥离的表土临时堆放于各区临时表土堆放场或施工区域一侧（不新增占地），用于后期复耕、植草护坡覆土。临时表土堆场布置情况见表2-5。 表2-5 临时表土堆场特性表 分区; 占地面积; 最大堆高; 堆放坡比; 设计堆土量（万m3）; 实际堆土量（万m3）; 位置; 松方系数. hm2; m; 自然方; 松方. 转箐至双化水库段; 河道工程区; 1.60; 2; 1:1.5; 3.2; 2.02; 2.42; 河道工程区一侧; 1.2. 施工生产生活区; 0.06; 2; 0.10; 0.07; 0.08; 临时道路一侧. 施工道路区; 0.12; 2; 0.19; 0.10; 0.12; 施工生产生活区一侧. 甲作宽至六孔桥段; 河道工程区; 2.2; 2; 3.52; 2.30; 2.76; 河道工程区一侧. 施工生产生活区; 0.06; 2; 0.10; 0.07; 0.08; 临时道路一侧. 施工道路区; 0.1; 2; 0.16; 0.11; 0.13; 施工生产生活区一侧. 合计; 4.14; 7.27; 4.67; 5.59. （2）项目土石方平衡 ①转箐至双化水库段 该区土石方开挖总量为15.06万m3（含土石方开挖12.71万m3，浆砌石拆除0.16万m3，表土剥离量2.19万m3），土方回填利用量15.06万m3（基础回填量12.87万m3，覆土利用2.19万m3），本段区域内调运0.07万m3，经调运后该段不产生弃渣。 ②甲作宽至六孔桥段 该区土石方开挖总量为13.55万m3（含土石方开挖10.77万m3，表土剥离量2.78万m3），土方回填利用量13.55万m3（基础回填量10.77万m3，覆土利用2.78万m3），本段区域内调运0.09万m3，经调运后该段不产生弃渣。 综上所述，本工程土石方开挖总量为28.61万m3（含土石方开挖23.78万m3，表土剥离量4.67万m3，浆砌石拆除0.16万m3），土方回填利用量28.61万m3（基础回填量23.94万m3，覆土利用4.67万m3），区内调运0.13万m3，经调运后本项目不产生弃渣。 土石方开挖大部分来源于河道工程区，表土在工程施工结束后用于植被恢复和复耕覆土，在土石方平衡中按回填利用处理。 本项目土石方平衡见下表： |

表2-6  项目土石方平衡规划表  单位：m3

| 一级分区 | 二级分区 | 开挖 |  |  | 开挖总量 | 回填 |  | 回填总量 | 调入 |  | 调出 |  | 外借 |  | 废弃 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 表土剥离 | 土方开挖 | 浆砌石拆除 |  | 覆土利用 | 回填利用 |  | 数量 | 来源 | 数量 | 去向 | 数量 | 来源 | 数量 | 去向 |
| 转箐至双化水库段 | 河道工程区 | 2.02 | 12.71 | 0.16 | 14.89 | 1.95 | 12.87 | 14.82 |  |  | 0.07 | 本段施工生产生活区、施工道路区 |  |  | 0.00 |  |
|  | 临时堆料场 | 0.00 |  |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 施工生产生活区 | 0.07 |  |  | 0.07 | 0.10 |  | 0.10 | 0.03 | 本段河道工程区 |  |  |  |  |  |  |
|  | 施工道路区 | 0.10 |  |  | 0.10 | 0.14 |  | 0.14 | 0.04 | 本段河道工程区 |  |  |  |  |  |  |
|  | 小计 | 2.19 | 12.71 | 0.16 | 15.06 | 2.19 | 12.87 | 15.06 | 0.07 |  | 0.07 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 甲作宽至六孔桥段 | 河道工程区 | 2.30 | 11.07 |  | 13.37 | 2.24 | 11.07 | 13.31 |  |  | 0.06 | 本段施工生产生活区、施工道路区 |  |  | 0.00 |  |
|  | 临时堆料场 | 0.00 |  |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 施工生产生活区 | 0.07 |  |  | 0.07 | 0.10 |  | 0.10 | 0.03 | 本段河道工程区 |  |  |  |  |  |  |
|  | 施工道路区 | 0.11 |  |  | 0.11 | 0.14 |  | 0.14 | 0.03 | 本段河道工程区 |  |  |  |  |  |  |
|  | 淤泥晾晒场 |  |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 小计 | 2.48 | 11.07 | 0.00 | 13.55 | 2.48 | 11.07 | 13.55 | 0.06 |  | 0.06 |  |  |  | 0.00 |  |
| 合计 |  | 4.67 | 23.78 | 0.16 | 28.61 | 4.67 | 23.94 | 28.61 | 0.13 |  | 0.13 |  | 0.00 |  | 0.00 |  |

注：①表中方量均为自然方；②表中土石方平衡计算公式为：“开挖+调入+外借=回填+调出+废弃”；③表土运往表土堆场堆存，用于后期土地复垦或者植被恢复覆土。

| 施工方案 | 1.1施工工艺 围堰导流 河道开挖 格宾网铺设 块石装填 开挖料回填 扬尘、噪声、固废、废气、废水 废气、噪声、固废、 噪声、废水、废气、固废 噪声、扬尘、固废、废水 围堰拆除 噪声、固废 图2-2 施工工艺流程及产污节点图 1、施工工艺流程简述： （1）围堰导流 围堰导流采用沿河道中心线布置纵向围堰，再布置横向围堰，单边河道分段施工。待单边河堤挡墙施工完毕后，拆除改厕横向围堰，再堆筑另一岸横向围堰，施工另一岸河堤。 （2）河道开挖 土方开挖采用1m3反铲辅以人工自上而下分层开挖，1m3反铲装拖拉机出渣，回填剩余部分采用5t自卸汽车外运。 （3）格宾挡墙 格宾单元通过现场组装、加固后进行安装和填筑，填充用石头可以购买、就地取材或任何其他方式获得，填筑完成后进行闭合，钢丝所有伸出部分全部插入格宾结构中。 （4）块石装填 格宾笼填充石料产用弱风化或新鲜石料填充，填充石料的粒径应控制在15～35cm的占80%以上，其余20%为级配好的碎石，其抗压强度应大于30Mpa，石料填充时，在迎水面和背水面必须分层码实料径较大的石头，空隙用小石填塞，其余部位可分两层码满网格高度，但每层投料厚度应控制在不大于30cm为宜 （5）开挖料回填 墙前土石方回填：墙前基坑回填采用抛石料回填，采用挖掘机开挖后直接回填于墙前，人工平料，夯板分层夯实。 墙后土石方回填：防洪堤墙后填筑土料由河堤基坑开挖料供应，由装载机或反铲挖掘机直接运到填筑面；填筑料用人工配合推土机平料，振动平碾压实，振动碾的行走方向为平行于防洪堤轴线；边角地带及狭窄地带辅助蛙式打夯机夯实。 （6）围堰拆除 围堰拆除时先拆除下游围堰，再拆除上游围堰。围堰拆除采用1m3挖掘机开挖，编织袋围堰重复利用三次。 2、施工场地条件 （1）施工供水 施工区内沿线村庄分布较广，施工用水可从附近村庄取用；施工用水可用移动式抽水泵从河道内取水。 （2）施工供电 工程区已有供电电网接入。 3、施工材料 本项目所需的砂料全部从周边合法料场购进。 4、施工期主要生产设备 施工期主要生产设备见表2-7。 表2-7 主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 规格型号; 单位; 数量; 备注. 1; 反铲挖掘机; 1.0m3; 台; 10. 2; 装载机; 1.5m3; 台; 8. 3; 手持式凿岩机; Y24型; 台; 5. 4; 自卸汽车; 5~10T; 辆; 28. 5; 砼搅拌机; 0.5m3; 台; 4. 6; 砂浆搅拌机; 0.20m3; 台; 2. 7; 插入式振捣器; ZN50，1.1kw; 台; 12. 8; 振动平碾; 8t; 台; 4. 9; 蛙式打夯机; 2.8kw; 台; 6. 10; 潜水泵; 台; 12. 11; 空压机; 3m3/min移动式; 台; 4. 12; 交流电焊机; BX-500型; 台; 5. 13; 胶轮车; JL650型; 辆; 26. 1.2施工时序、建设周期 本工程拟定总工期为12个月。其中工程准备期为1个月，从第一年10月上旬开始，至第一年10月下旬结束；主体工程施工期为10个月，从第一年11月上旬开始，至第二年8月下旬结束；工程完建期为1个月，从第二年9月上旬开始，至第二年9月下旬结束。 |
| --- | --- |
| 其他 | 无。 |

- 三、生态环境现状、保护目标及评价标准

| 生态环境现状 | 1、主体功能区规划和生态功能区划情况 （1）与《云南省主体功能区规划》的符合性分析 云南省人民政府于2014年1月6日印发了《云南省主体功能区规划》（云政发[2014]1号文），根据规划，禄劝县位于云南省主体功能区规划中的国家农产品主产区。农产品主产区功能定位是保障粮食产品和主要农产品供给安全的基地，全省农业产业化的重要地区，现代农业的示范基地，农村居民安居乐业的美好家园，社会主义新农村建设的示范区。农产品主产区要以大力发展高原特色农业为重点，切实保护耕地，稳定粮食生产，发展现代农业，增强农业综合生产能力，增加农民收入，加快建设社会主义新农村，有效增强农产品供给保障能力，确保国家粮食安全和食品安全。 本项目为防洪除涝工程，不与《云南省主体功能区划规划》冲突。 （2）与《云南省生态功能区划》的符合性分析 根据《云南省生态功能区划》，项目所在区域属于：Ⅲ高原亚热带北部常绿阔叶林生态区；Ⅲ1滇中高原谷盆半湿润常绿阔叶林、暖性针叶林生态亚区；Ⅲ1-8掌鸠河中山山原水源涵养生态功能区。 该生态功能区的主要特征是以中山山原地貌为主。降雨量1000-1200毫米,现存植被主要是云南松林和华山松林，土壤以紫色土和红壤为主。主要环境问题为林种单一、森林质量差。主要生态系统服务功能是城市饮用水源地的水源涵养。保护措施及发展方向为加强云龙水库的生态保护和管理，加大封山育林的力度，提高森林质量，杜绝水土流失，严防水源污染。 本项目属于防洪除涝工程，不与《云南省生态功能区划》冲突。 2、生态环境现状 2.1植被现状调查与评价 2.1.1评价区植被分类系统 按照《云南植被》的区划单位和系统进行植被分区，即采用植被区域—植被地带—植被区—植被小区四级分区系统，在各级单位中再根据需要划分亚级（如亚区域、植被亚区等）。项目区处于云南省昆明市禄劝县，其植被区属于：Ⅱ亚热带常绿阔叶林区域→ⅡA 西部（半湿润）常绿阔叶林亚区域→ⅡAii 高原亚热带北部常绿阔叶林地带→ⅡAii－1 滇中、东高原半湿润常绿阔叶林、云南松林区→ⅡAii－1a 滇中高原盆谷滇青冈林、元江栲林、云南松林亚区。 依据植被分类原则、单位和系统，将本项目评价范围的自然植被划分为常绿阔叶林、落叶阔叶林、暖性针叶林、灌丛等4个植被型。半湿润常绿阔叶林、暖温性落叶阔叶林、暖温性针叶林、栎类灌丛和石灰岩灌丛5个植被亚型。滇青冈林、旱冬瓜林、云南松林、锥连栎萌生灌丛、滇青冈+白穗石栎萌生灌丛、清香木灌丛和火棘灌丛7个群系。此外，评价区的人工植被包括柏木林、杨树林、桉树林、竹林等用材林以及核桃、板栗等经济林、水田和旱地等多种类型。评价范围自然植被类型具体见表3.2-1。 表3.2-4 评价区的植被类型统计表 类型; 植被型; 植被亚型; 群系; 面积hm2; 占比%. 自然植被; 常绿阔叶林; 半湿润常绿阔叶林; 滇青冈林; 38.24; 2.34. 落叶阔叶林; 暖温性落叶阔叶林; 旱冬瓜林; 70.36; 4.30. 暖性针叶林; 暖温性针叶林; 云南松林; 301.49; 18.42. 灌丛; 栎类灌丛; 锥连栎萌生灌丛; 64.13; 3.92. 滇青冈+白穗石栎萌生灌丛. 石灰岩灌丛; 清香木灌丛; 53.75; 3.28. 火棘灌丛. 合计; 527.97; 32.26. 人工植被; 用材林; 柏木林、杨树林、桉树林、竹林; 103.24; 6.31. 园地; 核桃、板栗等; 124.81; 7.63. 耕地; 水田、旱地; 714.50; 43.65. 合计; 942.55; 57.59. 其他; 交通运输用地; 公路用地（省道、县道、村道）; 60.20; 3.68. 住宅用地; 农村宅基地、城市住宅用地; 33.25; 2.03. 水域及水利设施用地; 河流、坑塘、沟渠; 54.70; 3.34. 其他土地; 设施农用地、裸土地等; 18.05; 1.10. 合计; 166.20; 10.15. 总计; 1636.72; 100. 2.1.2评价区植被及群落结构 本项目评价范围的自然植被划分为常绿阔叶林、落叶阔叶林、暖性针叶林、灌丛等4个植被型。半湿润常绿阔叶林、暖温性落叶阔叶林、暖温性针叶林、栎类灌丛和石灰岩灌丛5个植被亚型。滇青冈林、旱冬瓜林、云南松林、锥连栎萌生灌丛、滇青冈+白穗石栎萌生灌丛、清香木灌丛和火棘灌丛7个群系。植被群落特征具体分述如下： （1）常绿阔叶林 根据《云南植被》，常绿阔叶林是指由壳斗科、茶科、木兰科、樟科的常绿阔叶树种为主组成的森林，由于它主要分布于亚热带的湿润气候条件下，故又称之为“亚热带常绿阔叶林”。我国是世界上常绿阔叶林分布最辽阔的区域类型也最多样。从地域分布看，北起秦岭、淮河以南，南达北回归线附近，横跨了10个纬度以上再向南，出现于低纬度的热带山地上。在云南，除滇西北一角海拔3000以上高山、亚高山地区以外，它几乎遍及热带山地和整个亚热带区域，纵跨了垂直海拔高度范围达2000多米，局部最低达800米，最高达3000米，而茂盛发达者则在1100-2700米之间。 云南的常绿阔叶林因受西南季风和高原地貌的深刻影响，其生态表现和种类组成与我国东部的常绿阔叶林既有紧密的联系，又有显著的差别。以二地间的常绿阔叶林加以比较，云南的常绿阔叶林主要有以下特点：(1)群落的乔木层组成中，明显以壳斗科为主，茶科次之，故一向有“常绿栎类林”之称，而东部常以樟科、壳斗科和木兰科为多，故常用“照叶林”、“樟栲林”等名称。这也反映出西部偏干的气候特点。(2)从植被的生态特征看，云南的常绿阔叶林（不包括垂直带上的湿性常绿阔叶林）一般都带有较为耐旱的生态特征，例如乔木上层树种的叶子质地较坚硬，叶型较小，叶背常带茸毛，树干稍弯曲，树皮粗厚等等。(3)从组成植被的植物区系分析看，云南的常绿阔叶林中，北部高原以中国-喜马拉雅区系成分为标志，且多见特有种，而与之对应的我国东部中亚热带常绿阔叶林则以中国-日本区系成分为主。两者之间有一系列的优势种地理替代现象。而云南南部山原的常绿阔叶林则与邻近印、缅、泰的区系成分发生密切的联系，特别是印、缅、泰一带分布很广的“印档红木荷半常绿林”在云南也有较广泛的分布。(4)除了优势种类外，一些伴生种类和非优势的标志种中，东、西两类型之间也有明显差异，云南高原的常绿阔叶林中所伴生的硬叶常绿栎类树种就是一例。 本项目评价区范围内的常绿阔叶林包括半湿润常绿阔叶林1种亚型。 ①半湿润常绿阔叶林 根据云南植被，云南半湿润常绿阔叶林分布于滇中高原宽谷盆地四周的低山丘陵，海拔1800~2500m范围，所在地属于“四季如春，干湿分明”的季风高原亚热带气候。在同一个区域，半湿润常绿阔叶林分布的海拔比中山湿性常绿阔叶林的海拔低，其生境相对干燥，通常缺少明显附生的苔藓植物，林下也缺少显著的竹子层片，或者群落中至多出现少量的方竹或零星的玉山竹。半湿润常绿阔叶林上层乔木的优势或共优树种主要是壳斗科青冈属Cyclobalanopsis、栲属Castanopsis和石栎属Lithocarpus中适宜的种类，植物区系成分以东亚成分中的中国~喜马拉雅类型为主。此类植被一旦被反复砍伐，常为云南松Pinus yunnanensis、滇油杉Keteleeria evelyniana等所组成的暖温性针叶林所代替。由于长期人为活动的影响，此类植被在云南遭受到的破坏十分严重，目前原始状态的森林已经很少。 A滇青冈林 乔木层盖度70%，高度一般不超过18m，以滇青冈Cyclobalanopsis glaucoides等壳斗科常绿乔木为优势，最大胸径可以达到35cm，而作为砍柴山的林分则很差。其他常见乔木还有旱冬瓜Alnus nepalensis、川梨(棠梨)Pyrus pashia、槲栎Quercus aliena、长叶女贞Ligustrum compactum、青皮木Schoepfia jasminodora、凹脉柃Eurya impressinervis等。 灌木层盖度较低，约25%，平均高度2~4.5m，包括乔木幼树和真正的灌木。乔木幼树有锥连栎Quercus franchetii、球花石楠Photinia glometrata等；真正的灌木主要有香叶树Lindera communis、清香木Pistacia weinmannifolia、云南连蕊茶Camellia forrestii、海桐Pittosporum tobira、冬青Ilex purpurea、山矾Symplocos sumuntia、长柱十大功劳Mahonia duclouxiana、小铁仔Myrsine africana、杜茎山Maesa japonica、亮毛杜鹃Rhododendron microphyton、云南含笑Michelia yunnanensis等。 草本层的盖度约10%，高度20~50cm，种类较多，常见的有沿阶草Ophiopogon bodinieri、紫茎泽兰Ageratina adenophora、凤尾蕨Pteris nervosa、蜈蚣蕨Pteris vittata、钝叶楼梯草Elatostema obtusum、苏门白酒草Conyza sumatrensis、堇菜Viola verecund等。 层间植物种类和数量较少。常见的藤本植物有拉拉藤Galium aparine var. echinospermum、菝葜Smilax chinensis、多花素馨Jasminum polyanthum、白花酸藤子Embelia ribes等。 （2）落叶阔叶林 落叶阔叶林是以落叶树种为优势的森林群落类型。云南南部、西南部的落叶阔叶林，都是在当地原生常绿阔叶林遭到破坏之后，落叶树种大量进入群落中而形成的次生群落。本评价区内的落叶阔叶林面积不大，以暖温性落叶阔叶林为主。 （1）暖温性落叶阔叶林 在评价区内，暖温性落叶阔叶林主要受人为干扰大，地表较干燥，物种少。在评价区内暖温性落叶阔叶林即以旱冬瓜优势的旱冬瓜林只有1种群系。 ①旱冬瓜林 群落分为乔木层、灌木层和草本层3层。乔木层盖度55%，高度一般不超过15m。树种以落叶树种旱冬瓜Alnus nepalensis为优势，常常伴生云南松Pinus yunnanensis、滇石栎Lithocarpus dealbatus、槲栎Quercus aliena、麻栎Quercus acutissima、川梨Pyrus pashia等种类；群落的砍伐突出，乔木多以萌生方式存在，并且，多数情况下，群落中可见人工种植的杉木Cunninghamia lanceolata，表明群落受人为影响十分严重。 灌木层盖度约40%，盖度不超过5m，除一些乔木幼树外，真正的灌木成分主要有马桑Coriaria nepalensis、矮杨梅Myrica nana、金丝桃Hypericum forrestii、盐肤木Rhus chinensis、水锦树Wendlandia uvariifolia、火棘Pyracantha fortuneana、沙针Osyris wightiana、小铁仔Myrsine africana、米饭花Lyonia ovalifolia、有时可见马缨花Rhododendron delavayi等。 群落草本层盖度20%，高度不超过1m，组成种类十分混杂，但是频度和盖度均以紫茎泽兰Ageratina adenophora最为显著；其他常见的有蕨Pteridium aquilinum var. latiusculum、千里光Senecio scandens、天名精Carpesium abrotanoides、苏门白酒草Conyza sumatrensis、野拔子Elsholtzia rugulosa、鬼针草Bidens pilosa、金粉蕨Onychium siliculosum、芒萁Dicranopteris dichotoma、牡蒿Artemisia japonica、碎米莎草 Cyperus iria、云南兔儿风Ainsliaea yunnanensis、龙芽草Agrimonia pilosa var. Pilosa、珠光香青AAnaphalis margaritacea、羊耳菊Inula cappa等。 群落的层间植物很少，偶尔可见葛Pueraria lobata等种类。 3、暖性针叶林 暖性针叶林广泛分布于项目区域，受人为砍伐、种地等影响，具有明显的次生性质。 （1）暖温性针叶林 暖温性针叶林主要分布于云南亚热带北部地区，以滇中高原山地区为主体，它分布的主要海拔高度范围在1500~2800m，但在一些个别的干热河谷附近地区，常见分布至海拔1500m以下，甚至1000m左右。暖温性针叶林包括云南松林1种群系。 ①云南松林 乔木层高5~18m，胸径一般在15~40cm，群落总盖度50%~80%，有云南松纯林及以云南松Pinus yunnanensis为主，兼有麻栎Quercus acutissima、槲栎Quercus aliena、栓皮栎Quercus variabilis等壳斗科植物，*杉木Cunninghamia lanceolata、云南油杉Keteleeria evelyniana、华山松Pinus armandiii、红木荷Schima wallichii等树种的大树及其幼树混生。 灌木层稀疏，盖度15%~30%，种类有高山栲Castanopsis delavayi幼树、滇青冈Cyclobalanopsis glaucoides幼树、马桑Coriaria nepalensis、盐肤木Rhus chinensis、茶梨Anneslea fragrans、余甘子Phyllanthus emblica、毛果算盘子Glochidion eriocarpum、华西小石积Osteomeles schwerinae、灰毛浆果楝Cipadessa cinerascens、西南栒子Cotoneaster franchetii、火棘Pyracantha fortuneana、米饭花Lyonia ovalifolia、小铁仔Myrsine africana、爆杖花Rhododendron spinuliferum等种类。 草本层的种类不多，在有林窗的地段盖度较大，有紫茎泽兰Ageratina adenophora、蕨Pteridium aquilinum var. latiusculum、白茅Imperata cylindica var. major、千里光Senecio scandens、羊耳菊Inula cappa、白酒草Conyza japonica、鬼针草Bidens pilosa、间型沿阶草Ophiopogon intermedius、野拔子Elsholtzia rugulosa、二色香青Anaphalis bicolor、天名精Carpesium abrotanoides、毛轴莎草Cyperus pilosus、芒萁Dicranopteris pedata、金发草Pogonatherum paniceum、狗脊蕨Woodwardia japonica、滇蔗茅Erianthus longisetosus、蕺莱Houttuynia cordata等。 4、灌丛 灌丛是以灌木型的植物为优势的植被类型。然而，在云南大部分地区，灌丛都几乎是当地的多种森林类型的原生植被在遭到长期人为破坏、砍伐、砍柴、耕作、火烧、放牧等干扰之后，使得群落的高度通常降低到5m以下，植株矮化、分枝降低，而且常常成为丛生的灌木状而形成的次生植被类型。 评价区的灌丛沿线成片分布，是在当地的原生植被遭反复破坏——火烧、砍伐、放牧、耕作等人为干扰的情况下形成的、片段化的次生群落。根据优势种结构，评价区的灌丛植被分为栎类灌丛、石灰岩灌丛2种类型。 ①萌生锥连栎灌丛 评价区该群系评价区分布广泛，在海拔1700m左右，群落整体盖度约为60%~90%左右，地表干燥，受人为干扰较大。 灌木层种类多，盖度较大，为60~90%左右，以锥连栎Quercus franchetii为主，其他乔木幼树有滇青冈Cyclobalanopsis glaucoides、清香木Pistacia weinmannifolia、华西小石积Osteomeles schwerinae、小铁仔Myrsine africana、密花荚蒾Viburnum congestum、小蜡Ligustrum sinense、雀梅藤Sageretia thea、构树Broussonetia papyrifera、灰毛浆果楝Cipadessa cinerascens、车桑子Dodonaea viscosa、水锦树Wendlandia uvariifolia川梨Pyrus pashia、沙针Osyris wightiana、来江藤Brandisia hancei、薄叶鼠李Rhamnus leptophylla、云南忍冬Lonicera yunnanensis、滇石栎Lithocarpus dealbatus等。 群落中草本层盖度可达10~30%，主要有紫茎泽兰Ageratina adenophora、扭黄茅Heteropogon contortus、沿阶草Ophiopogon bodinieri、荩草Arhraxon hispidus、万寿菊Tagetes erecta、千里光Senecio scandens、羊耳菊Inula cappa、蕨Pteridium aquilinum var. latiusculum、鬼针草Bidens bipinnata、金发草Pogonatherum paniceum、野拔子Elsholtzia rugulosa、千里光Senecio scandens等。 层间植物常见地石榴Ficus tikoua、菝葜Smilax china、毛鸡矢藤Paederia scandens等。 ②滇青冈+白穗石栎萌生灌丛 灌木层盖度70%，高度1~4.5m，主要以白穗石栎Lithocarpus craibianus和滇青冈Cyclobalanopsis glaucoides为主，其他种类有云南松Pinus yunnanensis幼树、香叶树Lindera communis、云南木樨榄Olea yunnanensis、雀梅藤Sageretia thea、金花小檗Berberis wilsonae、马缨花Rhododendron delavayi、小叶栒子Cotoneaster microphyllus、化香Platycarya strobilacea 、川梨Pyrus pashia幼树、火棘Pyracantha fortuneana、臭荚蒾Viburnum foetidum、金叶子Craibiodendron yunnanense、清香木Pistacia weinmannifolia、小铁仔Myrsine africana 、云南含笑Michelia yunnanensis、美丽马醉木Pieris formosa、大乌泡Rubus pluribracteatus、细齿叶柃Eurya nitida、沙针Osyris wightiana等。 草本层盖度约25%，高度0.2~1m左右，主要有紫茎泽兰Ageratina adenophora、牡蒿Artemisia japonica、芒萁Dicranopteris dichotoma、画眉草Eragrostis pilosa、野坝子Elsholtzia rugulosa 、蕨Pteridium aquilinum var. latiusculum、千里光Senecio scandens、香青Anaphalis flacida、荩草Arhraxon hispidus、粘毛白酒草Conyza leucantha、间型沿阶草Ophiopogon intermedius、羊耳菊Inula cappa等。 层间植物常见地石榴Ficus tikoua、小木通Clematis armandii、菝葜Smilax china等。 ③清香木灌丛 群落可以分为灌木层、草本层和层间植物。 灌木层盖度约60%，高1~3.5m，部分可达到5m。主要有清香木Pistacia weinmannifolia、华西小石积Osteomeles schwerinae、灰毛浆果楝Cipadessa cinerascens、云南松Pinus yunnanensis幼树、高山栲Castanopsis delavayi、火棘Pyracantha fortuneana、马桑Coriaria nepalensis、沙针Osyris wightiana、密蒙花Buddleja officinalis、白刺花Sophora davidii、水锦树Wendlandia uvariifolia、小铁仔Myrsine africana、火把花Colquhounia coccinea var. mollis、黄檀Dalbergia hupeana、虾子花Woodfordia fruticosa、假烟叶树Sodanum erianthum、红毛悬钩子Rubus pinfaensis、密花荚蒾Viburnum congestum等。 草本层盖度30%，主要有紫茎泽兰Ageratina adenophora、刚莠竹Microstegium ciliatum、蕨Pteridium aquilinum var. latiusculum、香青Anaphalis sinica、沿阶草Ophiopogon bodinieri、蜈蚣蕨Pteris vittata、千里光Senecio scandens、荩草Arhraxon hispidus、皱叶狗尾草Setaria palmifolia、青蒿Artemisia carvifolia、苦荬菜Youngia denticulata、喀西茄Solanum khasianum、天名精Carpesium abrotanoides、寸金草Clinopodium megalanthum、细花莴苣Stenoseris graciliflora、香薷Elsholtzia ciliata、万寿菊Tagetes erecta等。 层间植物常见地石榴Ficus tikoua、南蛇藤Celastrus angulatus、常春藤Hedera nepalensis、崖爬藤Tetrastigma obtectum等。 ④火棘灌丛 火棘灌丛主要分布于评价区路边，成条带状分布，次生性明显。灌木层种类多，盖度较大，以火棘Pyracantha fortuneana为主，其他还有青刺尖Prinsepia utilis、卵果蔷薇Rosa helenae、昆明小檗Berberis kunmingensis、中华绣线菊Spiraea chinensis、马桑Coriaria nepalensis、帚枝鼠李Rhamnus virgata等。 群落中草本层盖度较低，主要有野艾蒿Artemisia lavandulaefolia、千里光Senecio scandens .、青蒿Artemisia carvifolia、五节芒Miscanthus floridulus、蕨Pteridium aquilinum var. latiusculum、爪哇凤尾蕨Pteris venusta、黄茅Heteropogon contortus、白茅Imperata cylindrica var. major、灰苞蒿Artemisia roxburghiana、蜈蚣凤尾蕨Pteris vittata、滇蔗茅Erianthus longisetosus、黑足金粉蕨Onychium contiguum、白酒草Conyza japonica、扭黄茅Heteropogon contortus、沿阶草Ophiopogon bodinieri、硬秆子草Capillipedium assimile等等。 5、人工植被 评价区的人工植被包括人工林和耕地，其中人工林包括经济作物为单优势种植的核桃、板栗等。 耕地植被在评价区内零星散生，面积较大。评价区耕地种植玉米和烟等，由于干旱导致缺水，评价区的耕地产量较低。 2.1.3重要植物物种 2.1.3.1国家重点保护植物 按照2021年发布的《国家重点保护野生植物名录》，通过沿线林草局提供的资料及现场调查，本项目评价范围内未发现国家重点保护植物。 2.1.3.2省级保护植物 按照《云南省重点保护野生植物名录》（云南省林业和草原局 云南省农业农村厅公告（2023年第11号））统计，评价区未发现云南省级重点保护植物。 2.1.3.3古树名木 根据《全国古树名木普查建档技术规定》（全绿字[2001]15号）对古树名木进行界定：名木是指在历史上或社会上有重大影响的中外历代名人、领袖人物所种植或具有极其重要的历史、文化价值、具有纪念意义的树木；古树指树龄在100年以上的树木。 经调查，评价区未发现有古树名木。 2.1.3.4特有植物 评价区的各种类型的特有植物，主要依据已经出版发行的《中国植物志》、《云南植物志》、《中国树木志》、《云南树木图志》各卷册确定。 （1）狭域特有种 根据上述文献资料和现场调查结果，评价区无狭域特有植物。 （2）云南特有种 根据调查资料，评价区未分布云南特有植物。 （3）中国特有 调查统计表明评价区记录有中国特有植物40种，它们在评价区内出现的频率较高，分布点较多。这些植物除分布于评价区和云南其他地区外，还不同程度的分布于我国的其它地区，但是不分布到国外，因而是我国珍贵的物种资源。常见的有云南松Pinus yunnanensis、滇青冈Cyclobalanopsis glaucoides、火棘Pyracantha fortuneana、野拔子Elsholtzia rugulosa、斑鸠菊Vernonia esculenta、昆明小檗Berberis kunmingensis等。 2.2陆生脊椎动物现状 2.2.1两栖类 （1）物种组成 评价范围内共录了两栖动物8种，隶属1目4科。两栖类主要分布于湿润的溪流、沟箐、草地和农田中。由于这些区域人为活动频繁，加上农业、林业生产中大量使用农药、化肥和除草剂，评价区的两栖动物种类和数量都较少。评价区的两栖类中，无尾目蛙科有4种，占记录总种数的50%；姬蛙科有2种，占记录总种数的25%；蟾蜍科和雨蛙科各1种，占记录总种数的12.5%。 （2）区系分析 在评价区分布的8种两栖动物中，东洋界种类占优势，均为东洋界；迄今未发现有古北界和古北东洋两界成分，8种东洋界两栖动物3种为西南区种类，2种华南区种类，1种华中华南区种，1 种东洋界广布种，1种西南华南种。 （3）重要物种 在项目区中分布的两栖动物中，没有国家级和省级重点保护物种，也没有仅分布项目区的狭域分布物种。 2.2.2爬行类 （1）物种组成 评价范围内共录了爬行动物评价区记录到爬行动物7种，隶属1目3科。其中，有鳞目游蛇科有4种，占57.14%；壁虎科有2种，占28.57%。爬行类的活动能力比两栖类较强，它们主要分布于森林、灌草丛、溪流边，受人为影响相对较小，在本工程评价区的种类相对丰富。含种类最多的是游蛇科4种，鬣蜥科为1种，壁虎科为2种。 （2）区系分析 评价区的7种爬行动物均属东洋界成分。 （3）重要物种 在项目区中分布的爬行动物中，没有国家级和省级重点保护物种，也没有仅分布项目区的狭义分布物种。 2.2.3鸟类 （1）物种组成 根据现场调查，并结合现有鸟类物种多样性资料，工程评价区共有鸟类13目30科73种（见附录）。 评价区鸟类物种构成以雀形目为主，共有46种，占评价区鸟类物种数的63.01%；非雀形目27种，占评价区鸟类物种数的36.99%。 从居留类型看，评价区以居留鸟类最多，共有53种，占总种类数的72.6%；其次为旅鸟/冬候鸟，有5种，占5.8%；夏候鸟和冬候鸟各4种，各占5.48%。 （2）区系组成特点 从动物地理分布上，工程评价区鸟类以东洋界成分占优，有43种占鸟类总数的58.9%，古北界和广布种分别占6.85和34.25%。 （3）重要物种 评价区的鸟类中，有6种属国家重点保护鸟类，即雀鹰Accipiter nisus、松雀鹰Accipite virgatus、普通鵟Buteo buteo、红隼Falco tinnunculus、白腹锦鸡Chrysolophus amherstiae和斑头鸺鹠Glaucidium cuculoides。它们均为国家II级重点保护物种。 2.2.4哺乳类 （1）物种组成 评价区记录了18种哺乳类动物，分隶于5目9科。其中，啮齿目有4科9种，占兽类总种数的50%；食虫目2科5种，占兽类总种数的27.78%；食肉目有2科2种，占11.11%；偶蹄目和兔形目各有1科1种，各占5.56%。 （2）区系分析 在18种哺乳类中，属东洋界的有14种，属广布种的有4种，分别占总数的77.78%、22.22%。说明该地区的兽类以东洋界的种类为主。 2.2.5国家重点保护动物 按照2021年发布的《国家重点保护野生动物名录》，工程评价区分布国家II级重点保护动物6种，分别为雀鹰Accipiter nisus、松雀鹰Accipite virgatus、普通鵟Buteo buteo、红隼Falco tinnunculus、白腹锦鸡Chrysolophus amherstiae、斑头鸺鹠Glaucidium cuculoides等。除白腹锦鸡以外，其他均为猛禽类，飞行能力强，活动范围广，在整个评价区均有分布，但数量较少。而白腹锦鸡则主要在评价区内的林地内，数量极少，且评价区无其营巢环境，不属于其栖息地。 2.2.6红色名录“极危、濒危、易危”物种 中国生物多样性红色名录（China-RL）“极危、濒危、易危”物种：评价区内未记录到《中国生物多样性红色名录·脊椎动物卷》（2020）中“极危、濒危、易危”物种。 2.2.7极小种群物种 根据云南省极小种群物种拯救保护规划纲要（2010-2020年），项目评价区内无极小种群野生动物分布。 2.3水生生态 2.3.1浮游植物 根据监测调查结果，共鉴定出浮游植物4门21属，隶属于蓝藻门Cyanophyta、绿藻门Chlorophyta、硅藻门Bacillariophyta、隐藻门Cryptophyta。其中硅藻门的种类最多，共7种，占全部藻类种类的 33.33%；其次是绿藻门，有6种，占全部藻类种类的28.57%；蓝藻门6种，占全部藻类种类的28.57%；隐藻门2种，占全部藻类种类的9.53%；总体上，评价区河流物种不超过10个属，且以硅藻为主，硅藻种类占总物种数量的50.00%-83.33%。 根据调查鉴定结果，浮游植物生物优势种为：羽纹藻Pinnularia sp.、平滑真卵形藻Raphid valve、平滑真卵形藻Raphid valve、缢缩异极藻Gomphonema Constrictum、平滑真卵形藻Raphid valve、喙头舟形藻Navicula rhynchocephala、平滑真卵形藻Raphid valve、羽纹藻Pinnularia sp.、湖生假鱼腥藻 Pseudanabaena limnetica。上述分析表明，评价区河流常见优势浮游植物为硅藻门的卵形藻、舟形藻、羽纹藻等。 根据调查结果表明，河流各断面主要以硅藻门种类最多，共6种，其次为蓝藻门、绿藻门和隐藻门，各2种。 2.3.2浮游动物 中国科学院昆明动物研究所调查监测发现分布有浮游动物3门27属，其中原生动物门（Protozoa）的种类最多，共15属，占总浮游动物种类的 55.56%；其次是袋形动物门(Aschelminthes)中轮虫（Rotifera）有7属，占总浮游动物种类的 25.93%；节肢动物门（Arthropoda） 5属，其中枝角类Cladocera）1属，占总种数的3.70%；桡足类（Copepoda） 4属，占总种数的14.81%。 根据调查结果，总体上看，不同类群分布密度不同：原生动物（Protozoa）密度最大，密度为93750 ind./L，占总密度的96.08%；其中为轮虫（Rotifera），密度为3802.5 ind./L，占总密度的3.89%；节肢动物门（Arthropoda）中的枝角类Cladocera）和桡足类（Copepoda）密度分别为0.1 ind./L和22.3 ind./L，分别占总密度的2%和0.01%。 2.3.3底栖动物 中国科学院昆明动物研究所调查监测发现，评价区共鉴定出3门24属，其中节肢动物门最多，共有20属，占总种数的83.33%；其次为软体动物门共2属，占总种类的8.33%；环节动物门共2属，占总种数的8.33%。流域内底栖动物主要以对水质要求相对较高的物种为主。 从监测断面生物量分布看，节肢动物门生物量最大，其中以昆虫纲（Insecta）为主，生物量为237.55g/m3，占总生物量的63.95%，软甲纲（Malacostraca）为44.25g/m3，占总生物量的11.91%；软体动物门（Mollusca）生物量次之，其中以腹足纲（Gastropoda）为主，生物量为75.69g/m3，占总生物量的20.38%；瓣鳃纲（Lamellibranchia）为6.99为1.88g/m3，占总生物量的1.88%；环节动物门（Annelida）生物量最小，其中以寡毛纲（Oligochaeta）为主，生物量为4.66g/m3，占总生物量的1.25%，蛭纲（Hirudinea）生物量为2.33g/m3，占总生物量的0.63%。 2.3.4鱼类 2.3.4鱼类组成 结合历史记录，评价区共记录有鱼类5目9科21属21种，其中鲤形目鱼类最多，包括鲤科11种、爬鳅科1种、条鳅科3种、鳅科2种共17种；鲇形目1科1种；鲈形目2科2种；鳉形目1科1种；合鳃鱼目1科1种，土著鱼类8种，外来物种13种，未调查到珍稀濒危保护鱼类。 分布上，评价区土著鱼类主要以红尾荷马条鳅、昆明高原鳅为主，采集到的土著鱼类只有红尾荷马条鳅，这可能与附近施工导致水体受泥沙及可能的部分水体理化特征改变有关，也可能与河流流量流速河流生境有关系。在河流下游，昆明高原鳅开始出现并逐渐增多，红尾荷马条鳅在整个干流群体则保持相对稳定的状态。双化水库，采集到的鱼类均为外来种，这与水库有渔业养殖有关，其养殖对象主要以鲢鳙鱼、鲤鲫鱼为主，高体鰟鮍、子陵吻虾虎、麦穗鱼等外来种群数量较为庞大。 2.3.4洄游鱼类调查 根据其完成生活史过程中是否洄游的特性，江河鱼类分为以下洄游型和定居型两个类群，根据本次调查，没有发现典型的洄游型鱼类，也没有发现典型短距洄游鱼类。 根据本次调查成果，评价区水域鱼类均为定居型鱼类。 2.3.5珍稀特有鱼类 评价区记录的21种鱼类中，没有《国家重点保护野生动物名录》（2021）所列物种，没有《濒危野生动植物种国际贸易公约附录》物种，没有《中国生物多样性红色名录》（2021）中的“极危”（CR）、“濒危”（EN）和“易危”（VU）种类。 根据本次调查成果，评价区水域未捕获珍稀特有鱼类。 3、环境空气质量现状 本项目转箐至双化水库段位于禄劝县撒营盘镇，甲作宽至六孔桥段位于禄劝县茂山镇。本次评价选取2022年作为评价基准年，根据《2022年度昆明市生态环境状况公报》，2022年主城区环境空气质量昆明市主城区环境空气优良率达100%，其中优246天、良119天。与2021年相比，优级天数增加37天，环境空气污染综合指数降低13.68%，空气质量大幅度改善。县（市）区环境空气质量各县（市）区环境空气质量总体保持良好。与2021年相比，安宁市、禄劝县、石林县、嵩明县、富民县、宜良县、寻甸县环境空气综合污染指数有所下降,东川区环境空气综合污染指数有所上升。由此判定项目所在区域为达标区。 4、声环境质量现状 项目所在区域为农村地区，属于《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的Ⅰ类区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的Ⅰ类标准。根据《2022年度昆明市生态环境状况公报》，2022年禄劝县昼间区域环境噪声平均等效声级为54.2分贝，能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中Ⅰ类区昼间要求。 5、地表水环境质量现状 （1）转箐至双化水库段 项目工程区地表水系属于长江流域金沙江水系普渡河（螳螂川）一级支流掌鸠河河段，根据云南省水利厅《云南省水功能区划（2014年修订）》（云政复【2014】27号），转箐至双化水库段位于“掌鸠河禄劝水源保护区，源头-云龙水库（含云龙水库）”段，执行《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）Ⅱ类标准。 根据《2022年度昆明市生态环境状况公报》，普渡河桥断面水质类别为Ⅲ类，可以满足水功能区划Ⅳ类水质目标；金沙江蒙姑断面水质类别为Ⅱ类，可以满足水功能区划Ⅲ类水质目标。 根据《昆明市主城区集中式生活饮用水水源水质状况（2023年9月）》，云龙水库水质达到《地表水环境质量标准（GB 3838-2002）中》Ⅲ类标准限值，但不满足水功能区划Ⅱ类水质目标要求。 （2）甲作宽至六孔桥段 项目工程区地表水系属于长江流域金沙江水系普渡河（螳螂川）一级支流掌鸠河河段，根据云南省水利厅《云南省水功能区划（2014年修订）》（云政复【2014】27号），甲作宽至六孔桥段位于“云龙水库坝址-入普渡河口，”执行《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）Ⅲ类标准。 根据《2022年度昆明市生态环境状况公报》，螳螂川-普渡河（滇池出湖河流）：与2021年相比，普渡河桥断面（项目区下游断面，距离项目场址最近距离为19.82km）水质类别为Ⅲ类，水质类别保持不变。甲作宽-六孔桥段能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求。 |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题 | 项目区河道目前多数为天然河道，沿河两岸农田数量多，天然河堤较低，河道极易泛水成灾，灾害损失大；部分公路桥过流净空小，过流能力有限，极易造成雍水。 |
| 生态环境保护目标 | 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（生态影响类）（试行）》，生态环境保护目标：按照环境影响评价相关技术导则要求确定评价范围并识别环境保护目标。填写环境保护目标的名称、与建设项目的位置关系、规模、主要保护对象和涉及的功能分区等。 根据工程布设，结合现场调查、叠图分析。工程环境保护目标见下表： 表3-3 主要环境保护目标一览表 环境要素; 保护目标; 位置关系或功能区划; 保护要求或执行标准. 声环境保护目标; 转箐至双化水库段; 转箐; 北侧，40m; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准. 法康井; 西侧，35m. 高康; 东侧，30m. 岩脚; 东侧，20m. 兴安村; 东侧，15m. 九老块; 北侧，15m. 芝兰村; 北侧，45m. 以书卧; 北侧，20m. 德美; 北侧，5m. 新村; 北侧，5m. 代潘; 东侧，50m. 甲作宽至六孔桥段; 大河边; 北侧，30m. 安东甸; 东侧，5m. 正位; 东侧，40m. 小村; 西侧，45m. 伸梁子; 西侧，15m. 石庄; 南侧，25m. 甸尾; 北侧，30m. 小箐; 东侧，30m. 地表水; 掌鸠河：源头-云龙水库（含云龙水库）、云龙水库; 本次治理河段; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准. 掌鸠河：云龙水库坝址-入普渡河口; 本次治理河段; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准. 生态环境; 土地、植被、动物; 工程占地范围内及周边影响区; 评价区植被、动物不因工程建设受损. |
| 评价 标准 | 一、环境质量标准 1、环境空气质量标准 项目位于禄劝县撒营盘镇、茂山镇，属二类区，大气环境执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。具体标准值见表3-5。 表3-5 环境空气质量标准 序号; 污染物; 平均时间; 浓度限值; 单位. 二级. 1; SO2; 年平均; 60; μg/m3. 24小时平均; 150. 1小时平均; 500. 2; NOx; 年平均; 50. 24小时平均; 100. 1小时平均; 250. 3; PM2.5; 年平均; 35. 24小时平均; 75. 4; PM10; 年平均; 70. 24小时平均; 150. 5; TSP; 年平均; 200. 24小时平均; 300. 6; O3; 日最大8小时平均; 160. 1小时平均; 200. 7; CO; 24小时平均; 4; mg/m3. 1小时平均; 10. 2、地表水环境质量标准 项目区涉及的地表水体为掌鸠河。转箐至双化水库段，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准；甲作宽至六孔桥段执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。标准值见表3-6。 表3-6 地表水环境质量标准 单位：mg/L 项 目; pH; 溶解氧; 氨氮; 总氮; 总磷; 阴离子表面活性剂; 五日生化需氧量; 化学需氧量. Ⅱ类; 6～9; ≥6; ≤0.5; ≤0.5; ≤0.1; ≤0.2; ≤3; ≤15. Ⅲ类; 6~9; ≥5; 1.0; 1.0; 0.2; 0.2; 4; 20. 3、声环境质量标准 项目所在区域为农村地区，属于《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的Ⅰ类区，声环境质量《声环境质量标准》（GB3096-2008）中Ⅰ类标准。标准限值见表3-7。 表3-7 声环境质量标准 单位：dB(A) 类别; 适用区域; 昼间; 夜间. 1; 区域内村庄; 55; 45. 二、污染物排放标准 1、废气排放标准 施工扬尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值。污染物排放标准见表3-8。 表3-8 大气污染物综合排放标准 标准类别; 颗粒物（mg/Nm3）. 二级标准; 1.0（无组织排放浓度）. 2、废水排放标准 （1）施工期 施工期施工废水经沉淀池处理后回用于施工场地洒水抑尘不外排，不设排放标准。 （2）运营期 项目运营期无水污染物产生及排放，不设排放标准。 3、噪声排放标准 ①施工期 施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），标准值详见表3-9。 表3-9 建筑施工场界环境噪声排放标准 单位：dB（A） 昼间; 夜间. 70; 55. ②运营期 项目运营期工程本身无噪声排放，不设置排放标准。 4、固体废弃物排放标准 一般固体废物处置执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。 |
| 其他 | 总量控制指标： 本项目属防洪除涝工程，正常运行期无废气、废水排放，不设总量控制指标。 |

- 四、生态环境影响分析

| 施工期生态环境影响分析 | （一）施工期 工程施工过程中产生的主要污染物为废水、废气、扬尘和噪声，会对施工区域局部的水环境、环境空气产生影响；临时施工营地会破坏地表植被、新增水土流失；施工占地、噪声、人员活动等会对工程区动物产生一定的影响。 4.1生态影响分析及减缓措施 4.1.1工程占地影响 本工程总占地面积为27.35hm2，永久占地15.68hm2，临时占地11.67hm2。转箐至双化水库段占地11.95hm2，其中河道工程区11.05hm2，临时堆料场区0.32hm2，施工生产生活区0.24hm2，施工道路区0.34hm2；甲作宽至六孔桥段占地15.40hm2，其中河道工程区14.24hm2，临时堆料场区0.36hm2，施工生产生活区0.24hm2，施工道路区0.36hm2，淤泥晾晒场0.2hm2。河道工程区与施工道路区重合部分计入河道工程区。 占地类型主要为旱地、水田、水域及水利设施用地及其他土地。本工程共占用旱地14.12hm2、水田0.85hm2、水域及水利设施用地11.07hm2及其他土地1.31hm2。 施工期临时性工程对原地表植被产生破坏，但在采取一定的恢复措施后可逐渐得到恢复。此外，施工机械运输碾压及施工人员践踏也会对作业区及周边植被产生一定程度上的扰动。本工程占用沿线区域的植被类型为人工植被，施工期间对沿线区域农业植被的破坏最为明显。根据《国务院关于进一步加强环境保护工作的决定》中提出的“谁破坏谁恢复、谁利用谁补偿”的原则，本工程进行相应的生态补偿，主要措施有占用耕地的青苗补偿、主线路基绿化、临时占用耕地在用地结束后均按原用途、原地类进行恢复后再归还给权属人等。工程结束后经过清理、整治，基本上可逐渐恢复原有功能。施工临时占用农田对土地利用和经济的不利影响是暂时的。此外，按照有关规定，本工程将对被占用的经济作物给予赔偿。 永久占地对耕地和林地资源的影响最大。耕地被占压后，将不可再恢复，对区域土地利用资源造成一定的损失，减少粮食产量。林地占压后，将不可再恢复，损失生物量，对生态环境造成一定的影响。工程永久占地将导致区域土地利用类型发生一定变化，永久占地主要为旱地、水田、林地，工程永久占地对区域土地利用影响较小。临时占地对土地资源的影响主要是施工期间沟槽开挖对地表的扰动破坏，临时堆土对土地的占压，施工道路对土地的碾压，造成土壤板结，表层土流失，使土地在施工期间不能正常耕种，降低区域粮食产量。由于工程为线性，施工为带状占地，其影响并不集中在个别村庄，而是分散到沿线众多村庄。本着尽量减少占用耕地的原则，工程建成后，应立即对施工期间临时占用的区域进行植被恢复和土地恢复，同时在河道两侧管理范围内进行绿化。 4.1.2对植被及动植物影响 1、对植被的影响 本项目施工期对植被和植物的影响主要表现在施工期的场地整理及桥梁基础开挖，地上植被、根系被全部清除，破坏了工程占地范围内的植被和植物的生长。但是由于本项目占地面积较小，且工程占地范围内受到长期强烈的人为干扰，项目区已无原生植被，区域内植被类型简单，多为人工种植树木、稀疏灌丛草地以及裸露地地，其分布的植物物种贫乏，受破坏的植被和物种在项目评价区乃至整个县境内分布十分广泛，种群数量较大。鉴于此，评价区内的某个物种及其种群不会因为项目建设而导致其灭绝。因此，建设项目的施工期对植被及植物的影响较小。 2、对动物的影响 由于本项目拟建工程建设地段长期受到强烈的人为干扰，区段内基本没有重要的野生动物活动及其栖息地的存在，分布着的野生动物的主要生境是以灌丛、草地、村镇、农田为主，这些动物对强烈的人为干扰具有较好的适应性，施工对周围动物资源的影响随着施工的结束而消失，项目施工结束动物资源又重新恢复。因此，项目施工期对动物的影响较小。 3、对水生生物的影响 （1）导流期影响 施工期安排在枯水期，采取分段围堰法方式进行导流。由原河道过流，仅围堰附近底泥会有所扰动，不会阻断河流，不会大范围的改变水文情势对底栖动物影响较小，原河道过流对鱼类影响较小。施工过程中加强施工人员管理，树立非法捕鱼标志，对水生生态的影响不大。 （2）建设期影响 建设项目施工期导致水体中悬浮物（SS）的含量增加，当达到10mg/L以上，会造成鱼类昏迷甚至死亡；当噪声达到78db时，会对鱼类的活动产生影响；施工期产生的弃渣、废土石等固体废弃物达到一定数量进入河道，会影响到鱼类活动范围；运输车辆或施工机械发生倾覆、泄漏导致柴油进入河水中，对鱼类等水生生物影响较大，严重时会导致鱼类等水生生物死亡，上述影响因素会引起鱼类等水生生物区系发生改变。本环评要求对施工场地采取洒水降尘的措施；同时采取建筑隔声、采用隔震垫的方式，降低噪音；施工期产生的弃渣、废土石直接运输至建筑垃圾消纳场，且设置的临时表土堆场采取有效措施；加强施工机械、车辆的维护保养及作业人员的管理，防止油料泄漏对水生生态环境产生影响，综上所述，项目区没有珍稀、濒危物种，在采取一系列措施后，对水生生物区系组成的影响较小。 4.2施工废气影响分析 4.2.1扬尘影响分析 施工期扬尘主要包括土石方开挖及回填产生的扬尘、农用桥、公路桥施工扬尘、弃土及建筑材料堆放在风力作用下产生扬尘、混凝土及砂浆拌合进料扬尘、建筑材料运输及装卸产生的扬尘。根据同类项目调查，工地施工时周边区域扬尘浓度如下表所示。 表4-1 施工工地TSP小时浓度 距离（m）; 10; 20; 30; 40; 50; 100; 200. 浓度（mg/m3）; 1.75; 1.30; 0.78; 0.365; 0.345; 0.330; 0.2. 从上表数据来看，施工扬尘的影响范围在工地周边200m范围内，若不采取扬尘防治措施，施工期间距离施工场地10m~200m范围扬尘浓度为1.75mg/m3~0.29mg/m3，对每个送工段施工场地200m范围内的居民点有一定影响。同类型施工场地洒水抑尘试验结果见表4-2。 表4-2 施工场地洒水抑尘试验结果 距离(m); 10; 20; 50; 100. TSP小时平均浓度、mg/m3; 不洒水; 10.14; 2.89; 1.15; 0.86. 洒水; 2.01; 1.40; 0.67; 0.60. 从表4-2可知，施工场地进行洒水能有效控制施工扬尘产生浓度。 本项目采用机械施工为主、人工为辅的施工方式，河道沿线敏感目标为左母纪、黄泥坡、灰土寨、小叶树柯、育贤、小街镇、大叶树柯、石灰窑村、湾子寨、风山、上石灰窑、龙基田、当风寨、下石灰窑，最近居民点为小街镇距离20m；这些敏感目标将受到工程施工扬尘的影响，针对施工期可能产生的影响，本次评价提出以下措施： ①评价要求在施工场地靠近小街镇及居民区一侧设置围挡； ②施工场地定时洒水降尘，大风天气增加洒水降尘次数； ③砂石、土料等易产生扬尘的堆料场采用帆布覆盖；施工机械及运输车辆在积尘路面减速行驶等扬尘防治措施； ④同时，钢材、渣土等运输车辆也会造成施工作业场所及运输道路近地面扬尘浓度升高，运输车辆引起的扬尘对路边30m范围影响较大，而且形成线形污染，路边的TSP浓度可达10mg/m³以上，一般浓度范围在1.5～30mg/m³。途径乡镇、村庄居民区，运输车辆不宜装载过满，车厢需加盖篷布，防止泥土洒落；施工区定时采用洒水降尘，有效减少扬尘的产生。 施工期通过有效的防治降尘措施，可减少对周围居民区及大气环境造成的影响。项目施工期结束后，上述影响也随之消失。 4.2.2燃油废气影响分析 施工机械及机动车辆燃油废气燃油废气中的污染物主要包括SO2、CO、NOx和烃类等。燃油废气排放具有流动、分散的特点，由于施工点分散，施工场地开阔，污染物扩散能力强。在施工规划中，施工方案采用分段施工，施工场地为线状分布，同一施工区域中不同工程内容施工时间不同，施工尾气排放源密度不大，且施工区域为河滩区，地势平坦开阔，有较好的扩散条件。同时，建设过程中选用低能耗、低污染排放的施工机械，选用较高质量的油品，工程运输和施工过程中产生的汽车燃油尾气排放不会对区域环境空气质量产生大的影响。 总体而言，工程所在区域大气环境质量良好，环境容量较大，故工程施工造成的短时期内污染物浓度的增加不会对区内大气环境及当地居民的正常生产生活造成大的影响，扬尘影响较小，在采取相应的防范措施后对居民的正常生活无影响。此外，本工程的施工期较短，工程量较小，随着施工的结束大气环境的影响也将自动消失。 施工期对环境空气的影响还有施工机械在施工运作中产生的机械烟气和运输车辆在运输中产生的尾气。废气产生量及废气中污染物浓度视其使用频率及发动机对燃料的燃烧情况而异。施工机械废气属低架点源无组织排放性质，间歇性排放、产生量较小，对环境的影响小。 4.2.3焊接烟气影响分析 金属结构安装施工过程中，部分金属结构需采用现场焊接。项目采用二氧化碳气体保护焊接方式，焊丝为环保型无镀铜CO2气体保护焊实心焊丝，由于项目焊接工程量较少，焊接烟气产生量不大，呈无组织排放，对环境影响较小。 4.3施工期废水影响分析 施工期对地表水的环境影响主要来自于施工期的施工废水、施工人员的生活废水及暴雨径流。 4.3.1施工废水影响分析 项目施工期使用部分使用商品混凝土，由混凝土供应商运至施工点使用，部分在工区拌和。施工废水主要是一般设备冲洗废水、混凝土养护废水，主要污染物为悬浮物。 施工废水主要来自于设备工具清洗水，主要污染因子为SS和石油类等，其产生数量较小，按2.0m3/d计，以水的消耗率为20%计，则施工废水产生量约1.6m3/d。施工时间按12个月计算，施工期设备清洗废水量约为584m3，本项目为防洪除涝工程，属于线性工程，施工点较为分散；施工时在工区集中设置施工废水临时沉淀池，施工废水引入临时沉淀池进行沉淀处理。大大降低废水中SS的含量，经沉淀处理后的施工废水回用于建筑材料的冲洗及施工场地洒水降尘，不外排，对环境的影响不大。 施工期新浇筑的混凝土需浇水养护，每天浇水次数4~5次，混凝土养护水平均用量约2m3，经混凝土吸收及蒸发后无废水产生。 工程采用0.35m3移动式混凝土搅拌机，每台混凝土搅拌机用水量约2.0m3/d，混凝土拌合用水全部被混凝土吸收利用，无废水外排。 4.3.2生活污水 由于施工现场设置6个施工营地，施工人员主要来自项目区周边乡镇工人，不在施工营区食宿；施工人员生活污水主要是施工人员在项目内洗手等产生，本项目施工高峰期人数约90人，用水量按20L/人·d计，则每日用水量为1.8m3/d，以水的消耗率为20%计，则生活污水产生量约1.44m3/d，主要污染物为COD、SS等。施工期产生的施工人员的生活污水经沉淀池处理后，回用于施工场地洒水降尘，不外排。 施工人员如厕依托当地周边公共设施。 4.3.3雨天地表径流影响分析 项目基础开挖和基础施工期遇到下大雨，雨水形成地表径流冲刷浮土、建筑砂石等形成的泥浆水，会携带大量泥沙、水泥、油类及其它地表固体污染物。当其进入水体后可能造成水体污染，致使水体水质下降。由于项目当地为无明显侵蚀区域，面积较大，地表径流产生的面源污染很小，环评要求施工期应在施工场地周围布设临时截排水沟，在排水沟入河处设置临时沉淀池，场地含泥沙雨水经截排水沟汇集至临时沉淀池，场地雨水经沉淀处理后进入周边冲沟。施工期间冲刷的含泥沙雨水经沉淀处理后对周围地表水的影响较小。 4.4噪声影响分析及减缓措施 4.4.1施工期噪声环境影响分析 施工期噪声主要来源于施工机械及运输车辆，施工期主要噪声设备及声级如表4-3： 表4-3 施工期各工程点主要施工机械及运输车辆噪声源强表 设备名称; 噪声强度dB（A）; 备注. 挖掘机; 80; 间歇. 推土机; 86; 间歇. 拖拉机; 90; 间歇. 运输车辆; 85; 间歇. 电焊机; 75; 间歇. 钢筋切断机; 80; 间歇. 钢筋弯曲机; 75; 间歇. 混凝土输送泵; 80; 间歇. 备用发电机; 90; 间歇. 根据《环境影响评价技术导则 声环境》HJ2.4-2021点噪声源影响预测公式为： LA（r）=LA（ro）-(Adiv+Aatm +Agr +Abar + Amisc) 式中：LA（r）——距声源r处的A声级，dB； LA（ro）——参考位置ro处的A声级，dB； Adiv——声波几何发散引起的A声级衰减量dB， Adiv=20lg（r/ ro） Aatm——大气吸收引起的A声级衰减量dB； Agr ——地面效应引起的A声级衰减量dB； Abar——声屏障引起的A声级衰减量dB； Amisc——其它多方面效应引起的A声级衰减量dB。 对于不同的机械噪声源，噪声随传播距离的增加引起的衰减值是相同的，仅是由于噪声源强的大小不同，不同机械的噪声值有所区别。 表4-4 主要设备噪声的随传播距离的衰减变化 距离(m); 主要噪声值dB(A). 挖掘机; 推土机; 拖拉机; 运输车辆; 电焊机; 钢筋切断机; 钢筋弯曲机; 混凝土输送泵; 备用发电机. 80; 86; 90; 85; 75; 80; 75; 80; 90. 20; 53; 59; 63; 58; 48; 53; 48; 53; 63. 50; 46; 52; 56; 51; 41; 46; 41; 46; 56. 60; 44; 50; 54; 49; 39; 44; 39; 44; 54. 70; 43; 49; 53; 48; 38; 43; 38; 43; 53. 80; 41; 47; 51; 46; 36; 41; 36; 41; 51. 100; 40; 46; 50; 45; 35; 40; 35; 40; 50. 150; 36; 42; 46; 41; 31; 36; 31; 36; 46. 200; 33; 39; 43; 38; 28; 33; 28; 33; 43. 项目建设的施工活动中通常是多台施工机械同时作业，一般情况下同一施工点上可能同时使用且影响较大的高噪机械设备主要是挖掘机、运输车辆等。 在同一受声点接受来自多个点声源的声能，可通过叠加得出该受声点的声压级。噪声叠加公式如下： 式中：Li——第i个声源的贡献值，dB(A) L——总声压级，dB(A) n——噪声源数 本报告将对不同情况下三种高噪机械设备产生的噪声采用声级合成模式进行预测，计算结果见表4-5。 表4-5 高噪设备叠加噪声预测值 单位：dB(A) 叠加机械 名称; 叠加噪声预测值. 源强; 10m; 15m; 20m; 30m; 40m; 60m; 80m; 100m; 150m; 200m; 250m. 挖掘机; 80; 60; 56; 53; 50; 47; 44; 41; 40; 36; 33; 32. 运输车辆; 85; 65; 61; 58; 55; 52; 49; 46; 45; 41; 38; 37. 拖拉机; 90; 70; 66; 63; 60; 57; 54; 51; 50; 46; 43; 42. 叠加值; /; 71; 67; 64; 61; 58; 55; 52; 51; 47; 44; 43. 根据预测结果，从表4-5可以看出，单台施工机械昼间噪声在10m距离能达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）（昼间70dB(A)）标准限值要求，单台施工机械夜间噪声在55m距离能达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准限值（夜间55dB(A)）要求。在实际施工过程中，往往是多种机械同时使用，其噪声影响范围会更大；当同一施工点上同时使用三台噪声较大的施工机械时，如不考虑背景噪声值，三台机械产生的噪声经叠加后，昼间在15m距离能达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）（昼间70dB(A)）标准限值要求，夜间60m距离能达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）（夜间55dB(A)）标准限值要求。 根据项目特点，考虑三台机械同时施工时，结合现场踏勘，沿线50m范围内的敏感目标施工噪声对居民区有一定影响。在靠近居民房屋一侧设置施工围挡，施工噪声对沿线村庄居民影响较小。 为了减缓施工噪声对居民区及周边环境的影响程度，评价要求施工区域距离居民区较近一侧设置围挡；选用低噪声设备；合理安排施工时间和施工设备，禁止午间13:00~14:00及夜间施工；与周边居民做好沟通，避免出现噪声扰民。项目施工噪声不会对周边环境产生长期影响，随着项目施工结束，施工噪声污染将随之消失，在严格执行上述措施的前提下，项目施工噪声对周边环境产生的影响是可以接受的。 4.4.2施工期运输车辆交通噪声影响分析 项目依托县道及乡村道路作为运输道路，途径乡镇、村庄居民区时，会对其产生交通噪声影响。建设单位物料运输尽可能安排在白天，途径乡镇、村庄居民区时减速慢行，并禁止鸣笛，尽可能减缓交通噪声对沿线居民的影响。 4.5固体废弃物影响分析及减缓措施 4.5.1工程弃渣影响分析 ①转箐至双化水库段 该区土石方开挖总量为15.06万m3（含土石方开挖12.71万m3，浆砌石拆除0.16万m3，表土剥离量2.19万m3），土方回填利用量15.06万m3（基础回填量12.87万m3，覆土利用2.19万m3），本段区域内调运0.07万m3，经调运后该段不产生弃渣。 ②甲作宽至六孔桥段 该区土石方开挖总量为13.55万m3（含土石方开挖10.77万m3，表土剥离量2.78万m3），土方回填利用量13.55万m3（基础回填量10.77万m3，覆土利用2.78万m3），本段区域内调运0.09万m3，经调运后该段不产生弃渣。 4.5.2施工建筑垃圾影响分析 河道施工建筑垃圾包括石料、砂、废混凝土块、水泥包装袋、钢材、等；建筑垃圾的产生量与施工管理、工艺、地形环境条件等密切相关，无法定量预测产生量；石料、砂、废混凝土块等集中收集，按照当地住建部门要求处置；水泥包装袋、废钢材等回收利用。 同时，沉淀池会产生少量污泥，主要成分是泥沙、砂料等，不含有毒有害物质，定期清掏后运到弃土场堆存。 施工建筑垃圾妥善处置，对周边环境影响较小。 4.5.3生活垃圾影响分析 施工期高峰期人数为90人，生活垃圾产生量以0.2kg/(人·d)计，则施工人员生活垃圾产生量为18.0kg/d；施工区设置垃圾收集设施，分类收集，定期运往项目区周边村庄垃圾收集点处置。 4.5.4废机油质影响分析 本项目施工期为线性工程，每个施工点工期不长，且工期安排紧凑，大宗机械维修、保养均外委，设备维护保养等均不在施工现场进行，设备统一由施工单位维护保养后运至施工现场。 施工现场应配备足量的吸油毡，如遇特殊情况，需及时对机械维修或油污泄露时及时用吸油毡进行吸附，使用后的吸油毡应统一收集后委托有资质的单位清运处置。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境影响分析 | 运营期： 本项目为防洪除涝工程，运行期不产生废水、废气、噪声等污染。项目实施后，防治汛期洪水淤积，对生态环境、景观产生有益影响。 4.6、大气环境影响分析 本项目属于防洪除涝工程，运营期无废气产生。 4.7、地表水环境影响分析 本工程在汛期起到防洪作用，限制洪水向左右岸漫流，对河流的天然水文情势有一定改变，堤防对平、枯期河流基本起不到限制作用，因此对水文情势无影响。 4.8、地下水环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ610-2016）中附录A地下水环境影响评价行业分类表，本项目属于导则中的“A4、防洪治涝工程”，编制报告表的项目地下水环境影响评价分类属于“IV类项目”。IV类项目不开展地下水环境影响评价。 4.11、土壤环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964—2018），本项目属于防洪除涝工程，土壤评价为生态影响型项目，属于“水利中其他类项目”类项目，属于III类项目，项目所在区域土壤不存在盐化、酸化、碱化等问题，工程占地区域的土壤也不存在盐化、酸化、碱化等问题；土壤敏感程度为不敏感，可以不开展土壤环境影响评价。 表4-6 生态影响型土壤评价工作等级划分表 4.12、生态环境影响分析 1、陆生生态 本工程结束后，对临时占地区采取生态恢复措施，恢复原有的植被类型和复垦，对因建设受损的生态环境有补偿作用不会有影响。 2、水生生态 堤防的修建改变了河道的天然状态，底栖生物、粘性鱼卵的生活环境减少，但影响仅限于局部区域。项目建成运行后起到了防洪排涝的作用，对保护掌鸠河流域内居民、农田、水环境质量起到积极作用。 |
| 选址选线环境合理性分析 | 治理导线在河床演变分析的基础上，顺应河势，基本沿现状河岸线布置，尽量保留天然河道原有的形态，弯直相间，宽窄交错，维护河流生态环境的多样性，不改变原有土地土地利用性质。此外，本项目为生态类项目，非开发建设性项目，项目的建设有利于防洪、疏浚。项目实施过程中，在原河道河堤范围线内进行改造加固，不新增占地。选址选线符合要求。 |

- 五、主要生态环境保护措施

| 施工期生态环境保护措施 | 1、施工期 1.1大气污染减缓措施 （1）在施工区域靠近居民点施工段设置施工围挡。 （2）对施工区域及施工区域定时洒水降尘，大风天气增加洒水次数。 （3）易产生扬尘的建筑材料、表土暂存点采用帆布覆盖；避开大风天气施工。 （4）选用达到国家规定排放标准的运输车辆，加强对车辆的维护和保养，并使用优质燃料，减少废气排放；运输车辆减速慢行，合理选择运输路线；物料不宜装载过满，车厢需加盖篷布，封闭运输。 1.2施工废水污染减缓措施 （1）每个施工营地分别设置容积为3.0m3的沉淀池，废水经沉淀池处理后，用于施工场地和临时道路洒水降尘； （2）施工人员的生活污水（主要是洗手清洁废水）经沉淀池处理后，回用于施工场地洒水降尘，不外排； （3）在涌出基坑水的河段设置沉淀池和水泵，将基坑水泵入沉淀池，充分用于施工用水、洒水降尘等，剩余的泵入原河道或沟渠； （4）施工期加强管理，不得将弃渣、建筑垃圾、生活垃圾弃置在水体内，不得污染水质，影响行洪； （5）施工营地周边设置截水沟，减少雨水对施工区裸露场地的冲刷； （6）表土临时堆场周边设置截排水沟及拦挡设施； （7）雨天对粉状物料堆放场所和表土临时堆放场地进行遮蔽，减少雨水冲刷。 1.3施工噪声减缓措施 （1）从声源上控制：建设单位在与施工单位签订合同时，须要求其选用符合环保规定的低噪声机械设备，同时在施工过程中施工单位须设专人对设备进行定期保养和维护，并负责对现场工作人员进行培训，严格按操作规范使用各类机械。 （2）合理安排施工时间，禁止夜间施工。 （3）采用距离衰减及施工围挡防护措施：在不影响施工情况下将噪声设备尽量不集中安排，并将其移至距离居民住宅等敏感点较远处，在距离居民区较近一侧设置施工围挡。 （4）物料运输尽可能安排在白天，途径乡镇、村庄居民区时减速慢行，并禁止鸣笛。 （5）建设与施工单位还须与施工场地周围单位、居民建立良好的关系，及时让他们了解施工进度及采取的降噪措施，并取得大家的共同理解。 1.4固废减缓措施 （1）土石方及时回填，需暂存的土石方运输到规划的表土堆场堆存并设置临时挡渣墙、截排水沟等水保措施。 （2）开挖前，对表土进行剥离，采用分层堆放的方式，开挖时表层土放于沟槽两侧的下层，深层土放于表土上方。回填时，先回填深层土，在回填表土，对施工开挖及扰动区域进行平整，进行植被恢复。 （3）施工建筑垃圾分类收集、处置；石料、砂、废混凝土块等集中收集，按照当地住建部门要求处置；水泥包装袋、钢材、废水管等回收利用。 （4）生活垃圾分类收集，定期运往项目区周边村庄垃圾收集点处置。 （5）施工现场配备足量的吸油毡。 1.5生态环境减缓措施 - 避让环境敏感区，工程设计占地范围不涉及环境敏感区；加强工程管理，严格控制工程占地，保护好工程区及其周围区域内的植被，除工程需要外，不得随意开挖、填埋、毁坏工程区及其周围区域原有的植被等，尽量把工程施工引起的植被破坏量减少到最小。 - 减缓：加强对施工区作业人员的宣传教育，禁止一切狩猎活动。控制施工扰动范围，减少对施工区水土流失，减少水体悬浮物含量。合理设计施工工艺，控制施工期限。 - 耕地地开挖前，对表土进行剥离，采用分层堆放的方式，开挖时表层土放于下层，深层土放于表土上方。回填时，先回填深层土，在回填表土，对施工开挖及扰动区域进行平整，进行植被恢复、复垦。 （4）修复：施工结束后，施工场地、施工便道须进行平整，撒播草籽、种植绿化苗木进行植被恢复及复垦。在绿化过程中严禁引入外来物种。 （5）建设单位应及时按照水土保持方案要求执行水土保持措施，做好工程区的植被恢复工作和水土保持措施，控制水土流失。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境保护措施 | 2、运营期 2.1运行期废气防治措施 本项目运营期无废气产生。 2.2运行期噪声防治措施 本项目运营期无噪声产生。 2.3运行期水环境影响防治措施 本项目的运营期环境影响主要体现在正面。项目的建设，起到了防洪排涝的作用，其对生态和社会效应影响是积极的。 2.4运行期固废防治措施 本项目运营过程中无固体废物产生。 |
| 其他 | 无。 |
| 环保投资 | 1、环保投资 项目总投资8375.97万人民币，其中环保投资473.2万元，占总投资的5.65%，项目环保投资见表5-1。 表5-1 项目环保投资一览表 编号; 项目; 投资万元; 备注. 1; 生态保护; 22; /. 1.1; 施工人员生态环境保护宣传教育; 2.0; 环评新增. 1.2; 表土剥离、暂存及养护; 10.0; /. 1.3; 撒播草籽、绿化树苗、复垦；临时苫盖、临时拦挡、临时排水沟及临时沉砂池。; 25.0; 水保投资. 2; 水环境保护; 8.0; /. 2.1; 生活废水沉淀池; 2.0; 环评新增. 2.2; 施工废水沉淀池; 6.0; 环评新增. 2.3; 基坑水沉淀池及水沟; 8.0; 环评新增. 3; 大气环境保护; 7.0; /. 3.1; 洒水降尘设施; 2.0; 环评新增. 3.2; 帆布覆盖; 5.0; 环评新增. 4; 声环境保护; 6.0; /. 4.1; 减速禁鸣标志; 1.0; 环评新增. 4.2; 施工围挡; 5.0; 环评新增. 5; 固体废物处理; 36.55; /. 5.1; 施工期建筑垃圾和生活垃圾清运; 9.0; 环评新增. 5.2; 施工现场配备足量吸油毡; 2.0; 环评新增. 5.3; 施工营地恢复; 380.7; 水保投资. 6; 环境监测; 3.5. 7; 环评报告、环保监理及环保验收; 5. 总计; 473.2; /. |

- 六、生态环境保护措施监督检查清单

| - 内容 - 要素 | - 施工期 |  | - 运营期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - 环境保护措施 | - 验收要求 | - 环境保护措施 | - 验收要求 |
| 陆生生态 | （1）避让环境敏感区，工程设计占地范围不涉及环境敏感区；加强工程管理，严格控制工程占地，保护好工程区及其周围区域内的植被，除工程需要外，不得随意开挖、填埋、毁坏工程区及其周围区域原有的植被等，尽量把工程施工引起的植被破坏量减少到最小。 （2）减缓：加强对施工区作业人员的宣传教育，禁止一切狩猎活动。控制施工扰动范围，减少对施工区水土流失，减少水体悬浮物含量。合理设计施工工艺，控制施工期限。 （3）耕地地开挖前，对表土进行剥离，采用分层堆放的方式，开挖时表层土放于下层，深层土放于表土上方。回填时，先回填深层土，在回填表土，对施工开挖及扰动区域进行平整，进行植被恢复、复垦。 （4）修复：施工结束后，施工场地、施工便道须进行平整，撒播草籽、种植绿化苗木进行植被恢复及复垦。在绿化过程中严禁引入外来物种。 （5）建设单位应及时按照水土保持方案要求执行水土保持措施，做好工程区的植被恢复工作和水土保持措施，控制水土流失。 | ①避让环境敏感区，不得超范围占地，不得随意破坏植被。②表土分层开挖，单独堆存，用于土地复垦。③临时占地全部复垦或恢复植被。④无捕杀野生动物行为；⑤加强管理，水土流失不加重，植被覆盖率不降低。 | 加强恢复植被的管理抚育，植被覆盖率达到设计要求。 | 植被覆盖率达到设计要求 |
| 水生生态 | 施工期应安排在旱季施工，以减少水土流失。 | 旱季施工，水土流失不加重； | / | / |
| 地表水环境 | （1）每个工区分别设置容积为3.0m3的沉淀池，废水经沉淀池处理后，用于施工场地和临时道路洒水降尘。 （2）施工人员的生活污水（主要是洗手清洁废水）经沉淀池处理后，回用于施工场地洒水降尘，不外排。 （3）在涌出基坑水的河段设置沉淀池和水泵，将基坑水泵入沉淀池，充分用于施工用水、洒水降尘等，剩余的泵入原河道或沟渠。 （4）施工期加强管理，不得将弃渣、建筑垃圾、生活垃圾弃置在水体内，不得污染水质，影响行洪。 （5）施工营地周边设置截水沟，减少雨水对施工区裸露场地的冲刷。 （6）表土临时堆场周边设置截排水沟及拦挡设施。 （7）雨天对粉状物料堆放场所和表土临时堆放场地进行遮蔽，减少雨水冲刷。 | ①每个工区分别设置沉淀池，施工废水经沉淀池处理后回用；②生活污水处理后回用于洒水降尘，不外排。③施工期加强管理，不得将弃渣、建筑垃圾、生活垃圾弃置在水体内，不得污染水质，影响行洪。 | / | / |
| 地下水及土壤环境 | / | / | / | / |
| 声环境 | ①选用低噪设备，进行定期保养和维护；②合理安排施工时间，禁止夜间施工。③在距离居民区较近一侧设置施工围挡；④运输车辆途径乡镇、村庄居民区时减速慢行，合理选择运输路线；并禁止鸣笛。 | ①调查施工期是否出现噪声扰民现象，是否有环保方面的投诉。②在距离居民区、学校较近一侧设置施工围挡； | / | / |
| 振动 | / | / | / | / |
| 大气环境 | ①在施工区域靠近居民点施工段设置施工围挡。 ②对施工区域及施工区域定时洒水降尘，大风天气增加洒水次数。 ③易产生扬尘的建筑材料、表土暂存点采用帆布覆盖；避开大风天气施工。 ⑤选用达到国家规定排放标准的运输车辆，加强对车辆的维护和保养，并使用优质燃料，减少废气排放；运输车辆减速慢行，合理选择运输路线；物料不宜装载过满，车厢需加盖篷布，封闭运输。 | ①施工区域靠近居民点施工段设置施工围挡。②施工区洒水降尘；③易产生扬尘的建筑材料、表土暂存点采用帆布覆盖；④运输车辆车厢需加盖篷布。⑤是否有扬尘污染环保投诉。 | / | / |
| 固体废物 | ①土石方及时回填，需暂存的土石方运输到规划的临时表土堆场堆存并采取挡渣墙、截排水沟等水保措施。 ②开挖前，对表土进行剥离，采用分层堆放的方式，开挖时表层土放于下层，深层土放于表土上方。回填时，先回填深层土，在回填表土，对施工开挖及扰动区域进行平整，进行植被恢复。 ③施工建筑垃圾分类收集、处置；石料、砂、废混凝土块等集中收集，按照当地住建部门要求处置；水泥包装袋、钢材、废水管等回收利用。 ④生活垃圾分类收集，定期运往项目区周边村庄垃圾收集点处置。 ⑤施工现场配备足量的吸油毡。 | ①施工期分层开挖分层堆放分层回填，需暂存的土石方运输到规划的临时表土堆场堆存并采取水保措施。②无施工遗留弃渣、施工垃圾。③施工建筑垃圾、生活垃圾妥善处置，不得乱堆乱倒。 | / | / |
| 电磁环境 | / | / | / | / |
| 环境风险 | / | / | / | / |
| 环境监测 | / | / | / | / |
| 其他 | / | / | / | / |

- 七、结论

本项目建设符合国家产业政策；不占生态保护红线，不涉及国家级省级公益林、水产种质资源保护区；符合河道管理保护条例的相关要求；部分河道涉及永久基本农田，本次评价要求占基本农田部分，应按照国家相关规定办理占用的相关手续；本项目虽位于云龙水库水水源保护区一、二级保护区，但本项目不属于排污类项目，项目建成运行后起到了防洪排涝的作用，对保护掌鸠河段流域内居民、农田、水环境质量起到积极作用，项目建设与饮用水源保护区管理条例不冲突。评价区调查未见国家级和云南省级保护植物物种，以及地方狭域植物种类和古树名木分布；未发现国家级和云南省级保护动物；根据对评价区内水生生物调查发现，评价区内没有明显的鱼类洄游通道，未发现云南省重点保护鱼类种类，建设项目区所涉及的主要鱼类在干流及其他支流都有分布，项目建设对鱼类影响较小。 本次评价认为，只要在施工和运营阶段加强环境管理，严格执行国家及地方的有关法律、法规，严格执行“三同时”制度，本工程在采取初步设计和本报告表中提出的对策措施后，项目的建设和运营对周围环境的影响较小。从环境保护的角度分析，项目建设是可行的。