目  录

一、建设项目基本情况	1

二、建设内容	14

三、生态环境现状、保护目标及评价标准	35

四、生态环境影响分析	45

五、主要生态环境保护措施	58

六、生态环境保护措施监督检查清单	64

七、结论	68

附件

1-委托书

2-禄劝彝族苗族自治县发展和改革局关于对互助大沟、合作大沟渠道修复工程可行性研究报告的批复

3-昆明市水务局关于禄劝县互助大沟、合作大沟渠道修复工程初步设计报告准予行政许可决定书

4-项目三区三线查询文件

附图

1-工程交通地理位置图

2-工程总平面布置图及周边环境示意图

3-互助大沟新建泵站及管线平面布置图

4.1-工程施工平面布置图（1）

4.2-工程施工平面布置图（2）

5-工程区域水系图

6-工程与昆明市环境管控单元关系图

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 互助大沟合作大沟渠道修复工程 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2310-530128-04-02-260590 |  |  |
| 建设单位联系人 | 师文进 | 联系方式 |  |
| 建设地点 | 云南省（自治区）昆明市 禄劝 县（区） 屏山 乡（街道） 互助大沟、合作大沟沿线 （具体地址） |  |  |
| 地理坐标 | 互助大沟起点：东经102°29′26.402″、北纬25°38′45.112″；治理终点东经102°28′10.995″、北纬25°33′49.702″ 合作大沟起点：东经102°28′44.505″、北纬25°36′42.873″，治理终点东经102°28′34.532″、北纬25°33′12.772″。 |  |  |
| 建设项目 行业类别 | 127防洪除涝工程 | 用地（用海）面积（m2）/长度（km） | 22.92km |
| 建设性质 | R新建（迁建） £改建 £扩建 £技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 £不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 £重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 禄劝彝族苗族自治县发展和改革局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 禄发改投资[2023]120号 |
| 总投资（万元） | 1349.62 | 环保投资（万元） | 219.0 |
| 环保投资占比（%） | 16.23 | 施工工期 | 6个月 |
| 是否开工建设 | R否 £是： |  |  |
| 专项评价设置情况 | 表1-1 本项目专项设置判定情况表 专项类别; 设置原则; 本项目情况; 是否设置专项. 地表水; 水力发电：引水式发电、涉及调峰发电的项目； 人工湖、人工湿地：全部； 水库：全部； 引水工程：全部（配套的管线工程等除外）； 防洪除涝工程：包含水库的项目； 河湖整治：涉及清淤且底泥存在重金属污染的项目; 本项目属于水利防洪除涝工程，不含水库项目; 否. 地下水; 陆地石油和天然气开采：全部； 地下水（含矿泉水）开采：全部； 水利、水电、交通等：含穿越可溶岩地层隧道的项目; 本项目为水利防洪除涝工程，不含穿越可溶岩地层隧道的项目; 否. 生态; 涉及环境敏感区（不包括饮用水水源保护区，以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公为主要功能的区域，以及文物保护单位）的项目；; 本项目不涉及环境敏感区; 否. 大气; 油气、液体化工码头：全部； 干散货（含煤炭、矿石）、件杂、多用途、通用码头：涉及粉尘、挥发性有机物排放的项目；; 本项目不涉及; 否. 噪声; 公路、铁路、机场等交通运输业涉及环境敏感区（以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公为主要功能的区域）的项目； 城市道路（不含维护，不含支路、人行天桥、人行地道）：全部; 本项目不涉及; 否. 环境风险; 石油和天然气开采：全部； 油气、液体化工码头：全部； 原油、成品油、天然气管线（不含城镇天然气管线、企业厂区内管线），危险化学品输送管线（不含企业厂区内管线）：全部; 本项目不涉及; 否. |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性分析 根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》（修订），国家发展和改革委员会2019年第29号令，本项目属于“第一类、鼓励类”中“二、水利”中“1、江河湖海堤防建设及河道治理工程”，因此符合国家的相关产业政策的要求。 2、与《昆明市人民政府关于昆明市“三线一单”生态环境分区管控的实施意见》（昆政发〔2021〕21号）的相符性分析 - 生态红线 - 生态保护红线区严格执行云南省人民政府发布的《云南省生态保护红线》，全市生态保护红线总面积为4662.53平方公里，占全市国土面积的22.19%。生态保护红线区按照国家和云南省颁布的生态保护红线有关管控政策办法执行，原则上按禁止开发区域的要求进行管理，严禁不符合主体功能定位的各类开发活动，严禁任意改变用途，确保生态保护红线生态功能不降低、面积不减少、性质不改变。 - 项目位于禄劝县屏山街道，未在《云南省生态保护红线》划定的生态红线范围内。项目占地周边无自然保护区、风景名胜区等环境敏感区，不在饮用水源保护区范围内，项目周围均为城市建成区。项目符合《云南省人民政府关于发布云南省生态保护红线的通知》（云政发[2018]32号）中的相关要求，符合（昆政发〔2021〕21号）生态保护红线和一般生态空间目标要求。 - 环境质量底线 根据（昆政发〔2021〕21号），环境质量底线目标要求如下：到2025年，全市生态环境质量持续改善，生态空间得到优化和有效保护，区域生态安全屏障更加牢固。全市环境空气质量总体保持优良，主城建成区空气质量优良天数占比达 99%以上，二氧化硫（SO2）和氮氧化物（NOX）排放总量控制在省下达的目标以内，主城区空气中颗粒物（PM10、PM2.5）稳定达《环境空气质量标准》二级标准以上。纳入国家和省级考核的地表水监测断面水质优良率稳步提升，滇池流域、阳宗海流域水环境质量明显改善，水生态系统功能逐步恢复，滇池草海水质达Ⅳ类，滇池外海水质达Ⅳ类（化学需氧量≤40 毫克/升），阳宗海水质达Ⅲ类，集中式饮用水源水质巩固改善。土壤环境风险防范体系进一步完善，受污染耕地安全利用率和污染地块安全利用率进一步提高，逐步改善全市土壤环境质量，遏制土壤污染恶化趋势，土壤环境风险得到基本管控。污染地块安全利用率、耕地土壤环境质量达到国家和云南省考核要求。 到2035年，全市生态环境质量实现根本好转，生态功能显著提升，区域生态安全得到全面保障。全市环境空气质量全面改善，各县（市）区、开发（度假）区环境空气质量稳定达到国家二级标准。地表水体水质优良率全面提升，各监测断面水质达到水环境功能要求，消除劣Ⅴ类水体，集中式饮用水水源水质稳定达标。土壤环境质量稳中向好，农用地和建设用地土壤环境安全得到有效保障，土壤环境风险得到全面管控。 项目位于禄劝县屏山街道，根据《2022年度昆明市生态环境状况公报》，项目所在的禄劝县大气环境属于达标区，区域地表水掌鸠河水质能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水标准，声环境能达到划定标准要求，项目所在地环境质量良好。项目属于河道治理工程，治理施工完成后无生产工序，在施工期间会场一定的污染影响，但采取环评提出的措施后，项目施工废气、噪声可达标排放，施工废水全部回用不外排，固废均得到妥善处置，处置率100%。项目的建设不会改变区域环境功能区质量要求，不会降低周围环境质量，能够保持区域环境功能区质量，符合区域环境质量控制的要求。故本项目的实施不会突破所在地环境质量底线目标要求。 - 资源利用上线 - 按照国家、省、市有关要求和规划，按时完成全市用水总量、用水效率、限制纳污“三条红线”水资源上限控制指标；按时完成耕地保有量、基本农田保护面积、建设用地总规模等土地资源利用上限控制指标；按时完成单位GDP能耗下降率、能源消费总量等能源控制指标项目。 - 项目属于河道治理工程，在原有渠道基础上采取建设河堤、淤泥疏浚等措施开展渠道修复治理，不新增永久占地面积，更不涉及基本农田保护区；无运营期能耗，施工期能耗主要为设备耗电、机械燃油，不属于高耗能施工。因此，项目的建设符合资源利用上线要求。 - 生态环境准入清单 本次以《昆明市人民政府关于昆明市“三线一单”生态环境分区管控的实施意见》（昆政发〔2021〕21号）中附件3昆明市环境管控单元生态环境准入清单进行对照分析： 为加快确定生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单（以下简称“三线一单”），以构建生态环境分区管控体系为目标，加强统筹衔接，强化空间管制，采取分类保护、分区管控措施，加快形成节约资源和保护环境的空间格局，全省共划分1164个生态环境管控单元，分为优先保护、重点管控和一般管控3类，并针对性的提出分区管控要求。昆明市共划分129个生态环境管控单元，分为优先保护、重点管控和一般管控3类。 （1）优先保护单元。优先保护单元共42个，其中包括14个生态保护红线区、28个一般生态空间区。 （2）重点管控单元。重点管控单元共73个，其中包括14个矿山资源重点管控区、13个水环境城镇生活污染重点管控区、5个水环境农业污染重点管控区、2个大气环境受体敏感重点管控区、3个大气环境布局敏感重点管控区、2个大气环境弱扩散重点管控区、14个水环境城镇生活污染和大气环境受体敏感并重管控区、18个水环境工业污染和大气环境高排放并重管控区、2个土壤污染重点治理区。 （3）一般管控单元。一般管控单元共14个，为优先保护、重点管控单元之外的区域 禄劝彝族苗族自治县共划分3个优先管控单元、6个重点管控单元和1个一般管控单元，本工程位于禄劝县屏山街道，对照昆明市环境管控单元分类图，工程位于禄劝彝族苗族自治县县城重点管控单元（编号：ZH53012820002），工程与该单元管控要求符合性分析见下表： 表1-2 工程与禄劝彝族苗族自治县县城重点管控单元管控要求的分析一览表 管控要求; 本项目情况; 相符性 分析. 空间布局约束; 禁止新建的钢铁、有色冶金、基础化工、石油化工、化肥、农药、电镀、造纸制浆、制革、印染、石棉制品、土硫磺、土磷肥和染料等污染严重的企业和项目。; 本项目为河道治理工程，不属于上述污染严重行业。; 相符. 控制城镇人口发展规模。; 项目为河道治理工程，不属于城镇开发项目; 相符. 污染物排放管控; 城市污水管网尚未配套的地区，房地产开发项目应自行建设污水处理设施，污水处理后达标排放。; 项目为河道治理工程，施工废水经设置临时沉淀池收集后回用，不外排，施工人员污水依托施工场地周边公共卫生间使用；运营期无废水产生及排放，符合废水排放要求; 相符. 完善生活污水收集处理系统，改造截污干管，杜绝生活污水直接进入城区河道及湖库。; 本项目运营期不产生污水; 相符. 城镇生活污水处理率达到85%以上。. 按国家、省、市相关标准要求建设、改造、提升满足实际需求的生活垃圾处理厂（场）、粪便处理厂、厨余垃圾处理厂、建筑垃圾（渣土）处理场、垃圾转运站、公共厕所、生活垃圾分类设施等环卫基础设施。; 本项目为河道治理工程，不涉及上述内容。; 不涉及. 环境风险防控; 禁止向水域与岸线管理范围倾倒工业废渣、城市垃圾、粪便及其他废弃物。; 项目为河道治理工程，施工期产生的土方、淤泥等全部合理调配用于施工场地，建筑垃圾分类处置，施工人员生活垃圾设置垃圾桶收集后清运至就近集中收集点后由环卫部门清运处置，项目不存在向水域水域与岸线管理范围倾倒工业废渣、城市垃圾、粪便及其他废弃物的行为; 相符. - 综上，本项目与《昆明市人民政府关于昆明市“三线一单”生态环境分区管控的实施意见》（昆政发〔2021〕21号）要求相符。 3、平面布置合理性分析 工程为线性工程，根据项目设计方案，本次修复工程沿原有渠道不变，在现状渠道基础上对渠道进行相应的工程修复，根据渠道存在的问题，互助大沟拟采取新建挡墙、新建整体式C25钢筋混凝土渠道、已建挡墙加固、已建挡墙加建盖板，并新建泵站及提水管线、修复管理道路、新建闸阀室、渠道疏浚清淤的方式开展治理；合作大沟拟采取新建挡墙、已建挡墙加固、新建闸阀室和渠道疏浚清淤方式开展治理。项目的总平面布置符合区域规划的基础，根据拟建项目的性质、规模、流程以及安全、施工等要求，结合场地原有河道，经过技术经济比较后择优确定，平面布置紧凑，降低能耗，节约用地符合用地规划，项目主要为河道改造防洪堤及护岸，基本不改变原有地貌，其施工场地沿河岸布置，在河道管理范围内，不新增占地，建设完成后还原土地原貌，符合原有平面布局。本项目平面布置见附图2。综上所述，本项目平面布置合理。 4、与《中华人民共和国水土保持法》相符性分析 《中华人民共和国水土保持法》中规定了禁止生产建设项目建设的一些规定，结合本项目建设情况，进行分析比较，详见表1-3。 表1-3与中华人民共和国水土保持法有关规定的相符性分析表 序号; 新水土保持法的规定; 本工程情况; 符合性. 1; 第十七条 禁止在崩塌、滑坡危险区和泥石流易发区从事取土、挖砂、采石等可能造成水土流失的活动。; 本工程不涉及。; 符合. 2; 第二十条 违反《中华人民共和国水土保持法》，在25度以上陡坡开垦种植农作物; 本工程不属于农林开发项目。; 符合. 3; 第二十四条 生产建设项目选址、选线应当避让水土流失重点预防区和重点治理区；无法避让的，应当提高防治标准，优化施工工艺，减少地表扰动和植被损坏范围，有效控制可能造成的水土流失。; 本项目已提高防治标准，优化施工工艺，减少扰动破坏，考虑的防护措施可有效的控制水土流失。; 符合. 4; 第二十八条 依法应当编制水土保持方案的生产建设项目，其生产建设活动中排弃的砂、石、土、矸石、尾矿、废渣等应当综合利用；不能综合利用，确需废弃的，应当堆放在水土保持方案确定的专门存放地，并采取措施保证不产生新的危害。; 本工程施工期河道清理淤泥于开挖土方混合调配后全部用于项目施工场地回填，根据土石方平衡估算，项目施工期无多余外运土方; 符合. 通过对照分析，本项目建设符合中华人民共和国水土保持法的相关规定，不存在制约项目建设的因素。 5、本项目与《中华人民共和国水污染防治法》符合性分析 表1-4 与《中华人民共和国水污染防治法》符合性分析 中华人民共和国水污染防治法; 本项目情况; 符合性分析. 第六十三条 国家建立饮用水水源保护区制度。饮用水水源保护区分为一级保护区和二级保护区；必要时，可以在饮用水水源保护区外围划定一定的区域作为准保护区。; 本项目属于防洪除涝工程，未处于相关保护区范围内；对准保护区的划定不造成影响。; 符合. 第六十七条 禁止在饮用水水源准保护区内新建、扩建对水体污染严重的建设项目；改建建设项目，不得增加排污量。; 本项目未涉及饮用水水源保护区。; 符合. 第六十八条 县级以上地方人民政府应当根据保护饮用水水源的实际需要，在准保护区内采取工程措施或者建造湿地、水源涵养林等生态保护措施，防止水污染物直接排入饮用水水体，确保饮用水安全。; 本项目未涉及饮用水水源保护区，施工期和运行期都不会有水污染物直接排入饮用水水体。; 符合. 综上所述，本项目属于防洪除涝工程，未处于饮用水水源地准保护区范围内，因此本项目的建设与《中华人民共和国水污染防治法》的相关要求相符合。 - 6、与《昆明市河道管理条例》符合性分析 《昆明市河道管理条例》（2016年修订）于2016年12月15日施行，条例规定： 第二十二条 在河道保护范围内禁止下列行为： （一）建设排放氮、磷等污染物的工业项目以及污染环境、破坏生态平衡和自然景观的其他项目； （二）倾倒、扔弃、堆放、储存、掩埋废弃物和其他污染物； （三）向河道排放污水； （四）毁林开垦或者违法占用林地资源，盗伐、滥伐护堤林、护岸林； （五）爆破、打井、采石、取土等影响河势稳定、危害河岸堤防安全和妨碍行洪的活动。 第二十三条 在河道管理范围内，除遵守第二十二条规定外，还禁止下列行为： （一）清洗装贮过油类、有毒污染物的车辆、容器及包装物品； （二）设置拦河渔具，或者炸鱼、电鱼、毒鱼等活动； （三）围垦河道，或者建设阻碍行洪的建筑物、构筑物； （四）擅自填堵、覆盖河道，侵占河床、河堤，改变河道流向。 本项目为防洪除涝工程，不属于《条例》中禁止行为，工程实施后能够提高河道行洪能力，保护沿河农田，不与《昆明市河道管理条例》冲突。 - 7、与《长江经济带生态保护规划》符合性分析 - 2017年7月13日由环境保护部、发展改革委、水利部联合发布的“关于印发《长江经济带生态保护规划》的通知，明确为落实党中央、国务院关于推动长江经济带发展的重大决策部署，环境保护部、发展改革委、水利部会同有关部门编制了《长江经济带生态环境保护规划》。根据规划要求，2019年11月1日，云南省推动长江经济带发展领导小组办公室印发了《云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则（试行）》的通知（云发改基础〔2019〕924号），2022年1月长江经济带发展领导小组办公室印发了《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》的通知（长江办〔2022〕7号）。 项目位于昆明市禄劝县屏山街道，区域属于长江流域，项目与《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》相符性对比分析详见表1-5，与《云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则（试行）》对比详见表1-6。 表1-5 项目与《长江经济带发展负面清单指南》对比表 序号; 指南内容; 相符性分析; 符合性. 1; 禁止建设不符合全国和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目， 禁止建设不符合《长江于线过江通道布局规划》的过长江通道项目。; 项目为河道治理工程，不属于码头及通道项目; 符合. 2; 禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。; 根据查询，项目不属于自然保护区和风景名胜区，不涉及生态保护红线范围; 符合. 3; 禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目， 以及网箱养殖、 畜禽养殖、 旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、 改建、扩建排放污染物的投资建设项目。; 项目不在饮用水水源一级保护区、饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围; 符合. 4; 禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田、 围海造地或围填海等投资建设项目。禁止在国家湿地公因的岸线和河段范围内挖沙、 采矿， 以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目。; 项目不涉及围湖造田、围海造地或围填海，也不涉及挖沙、采矿; 符合. 5; 禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。; 项目主要采取修复河堤、清理淤泥等方式对河道进行修复，不新增永久占地，不涉及利用、占用长江流域河湖岸线; 基本 符合. 6; 禁止未经许可在长江于支流及湖泊新设、改设或扩大排污口; 项目为河道治理工程，不涉及废水排放; 符合. 7; 禁止在“一江一口两湖七河”和332个水生生物保护区开展生产性捕捞。; 项目不涉及生产性捕捞; 符合. 8; 禁止在长江于支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江于流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库， 以提升安全、生态环境保护水平为目的改建除外。; 项目为河道治理工程，不属于化工、尾矿库、冶炼渣库、石膏库等，且项目施工期淤泥河开挖土方合理调配后全部用于施工回填，无外运土方; 符合. 9; 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。; 项目为河道治理工程，不属于高污染项目; 符合. 10; 禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。; 项目不涉及石化、现代煤化工等产业布局规划; 符合. 11; 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。 禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。; 项目为河道治理工程，属于鼓励类，符合产业政策，不属于高耗能高排放项目; 符合. 12; 法律法规及相关政策文件有更加严格规定的从其规定。; 不属于其他规定禁止项目; 符合. 表1-6 项目与《云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则（试行）》 符合性分析对照表 细则要求; 项目情况; 符合性分析. 一、各类功能区; 禁止一切不符合主体功能定位的投资建设项目，严禁任意改变用途，因国家重大战略资源勘查需要，在不影响主体功能定位的前提下，经依法批准后予以安排勘查项目。; 项目为河道治理工程，符合区域防洪规划等要求; 符合. 禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区内投资建设除保障防洪安全、河势稳定、供水安全以及保护生态环境、已建重要枢纽工程以外的项目，禁止在岸线保留区内投资建设除保障防洪安全、河势稳定、供水安全、航道稳定以及保护生态环境以外的项目。禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。; 项目位于禄劝县屏山街道，区域不属于《长江岸线保护和开发利用总体规划》，且项目为防洪需要的河道治理工程; 符合. 禁止在生态保护红线范围内投资建设除国家重大战略资源勘查项目、生态保护修复和环境治理项目、重大基础设施项目、军事国防项目以及农牧民基本生产生活等必要的民生项目以外的项目。生态保护红线原则上按禁止开发区域的要求进行管理; 项目不属于生态保护红线范围; 符合. 禁止在永久基本农田范围内投资建设除国家重大战略资源勘查项目、生态保护修复和环境治理项目、重大基础设施项目、军事国防项目以及农牧民基本生产生活等必要的民生项目以外的项目，重大建设项目选址确实难以避让永久基本农田的，需依法依规办理农用地转用和土地征收，并按照“数量不减、质量不降、布局稳定”的要求进行补划和法定程序修改相应的土地利用总体规划; 项目主要采取修复河堤、清理淤泥等方式对河道进行修复，不新增永久占地，且施工期临时占地均不涉及基本农田; 符合. 禁止擅自占用和调整已经划定的永久基本农田特别是城市周边永久基本农田，不得多预留永久基本农田为建设占用留有空间，严禁通过擅自调整县乡土地利用总体规划规避占用永久基本农田的审批，严禁未经审批违法违规占用。禁止在永久基本农田范围内建窑、建房、建坟、挖沙、采石、采矿、取土、堆放固体废弃物或者进行其他破坏永久基本农田的活动；禁止任何单位和个人破坏永久基本农田耕作层；禁止任何单位和个人闲置、荒芜永久基本农田。禁止以设施农用地为名违规占用永久基本农田建设休闲旅游、仓储厂房等设施，坚决防止永久基本农田“非农化”。; 项目主要采取修复河堤、清理淤泥等方式对河道进行修复，不新增永久占地，且施工期临时占地均不涉及基本农田; 符合. 禁止在金沙江、长江一级支流建设除党中央、国务院、国家投资主管部门、省级有关部门批复同意以外的过江基础设施项目; 项目不属于金沙江、长江一级支流范围; 符合. 二、各类保护区; 禁止在自然保护区核心区、缓冲区建设任何生产设施。禁止在自然保护区的实验区内建设污染环境、破坏资源或者景观的生产设施和污染物排放超过国家和地方规定的污染物排放标准的其他项目。禁止在自然保护区内进行砍伐、放牧、狩猎、捕捞、采药、开垦、烧荒、开矿、采石、挖沙等活动，法律、行政法规另有规定的除外。; 项目不涉及自然保护区; 符合. 禁止风景名胜区规划未经批准前或者违反经批准的风景名胜区规划进行各类建设活动。禁止在风景名胜区内设立各类开发区和在核心景区内投资建设宾馆、招待所、培训中心、疗养院以及与风景名胜资源保护无关的其他建筑物。禁止在风景名胜区内进行开山、采石、开矿、开荒、修坟立碑等破坏景观、植被和地形地貌的活动；禁止修建储存爆炸性、易燃性、放射性、毒害性、腐蚀性物品的设施; 项目不涉及自然保护区; 符合. 禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目。; 项目不涉及饮用水源保护区; 符合. 禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建排污口，以及围湖造田、围湖造地或围垦河道等工程禁止在国家湿地公园范围内从事房地产、度假村、高尔夫球场、风力发电、光伏发电等任何不符合主体功能定位的建设项目和开发活动；禁止开（围）垦、填埋或者排干湿地；禁止截断湿地水源、挖沙、采矿、引入外来物种；禁止擅自放牧、捕捞、取土、取水、排污、放生；禁止其他破坏湿地及其生态功能的活动; 项目不涉及水产种质资源保护区的岸线和河段范; 符合. 三、工业布局; 禁止在金沙江、长江一级支流岸线边界1 公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。新建化工园区充分留足与周边城镇未来扩张发展的安全距离，立足于生态工业园区建设方向，推广绿色化学和绿色化工发展模式。化工园区设立及园区产业发展规划由省级业务主管部门牵头组织专家论证后审定; 项目为河道治理工程，且不属于金沙江、长江一级支流岸线边界1 公里范围内; 符合. 禁止新建不符合非煤矿山转型升级有关准入标准的非煤矿山。禁止在金沙江岸线 3 公里、长江一级支流岸线1公里范围内新建、改建、扩建尾矿库; 项目不属于非煤矿山; 符合. 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色等高污染项目。禁止新增钢铁、水泥、平板玻璃等行业建设产能，确有必要建设的，应按规定实施产能等量或减量置换; 项目为河道治理工程，不属于高污染物项目; 符合. 禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目; 项目河道治理工程，不属于化工等项目; 符合. 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目，依法依规淘汰不符合要求的电石炉及开放式电石炉、无化产回收的单一炼焦生产设施，依法依规淘汰不符合要求的硫铁矿制酸、硫磺制酸、黄磷生产、有钙焙烧铬化合物生产装置和有机—无机复混肥料、过磷酸钙和钙镁磷肥生产线; 项目为河道治理工程，不属于左侧禁止项目类型; 符合. 禁止建设高毒高残留以及对环境影响大的农药原药生产装置，严格控制尿素、磷铵、电石、焦炭、黄磷、烧碱、纯碱、聚氯乙烯等行业新增产能。; 项目不属于左侧禁止项目类型; 符合. 禁止列入《云南省城镇人口密集区危险化学品生产企业搬迁改造名单》的搬迁改造企业在原址新建、扩建危险化学品生产项目，加强搬迁入园、关闭退出企业腾退土地污染风险管控和治理修复，确保腾退土地符合规划用地土壤环境质量标准。; 项目为河道治理工程，不属于左侧禁止项目类型; 符合. 由上表对比分析可知，项目不属于《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》中禁止建设项目，符合《云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则（试行）》，因此，项目符合《长江经济带生态保护规划》要求。 |

- 二、建设内容

| 地理位置 | 互助大沟合作大沟渠道修复工程位于昆明市禄劝县屏山街道，互助大沟位于掌鸠河右岸，渠首在县城东北屏山镇发明村委会錾字岩下的掌鸠河边，渠尾位于县城北部英子龙村。渠首坐标东经102°29′26.40″、北纬25°38′45.11″；渠尾坐标东经102°28′10.99″、北纬25°33′49.70″。渠道全长14.76km，从北到南贯穿发明、石梁子、大婆树、荣发、官庄、相将村、鲁溪、南甸、英子龙等村镇，最终由英子龙社区汇入掌鸠河，本次对互助大沟全渠开展治理；合作大沟位于掌鸠河左岸，渠首位于屏山镇六江村委会大地村北600m处的掌鸠河边，渠尾于崇德汇入掌鸠河。渠首坐标东经102°28′44.50″、北纬25°36′42.87″；渠尾坐标东经102°29′55.79″、北纬25°30′11.60″。渠道全长15.26km，从北到南贯穿大地岔、山背后、垭口村、六角屯、六江、迎春里、旧县、南村、东华村、练甸、河东庄、高田、念都、团山、崇德等村镇，最终由崇德社区入掌鸠河，本次仅对前段8.16km做治理，治理终点坐标东经102°28′34.53″、北纬25°33′12.77″。 项目区地理位置见附图1，周边关系图见附图2。 |
| --- | --- |
| 项目组成及规模 | 一、建设规模及工程组成 建设内容：互助大沟合作大沟渠道修复工程将对互助大沟全渠14.76km，合作大沟前段8.16km进行综合修复，本次修复工程沿原有渠道不变，在现状渠道基础上对渠道进行相应的工程修复。互助大沟新建挡墙5724m（其中右岸4669m，左岸1055m），新建整体式C25钢筋混凝土渠道长103.44m，已建挡墙加固长11429m（其中右岸2510m，左岸8919m），已建挡墙加建盖板长140m，互助大沟新建泵站1座，新建引水及提水管长461m，修复管理道路7094m，新建闸阀室2座，渠道疏浚清淤14.76km；合作大沟新建挡墙78m（其中左岸74m，右岸4m），已建挡墙加固790m（其中左岸160m，右岸630m），新建闸阀室1座，渠道疏浚清淤8.16km。 工程目的：工程任务为通过治理修复，使互助大沟和合作大沟渠道达到规定的设计防洪标准，免遭洪水威胁，保护沿线农田以及保护沿线群众生命财产安全。 防洪及工程等级：互助大沟和合作大沟渠道修复工程总长度22.92km，保护区现状人口2.15万人，保护耕地面积0.13万亩。根据国家《防洪标准》（GB50201-2014）的有关规定，防护区等级为Ⅳ等，防洪标准为10～20年一遇，考虑屏山街道社会、经济等多方面因素并结合当地的实际情况，综合选定本次治理段的防洪治理标准为10年一遇。根据《堤防工程设计规范》（GB50286-2013）设计规范的有关标准：堤防工程级别为5级。 工程组成：工程委托开展了工程可行性研究报告的编制，于2023年11月8日取得禄劝彝族苗自治县发展和改革局关于《对互助大沟合作大沟渠道修复工程可行性研究报告的批复》（禄发改投资[2023]120号），2024年1月由云南润晶工程技术（集团）股份有限公司完成了《禄劝县互助大沟、合作大沟渠道修复工程初步设计报告》，在工程可行性研究报告基础上更细化了工程内容，2024年1月31日取得《昆明市水务局关于禄劝县互助大沟、合作大沟渠道修复工程初步设计报告准予行政许可决定书》（昆水许可准[2024]6号）。根据与建设单位确认，本次评价工程内容以《禄劝县互助大沟、合作大沟渠道修复工程初步设计报告》和设计图纸中内容为准。根据《禄劝县互助大沟、合作大沟渠道修复工程初步设计报告》，项目组成内容详见下表2-1。 表2-1 项目建设内容一览表 工程分类; 工程内容; 建设内容. 主体工程; 互助大沟修复工程; 互助大沟新建挡墙5724m（其中右岸4669m，左岸1055m），新建整体式C25钢筋混凝土渠道长103.44m，已建挡墙加固长11429m（其中右岸2510m，左岸8919m），已建挡墙加建盖板长140m，互助大沟新建泵站1座，新建引水及提水管长461m，修复管理道路7094m，新建闸阀室2座，渠道疏浚清淤14.76km. 其中; 新建挡墙; 互助大沟设计新建挡墙5724m，采用M7.5浆砌石挡，共设计建设9131.13m³. C25渠道; 对互助大沟段地质条件较差，基础坍塌、渠道断裂损毁、严重威胁下游民房安全的河段，进行基础清理，采用M7.5浆砌石对基础进行处理后，新建103.44m整体式C25钢筋混凝土渠道，设计使用C25混凝土157.50m³. 挡墙加固; 对互助大沟已修建挡墙出现贯穿性裂缝、砂浆脱落等共计11429m（其中右岸2510m，左岸8919m）进行加固，设计使用混凝土3716.74m³. 建挡墙加建盖板; 因多年风化严重，导致山体风化岩石崩塌，堵塞渠道的140m进行渠道上部加建盖板；盖板采用C20钢筋混凝土衬砌，衬砌厚度为0.2m，设计使用混凝土盖板85.82 m³. 新建泵站; 互助大沟K13+226.70～K13+424.40段因房地产建设，该段原有渠道已被完全掩埋毁坏，原位置已无法进行渠道的重新建设，因该段下游渠道存在部分灌溉功能，本次引水流量为32.4m³/h，根据现状地形条件，更换线路进行渠道新建已完全不可能，故该段采用管道将断流渠道进行连接，因断流处渠道存在地形高差，故本次在丹堤名苑周边区域新建泵站，采用管道进行加压，将来水送入下游渠道。泵站由进水池、泵房和消力池组成，各. 引水管道; 泵前管线长度为380m，采用DN200热镀锌钢管（壁厚4mm）铺设，泵后管线长度81m，采用DN120热镀锌钢管（壁厚4mm）铺设，由于钢管自重和其中的内水压力变化影响等因素，在管道平面转角较大、地形起伏较大、有滑坡体、地形条件整体稳定性差的地方都应设置镇墩、支墩，并使镇、支墩基础布置于稳定的地层之上，若地形平整也需每100m设置一个镇墩。沿线管道转弯点布置镇墩，支墩视管径大小进行设置，本次将在管线布置处新建5座镇墩。管线穿路桥涵段，对管道应采取相应的防护措施，并对路面及桥涵进行恢复，在穿耕地、农田管线段，管顶至回填面的厚度为H=D管+1.0m（0.5m为原土）. 修复道路; 互助大沟K0+000.00~K7+093.80段左岸原为渠道管理道路，因渠道修建时间较长，现状管理道路崎岖不平，难以通行，部分道路被侵占作为耕地使用，本次将对原有管理道路进行恢复，由K0+000.00~K2+092.90段，道路宽度已原有道路宽度确定，对原有道路进行开挖回填整平后，道路左侧边缘新建C20混凝土路沿，铺设0.1m厚砂垫层后，铺设0.1m厚仿石砖路面进行恢复；由K2+124.37~K7+093.80段，道路宽度为1.0m，对原有道路进行开挖回填整平后，道路左侧边缘新建C20混凝土路沿，铺设0.1m厚砂垫层后，铺设0.1m厚鹅卵石路面进行恢复. 建闸阀室; 拟设于互助大沟起点，本次将对现有闸阀室拆除后，进行原为新建，互助大沟新建闸阀室68m2. 疏浚清淤; 对互助大沟渠道内沉积的淤泥进行清理，清理长度14.76km，设计清理淤泥量9907.18 m³，清理淤泥就近临时存放，后与施工开挖土方混合后用于施工场地回填. 合作大沟治理工程; 合作大沟新建挡墙78m（其中左岸74m，右岸4m），已建挡墙加固790m（其中左岸160m，右岸630m），新建闸阀室1座，渠道疏浚清淤8.16km. 其中; 新建挡墙; 合作大沟设计新建挡墙45m，设计新建M7.5浆砌石挡579.0m³. 挡墙加固; 对合作大沟已修建挡墙出现贯穿性裂缝、砂浆脱落等共计790m（其中左岸160m，右岸630m）进行加固，设计使用混凝土3716.74m³. 新建闸阀室; 拟设于合作大沟起点，本次将对现有闸阀室拆除后，进行原为新建，互助大沟新建闸阀室16m2. 疏浚清淤; 对合作大沟渠道内沉积的淤泥进行清理，清理长度8.16km，设计清理淤泥量2322.0 m³，清理淤泥就近临时存放，后与施工开挖土方混合后用于施工场地回填. 辅助工程; 施工场地及营地; 工程施工场地根据互助大沟、合作大沟修复工程内容，沿线合理布设； 工程合作大沟施工量较小，本次施工不在合作大沟沿线设置施工营地，沿互助大沟共设置4个施工生产生活营地，临时征地2400m2，每个施工营地占地约600m2，每个营地内设有预制材料加工区、办公生活区等，建筑采用活动板房结构，每个营地内建筑面积约1000m2。合作大沟施工期间根据就近原则，依托互助大沟设置的营地使用. 施工导流; 根据河道整治段工程地形地貌、水文条件及工程布置情况，本工程采用分段施工分期的导流方式，每段河道应分两期进行施工。首先进行纵向围堰填筑，然后填筑左岸上、下游横向围堰，利用纵向围堰将河水导往右侧河床流向下游，形成左岸施工基坑即可进行左岸堤防施工；待左岸施工至5年一遇湿枯期水位后，拆除左岸上、下游横向围堰，然后填筑右岸上、下游横向围堰，将河水导往左侧河床流向下游，围堰形成基坑进行右岸堤防的施工。. 混凝土拌合站; 根据工程的结构布置和现场施工条件，路沿石采取集中预制再运输安装，堤防和框格梁混凝土拌和站分别设在需要浇筑混凝土的地点附近，布置3台0.4m3移动式混凝土搅拌机，满足混凝土浇筑需求。. 机修; 施工机械修理和保养主要到附近修理厂进行，项目不设设备修理站. 储运工程; 施工交通; 对外交通：互助大沟渠道修复工程起点距禄劝县城11km，终点位于禄劝县城，交通较为便利；合作大沟渠道修复工程起点距禄劝县城7.5km，终点位于禄劝县城，交通便利，工程对外交通运输方式采取公路运输。. 对内交通：场内交通主要满足料物运输的需要。本工程已有连通现有对外和至施工工作面的现有道路。根据地形、地质条件和施工需要，治理段上游需新建临时施工道路约7.86km。路面结构为填土路面，路面宽度为3.5m. 料场; 水泥、钢筋从禄劝县城购买，混凝土材料就近选择证照齐全的料场采购，工程不单独布设取土（石、料）场. 弃渣场; 项目开挖土方和河道清理淤泥就近临时堆放，后合理调配用于施工场地回填或覆土，项目施工期无多余外运土方，故不设置专用弃渣场. 公用工程; 供水; 施工区内沿线村庄分布较广，施工生活用水可从附近村庄取用；施工用水可利用移动式抽水泵从原渠道内取水即可满足施工用水要求. 排水; 正常运行情况下无废水排放。. 供电; 附近电网设施引入；配备一台50KW柴油发电机（备用）。. 环保工程; 废水; ①施工废水：围堰内渗滤液设置临时沉淀设施处理后用于洒水降尘或抽排至下游；临时堆放淤泥渗滤液设置临时沉淀处理后用于洒水降尘或抽排至下游； ②设备清洗废水：项目施工设备集中清洗，每处清洗场地周边设置1个1m³的临时沉淀池对废水沉淀处理后用于后续清洗或洒水降尘，不外排；混凝土搅拌机清洗废水设1个0.5m³的临时沉淀池处理后回用于搅拌或洒水降尘，不外排； ③生活污水：每个施工营地设1个0.5m³的一体式油水分离器对含油污水预处理后进入1个5m³的沉淀池暂存，后全部用于施工场地洒水降尘，不外排；每个施工营地各设1个旱厕，旱厕粪便委托周边农户定期清掏用作耕地施肥。 ④合理安排施工场地、施工时间，雨天暂停施工，减少施工场地雨水冲刷至渠道造成影响； ④定期对施工机械进行维护，防止施工机械滴、冒、跑油对水环境造成影响。. 废气; 施工期扬尘：施工场地、施工道路等采用洒水抑尘，对车辆进行遮盖等措施；对临时堆放原料、土方等采取篷布覆盖措施； 机械车辆尾气：选优品质油，加强场内交通监管。. 噪声; 施工噪声：合理安排施工时间，夜间（22:00~6:00）严禁施工；合理安排施工场地，合理布设高噪声设备布局，靠近村庄施工场地设置临时围挡设施；加强机械检修保养，采购低噪设备等。在临时道路、临近居民点入口与出口设置减速及禁鸣标示牌。 运营期噪声：互助大沟新建泵站水泵运行噪声采取安装基础减震、泵房建筑隔声方式削减影响。. 固废; 施工期剥离表土临时堆放用于后续覆土，开挖土方和淤泥合理调配后用于施工场地回填，项目无多余外运土方。加强固废临时堆放管理，减少二次污染； 施工场地和施工营地内合理设置垃圾桶对生活垃圾收集，后由施工单位清运至就近村庄集中处置点；施工营地食堂设置专用泔水桶对泔水收集后按当地住建部门要求清运处置；旱厕粪便定期由周边浓度清掏用作耕地施肥； 施工设备外委保养、维修，不得在项目施工范围保养维修。. 环境风险; 施工现场应配备足量的吸油毡，如遇特殊情况，需及时对机械维修或油污泄露时及时用吸油毡进行吸附，使用后的吸油毡应统一收集后委托有资质的单位清运处置. 生态; 严格按设计方案开展施工，禁止扩大占地范围；每段工程施工完成后按设计和水土保持方案要求完成绿化施工； 整体工程施工完成后，对临时占用内临时建筑拆除清理和平整场地，恢复土层，采用当地植物进行“恢复性”种植； 在施工区域设置宣传警示牌，加强施工人员生态保护教育工作。. - 根据《禄劝县互助大沟、合作大沟渠道修复工程初步设计报告》，本项目主要工程量表如下： - 表2-2 主要工程量汇总表 序号; 工程名称; 单位; 数量. 一; 互助大沟. 1; 土方开挖（就近堆放，用于回填）; m³; 43709.19. 2; 开挖料回填（利用开挖料）; m³; 43636.66. 3; 原有浆砌石挡墙拆除（就近堆放回填）; m³; 213.64. 4; 石方开挖（就近堆放用于回填）; m³; 2580.08. 5; 渠道疏浚清淤（就近堆放，用于回填）; m³; 9907.18. 6; C20混凝土（挡墙加固）; m³; 3716.74. 7; C25混凝土（底板修复）; m³; 549.25. 8; C25钢筋混凝土（盖板）; m³; 85.82. 9; M7.5浆砌石新建挡墙; m³; 9131.13. 10; C20混凝土路沿; m³; 301.49. 11; C25钢筋混凝土（新建渠道）; m³; 157.50. 12; 砂垫层（0.1m）; m³; 883.83. 13; 铺鹅卵石（M7.5砂浆）; m³; 491.68. 14; 仿石砖; m²; 4224.02. 15; 普通钢模板; m²; 19649.40. 16; 钢筋制安; t; 11.83. 17; Φ16插筋（0.3m）; 根; 38524.55. 18; 651型橡胶止水带; m; 93.50. 19; 遇水膨胀止水条; m; 7635.55. 20; 新建闸室; ㎡; 68.00. 二; 合作大沟. 1; 土方开挖（就地堆放）; m³; 2319.77. 2; 土方回填（利用开挖料）; m³; 2274.47. 3; 渠道疏浚清淤（就近堆放，用于回填）; m³; 2322.00. 4; M7.5浆砌石新建挡墙; m³; 579.00. 5; C20混凝土（挡墙加固）; m³; 208.63. 6; 普通钢模板; ㎡; 1197.43. 7; 聚乙烯泡沫板; ㎡; 15.54. 8; 遇水膨胀止水条; m; 843.00. 9; φ16插筋（0.3m）; 根; 4949.00. 10; 新建闸室; ㎡; 16.00. 二、主要工程概况 根据《禄劝县互助大沟、合作大沟渠道修复工程初步设计报告》，本项目主要工程内容概况如下： - （1）已建浆砌石挡墙加固设计 互助大沟、合作大沟已建浆砌石挡墙因修建时间较长，挡墙修建时断面单薄，存在不均匀沉降导致渠道出现贯穿性裂缝，挡墙砂浆脱落的现象，在后期运行中可能存在渗漏、失稳、垮塌风险，针对上述问题将对已建挡墙进行加固处理，参照现有挡墙加固形式本次渠道加固措施为：对于现状挡墙失稳段挡墙内衬砌厚0.2m厚C20混凝土，内衬高度视现有挡墙高度而定，原有浆砌石挡墙与混C20凝土结构之间采用长0.3mΦ16插筋连接，插筋间距1m，梅花型布置，插筋接入原有挡墙0.2m，接入新建混凝土0.1m，上部压顶厚度为0.1m，底板部位新老结构连接处，采用遇水膨胀止水胶条进行防水处理；典型设计断面见下图： - 图2-1 原有浆砌石挡墙加固典型断面 - （2）新建挡墙设计 根据现状已建浆砌石挡墙形式均为浆砌石重力式挡墙，本次修复设计浆砌石挡墙形式沿用原有浆砌石挡墙形式，根据比较结果，工程单侧提防垮塌段修复形式采用M7.5浆砌石挡墙。典型设计断面详见下图： - 图2-2 新建挡墙典型断面图 - （3）新建整体式C25钢筋混凝土渠道设计 互助大沟K9+889.63～K9+902、K11+281～K11+321、K13+708.32～K13+712.96段地质条件较差，基础坍塌、渠道断裂损毁、严重威胁下游民房安全，对于上述分段将对基础进行清理，采用M7.5浆砌石对基础进行处理后，新建整体式C25钢筋混凝土渠道；互助大沟K14+162.08～K14+208.51段，现有渠道建于陡坡之上，下游为居民区，现状浆砌石挡墙单薄、在后期运行中可能存在垮塌导致下游居民安全受到威胁，对于该分段将对原有浆砌石挡墙进行拆除后，新建整体式C25钢筋混凝土渠道。 - 图2-3 新建整体式C25钢筋混凝土渠道典型断面图 - （4）已建浆砌石挡墙加建盖板设计 互助大沟部分分段右侧靠近山体，因多年风化严重，导致山体风化岩石崩塌，堵塞渠道，对于该分段，将对渠道上部加建盖板；盖板采用C20钢筋混凝土衬砌，衬砌厚度为0.2m，典型设计断面见下图： 图2-4 已建浆砌石挡墙加建盖板典型断面 （5）泵站设计 互助大沟K13+226.70～K13+424.40段因房地产建设，该段原有渠道已被完全掩埋毁坏，原位置已无法进行渠道的重新建设，因该段下游渠道存在部分灌溉功能，本次引水流量为32.4m³/h，根据现状地形条件，更换线路进行渠道新建已完全不可能，故该段采用管道将断流渠道进行连接，因断流处渠道存在地形高差，故本次在丹堤名苑周边区域新建泵站，采用管道进行加压，将来水送入下游渠道。泵站由进水池、泵前水管、泵房、泵后水管和消力池组成。 ①取水池：设于丹堤名苑北侧区域，新建泵站取水池，为3.3m×2.3m×2.0m（长×宽×高），全断面采用C25钢筋混凝土衬砌，衬砌厚度为0.3m，采用有盖设计，并在顶部预留DN100溢流管，底部设DN100冲砂管。 ②泵站：设于丹堤名苑西南侧，为1栋钢结构建筑，建筑面积约16m2，内设1台型号DFG65-125/2/3管道泵。 ③消力池：位于丹堤名苑西南侧区域，为3.5m×2.0m×2.5m（长×宽×高），全断面采用C25钢筋混凝土衬砌，衬砌厚度为0.5m，采用有盖设计，顶部设1.0×1.0m检查孔。 ④引水管道：泵前管线长度为380m，采用DN200热镀锌钢管（壁厚4mm）铺设，泵后管线长度81m，采用DN120热镀锌钢管（壁厚4mm）铺设，由于钢管自重和其中的内水压力变化影响等因素，在管道平面转角较大、地形起伏较大、有滑坡体、地形条件整体稳定性差的地方都应设置镇墩、支墩，并使镇、支墩基础布置于稳定的地层之上，若地形平整也需每100m设置一个镇墩。沿线管道转弯点布置镇墩，支墩视管径大小进行设置，本次将在管线布置处新建5座镇墩。管线穿路桥涵段，对管道应采取相应的防护措施，并对路面及桥涵进行恢复，在穿耕地、农田管线段，管顶至回填面的厚度为H=D管+1.0m（0.5m为原土）。 - （6）管理道路恢复设计 本工程互助大沟K0+000.00~K7+093.80段左岸原为渠道管理道路，因渠道修建时间较长，现状管理道路崎岖不平，难以通行，部分道路被侵占作为耕地使用，本次将对原有管理道路进行恢复，由K0+000.00~K2+092.90段，道路宽度已原有道路宽度确定，对原有道路进行开挖回填整平后，道路左侧边缘新建C20混凝土路沿，铺设0.1m厚砂垫层后，铺设0.1m厚仿石砖路面进行恢复；由K2+124.37~K7+093.80段，道路宽度为1.0m，对原有道路进行开挖回填整平后，道路左侧边缘新建C20混凝土路沿，铺设0.1m厚砂垫层后，铺设0.1m厚鹅卵石路面进行恢复，道路恢复典型断面见下图： - 图2-5 K0+000.00~K2+092.90段管理道路修复典型断面图 - 图2-6 K2+124.37~K7+093.80段管理道路修复典型断面图 （7）新建闸阀室设计 本次拟治理互助大、沟合作大沟起点均建有拦河坝，拦河坝上部已建有闸阀室，但因修建时间较长，两座闸阀室均存在不同程度的损坏，已无法满足运行要求，本次将对现有闸阀室拆除后，进行原为新建，互助大沟新建闸阀室68m2，合作大沟新建闸阀室16m2。 ## 三、工程占地情况 工程总占地11.94hm2，包括工程永久占地、施工临时占地两部分组成；工程永久占地8.67hm2，包括主河道工程区的永久征地；施工临时占地5.78hm2，包括临时施工生产区、临时道路等占地。本项目占用旱地2.51hm²、林地0.28hm²、水田0.48hm²。 ## 表2-7 评价区工程占地统计表 序号; 分区; 占地类型及面积（hm²）; 占地性质. 旱地; 林地; 水田; 水域及水利设施用地; 小计. 1; 渠道工程区; 8.67; 8.67; 已存在永久占地. 2; 临时堆料场; 0.28; 0.28; 临时占地. 3; 施工生产生活区; 2.75; 2.75; 临时占地. 4; 施工道路区; 1.99; 0.28; 0.48; 2.75; 临时占地. 5; 合计; 2.51; 0.28; 0.48; 8.67; 11.94. ## 四、土石方工程 （1）渠道工程区 根据主体设计资料可知，渠道工程区土石方开挖7.86万m³（土石方开挖1.03万m³），土石方回填7.49万m³（土石方回填7.49万m³），调出到施工生产区0.37万m³土石方回填利用。淤泥晾晒后与其他土石方混合作为回填料回填利用。 （2）临时堆料场 临时堆料场土石方开挖0.06万m³（表土剥离0.06万m³），土石方回填0.06万m³（表土回覆0.06万m³），剥离的表土临时堆放于临时表土堆场内用于后期复耕和植被恢复。 （3）施工生产区 施工生产区土石方开挖0.05万m³（表土剥离0.05万m³），土石方回填0.43万m³（含表土回覆0.05万m³，土石方回填0.37万m³），自渠道工程区调入0.37万m³表土回覆利用，自施工道路区调入0.01万m³土石方回填利用。 （4）施工道路区 道路硬化区土石方开挖0.67万m³（含表土收集0.65万m³，土石方开挖0.02万m³），土石方回填0.66万m³（含表土回覆0.64万m³、土石方回填0.02万m³），表土临时堆放于表土堆场，后期用于本区的复耕或植被恢复。调出0.01万m³表土至施工生产生活区回覆利用。 综上所述，本工程共产生土石方开挖8.82万m³（表土剥离0.76万m³，土方开挖8.06万m³）；土石方回填利用8.82万m³（其中覆土利用0.76万m³，土方利用8.06万m³），剥离表土临时就近堆存在施工生产区一角，用于后期回覆。具体土石方开挖回填情况详见表2-8。 表2-8土石方开挖回填情况 分区; 开挖; 回填; 调入; 调出; 外借; 废弃. 表土 剥离; 土方 开挖; 小计; 表土 回覆; 土方 利用; 小计; 数量; 来源; 数量; 去向; 数量; 来源; 数量; 去向. 渠道工 程区; 0; 7.86; 7.86; 0; 7.49; 7.49; 0.37; 施工生产生活区. 临时堆 料场; 0.06; 0.06; 0.06; 0.06. 施工生产 生活区; 0.05; 0.05; 0.06; 0.37; 0.43; 0.38; 渠道工程区 施工道路区. 施工道 路区; 0.65; 0.02; 0.67; 0.64; 0.02; 0.66; 0.01; 施工生产生活区. 合计; 0.76; 7.88; 8.64; 0.76; 7.88; 8.64; 0.38; 0.38. ## 五、项目建设征地及移民安置 根据工程初步设计报告，项目主要采用修复河堤、淤泥清理等方式对渠道进行修复，工程不新增永久占地，征地主要为工程建设所需的工程建设临时占地、临时堆料场、临时生产区、临时施工道路占地等。工程建设临时占地涉及屏山镇、1个乡镇（街道），北街村、鲁溪村、发明村3行政村委会。截至2023年1月经实地复核界限测图计算得工程建设区临时占地土地总面积为49.04亩，其中：耕地44.80（一般农田7.20亩（水田7.20亩）、旱地37.60）、林地（乔木林地）4.20亩。征地范围内不存在占用宅基地等情况，未占用村庄，只占用部分林地，主体工程初步设计方案已规划建设征地篇章，对征占用地进行补偿。因此，本项目建设不存在移民搬迁等问题，只存在征地补偿问题。 ## 六、劳动定员及工作制度 施工期：施工高峰人数约为50人，平均施工人数为25人。根据初步设计报告，项目施工期共设4个施工营地，每个生活区内均设置值班宿舍、员工食堂、旱厕等。 运营期：工程施工完成后由区域水利管理部门进行管理，不设置专门管理机构。 七、工程的运行管理 本工程在建设期间由禄劝县人民政府组建的法人机构，确定工程建设的管理机构为禄劝县互助大沟、合作大沟渠道修复工程建管理局（以下简称“建管局”），建管局由禄劝县水务局、屏山街道办事处共同组建，并以水务局为主导，屏山街道办事处的主要领导参与组织工作，由各个相关部门派驻具有相关工作经验的同志，负责各项具体工作。 互助大沟、合作大沟渠道修复工程治理工程完工后统一管理交由“禄劝县屏山镇水务站”管理。禄劝县屏山镇水务站为屏山镇已建的水利管理机构，隶属于禄劝县水务局管辖。 |
| 总平面及现场布置 | 一、总平面布置 工程为线性工程，根据项目设计方案，本次修复工程沿原有渠道不变，在现状渠道基础上对渠道进行相应的工程修复，根据渠道存在的问题，互助大沟拟采取新建挡墙、新建整体式C25钢筋混凝土渠道、已建挡墙加固、已建挡墙加建盖板，并新建泵站及提水管线、修复管理道路、新建闸阀室、渠道疏浚清淤的方式开展治理；合作大沟拟采取新建挡墙、已建挡墙加固、新建闸阀室和渠道疏浚清淤方式开展治理。项目总平面布置见附图2，互助大沟新建泵站及引水管道平面布置图详见附图3。 二、施工布置 1、施工导流：根据河道整治段工程地形地貌、水文条件及工程布置情况，本工程采用分段施工分期的导流方式，每段河道应分两期进行施工。首先进行纵向围堰填筑，然后填筑左岸上、下游横向围堰，利用纵向围堰将河水导往右侧河床流向下游，形成左岸施工基坑即可进行左岸堤防施工；待左岸施工至 5 年一遇湿枯期水位后，拆除左岸上、下游横向围堰，然后填筑右岸上、下游横向围堰，将河水导往左侧河床流向下游，围堰形成基坑进行右岸堤防的施工。 2、主体工程施工：工程施工场地根据互助大沟、合作大沟修复工程内容，沿线合理布设。为保障如期完成施工任务，采取多个分段、多个作业面同时进行施工，河道疏浚及基础土石方开挖均以机械施工为人工配合分层开挖，开挖的耕植土、砾石土分开堆放，便于今后回填或复垦取料。砌体工程全部采用人工配合机械施工。砂石料均从选定料场外购运入各施工工作面。堤防填筑采用挖掘机挖装自卸汽车运输至填筑面区，机械和人工平料，振动平碾分层碾压密实。河堤斜坡面、防洪道路两侧填筑斜坡面需留有施工余量，碾压完成后再二次进行削坡修整至设计坡面。 3、施工“三场”布置 （1）施工营场地设置 依据施工工程量及布置情况，在互助大沟沿线共设4个生产生活营地，合作大沟由于工程量量较小，不设置施工生产生活营地，就近依托互助大沟沿线营地使用。工程施工营地情况详见下表： 表2-9 施工临时生产生活设施房建汇总表 名称; 位置; 占地面积（m2）; 建筑面积（m2）. 1#施工营地; 互助大沟K1+07东侧; 400; 1000. 2#施工营地; 互助大沟K5+194东侧; 400; 1000. 3#施工营地; 互助大沟K9+595东侧; 400; 1000. 4#施工营地; 互助大沟K13+500东侧; 400; 1000. 合 计; 2400; 4000. - （2）料场设置 工程施工使用的水泥、钢筋从禄劝县城购买；工程所需的混凝土材料就近选择证照齐全的料场采购，块石料、混凝土骨料选择集中外购方案，项目施工场地周边分布有团街镇的大荒地砂石料场等合法采石场，无聊运输距离在50km范围内，可满足项目施工需求。工程施工回填土为施工开挖和渠道清理淤泥调配后使用，覆土为临时运输道路、施工营地等施工前剥离表土，根据土方平衡分析，工程无需外购土方回填。故项目施工期不设置专用石料场和取土场等。 （3）渣场设置 项目施工前剥离表土临时堆放后用于后续覆土施工，开挖土方和渠道内清理淤泥调配后临时堆放，用于回填施工。项目互助大沟沿线共设7个临时堆料场，项目施工场地根据土方产生及回用量情况，合理设置临时堆放点，在不够堆放的情况下清运至就近临时堆料场。根据土方平衡，项目施工期土方均可回填利用，无多余外运土方，施工建筑垃圾实行减量化、资源化、无害化的原则。不具备清理处置条件的，委托经核准从事建筑垃圾运输的单位清运处置。故项目施工期无需设置专用弃渣场。 4、其它施工辅助设施 ①混凝土拌和站 据工程的结构布置和现场施工条件，路沿石采取集中预制再运输安装，堤防和框格梁混凝土拌和站分别设在需要浇筑混凝土的地点附近，布置3台0.4m3移动式混凝土搅拌机，满足混凝土浇筑需求。 ②施工材料预制加工场 项目使用钢筋材料需在使用前除锈、调直、下料切断、对焊、弯曲、弯钩、除锈等预处理，施工模板需进行维修、养护等。项目沿线工设4个施工生产生活营地，每个营地内均设置材料预制加工区，钢筋材料、模板等施工期在就近营地内预处理后运送至施工场地使用。 ③机修 项目施工场地距离禄劝县城距离较近，施工机械修理和保养主要到附近修理厂进行，项目不设设备修理站。 项目施工平面布置详见附图4.1和4.2。 |
| 施工方案 | 一、施工条件 1、施工交通： （1）对外交通 互助大沟渠道修复工程起点距禄劝县城11km，终点位于禄劝县城，交通较为便利；合作大沟渠道修复工程起点距禄劝县城7.5km，终点位于禄劝县城，交通便利，工程对外交通运输方式采取公路运输。 （2）场内交通 场内交通主要满足料物运输的需要。本工程已有连通现有对外和至施工工作面的现有道路。根据地形、地质条件和施工需要，治理段上游需新建临时施工道路约7.86km。路面结构为填土路面，路面宽度为3.5m。 2、施工场地条件 ①施工供水：施工区内沿线村庄分布较广，施工生活用水可从附近村庄取用；施工用水可利用移动式抽水泵从原渠道内取水即可满足施工用水要求。 ②施工供电：附近电网设施引入；配备一台50KW柴油发电机（备用）。 ③施工通信：工程区有通移动信号覆盖，施工中可通过无线通信网络联系。 3、施工材料 水泥、钢筋从禄劝县城购买；工程所需的混凝土材料就近选择证照齐全的料场采购，块石料、混凝土骨料选择集中外购方案，项目施工场地周边分布有团街镇的大荒地砂石料场等合法采石场，无聊运输距离在50km范围内，可满足项目施工需求。 4、主要施工机械设备 本工程所需主要施工机械设备见表2-10。 表2-10 主要施工机械设备表 序号; 机械名称; 规格型号; 单位; 数量; 备 注. 1; 挖机; 1.0m³; 台; 5. 2; 推土机; 74kW; 台; 5. 3; 振动平碾; 13.5t; 台; 3. 4; 振动平板夯挖掘机; 台; 6. 5; 自卸汽车; 5t; 辆; 10. 6; 空压机; VY-6/7; 台; 2. 7; 手持式风钻; Y24; 台; 4. 8; 潜水泵; 台; 3. 9; 污水泵; 80WQF35-10-3; 台; 10; 基坑排水. 10; 柴油发电机; 60kW; 台; 3. 11; 钢筋调直机; 台; 1. 12; 钢筋弯曲机; 台; 1. 13; 钢筋切断机; 台; 1. 14; 交流电焊机; BX-500型; 台; 2. 15; 砂浆搅拌机; 0.4m³; 台; 3. 16; 插入式振捣器; ZN50，1.1kw; 台; 4. 二、施工工艺流程 本项目为防洪工程，主要采用新建挡墙、C25渠道，挡墙加固、挡墙加建盖板、河道疏浚清淤防渗开展渠道修复，并新建泵站、闸阀室等建筑，便于后续管理。根据项目施工内容，施工工艺及产污节点详见下图： 图2-3 施工工艺流程及产污节点图 1、施工前准备 项目施工期需使用临时施工道路、临时施工生产生活营地、临时堆料场等，在工程施工前，根据征地、设计要求，对场地表土进行剥离、场地平整等，前期准备时主要产生扬尘、表土、土方、机械噪声、机械尾气等污染。 2、施工导流 （1）导流方式：根据施工进度安排，需在围堰保护下施工的部分为渠道两岸新建M7.5浆砌石挡墙及整体式C25钢筋混凝土渠道的分段和淤泥清理施工。根据治理段工程地形地貌、水文条件及布置型式，本工程采用分段分期的导流方式。工程围堰采用开挖料进行堆筑，围堰围堵方式为横向围堰，施工段长按照100m布置。本次施工导流采用截断式，预埋导流管导流，先在施工段预埋导流管导流，然后填筑横向围堰，使两个横向围堰之间保持干燥的施工环境，一段河堤完成施工并达到养护期后拆除横向围堰到下一段进行施工。 （2）导流施工：导流建筑物采用袋装土围堰挡水，围堰断面形式为梯形，其表层采用彩条布铺设防渗。围堰顶宽为0.6m，上下坡比为1:0.5，围堰堰高约0.7m。围堰工程量平均为50.36m³，堰体袋装土料均采用开挖料进行填筑。导流结束后必须对围堰进行拆除，围堰拆除料的50.36m³用做墙后回填。 （3）基坑和围堰排水：渠道内围堰和周边基础开挖时，会有淤泥渗滤液、基坑渗水等产生，因此必须进行排水；排水按分段施工考虑，抽排水时间按一个月估算，采用80WQF35型多功能潜水排污泵抽水，根据实际情况，潜水泵放置长度按70m估算，潜水泵台数根据施工作业面确定，如多段同时进行施工，则每个施工段配置一台抽水泵。 3、河道清理 施工围堰导流的建设形成无水流的区域，在该区域采用挖机和人工配合方式对渠道内淤泥清理，清理产生的淤泥在渠道内无水流区域设置临时堆放点堆放，后续与开挖土方调配混合再使用。在清理过程和淤泥临时堆放期间会产生渗滤液，施工期在河道内下游设置临时沉淀池，对渗滤液沉淀处理后抽排至下游。河道清理过程中主要污染物为设备噪声、机械尾气等。 4、主体工程施工 项目主体工程施工主要包括新建挡墙、C25渠道施工、挡墙加固、挡墙加建盖板、引水管施工等，主体工程结构简单，但工程量较大。为保障施工任务如期完成，可根据实际情况分成多个作业面同时进行施工，基础土石方开挖采用人工配合1m³反铲开挖，土方先堆存于围堰外侧，便于今后回填取料。所需主要材料和砂石料均外购采购运入施工面。因路况不好，不宜采用大吨位车辆运输。主体工程施工主要工艺流程如下： - （1）土石方开挖 基础开挖自上而下分层进行，土方开挖由1.5m³反铲挖掘机直接开挖。基坑土方开挖料分为两部分使用，一部分直接回填围堰，另一部分临时堆放在河岸边临时堆料场，作为墙后回填料，待堤防护脚挡墙完成后，将临时堆放在河岸边的开挖料用于墙后土方填筑，并利用围堰拆除后的弃料晾晒后则直接用做道路回填。 - （2）土石方回填 墙前土石方回填：墙前基坑回填采用开挖料或块石料回填，采用挖掘机开挖后直接回填于墙前，人工平料，夯板分层夯实。 墙后土石方回填：墙后填筑土料由河堤基坑开挖和淤泥调配混合料供应，由装载机或反铲挖掘机直接运到填筑面；填筑料用人工配合推土机平料，振动平碾压实，振动碾的行走方向为平行于防洪堤轴线；边角地带及狭窄地带辅助蛙式打夯机夯实。墙后回填料中不得有草根、耕植土等有害堤身的杂物，填筑一律分层回填，分层厚度不大于30cm，现场取样确定碾压参数（铺土厚度、压实遍数及最优含水量），压实采用机械与人工打夯配合压实，压实度大于91%，有条件的地方，可采用5~8t压路机压实，根据现场取样试验确定碾压参数（铺料厚度、压实遍数及相对密度，城区段Dr≥0.65，下游段Dr≥0.60，干密度γd≥1.53g/cm³，分层厚度不大于30cm，铺料过程中随时检查铺料厚度，发现超厚部分立即处理，每层碾压4~5遍。碾压机械行走方向平行堤轴线。 - （3）新建M7.5浆砌石挡墙施工 浆砌石施工采用挤浆法分层砌筑。砌筑应先在基础面上铺一层3~125px厚的稠砂浆，然后安放石块，且将大面朝下。砌筑程序为先砌“角石”、再砌“面石”、最后砌“腹石”。 ①角石用以确定建筑物的位臵和开头，在选石与砌筑时须加倍注意，要选择比较方正的石块，先行试放，必要时须稍加修凿，然后铺灰安砌，角石的位臵砌筑方法必须准确，角石砌好后，就可把样线挂到角石上。面石可选用长短不等 ②面石的外露面应比较平整，厚度略同角石，同一层面应大致砌平，相邻砌石块高差宜小于2~75px。砌筑面石也要先行试放和修凿，然后铺好砂浆，将石翻回座砌，采用挤浆法施工并使灰浆挤紧。腹石可用较小的石块分层填筑，填筑前先铺座浆。放填第一层腹石时，须大面向下放稳，尽量使石缝间隙最小，再用灰浆填满空隙的1/3~1/2，并放入合适的石块，用锤轻轻敲击，使石块挤入灰缝中，不得先摆碎石块后填砂浆或干填碎石块的施工方法，石块间不得相互接触，座浆及竖缝砂浆填塞应饱满密实，铺浆均匀。 ③砌筑时石块宜分层卧砌，每个分层高度找平一次。要求平整、稳定、密实、错缝、内外搭接。 ④砌体每天砌筑高度不应超过1.2m，砌筑过程因故临时中断时，应留阶梯形斜槎，其高度不应超过1.0m，且应待砂浆强度达到25kg/cm²以上时才可继续施工。 ⑤继续砌筑前，应将原砌体表面的浮渣清除后再刷洗干净，砌筑时应避免振动下层砌体。 勾缝：勾缝应在浆砌石砌筑施工24h以后进行，缝宽不小于砌缝宽度，缝深不小于缝宽的2倍，勾缝前必须将槽缝冲洗干净，不得残留灰渣和积水，并保持缝面湿润。勾缝的砂浆必须单独拌制，严禁与砌体砂浆混用，勾缝的砂浆用标号较高的砂浆M10进行填缝，要求勾缝砂浆采用细砂和较小的水灰比，其灰砂比控制在1：1~1：2之间。勾缝应保持块石砌合的自然接缝。当勾缝完成和砂浆初凝后，砌体表面应刷洗干净，至少用浸湿物覆盖保持21d，在养护期间应经常洒水，使砌体保持湿润，避免碰撞和振动。 浆砌石养护：砌体外露面，在砌筑12~18h之间应及时养护，经常保持外露面湿润，需用麻袋或草袋覆盖，并经常洒水养护，保持表面潮湿。养护时间一般不少于14d，冬季期间不再洒水，而应用麻袋覆盖保温。在砌体未达到要求的强度之前，不得在其上任意堆放重物或修凿石块，以免砌体受振动破坏。 - （4）C25渠道、挡墙加固、挡墙加盖模板、道路修复施工 C25渠道施工、挡墙加固及挡墙加盖模板、道路修复施工采用混凝土直接浇筑，施工期，先使用全站仪放出施工区的边线，划好开挖水位范围，将桩位钉好，并在施工场地附件布置好控制桩。清理基坑和基底处理：严格根据测量放样的基坑施工范围与设计深度来开挖。墙基要置于承载力满足要求的持力层上，基底若是和设计不符，请求四方现场进行现场变更方案的确定。 模板的制作与安装。在安装侧模板时，要防止模板的位移与变形。 混凝土的原材料选用商品混凝土，在浇筑时，需使用插入式振捣器进行振捣，振捣不可漏振或发生过振。混凝土的浇筑应最好以一定的厚度、顺序、方向进行分层式浇筑。浇筑不可间断，应连续进行，若是要间断则间断时间需小于下层混凝土的初凝时间。 混凝土的养护：浇筑完成后，需在初凝后尽快进行覆盖和洒水养护，养护时间不能低于7天。 模板的拆除：模板在拆除的时候，需严格按照设计要求的顺序进行，在完全拆除以后，需做好相应的维修工作，并分类妥善存放。 沉降缝的设置：沉降缝按照10m进行分缝，在施工的时候要按照沉降缝的位置进行分段式施工，挡墙施工完成后立马进行填缝处理。 （5）引水管道及泵站配套施工 项目互助工程新建1座泵站，配套设有1个取水池、1个消力池及461m的引水管道，取水池、消力池施工为混凝土浇筑，施工工艺如前述混凝土施工工艺，引水管道整体采用热镀锌钢管设置支墩方式铺设，穿越道路区域采用地埋铺设，施工时先完完成支墩建设，采用混凝土浇筑，穿越道路取使用机械设备破路、开挖等，完成基础施工后，将热镀锌钢管分段安装，采用焊接方式链接，对穿越道路区域回填施工。施工完成后开展闭水试验。 4、建筑工程施工 项目建筑工程主要包括互助大沟工程新建泵站、互助大沟重建闸阀室和合作大沟重现闸阀室，施工工艺如下： （1）基础施工：基础施工主要为地基开挖和硬化施工过程，主要由挖机开挖、采用商品混凝土等进行地表硬化。项目基础施工期间主要产生扬尘、噪声、施工废水、土石方等污染物。 （2）主体建筑施工：项目建筑施工主要为钢砼结构建筑施工，施工过程以机械施工为主，人力施工为辅。施工时主要使用电焊机、切割机、运输车辆、混凝土输送泵等。施工过程中主要产生建筑垃圾、焊接烟尘、扬尘、废水和施工机械噪声。 （3）装饰工程施工：装饰工程主要为建筑室内外装饰包括表面粉刷等，此过程还会产生装修废气、建筑垃圾。 （4）设备安装：项目设备安装大型设备时采用吊车的辅助，小型设备采用人力固定，固定后采用焊接或螺丝固定，调试设备。该过程中主要产生噪声、焊接废气等污染物。 5、收尾施工 项目收尾施工主要为对施工迹地进行清理修复，包括新建挡墙等周边回填土方栽种绿化、修复道路周边回填绿化及临时征用施工生产生活营地、临时堆场清理修复工程。 施工场地内绿化栽种根据设计、水土保持方案要求使用草籽等播撒恢复，临时占用场地内，对施工期建设的临时建筑进行拆除，旱厕使用石灰消毒后填埋，最后对临时征用土地根据原用途、原地类使用表土回填，恢复至征用前功能。在此阶段主要产生扬尘、噪声等。 二、施工时序、建设周期 本工程建设总工期为后三项工程之和，拟定总工期为6个月。其中工程准备期为1个月，从第一年11月上旬开始，至第一年11月下旬结束；主体工程施工期为4个月，从第一年12月上旬开始，至第二年3月下旬结束；工程完建期为1个月，从第二年4月上旬开始，至第二年4月下旬结束。 |
| 其他 | 无 |

- 三、生态环境现状、保护目标及评价标准

| 生态环境现状 | ## 一、主体功能区划 根据《云南省主体功能区规划》，规划将整个云南省划分为重点开发区、限制开发区和禁止开发区三大类区，项目位于昆明市禄劝县屏山街道，根据对比，项目所在屏山街道为集中连片重点开发区域，未在《云南省主体功能区规划》中限制开发区和禁止开发区范围内。 二、生态功能区划 根据《云南省生态功能区划》，云南省生态功能区共分为一级区（生态区）5个，二级区（生态亚区）19个，三级区（生态功能区）65个，划定了一批对云南生态安全具有重大意义的重要生态功能区域，明确了各功能区的生态系统特征、服务功能、保护目标与发展方向，提出了相应的生态保护和建设方案，为我省生态保护工作实现决策科学化、管理定量化、开发合理化、运作过程信息化奠定了重要基础。 本工程位于昆明市禄劝县屏山街道，根据《云南省生态功能区划》，区域生态功能区为： Ⅲ 高原亚热带北部常绿阔叶林生态区 Ⅲ1滇中高原谷盆半湿润常绿阔叶林、暖性针叶林生态亚区 Ⅲ1-7 禄劝、武定河谷盆地农业生态功能区。 所涉及的生态功能区基本情况如下： ## 表3-1 涉及生态功能区情况表 ## 生态功能区; ## 所在区域与面积; ## 主要生态特征; ## 主要生态环境问题; ## 生态环境敏感性; ## 主要生态系统服务功能; ## 保护措施与发展方向. Ⅲ1-7禄劝、武定河谷盆地农业生态功能区; 禄丰县东部，禄劝、武定、富民、安宁、西山区部分区域，面积2801.75 平方公里; 滇中红岩高原与滇东石灰岩山地的交错地带，以河谷盆地地貌为主，降雨量900-1000毫米。现存植被以云南松林为主，主要土壤类型为红壤和紫色土; 土地垦殖过度存在的土地质量和数量的下降; 土地退化和农业生态环境恶化的潜在威胁; 生态农业建设，保障昆明城市发展的农副产品供应; 保护农田环境质量，改进耕作方式，推行清洁生产，防止农田农药化肥污染. ## 工程流域现状 工程区所属的掌鸠河流域内，曾于1953年在干流出口附近建立过元塘水文站，但1961年即撤消；为兴建云龙水库，1995年8月在云龙水库坝址处设立了云龙（亦名岔河）水文专用站；下游普渡河干流上，在掌鸠河与其交汇口的上游及下游，建有蔡家村、三岔河和三江口等水文站；邻近的盘龙江上游建有小河水文站，后于1993年迁至嵩明县滇源镇中和村，改名为中和水文站；另外掌鸠河流域内有分别建于1956年11月和1958年11月的武定、禄劝两气象站。 互助大沟位于掌鸠河右岸，是一条以面山截洪、引水灌溉为一体的渠道，面山汇流面积为5.15km²。渠首在禄劝县城东北屏山镇发明村委会錾字岩下的掌鸠河边，渠尾位于县城北部英子龙村。渠首坐标东经102°29′26.40″、北纬25°38′45.11″；渠尾坐标东经102°28′10.99″、北纬25°33′49.70″。渠道全长14.76km，从北到南贯穿发明、石梁子、大婆树、荣发、官庄、相将村、鲁溪、南甸、英子龙等村镇。互助大沟中下段高程以上建有一条渠道鲁屏大沟。 合作大沟位于掌鸠河左岸，是一条以面山截洪、引水灌溉为一体的渠道，面山汇流面积为1.36km²。渠首位于屏山镇六江村委会大地村北600m处的掌鸠河边，渠尾于崇德汇入掌鸠河。渠首坐标东经102°28′44.50″、北纬25°36′42.87″；渠尾坐标东经102°29′55.79″、北纬25°30′11.60″。渠道全长15.26km，从北到南贯穿大地岔、山背后、垭口村、六角屯、六江、迎春里、旧县、南村、东华村、练甸、河东庄、高田、念都、团山、崇德等村镇。本次仅对前段8.16km做治理，治理终点坐标东经102°28′34.53″、北纬25°33′12.77″。合作大沟中上段高程以上建有一条渠道联合大沟。 ## 四、生态环境现状 （1）土地利用现状 根据工程初步设计报告，工程占用地类为旱地、林地、水田和水域及水利设施用地，其中占用旱地2.51hm²、林地0.28hm²、水田0.48hm²、水域及水利设施用地8.67hm²。 ## 表3-2 评价区土地利用现状表 单位：hm2 序号; 分区; 占地类型及面积（hm²）; 占地性质. 旱地; 林地; 水田; 水域及水利 设施用地; 小计. 1; 渠道工程区; 8.67; 8.67; 永久占地. 2; 临时堆料场; 0.28; 0.28; 临时占地. 3; 施工生产生活区; 2.75; 2.75; 临时占地. 4; 施工道路区; 1.99; 0.28; 0.48; 2.75; 临时占地. 5; 合计; 2.51; 0.28; 0.48; 8.67; 11.94. （2）植被现状 禄劝彝族苗族自治县境内由于山高谷深，立体气候明显，形成了各种物候带及相应土壤和森林类型垂直分布规律，森林植被类型从下至上形成干热河谷植被类型、半湿润常绿阔叶林、针阔林混交林、冷杉及杜鹃灌木林等。主要优势树种有：云南松、华山松、滇油杉、栎类、冷杉、栲类、圆柏、滇杨、桉树等；主要经济林木有板栗、核桃、苹果、桃、李、桔子、油桐、花椒、茶、桑、柿、棕等。珍稀树种有苏铁，分布在中屏、乌蒙等乡，其次还有黄杉、三尖杉、黄花杜鹃等呈零星分布。全县森林覆盖率为43.96%，林草覆盖率为57%。 依据《云南植被》专著中采用的分类系统，项目所在区域属亚热带常绿阔叶林区域 (II)。项目评价范围内出现的自然植被可划分为3个植被型、5个植被亚型、5个群系。 1) 自然植被 ① 暖温性针叶林 评价区暖温性针叶林以云南松为主，伴生树种为滇油杉，以云南松Pinus yunnanensis为优势种，郁闭度0.60~0.7，树高5.0～9.0m，平均胸径8.5~ 15cm 。 伴生树种以滇油杉Keteleeria evelyniana Mast居多，乔木下层中有散生的栎类和其他树种，如栓皮栎Quercus variabilis Bl、麻栎Quercus acutissimaCarruth，滇石砾Lithocarpus dealbatus、旱冬瓜Alnus nepalensis D.Don。灌木层高0.5-2.5m，层盖度20%～25%，分布树种主要有野把子Elsholiziarugulosa、大白杜鹃Rhododendrondecorum Franch、芒种花 Hypericum uralum、铁仔Myrsine africana、珍珠花 Spiraeathunbergii Sieb.ex Blume、乌鸦果Vacciniumfragile Franch、马樱花 Rhododendrondelavayi Franch等。由于郁闭度较高，草本植物不丰富，草本层高0.1-0.5m，盖度7%- 10%，主要有滇龙胆草 Gentiana rigescens Franch. exHemsl、芽生虎耳草 Saxifraga gemmipara Franch、云南兔儿风Ainsliaeayunnanensis Franch、半夏Pinellia ternata (Thunb.) Breit、腺花香茶菜Rabdosia adenantha、天南星Arisaema heterophyllum Blume、乌毛蕨Blechnum orientale、旱茅Eremopogon delavayi(Hack.) A. Camus、四脉金茅Fournerve eulalia等。 ②落叶阔叶和针叶林混交林 评价区内落叶阔叶和针叶林混交林主要有云南松 Pinus yunnanensis、滇油杉Keteleeria evelyniana Mast、旱冬瓜 Alnus nepalensis D.Don。乔木上层高 6- 13m，盖度50%-65%。乔木下层高约1-2m，层盖度40%-60%。主要种类有云南兔儿风 Ainsliaeayunnanensis Franch、半夏Pinellia ternata (Thunb.) Breit、腺花香茶菜 Rabdosia adenantha、穗序野古草A. Hookeri Munroexkeng等，种类较多。 ③暖温性灌木草丛 评价区内稀树灌木草丛具有明显次生性，群落结构不稳定，受人为干扰比较大，广泛分布。灌木层高度约1.2- 1.5m，盖度在10%左右。优势种为珍珠花Fontanesia fortunei Carr，伴生有矮杨梅Myrica nana Cheval马桑Coriarianepalensis Wall、芒种花Hypericum uralum、碎米花杜鹃 Rhododendron spiciferumFl、栽秧泡Rubus ellipticus var. obcordatu等。由于人为破坏，有的山丘已成为没有稀树的禾草草丛，即荒坡地。 群落以草丛为主要层，多数为中草草丛，由于受到人为干扰，草丛一般在10-30cm左右，盖度在80%以上，组成群落的常见禾草有：火棘 Pyracanthafortuneana (Maxim.) Li、白茅 Imperatacylindrica (Linn.) Beauv 、刺芒野古草Arundinella setosa Trin、旱茅Eremopogon delavayi (Hack.) A. Camus、类芦Neyraudia reynaudiana (Kunth) Keng、云南知风草 Yunnan Lovegrass、草 Capillipedium parviflorum (R. Br)Stapf、四脉金茅Fournerve Eulalia、棕茅 E.Phaeothrix (Hack )Kuntze、马陆草 Eremochloa zeylanica Hack等。 2) 人工植被 根据现场踏勘，项目治理河道周边200m范围内主要植被为干热河谷灌丛和稀树灌木草丛。人工植被主要为板栗林。 3) 保护植被 根据调查，项目区未发现有国家和省级重点保护野生植物分布，也无狭域特 有种及名木古树。调查所见物种均属于数量极多的广布种类。 （3）动物资源现状 根据资料收集和现场踏勘，项目区域人类活动较为频繁，植被主要为人工植被，受人为活动干扰，未见大型野生动物分布，区域动物多为适应人类活动的啮 齿目动物和小型鸟类，其中如小型哺乳类动物明纹花松鼠 Tamiops macclellandi 、隐纹花松鼠Tamiops swinhoei、小家鼠Mus musculus 、黄胸鼠 Rattusflavipectus、云南兔 Lepus comus等；鸟类有鹧鸪 Francolinus pintadeanus、家燕Hirundo rustica、喜鹊 Picapica、大山雀 Parus major 、黑头金翅雀 Carduelis ambigua、 山麻雀Passer rutilans、大杜鹃 Cuculus canorus 、斑文鸟 Lonchura punctulata、普通夜鹰 Caprimulgusindicus、山斑鸠 Streptopelia orientalis、斑鸫 Turdus naumanni等。 项目评价范围内未发现国家和省级重点保护野生动物分布。 水生动物：本次治理的互助大沟、合作大沟为人工修建的渠道，主要功能为防洪、农业灌溉，渠道内鱼类分布较少，根据咨询，渠道内主要鱼类为鲫 Carassius auratus 、草鱼 Ctenopharyngodon idella、 鲤 Cyprinus carpio Linnaeu、 鲢Hypophthalmichthys molitrix、鳙 Hypophthalmichthys nobilis 等常见鱼类。其余还分布有少量蛙类、蚯蚓等水生动物。评价范围内未发现国家级保护植物、省级保护植物及区域狭域物种、古树名木分布，也未发现国家级和云南省级重点保护野生动物分布，亦无其他珍稀濒危物种和地区特有种类分布。 五、环境空气质量现状 根据《2022 年度昆明市生态环境状况公报》，2022 年昆明市全市环境空气质量达到国家二级标准，昆明市各区县（市）环境空气质量总体保持良好。与2021年相比禄劝县环境空气综合污染指数有所下降。禄劝县属于环境空气质量达标区。 六、地表水环境质量现状 本工程治理的互助大沟、合作大沟均为人工建设的面山截洪、引水灌溉为一体的渠道，两条大沟均属于掌鸠河的回水范围，根据《云南省水功能区划（2014 年修订），项目所在区域属于掌鸠河禄劝保留区：由禄劝县云龙水库坝址至入普渡河口，全长 64.4km，现状水质为Ⅲ类，规划水平年水质目标为Ⅲ类，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准。 根据《2022年度昆明市生态环境状况公报》，根据《2021年昆明市生态环境状况公报》滇池出湖河流， “螳螂川-普渡河，普渡河桥断面水质类别为III类，与 2020年相比，水质类别保持不变； 满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类水质标准要求，因此，项目区域地表水为达标水体。 ## 七、声环境质量现状 工程所在区域声环境功能属于2类区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准.根据昆明市生态环境局发布的《2022年度昆明市生态环境状况公报》，2022年，各县（市）区昼间区域环境噪声平均等效声级分别为：东川区53.96分贝、安宁市48.7分贝、宜良县53.3分贝、石林县48.8分贝、禄劝县54.2分贝、嵩明县52.5分贝、富民县52.7分贝、晋宁区50.9分贝、寻甸县48.6分贝。根据区域环境噪声质量划分等级进行评价，总体水平在一级（好）和二级（较好）之间。与2021年相比，安宁市、宜良县、禄劝县、嵩明县、富民县、晋宁区的昼间区域声环境质量平均等效声级下降，东川区、石林县、寻甸县的昼间区域声环境质量平均等效声级上升。 根据现场踏勘，项目互助大沟、合作大大沟治理段上游区域周边主要为耕地，仅少部分区域分布有村庄，区域声环境质量好。 |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题 | 本工程为新建项目，项目不存在原有环境污染问题，存在的生态环境破坏问题主要为由于互助大沟、合作大沟存在的河堤破损、挡墙坍塌、渠道淤泥较多等问题导致，汛期洪水漫滩淹没周边农田耕地，造成生态破坏。 |
| 生态环境保护目标 | 生态环境保护目标：根据项目特点，项目生态环境评价范围定为占地范围沿线200m范围内动植物、水生生物； 大气环境保护目标：根据项目特点，本次大气保护目标为施工区沿线200m的学校、医院、居民区等敏感区域； 声环境保护目标：根据项目特点，本次评价声环境保护目标为施工区沿线50m范围内的学校、医院、居民区等敏感区域。 项目所在区域具体主要环境保护目标见表3-3。 表3-3 工程主要环境保护目标 类型; 序号; 名称; 坐标; 保护 对象; 保护内容; 环境功能区; 相对工程方位; 相对工程最近距离/m. 经度; 纬度. 大气环境 声环境; 1; 发明村1; 102.4810; 25.6351; 居 民; 约150户，550人; 环境空气二类功能区、声环境2类区; 西侧; 100. 2; 石梁子; 102.4795; 25.6242; 约90户，260人; 西侧; 15. 3; 发明村2; 102.4747; 25.6163; 约260户，890人; 西侧; 20. 4; 官庄村; 102.4721; 25.6127; 约180户，550人; 西侧; 10. 5; 相将村; 102.4688; 25.6063; 约200户，780人; 两岸; 10. 6; 鲁溪村; 102.4639; 25.5934; 约350户，1100人; 两岸; 10. 7; 康泥大村; 102.4572; 25.5935; 约120户，460人; 西侧; 40. 8; 南甸村; 102.4700; 25.5771; 约380户，1200人; 两岸; 1. 9; 丹堤名苑; 102.4703; 25.5751; 约150户; 两岸; 20. 10; 英子龙村; 102.4669; 25.5678; 约500户，1700人; 两岸; 1. 11; 春雷幼儿园; 102.4756; 25.6172; 人群; 300人; 西侧; 10. 12; 大地村; 102.4710; 25.6077; 居民; 约160户，560人; 东侧; 5. 13; 山背后村; 102.4683; 25.6019; 约180户; 东侧; 5. 14; 垭口村; 102.4709; 25.5966; 约150户，570人; 东侧; 5. 15; 六江村; 102.4708; 25.5836; 约320户，1000人; 东侧; 10. 16; 旧县社区; 102.4795; 25.5654; 约600户，2000人; 两岸; 1. 17; 南村; 102.4769; 25.5615; 约600户，2000人; 两岸; 1. 18; 禄劝一中; 102.4780; 25.5635; 人群; 约1000人; 西侧; 25. 生态环境; 评价范围内植被、野生动植物、水生生物等. |
| 评价 标准 | ## 一、环境质量标准 1、环境空气质量标准 本项目位于农村地区，项目区域执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018年修改单二级标准。标准值见表3-4。 表3-4 环境空气质量标准 污染物名称; 取值时间; 二级标准浓度限值(ug/标m3). 总悬浮颗粒物 (TSP); 年平均; 200. 24小时平均; 300. 可吸入颗粒物 (PM10); 年平均; 70. 24小时平均; 150. 可吸入颗粒物 (PM2.5); 年平均; 35. 24小时平均; 75. 二氧化氮 (NO2); 年平均; 40. 24小时平均; 80. 1小时平均; 200. 二氧化硫 （SO2）; 年平均; 60. 24小时平均; 150. 1小时平均; 500. 一氧化碳 （CO）; 24小时平均; 4. 1小时平均; 10. 臭氧（O3）; 日最大8小时平均; 160. 1小时平均; 200. 2、地表水环境质量标准 本工程治理的互助大沟、合作大沟均为人工建设的面山截洪、引水灌溉为一体的渠道，两条大沟均属于掌鸠河的汇水范围，根据《云南省水功能区划（2014年修订），项目所在区域地表水属于掌鸠河禄劝保留区：由禄劝县云龙水库坝址至入普渡河口，全长 64.4km，现状水质为Ⅲ类，规划水平年水质目标为Ⅲ类，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准。标准值见表3-5。 表3-5 地表水环境质量标准 （备注：pH为无量纲） 项目; 标准值; 项目; 标准值; 项目; 标准值. pH; 6～9; 氰化物; ≤0.2; 铜; ≤1.0. 溶解氧; ≥5; 挥发酚; ≤0.005; 锌; ≤1.0. 高锰酸盐指数; ≤6; 石油类; ≤0.05; 砷; ≤0.05. 化学需氧量(COD); ≤20; 硫化物; ≤0.2; 汞; ≤0.0001. 五日生化需氧量 (BOD5); ≤4; 粪大肠菌群(个/L); ≤10000; 镉; ≤0.005. 氨氮; ≤1.0; 氟化物; ≤1.0; 六价铬; ≤0.05. 总磷; ≤0.2; 铅; ≤0.05; 硒; ≤0.01. 总氮; ≤1.0; 阴离子表面活 性剂; ≤0.2. 3、声环境质量标准 项目区所在地属于声环境2类功能区，于执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准限值。 表3-6 声环境质量标准 执行标准; 执行类别; 标准值（Leq：dB（A））. 昼间; 夜间. 《声环境质量标准》（GB3096-2008）; 2类; 60; 50. 二、污染物排放标准 1、大气污染物排放标准 施工期大气中无组织颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297—1996）表2新污染源大气污染物排放限值，见表3-7。 表3-7 大气污染物排放限值 污染源; 无组织排放监控浓度限值; 污染物排放监控位置; 执行阶段. 颗粒物; 1.0 mg/m3; 周界外浓度最高点; 施工期. 2、噪声排放标准 施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），即昼间等效声级≤70dB(A)，夜间等效声级≤55dB(A)。 运营期噪声主要为互助大沟新建泵站运行噪声，执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，即昼间等效声级≤60dB(A)，夜间等效声级≤55dB(A)。 - 3、固废 建设项目在施工期会产生一般固废。本项目不涉及危险废物。 一般工业固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）标准要求。 |
| 其他 | 无 |

- 四、生态环境影响分析

| 施工期生态环境影响分析 | 本项目施工期工艺流程及各阶段产污环节见图2-3。施工期间各项施工活动对周围环境的影响主要有：机械噪声、施工扬尘、施工废水、建筑垃圾、机械尾气、开挖土方、清理淤泥、施工人员生活垃圾、生活污水等。 一、生态影响分析 （1）陆生生态 ①对陆生植被的影响 本项目施工期对植被和植物的影响主要表现在施工期的场地整理及基础开挖，地上植被、根系被全部清除，破坏了工程占地范围内的植被和植物的生长。但是由于本项目占地面积较小，且工程占地范围内受到长期强烈的人为干扰，项目区已无原生植被，区域内植被类型简单，多为人工种植树木、稀疏灌丛草地以及裸露地地，其分布的植物物种贫乏，受破坏的植被和物种在项目评价区乃至整个县境内分布十分广泛，种群数量较大。鉴于此，评价区内的某个物种及其种群不会因为项目建设而导致其灭绝。因此，建设项目的施工期对植被及植物的影响较小。 ②对动物资源的影响 由于本项目拟建工程建设地段长期受到强烈的人为干扰，区段内基本没有重要的野生动物活动及其栖息地的存在，分布着的野生动物的主要生境是以灌丛、草地、村镇、农田为主，这些动物对强烈的人为干扰具有较好的适应性，施工对周围动物资源的影响随着施工的结束而消失，项目施工结束动物资源又重新恢复。因此，项目施工期对动物的影响较小。 （2）水生生态 主要分析围堰施工过水断面减小，水文参数改变对水生生态的影响，施工过程围堰建设施工，使得河道过水断面的性状、面积发生改变，过水断面面积的减小，使得河流流量发生变化。项目围堰施工拟在旱季开展，旱季时渠道内生态流量明显减小，过水量减少，因此本项目围堰的建设、施工占用的过水断面对渠道水文情势的影响较小，从而对水生生物多样性影响小。河道施工期间渠道不断流，不会阻断河流、大范围地改变水文情势，加之项目施工渠道为人工建设的灌溉、防洪渠道，河道内水生生活分布较少，工程建设项目对鱼类等水生生物洄游无较大影响。 建设项目施工期导致水体中悬浮物（SS）的含量增加，当达到10mg/L以上，会造成鱼类昏迷甚至死亡；当噪声达到78dB(A)时，会对鱼类的活动产生影响；施工期产生的弃渣、废土石等固体废弃物达到一定数量进入河道，会影响到鱼类活动范围；运输车辆或施工机械发生倾覆、泄漏导致柴油进入河水中，对鱼类等水生生物影响较大，严重时会导致鱼类等水生生物死亡，上述影响因素会引起鱼类等水生生物区系发生改变。本环评要求对施工场地采取洒水降尘的措施；同时采取合理布设施工设备、选取低噪声设备等措施降低噪声污染；施工期产生的土方、淤泥就近临时堆存，后全部用于施工场地回填或覆土，工程施工无外运土方；加强施工机械、车辆的维护保养及作业人员的管理，防止油料泄漏对水生生态环境产生影响，综上所述，项目区没有珍稀、濒危物种，在采取一系列措施后，对水生生物区系组成的影响较小。 （3）对生物多样性的影响分析 工程施工期不可避免地对植被资源和野生动物造成影响，使得生物量减少，对生物多样性造成一定影响。由于施工期土建工程量不大，施工期短，对植被资源和野生动物的破坏有限，不会造成植物资源和野生动物的明显减少，更不会造成物种资源的消失。随着施工期的结束，通过加强绿化措施，在一定程度上可以弥补施工期对生物多样性的影响。破坏的生物多样性通过自我修复，逐渐形成新的生物多样性平衡，构成新的生态平衡格局。因此，工程建设活动对生物多样性影响较小。 （4）对景观/生态系统的影响分析 工程施工期存在土石方的开挖、土建工程、破坏植被，并且导致水土流失可能性增加，对周围人群造成一定的视觉冲击，影响景观环境；施工过程中由于修复河堤、河道淤泥清理等，会导致项目流域自然景观的破坏。建成后新的河堤的形成，河道水景的重新建设将会对两岸及陆生、水生生态环境完整性产生一定影响，形成新的人工生态系统，景观较原有景观有所提升。 （5）对农业生产的影响分析 本项目河道改造在施工时，会影响沿线农业生产。施工期采取导流施工方式，枯期导流洪水洪峰流量能够满足沿线农业生产的用水量。施工过程中河道内水质受扰动，河道内悬浮物增加，但悬浮物质为颗粒态，随着河水运动同时在河水中沉降，并最终淤积于河底，对河道水质影响较小，仅仅是在围堰的初期和拆除围堰时会产生暂时性的影响，并随施工的结束而影响消失。因此，河道改造施工对农业生产的影响较小。 （6）工程占地影响分析 根据工程初步设计报告，工程占用地类为旱地、林地、水田和水域及水利设施用地，其中占用旱地2.51hm²、林地0.28hm²、水田0.48hm²、水域及水利设施用地8.67hm²。其中旱地、林水田占地为施工期临时占地，水域及水利设施为渠道现已占用土地，本次治理工程不新征永久占地。 施工期临时性工程对原地表植被产生破坏，但在采取一定的恢复措施后可逐渐得到恢复。此外，施工机械运输碾压及施工人员践踏也会对作业区及周边植被产生一定程度上的扰动。本工程占用沿线区域的植被类型为人工植被，施工期间对沿线区域农业植被的破坏最为明显。根据《国务院关于进一步加强环境保护工作的决定》中提出的“谁破坏谁恢复、谁利用谁补偿”的原则，本工程进行相应的生态补偿，主要措施有占用耕地的青苗补偿、河滩绿化、临时占用耕地在用地结束后均按原用途、原地类进行恢复后再归还给权属人等。工程结束后经过清理、整治，基本上可逐渐恢复原有功能。施工临时占用农田对土地利用和经济的不利影响是暂时的。此外，按照有关规定，本工程将对被占用的耕地、园地等给予赔偿。 项目区村民经济来源主要依靠土地，工程的建设，将影响部分村民的经济收入，但通过合理开发和利用水资源，进一步增强农业抵御自然灾害的能力，为下游农田提供水利灌溉保障，同时调整农业产业结构，立足产业开发，发展多种经营，逐步形成多种种植结构的新格局，增加村民收入，为实现农业增效、农民增收、促进第三产业的发展创造良好条件。 永久占地对耕地资源的影响最大。耕地被占压后，将不可再恢复，对区域土地利用资源造成一定的损失，减少粮食产量。工程永久占地为实际已占用的水域及水利设施用的，本次治理工程不新征永久占地，工程实施不会导致永久占地功能发生改变，工程永久占地对区域土地利用影响较小。临时占地对土地资源的影响主要是施工期间沟槽开挖对地表的扰动破坏，临时堆土对土地的占压，施工道路对土地的碾压，造成土壤板结，表层土流失，使土地在施工期间不能正常耕种，降低区域粮食产量。由于工程为线性，施工为带状占地，项目评价范围内无村庄。本着尽量减少占用耕地的原则，工程建成后，应立即对施工期间临时占用的区域进行植被恢复和土地恢复，同时在河道两侧管理范围内进行绿化。 二、废气影响分析 工程施工期间产生的废气来自以下几个方面：施工场地扬尘、施工机械运行燃油废气、机动车辆燃油废气、车辆运输过程中的施工扬尘等，具体影响如下所示： （1）施工扬尘 施工现场产生扬尘的主要环节是汽车行驶时的路面扬尘、砂石物料扬尘、混凝土搅拌施工作业扬尘，其主要污染源是路面扬尘和风吹物料堆场引起的扬尘。引起道路扬尘的因素较多，主要跟车辆行驶速度、风速、路面积尘量和路面积尘湿度有关，其中风速还直接影响到扬尘的传输距离。通过对路面洒水，可有效地抑制扬尘的产生。 本项目施工场地靠近河流，土壤湿度较大，有利于抑制路面扬尘，预计在正常天气条件下TSP超标影响范围在靠近施工沿线200m的范围内。由于本项目为线性分布工程，工程材料一般随工序直接堆放在路面上或两侧就近散放并设置遮挡，堆场的扬尘包括料堆的风吹扬尘、装卸扬尘和经过车辆引起路面积尘再度扬起等，将会产生较大的扬尘污染，会对周围环境带来一定的影响，但通过洒水可有效地抑制扬尘量，可使扬尘量减少70%。混凝土搅拌过程采用混凝土搅拌机，溜槽入仓，搅拌在搅拌桶中进行，产生粉尘量小。产生的扬尘、粉尘均为无组织排放。本项目分阶段施工，且施工场地分散，一般不会有大面积粉尘产生。 （2）施工机械、机动车辆燃油废气 施工机械及机动车辆燃油废气燃油废气中的污染物主要包括SO2、CO、NOx和烃类等。燃油废气排放具有流动、分散的特点，由于施工点分散，施工场地开阔，污染物扩散能力强。由于在施工规划中，施工方案采用分段施工，施工场地为线状分布，同一施工区域中不同工程内容施工时间不同，施工尾气排放源密度不大，且施工区域为河滩区，地势平坦开阔，有较好的扩散条件。同时，建设过程中选用低能耗、低污染排放的施工机械，选用较高质量的油品，工程运输和施工过程中产生的汽车燃油尾气排放不会对区域环境空气质量产生大的影响。 总体而言，工程所在区域大气环境质量良好，环境容量较大，故工程施工造成的短时期内污染物浓度的增加不会对区内大气环境及当地居民的正常生产生活造成大的影响，扬尘影响较小，在采取相应的防范措施后对居民的正常生活无影响。此外，本工程的施工期较短，工程量较小，随着施工的结束大气环境的影响也将自动消失。 施工期对环境空气的影响还有施工机械在施工运作中产生的机械烟气和运输车辆在运输中产生的尾气。废气产生量及废气中污染物浓度视其使用频率及发动机对燃料的燃烧情况而异。施工机械废气属低架点源无组织排放性质，间歇性排放、产生量较小，对环境的影响小。 （3）运输车辆扬尘 工程使用的施工材料等均采用车辆从外运输至项目内，运输路线均需经过部分村庄。汽车运输产生的道路扬尘量与车型、车速、车流量、风速、道路表面积尘、尘土湿度等有关。根据相似工程调查研究结果，在正常风速天气条件下，运输过程中扬尘浓度随距离增加迅速降低，施工道路扬尘具有明显局地污染特征。 运输渣土、建筑材料的车辆减速并密闭化、严禁跑冒滴漏，加盖篷布以防泼洒，装卸时严禁凌空抛撒，尽最大可能地减轻材料运输对周围环境空气的影响。采取上述措施后，运输扬尘对沿途环境空气的影响小。 三、废水影响分析 根据项目的建设内容及特点，项目对水环境产生的不利影响主要集中于施工期。废水主要是设备冲洗、混凝土拌合、混凝土养护等产生，生活用水主要是施工人员生活用水，对地表水体有影响的主要是施工引起的水中悬浮物增加。由于项目施工期较短，随着施工的结束，不利影响也将消失。 （1）施工期施工废水 ①设备冲洗废水 项目施工机械在每天施工完成后续进行清洗，根据类比相似项目清洗情况，每天设备清洗用水量约1m³，清洗废水产生量约0.9m³，清洗废水中污染物主要为SS。为了减小施工设备冲洗废水影响，项目初设提出，在施工场地内根据施工设备分布情况集中设置清洗点，在清洗点周边配套设置1个1m³的临时清洗废水收集池，废水经沉淀后用于次日施工设备清洗或洒水降尘等，不外排。 根据工程初步设计报告，工程施工期使用3台0.4m3移动式混凝土搅拌机根据施工需要分布调配使用，每天施工完成后需对搅拌机进行冲洗，冲洗用水量0.5m³/次计，废水按用水量的90%计算，则混凝土搅拌机清洗废水量为0.45m3/d-台，环评提出在搅拌机清洗点周边设置1个0.5m³的沉淀池对清洗废水收集沉淀，用于后续搅拌用水或洒水降尘，不外排。 ②混凝土养护废水 混凝土养护用水全部蒸发损失，无废水外排。 ③施工场地废水 项目涉水施工区域需采取围堰导流，围堰区域渗滤合理设置临时沉淀池回用或抽排至下游，渠道淤泥清理后临时堆放后与开挖土方调配用于施工场地回填，淤泥临时堆放期间会产生渗滤液，在堆放区周边设置临时围挡沉淀，对渗滤液沉淀后回用或抽排至下游区域。围堰区内渗滤液和污泥渗滤液中污染物主要为SS，经沉淀后排至下游渠道对水质影响较小。 综上所述，项目施工期废水采取收集沉淀措施后全部回用，不外排，对区域地表水环境影响较小。 （2）施工人员生活污水 根据项目初设报告，项目施工高峰期人数为50人，平均施工人员为25人，本次评价取施工高峰期人数50人核算生活污水量，项目在施工渠道沿线区域共设置4个施工营地，每个施工营地设置旱厕，并设置食堂、宿舍等为施工人员提供食宿，根据《云南省地方标准 用水定额》（DB53/T 168-2019），项目施工人员用水量取按100L/人.d计，则项目施工期员工生活用水量为5m³/d，污水产生量按用水量的80%计算，则生活污水产生量为4.0m³/d，主要污染物为COD、SS等。本次环评按施工人员平均分布食宿在4个施工营地计算，则每个施工营地内生活污水产生量为1.0m³/d，其中含油的食堂污水一般站总用水量的20%（0.2m³/d），环评提出在每个施工营地内分别设置1个0.5m³一体式油污分离器和1个5m³（满足至少5天污水收集要求）生活污水沉淀池，含油的污水经油污分离预处理后与其余生活污水一并进沉淀池，后全部用于施工场地洒水降尘，不外排。旱厕定期由周边农户清掏作为耕地施肥使用。采取措施后，项目施工期生活污水可全部用于洒水降尘，不外排，对区域地表水环境影响较小。 四、固废影响分析 施工期间产生的固体废弃物主要为土石方开挖产生的弃土石方和施工人员生活垃圾等。 - 土石方 项目土石方主要来源于渠道淤泥疏浚、施工场地、临时堆料场、施工道路施工区等，根据项目初步设计中水土保持章节核算，项目施工期本工程共产生土石方开挖8.82万m³（表土剥离0.76万m³，土方开挖8.06万m³）；土石方回填利用8.82万m³（其中覆土利用0.76万m³，土方利用8.06万m³），其余土方和渠道淤泥合理调配后用于施工回填，剥离表土临时就近堆存在施工场地内，用于后期覆土。项目施工期土方均可回用于施工场地，无多余弃土外运，对区域环境影响较小。 （2）生活垃圾 高峰时期施工人员及工地管理人员约50人，工地生活垃圾按0.5kg/人·d计，则生活垃圾产生量为25kg/d，4个施工营地内分别设置带盖垃圾收集箱及垃圾袋收集，定期由施工单位清运至就近村庄生活垃圾集中收集点进行处置。施工人员粪便依托施工营地内的旱厕进行收集，委托当地农户定期清掏用于耕地施肥，施工结束后，旱厕使用生石灰消毒处理，安全填埋；对环境影响较小。 - （3）建筑垃圾 本项目废弃建筑材料主要成分以水泥、砂、碎石、块石等材料为主。建筑垃圾的处置实行减量化、资源化、无害化的原则。不具备清理处置条件的，委托经核准从事建筑垃圾运输的单位清运处置。 （4）废机油 本项目施工期为线性工程，每个施工点工期不长，且工期安排紧凑，大宗机械维修、保养均外委，设备维护保养等均不在施工现场进行，设备统一由施工单位维护保养后运至施工现场。本次环评要求施工现场应配备足量的吸油毡，如遇特殊情况，需及时对机械维修或油污泄露时及时用吸油毡进行吸附，使用后的吸油毡应统一收集后委托有资质的单位清运处置。 综上所述，项目产生的固体废物采取措施后，施工期的固体废物处置率100%，对周围的环境影响较小，且随施工结束而终止。 五、噪声影响分析 施工期噪声源主要由两部分组成，一是各类交通运输车辆；二是施工区各类生产机械设备、器具等。交通运输噪声呈带状间歇影响；施工机械噪声较为集中和连续。各施工阶段主要施工机械设备噪声源距设备1m处声级见表4-1。 表4-1 主要施工机械设备噪声源距设备1m处声级 序号; 设备名称; 分布区域; 噪声值d. B（ A）; 1 挖机; 施工场地; 80~90. 2; 推土机; 施工场地; 80~90. 3; 振动平碾; 施工场地; 80~90. 4; 振动平板夯挖掘机; 施工场地; 70~80. 5; 自卸汽车; 运输道路; 85~95. 6; 空压机; 施工场地; 70~80. 7; 手持式风钻; 施工场地; 70~80. 8; 潜水泵; 施工场地; 70~80. 9; 污水泵; 施工场地; 70~80. 10; 柴油发电机; 施工场地; 80~90. 11; 钢筋调直机; 施工生产生活区; 75~80. 12; 钢筋弯曲机; 65-75. 13; 钢筋切断机; 65-75. 14; 交流电焊机; 施工场地; 65-75. 15; 砂浆搅拌机; 施工场地; 80~90. 16; 插入式振捣器; 施工场地; 80~90. （1）噪声预测 噪声点源影响预测模式如下： Lri=Lroi−20lgrr0−ΔS Ln=10lg(i=1n100.1Lri) 式中：Lri —距i点源r处的噪声值，dB(A)； Lr0i—距i点源r0(参考点)处的噪声值，dB(A)； ΔS—各种声屏障引起的衰减量，dB(A)。 Ln—n个声源在评价点处叠加的噪声值(dB(A))。 根据噪声预测模式，利用噪声预测公式，可求得各类施工机械产生的声压值，见下表。 表4-2 主要施工机械噪声影响预测结果统计表 机械名称; 不同距离的施工机械噪声预测dB（A）. 1m; 10m; 20m; 50m; 100m; 150m; 200m. 挖机; 85; 65; 58.98; 41.02; 45; 41.48; 38.98. 推土机; 80; 60; 53.98; 46.02; 40; 36.48; 33.98. 振动平碾; 80; 60; 53.98; 46.02; 40; 36.48; 33.98. 振动平板夯挖掘机; 90; 70; 63.78; 56.02; 50; 46.48; 43.98. 自卸汽车; 85; 65; 58.98; 41.02; 45; 41.48; 38.98. 空压机; 80; 60; 53.98; 46.02; 40; 36.48; 33.98. 手持式风钻; 80; 60; 53.98; 46.02; 40; 36.48; 33.98. 潜水泵; 75; 55; 48.98; 41.02; 35; 31.48; 28.98. 污水泵; 75; 55; 48.98; 41.02; 35; 31.48; 28.98. 柴油发电机; 85; 65; 58.98; 41.02; 45; 41.48; 38.98. 钢筋调直机; 75; 55; 48.98; 41.02; 35; 31.48; 28.98. 钢筋弯曲机; 75; 55; 48.98; 41.02; 35; 31.48; 28.98. 钢筋切断机; 75; 55; 48.98; 41.02; 35; 31.48; 28.98. 交流电焊机; 75; 55; 48.98; 41.02; 35; 31.48; 28.98. 砂浆搅拌机; 85; 65; 58.98; 41.02; 45; 41.48; 38.98. 插入式振捣器; 90; 70; 63.78; 56.02; 50; 46.48; 43.98. （2）噪声预测与评价 按《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）规定，昼间噪声限值为70dB，夜间为55dB。由表4-2施工机械噪声预测结果显示：施工机械噪声级昼间在距施工地点10m范围内超出标准限值，对周边敏感地具有一定的影响，因此在施工期需采取噪声防治措施。 （3）环境敏感点噪声影响分析 项目治理渠道沿线50m范围内主要分布有村庄及少量学校，施工场地距离敏感点距离为5m-50m不等，在靠近敏感点施工时，对周边居民造成一定的影响，为了减小对敏感点影响，项目在施工期应合理安排施工场地、施工设备不设，大型设备尽量远离敏感点，在靠近敏感点且施工时间较长的施工点，在靠近敏感点一侧设置临时围挡措施，并合理安排施工时间等方式减小影响。在采取以上措施后，项目施工噪声将得到大幅削减，随着施工期结束，施工期噪声影响也将随之消失。因此，项目施工对周边声环境敏感点影响是临时性的，对其影响可以接受。 （4）交通运输噪声影响分析 本工程施工运输利用工程区域内的道路，部分路段距离居民点较近，施工运输交通噪声将对道路沿线的居民点产生一定的影响。工程运输主要为外来物资进场等，根据工程施工布局及施工强度分析，由于本工程规模较小，工程外来物资运输、运料交通噪声对村庄附近路段的影响较小。 综上所述，本建设项目在采取了上述措施后，虽然施工期噪声仍不可避免地会对周边人群的生活产生一定影响，但只要加强管理，合理施工，认真落实各项防治措施，就能尽量减小噪声对周围环境的影响。施工期结束后，相应的噪声污染即随之消失，不会对周围环境产生长期不良影响。 六、施工期对土壤的影响分析 本项目建设对土壤的影响主要是占地对原有土壤结构的影响，其次是对土壤环境的影响。 对土壤结构的影响主要集中在退水口开挖、边坡防护等过程中。工程施工时进行开挖、堆放、回填、人工踩踏、机械设备夯实或碾压等施工操作，这些物理过程对土壤的最大影响是破坏土壤结构、扰乱土壤耕作层。土壤结构是经过较长的历史时期形成的，一旦遭到破坏，短期内难以恢复。在施工过程中，对土壤耕作层的影响最为严重。但对临时占地而言，这种影响是短期的、可逆的，施工结束后，经过2-3年的时间可以恢复。 本项目的建设均选用符合国家环保标准的材料，不会给土壤环境造成危害，不会造成土壤和地下水污染。但施工过程中施工机械的管理及使用不当产生的机械燃油、润滑油漏损将污染土壤，且这种污染是长期的，因此应加强施工期机械运行的管理与维护，减少废机油的产生。总体而言，本项目施工过程中对土壤环境影响较小。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境影响分析 | 一、生态环境影响分析 （1）陆生生态 项目主要对现有互助大沟、合作大沟进行渠道修复，不涉及新增永久占地，临时占地在本工程结束后，对临时占地区采取生态恢复措施，恢复原有的植被类型和复垦，对因建设受损的生态环境有补偿作用不会有影响。 （2）水生生态 本项目实施后，提高了农田防洪、排涝抗御自然灾害的能力，有利于区域生态环境的改善；提高群众生产生活条件；促进区内环境保护、生态文明、社会经济可持续发展。项目治理渠道为人工修建的农灌、防洪为主的渠道，渠道内水生生物数量、种类均较少，项目修复后对区域水生生物影响较小。 二、运营期大气影响分析 项目属于河道治理工程，不涉及生产工序，本项目完工后，无任何废气排放源，无废气产生。因此，运营期本项目对环境空气的影响是正面而有利的影响。 三、运营期水环境影响分析 本项目为河道防洪除涝工程，项目本身无营运期，无运营废水、生活污水等产生，项目建成后对环境的影响主要体现在有利的一面。 ①对水环境的改善作用 本工程实施后，将使项目所在区域自然环境得到改观，并有利于上下游水系的综合治理。项目实施还一定程度上改善了区域生态小气候，改善了人文、自然景观及生态环境，减少了水土流失和对下游河道的水质污染。河道的各项整治措施实施后，可以逐步恢复河道的水生态系统，从而增加区域的生物多样性，增加了群落物种多样性和生态系统的稳定性。因此，无论是从水土流失、水环境、水生态等角度，其产生的环境效益都是十分显著的。 ②对水文情势的改善 本项目经过竣工后，可增加河道的过水断面面积，流速增加，行洪能力明显加大，提高了河流的抗洪排涝能力。因此本工程对水文情势的影响是正面的。项目整治好后有利于区域农业、工业发展。 四、运营期声环境影响分析 1、噪声源强 运营期噪声影响主要为互助大沟新建泵站内水泵运行噪声，水泵噪声源强约为85-90dB(A)，设于密闭的泵房内，采取安装基础减震措施、建筑隔声方式削减，采取措施后可削减约15-20dB(A)声级。项目运营期噪声源强及控制措施详见下表： 表4-3 项目室内声源源强表 单位：dB（A） 区域; 污染源; 中心坐标; 中心频率/Hz; A功率级/dB(A); 参照点距离/m; 是否声功率（1=是，0=非）; 时变性. 泵站; 水泵; 0,0,1684.74; 500; 87.85; 1; 1; 1. 2、预测结果及评价 （1）预测模型及方法 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021），本项目评价采用下述噪声预测模式。设备噪声源主要为点声源，评价采用点声源模式预测噪声源对环境的影响，预测仅考虑距离衰减。 （2）预测软件及参数 本次环评采用北京尚云环境有限公司开发的软件EIAproN2021（V2.5.218）开展预测，该软件以新版《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）的要求为编制依据。 ①气象参数 本次环评主要收集了禄劝县气象资料统计数据，具体如下： 表4-4 环境数据说明 气象参数; 环境空气温度（℃）; 空气相对湿度（%）; 空气大气压（atm）. 数据; 15.6; 50; 0.85. ②地形参数 本次评价考虑地形对污染物的影响，项目评价区等高线示意图详见下图： 图4-1 项目区域等高线示意图 （3）预测结果及评价 项目运营期噪声源为新建泵站运行噪声，本次预测主要判定厂界及周边敏感点达标情况，周边敏感点采用距离最近的补充监测声环境监测数据，根据导则要求，本次噪声预测采用EIAproN2021（V2.5.218）软件进行预测，本次预测噪声源周边200m范围以10m×10m水平网格开展预测，并对厂界开展曲线网格及周边声环境保护目标进行了预测，预测结果如下： 表4-5 泵站噪声预测最大结果表 序号; 点名称; 定义坐标(x,y); 地面高程(m); 离地高度(m); 噪声时段; 贡献值(dBA); 评价标准(dBA); 占标率%; 是否超标. 1; 网格(水平网格); 1.6，-5.19; 1685.58; 1.2; 昼夜等效噪声; 30.81; 昼间60; 51.35; 达标. 夜间50; 61.62; 达标. 2; 厂界(曲线); 7,6; 1685.63; 1.2; 35.58; 昼间60; 59.30; 达标. 夜间50; 71.16; 达标. 图4-2 新建泵站等声级线图 由上述预测结果可知，项目泵站各厂界噪声均能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准昼间≤60dB(A)、夜间≤50dB(A)的限值要求。根据现场踏勘，项目新建泵站周边50m范围内无声环境敏感点，最近声环境敏感点丹堤名苑距离泵站60m。因此，项目运营期对区域声环境影响可以接受。 五、运营期固废影响分析 本项目运营期无固废产生。 六、地下水影响分析 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中附录 A 可知，本项目为改、扩建项目，属于“A水利”“5、河湖整治工程”中“其他”类，因此地下水评价等级为Ⅳ，本次不进行地下水环境影响预测和分析。 七、土壤影响分析 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964-2018），本项目属于水利行业中的其他，属于III类项目，项目所在区域土壤不存在盐化、酸化、碱化等问题，土壤敏感程度为不敏感，可以不开展土壤环境影响评价。 - 八、环境风险分析 本项目属于水利类防洪除涝工程建设项目，不涉及生产作业，对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）附录B、《危险化学品名录》（2015版），本项目运营期不存在环境风险物质。因此，本项目不进行风险潜势初判及评价等级划分。 |
| 选址选线环境合理性分析 | 禄劝县互助大沟、合作大沟渠道修复工程位于禄劝县屏山街道，本次修复工程沿原有渠道不变，在现状渠道基础上对渠道进行相应的工程修复，根据渠道存在的问题，互助大沟拟采取新建挡墙、新建整体式C25钢筋混凝土渠道、已建挡墙加固、已建挡墙加建盖板，并新建泵站及提水管线、修复管理道路、新建闸阀室、渠道疏浚清淤的方式开展治理；合作大沟拟采取新建挡墙、已建挡墙加固、新建闸阀室和渠道疏浚清淤方式开展治理。互助大沟和合作大沟渠道修复工程总长度22.92km，保护区现状人口2.15万人，保护耕地面积0.13万亩，有利于区域可持续发展。 工程渠道修复在现有河道基础上开展，不新增永久占地面积，根据对比分析，项目符合《昆明市人民政府关于昆明市“三线一单”生态环境分区管控的实施意见》（昆政发〔2021〕21号）、《昆明市河道管理条例》、《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》、《云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则（试行）》等区域相关管理要求，因此，项目选址合理可行。 项目的总平面布置符合区域规划的基础，根据拟建项目的性质、规模、流程以及安全、施工等要求，结合场地原有河道，经过技术经济比较后择优确定，平面布置紧凑，降低能耗，节约用地符合用地规划，项目主要为河道改造防洪堤及护岸，基本不改变原有地貌，其施工场地沿河岸布置，在河道管理范围内，不新增占地，建设完成后还原土地原貌，符合原有平面布局。综上所述，本项目平面布置合理。 |

- 五、主要生态环境保护措施

| 施工期生态环境保护措施 | 一、生态环境保护措施 1、植被及植物保护措施 （1）施工管理措施 对施工人员进行环境教育、生物多样性保护教育及有关法律、法规的宣传教育。在项目施工前，严格选择施工附属设施的布置位置，尽量选择荒地和未利用地，并优化布置，减少占地，避免占用林地而造成大面积植被的破坏和损失。在施工阶段，应加强施工管理，禁止随意扩大占地范围，禁止任意砍伐施工区周边植被以作施工使用，施工所需的木材尽可能从施工征地范围内取用。加强生产生活用火用电安全的管理，提高消防意识，防止森林火灾的发生。 （2）征占林地保证措施 项目业主应根据林业用地的管理规定，按办理相关手续，交纳森林资源补偿费，并对临时占用的部分进行施工后的恢复。避免超计划占用林地，严禁随意扩大占地范围。 （3）植物保护措施 植物保护的一般原则为：首先应尽量保存当地的熟化土，对于建设中永久占地、临时占地部分的表层土予以收集保存，施工结束后及时清理、松土、覆盖耕作土，复耕或选择当地适宜植物及时恢复绿化；在植被恢复及绿化过程中，应选择乡土树种及适合当地环境的植物，并注意乔、灌、草搭配的原则，同时要与周围的自然景观相协调统一。 （4）施工迹地的生态恢复 施工过程中注意保护好表层土壤，用于施工结束后施工迹地的恢复。应督促施工单位及时拆除临时建筑，清理和平整场地，恢复土层，采用当地植物进行“恢复性”种植，然后采取“封育”手段，促进自然恢复。为降低施工期对野生保护植被的影响，本次环评提出： 加强施工人员野生保护植被科普和保护宣传教育工作，增强施工人员保护意识，禁止破坏；在施工区域设置宣传警示牌，禁止破坏植被； 2、陆栖脊椎动物保护措施 在施工阶段，工程建设方应该针对施工人员开展动物保护与救助培训教育，制定相关管理措施约束员工行为，明确岗位责任，尽量减小施工人员、设备与污染对周边野生动物的干扰。 3、鱼类保护措施 施工前，应做好施工前期工作，河道施工作业前应对施工区范围内的鱼类进行驱赶，尽量降低施工活动对鱼类的影响；工程施工期间应加强施工废水及施工人员生活污水排放管理，禁止污水直接排入附近的河流，减少水体污染；工程施工期间须对施工人员加强管理，在施工区周边设置生态环境保护警示牌，严禁施工人员进入周边河道进行非法捕捞、电鱼、毒鱼、炸鱼等损害鱼类的行为；工程完工后应尽快采取生态恢复工作，尽量降低植被破坏带来的水土流失对水质和水生生物的不利影响。河床受破坏严重的区域，应进行人工恢复，使河道尽快恢复成天然河道，最大程度降低工程施工对河道的影响。 二、废气污染防治措施 （1）原辅材料堆场选址远离河道，堆放过程中采取遮盖及拦挡等措施；混凝土搅拌过程设置围挡并洒水降尘； （2）对施工现场、运输路面和物料堆场适时洒水，保证一定的湿度，抑制起尘量； （3）堤防、护岸施工挖出的泥土要及时清运、回填，减少堆积量； （4）要求建设单位施工车辆尽量减缓行驶速度，车辆运输时加蓬布遮盖，避免洒落，减少二次扬尘； （5）严禁在大风天气进行渣土堆放作业，要求相对集中堆放砂石等原材料，如有临时土石对场并对临时土石堆场以毡布覆盖，定期清运临时废弃土石，减少其露天堆放时间，风速大于3m/s时应停止施工作业； （6）建设过程中选用低能耗、低污染排放的施工机械，选用较高质量的油品； （7）运输渣土、建筑材料的车辆减速并密闭化、严禁跑冒滴漏，加盖篷布以防泼洒，装卸时严禁凌空抛撒。 三、废水污染防治措施 （1）项目互助大沟、合作大沟同时施工，应合理布置施工场地，在机械设备冲洗场地附近设置沉淀池，生产废水回用于施工现场，不外排；围堰内排水应沉淀后再抽排，减少污染物排放。 （2）施工营地生活区食堂废水经隔油池过滤后汇同其他生活污水一起排入沉淀池处理后，回用于施工场地洒水降尘，不外排。施工期区食堂设置泔水桶，泔水可由当地农户运走用作饲料。施工人员粪便使用施工营地内的旱厕进行收集，定期委托环卫部门清运处理，施工结束后用生石灰消毒，卫生填埋； （3）定期对施工机械进行维护，防止施工机械滴、冒、跑油对水环境造成影响。 （4）施工期加强管理，不得将施工土方、建筑垃圾、生活垃圾等弃置在水体内，不得污染水质，影响行洪。 四、固体废物污染防治措施 （1）施工期严格按设计要求，施工物料等存放于设计点，不得沿渠道沿线随意堆放，并采取篷布覆盖等措施，减少扬尘等二次污染。 （2）工程施工期淤泥、开挖土方、表土等应合理选择堆放点，并设置临时围挡或覆盖设施，减少流失及扬尘等二次污染；并根据施工进度，尽快回用，减少临时堆放时间。 （3）施工场地和施工营地内合理设置垃圾桶对生活垃圾收集，后由施工单位清运至就近村庄集中处置点；施工营地食堂设置专用泔水桶对泔水收集后按当地住建部门要求清运处置；旱厕粪便定期由周边浓度清掏用作耕地施肥。 （4）建筑垃圾的处置实行减量化、资源化、无害化的原则。不具备清理处置条件的，委托经核准从事建筑垃圾运输的单位清运处置。 （5）项目施工期为线性工程，每个施工点工期不长，且工期安排紧凑，大宗机械维修、保养均外委，设备维护保养等均不在施工现场进行，设备统一由施工单位维护保养后运至施工现场。本次环评要求施工现场应配备足量的吸油毡，如遇特殊情况，需及时对机械维修或油污泄露时及时用吸油毡进行吸附，使用后的吸油毡应统一收集后委托有资质的单位清运处置。 五、噪声污染防治措施 （1）施工方在施工中注意选择低噪声的设备，同时加强设备的维护和保养，对震动大的设备采用减振基座等措施，并合理安排施工时间，加强管理和调度，提高工效，在午间尽量避免施工，禁止夜间（22:00～6:00）施工。分段施工、施工单元合理安排施工进度； （2）合理布局施工设备，对高噪声设备进行噪声屏蔽处理，在高噪声设备周围设置掩蔽物，靠近声环境敏感点的施工现场设置彩钢板围挡，以增加噪声的衰减量，减少对周边环境的影响； （3）合理规划行车路线，尽量避绕村庄及居民区，车辆进出现场时应低速、禁鸣，以减少交通噪声对居民生活的影响，同时加强设备检查、维护和保养； （4）要求施工单位进行文明施工，减少施工人员产生的社会噪声对环境的影响。 六、土壤污染防治措施 本项目的建设均选用符合国家环保标准的材料，不会给土壤环境造成危害，不会造成土壤和地下水污染。但施工过程中施工机械的管理及使用不当产生的机械燃油、润滑油漏损将污染土壤，且这种污染是长期的，因此应加强施工期机械运行的管理与维护，减少废机油的产生。 七、水土流失防治措施 （1）河道工程治理区：本工程为新建建设类项目，为河道治理工程，在主体工程设计施工中，已对此区的进行截排水沟设计、框格梁植草综合护坡、草皮护坡设计。整个区域工程措施与植物措施等措施的布置，能够满足此区运行过程中的水土保持要求。故该区域无需新增工程措施。但是，在施工过程中，应加强施工管理，做到文明施工。 （2）施工道路区：施工期对施工道路占地范围内的表土进行收集，待工程施工结束后，应对占用的园地、旱地进行复耕，恢复成原地类，达到耕作条件后归还农户使用。按照“适地适树、适地适草”的原则，结合立地条件及植被特点进行树种草种。 （3）加强施工管理，严格按规定的范围开挖，不得随意取土和弃土，严禁乱倒废弃土方。 （4）合理选择施工工序，在临时堆放土方、淤泥场地，把易产生水土流失的表层土堆放在场地中间，开挖产生的块石堆放在其周围，起临时拦挡作用，并采取围堰、篷布覆盖等措施。 （5）合理制订施工计划，下大雨天气尽量避开施工。 （6）妥善管理和存放回填土石方和施工原材料等物料，应以篷布、草帘等加以遮盖，以防止受降雨冲刷造成流失并形成淋沥废水污染环境。 （7）每完成一段工程，应立即对其施工场地进行清理整治，完善排水设施，及时进行硬化，减少水土流失。 （8）应分段施工并在施工结束后按原貌进行恢复和绿化。 （9）合理安排建设时序，避免扰动区域分散，给防护治理带来不便。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境保护措施 | 建设项目为河道防洪除涝工程，运营期主要功能是通过新建堤防等工程措施，建成后保护区现状人口2.15万人，保护耕地面积0.13万亩，保护近岸乡村公路、桥梁等，属于防洪除涝工程。 互助大沟、合作大沟渠道修复工程治理工程完工后统一管理交由“禄劝县屏山镇水务站”管理。管理单位对工程范围进行检查观测、养护维修、掌握工程动态、消除工程缺陷，掌握雨情、水情等工作内容，无需在项目范围内开展生产活动。因此，本项目运营期无“三废产生”。 |
| 其他 | 无 |
| 环保投资 | 本工程总投资为1349.62万元，环保投资总额为219.0万元，占总投资的16.23%。本项目环保投资概算详见表5-1。 表5-1 环保投资概算表 工程期; 类别; 环保措施; 投资（万元）; 备注. 施工期; 生态保护; 施工人员生态环境保护宣传教育、宣传牌等; 3.5; 环评提出. 表土剥离、暂存; 10; 设计提出. 撒播草籽面积、绿化树苗、复垦; 50; 设计提出. 临时覆盖、临时拦挡、临时排水沟及临时沉砂池; 60; 环评提出. 水环境保护; 项目施工设备集中清洗，每处清洗场地周边设置1个1m³的临时沉淀池对废水沉淀处理后用于后续清洗或洒水降尘，不外排；混凝土搅拌机清洗废水设1个0.5m³的临时沉淀池处理后回用于搅拌或洒水降尘，不外排; 6; 环评提出. 项目施工设备集中清洗，每处清洗场地周边设置1个1m³的临时沉淀池对废水沉淀处理后用于后续清洗或洒水降尘，不外排；混凝土搅拌机清洗废水设1个0.5m³的临时沉淀池处理后回用于搅拌或洒水降尘，不外排; 15; 环评提出. 每个施工营地各设1个旱厕，旱厕粪便委托周边农户定期清掏用作耕地施肥; 1.5; 设计提出. 大气环境保护; 施工场地、施工道路等采用洒水抑尘，对车辆进行遮盖等措施; 5; 环评提出. 对临时堆放原料、土方等采取篷布覆盖措施; 5; 环评提出. 声环境保护; 靠近村庄施工场地设置临时围挡设施; 5; 环评提出. 固体废物处理; 施工期剥离表土临时堆放用于后续覆土，开挖土方和淤泥合理调配后用于施工场地回填，项目无多余外运土方。加强固废临时堆放管理，减少二次污染; 50; 设计提出. 施工场地和施工营地内合理设置垃圾桶对生活垃圾收集，后由施工单位清运至就近村庄集中处置点；施工营地食堂设置专用泔水桶对泔水收集后按当地住建部门要求清运处置; 2.5; 环评提出. 运营期; 泵站运行; 互助大沟新建泵站水泵运行噪声采取安装基础减震、泵房建筑隔声方式削减影响; 0.5; 环评提出，考虑减震投资. 前期及验收阶段; 环评及环境保护竣工验收; 环评及环境保护竣工验收费; 5; /. 总计; 219.0; /. |

- 六、生态环境保护措施监督检查清单

| - 内容 - 要素 | - 施工期 |  | - 运营期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - 环境保护措施 | - 验收要求 | - 环境保护措施 | - 验收要求 |
| 陆生生态 | （1）施工管理措施 对施工人员进行环境教育、生物多样性保护教育及有关法律、法规的宣传教育。在项目施工前，严格选择施工附属设施的布置位置，尽量选择荒地和未利用地，并优化布置，减少占地，避免占用林地而造成大面积植被的破坏和损失。在施工阶段，应加强施工管理，禁止随意扩大占地范围，禁止任意砍伐施工区周边植被以作施工使用，施工所需的木材尽可能从施工征地范围内取用。加强生产生活用火用电安全的管理，提高消防意识，防止森林火灾的发生。 （2）征占林地保证措施 项目业主应根据林业用地的管理规定，并办理相关手续，交纳森林资源补偿费，并对临时占用的部分进行施工后的恢复。避免超计划占用林地，严禁随意扩大占地范围。 （3）植物保护措施 植物保护的一般原则为：首先应尽量保存当地的熟化土，对于建设中永久占地、临时占地部分的表层土予以收集保存，施工结束后及时清理、松土、覆盖耕作土，复耕或选择当地适宜植物及时恢复绿化；在植被恢复及绿化过程中，应选择乡土树种及适合当地环境的植物，并注意乔、灌、草搭配的原则，同时要与周围的自然景观相协调统一。 （4）施工迹地的生态恢复 施工过程中注意保护好表层土壤，用于施工结束后施工迹地的恢复。应督促施工单位及时拆除临时建筑，清理和平整场地，恢复土层，采用当地植物进行“恢复性”种植，然后采取“封育”手段，促进自然恢复。 为降低施工期对野生保护植被的影响，本次环评提出以下要求： 加强施工人员野生保护植被科普和保护宣传教育工作，增强施工人员保护意识，禁止破坏；在施工区域设置宣传警示牌，禁止破坏植被； （5）陆栖脊椎动物保护措施 在施工阶段，工程建设方应该针对施工人员开展动物保护与救助培训教育，制定相关管理制度约束员工行为，明确岗位责任，尽量减小施工人员、设备与污染对周边野生动物的干扰。 | ①避让环境敏感区，不得超范围占地，不得随意破坏植被。 ②表土分层开挖，单独堆存，用于土地复垦。 ③临时占用的5.78hm²全部复垦或恢复植被。 ④无捕杀野生动物行为； ⑤加强管理，水土流失不加重，植被覆盖率不降低。 | 加强恢复植被的管理抚育，植被覆盖率达到设计要求。 | 植被覆盖率达到设计要求。 |
| 水生生态 | 施工前，应做好施工前期工作，河道施工作业前应对施工区范围内的鱼类进行驱赶，尽量降低施工活动对鱼类的影响；工程施工期间应加强施工废水及施工人员生活污水排放管理，禁止污水直接排入附近的河流，减少水体污染；工程施工期间须对施工人员加强管理，在施工区周边设置生态环境保护警示牌，严禁施工人员进入周边河道进行非法捕捞、电鱼、毒鱼、炸鱼等损害鱼类的行为；工程完工后应尽快采取生态恢复工作，尽量降低植被破坏带来的水土流失对水质和水生生物的不利影响。河床受破坏严重的区域，应进行人工恢复，使河道尽快恢复成天然河道，最大程度降低工程施工对河道的影响。 | / | / | / |
| 地表水环境 | （1）项目互助大沟、合作大沟同时施工，应合理布置施工场地，在机械设备冲洗场地附近设置沉淀池，生产废水回用于施工现场，不外排；围堰内排水应沉淀后再抽排，减少污染物排放。 （2）施工营地生活区食堂废水经隔油池过滤后汇同其他生活污水一起排入沉淀池处理后，回用于施工场地洒水降尘，不外排。施工期区食堂设置泔水桶，泔水可由当地农户运走用作饲料。施工人员粪便使用施工营地内的旱厕进行收集，定期委托环卫部门清运处理，施工结束后用生石灰消毒，卫生填埋； （3）定期对施工机械进行维护，防止施工机械滴、冒、跑油对水环境造成影响。 （4）施工期加强管理，不得将施工土方、建筑垃圾、生活垃圾等弃置在水体内，不得污染水质，影响行洪。 | 施工废水不外排 | / | / |
| 地下水及土壤环境 | 本项目的建设均选用符合国家环保标准的材料，不会给土壤环境造成危害，不会造成土壤和地下水污染。但施工过程中施工机械的管理及使用不当产生的机械燃油、润滑油漏损将污染土壤，且这种污染是长期的，因此应加强施工期机械运行的管理与维护，减少废机油的产生。 | / | / | / |
| 声环境 | （1）施工方在施工中注意选择低噪声的设备，同时加强设备的维护和保养，对震动大的设备采用减振基座等措施，并合理安排施工时间，加强管理和调度，提高工效，在午间尽量避免施工，禁止夜间（22:00～6:00）施工。分段施工、施工单元合理安排施工进度； （2）合理布局施工设备，对高噪声设备进行噪声屏蔽处理，在高噪声设备周围设置掩蔽物，靠近声环境敏感点的施工现场设置彩钢板围挡，以增加噪声的衰减量，减少对周边环境的影响； （3）合理规划行车路线，尽量避绕村庄及居民区，车辆进出现场时应低速、禁鸣，以减少交通噪声对居民生活的影响，同时加强设备检查、维护和保养； （4）要求施工单位进行文明施工，减少施工人员产生的社会噪声对环境的影响。 | 达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011）标准。 | / | / |
| 振动 | / | / | / | / |
| 大气环境 | （1）原辅材料堆场选址远离河道，堆放过程中采取遮盖及拦挡等措施；混凝土搅拌过程设置围挡并洒水降尘； （2）对施工现场、运输路面和物料堆场适时洒水，保证一定的湿度，抑制起尘量。 （3）堤防、护岸施工挖出的泥土要及时清运、回填，减少堆积量。 （4）要求建设单位施工车辆尽量减缓行驶速度，车辆运输时加蓬布遮盖，避免洒落，减少二次扬尘； （5）严禁在大风天气进行渣土堆放作业，要求相对集中堆放砂石等原材料，如有临时土石对场并对临时土石堆场以毡布覆盖，定期清运临时废弃土石，减少其露天堆放时间，风速大于3m/s时应停止施工作业； （6）建设过程中选用低能耗、低污染排放的施工机械，选用较高质量的油品； （7）运输渣土、建筑材料的车辆减速并密闭化、严禁跑冒滴漏，加盖篷布以防泼洒，装卸时严禁凌空抛撒。 | 无环保投诉 | / | / |
| 固体废物 | （1）施工期严格按设计要求，施工物料等存放于设计点，不得沿渠道沿线随意堆放，并采取篷布覆盖等措施，减少扬尘等二次污染。 （2）工程施工期淤泥、开挖土方、表土等应合理选择堆放点，并设置临时围挡或覆盖设施，减少流失及扬尘等二次污染；并根据施工进度，尽快回用，减少临时堆放时间。 （3）施工场地和施工营地内合理设置垃圾桶对生活垃圾收集，后由施工单位清运至就近村庄集中处置点；施工营地食堂设置专用泔水桶对泔水收集后按当地住建部门要求清运处置；旱厕粪便定期由周边浓度清掏用作耕地施肥。 （4）建筑垃圾的处置实行减量化、资源化、无害化的原则。不具备清理处置条件的，委托经核准从事建筑垃圾运输的单位清运处置。 （5）项目施工期为线性工程，每个施工点工期不长，且工期安排紧凑，大宗机械维修、保养均外委，设备维护保养等均不在施工现场进行，设备统一由施工单位维护保养后运至施工现场。本次环评要求施工现场应配备足量的吸油毡，如遇特殊情况，需及时对机械维修或油污泄露时及时用吸油毡进行吸附，使用后的吸油毡应统一收集后委托有资质的单位清运处置。 | 处置率100% | / | / |
| 电磁环境 | / | / | / | / |
| 环境风险 | 施工现场应配备足量的吸油毡，如遇特殊情况，需及时对机械维修或油污泄露时及时用吸油毡进行吸附，使用后的吸油毡应统一收集后委托有资质的单位清运处置 | / | / | / |
| 环境监测 | / | / | / | / |
| 其他 | / | / | / | / |

- 七、结论

本项目符合国家产业政策，选址合理，符合区域“三线一单”、河道管理保护条例等相关环境管理政策；评价区未发现国家级和云南省级保护植物物种，以及地方狭域植物种类和古树名木分布；未发现国家级和云南省级保护动物；根据对评价区内水生生物调查发现，评价区内没有明显的鱼类洄游通道，未发现云南省重点保护鱼类种类，建设项目区所涉及的主要鱼类在干流及其他支流都有分布，项目建设对鱼类影响较小。本项目工程建设将严格控制设计范围内进行施工，项目施工过程产生的“三废”通过采取本环评提出的对策措施后，能保证废气、噪声达标排放；施工过程产生的生产生活废水经沉淀池收集后用于洒水降尘，不外排；施工期产生的固废全部合理处置，开挖土方及清理淤泥合理调配后均用于项目施工回填，生活垃圾收集后清运至就近村庄集中处置，项目固废处置率为100%。 本项目只要在施工和运营阶段加强环境管理，严格执行国家及地方的有关法律、法规，严格执行“三同时”制度，本工程在采取初步设计和本报告表中提出的对策措施后，项目的建设和运营对周围环境的影响较小。从环境保护的角度分析，互助大沟合作大沟渠道修复工程是可行的。