禄劝国顺采石工程有限公司云南省禄劝九龙大石头山顺春

采石场建筑石料用灰岩矿矿山地质环境保护与土地复垦方案

专家组评审意见

| 生产（建设）项目名称 |  | 禄劝国顺采石工程有限公司云南省禄劝九龙大石头山顺春 采石场建筑石料用灰岩矿 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 生产（建设）单位名称 |  | 禄劝国顺采石工程有限公司 |  |
| 方案编制单位名称 |  | 西南能矿建设工程有限公司 |  |
| 项目用地面积（公顷） |  | 永久性建设用地 | 0公顷 |
|  |  | 损毁土地面积 | 31.9831公顷 |
| 生产规模（或投资规模） |  | ***万t/a |  |
| 服务年限（或建设期限） |  | 9年（2025年6月～2034年6月） |  |
| 专 家 评 审 结 论 | 2025年5月26日，禄劝彝族苗族自治县自然资源局在昆明组织专家对西南能矿建设工程有限公司编制的“禄劝国顺采石工程有限公司云南省禄劝九龙大石头山顺春采石场建筑石料用灰岩矿矿山地质环境保护与土地复垦方案”进行了评审，与会专家在审阅报告、听取介绍和讨论的基础上，形成以下评审意见： 一、项目基本情况 禄劝国顺采石工程有限公司于3月***日通过挂牌出让方式取得“云南省禄劝九龙大石头山顺春采石场建筑石料用灰岩矿采矿权”，出让方为禄劝彝族苗族自治县自然资源局；并于2025年3月***日签署成交确认书，4月***日签署采矿权出让合同。生产规模拟定***万t/年，矿区面积***km2，开采标高***m-***m。 二、矿山地质环境保护与恢复治理部分 （一）方案基本满足《云南省矿山地质环境保护与土地复垦方案编制指南》的要求。按《指南》规定开展了调查工作，评估区面积约1.92km²，评估范围圈定符合要求。 （二）矿山为新建矿山，储量规模为小型、生产规模属大型。评估区重要程度分级为重要区，矿山地质环境条件复杂。据《矿山地质环境保护与恢复治理方案编制规范》确定评估精度为一级，定级合理。 （三）根据矿山“开发利用方案”设计服务年限9年，矿山设计生产规模***万t/a，矿山生产服务年限9年（含基建）。矿山剩余生产服务年限为9年，矿山地质环境保护与土地复垦方案施工期为1年，矿区所在区域自然条件较好，有利于植被生长和发育，监测管护时间为3年。最终确定本方案服务年限由矿山剩余生产服务年限9年+施工期1年+监测管护期3年=13年（即2025年6月～2038年6月），符合《指南》规定。 （四）方案对矿山开发利用方案、生产现状、地质环境条件等情况介绍基本清楚，可作为方案编制的基础。 （五）结合评估区地质灾害危险性现状评估和预测评估结果，依据评估区地质环境条件、地质灾害发育程度、不良地质作用及对拟建工程的危害和影响程度、可能引发的灾种多少、规模和危害对象的社会经济属性等。综合评估将评估区矿山地质环境影响程度划分为影响严重区（Ⅰ）、较严重区（Ⅱ）和较轻区（Ⅲ）三个级别三个区段。评价与所提交文件基本相符。 （六）矿山地质环境保护与治理恢复分为重点防治区（A）、次重点防治区（B）和一般防治区（C）。设计了矿山地质环境治理工程，并制定了年度工作计划安排。 （七）矿山地质环境保护部分投资估算编制有据，计价计费基本合规。本矿山《矿山地质环境保护方案》适用年限为5年，即2025年6月～2030年6月。方案服务年限为13年，即2025年6月～2038年6月，估算费用为172.56万元。 （八）方案编制成果内容齐全、规范，质量基本满足要求。 三、土地复垦部分 （一）土地复垦方案报告编制格式符合要求，提出的土地复垦工程措施和生物措施基本可行；复垦费用估算基本合理，可作为指导企业开展土地复垦工作的依据。 （二）原则同意报告中关于禄劝国顺采石工程有限公司云南省禄劝九龙大石头山顺春采石场建筑石料用灰岩矿矿山地质环境保护与土地复垦方案损毁土地的预测和分析。本项目损毁土地方式主要有挖损、压占，该矿山建设及运行总复垦责任范围为31.9831hm2，损毁土地面积为31.9831hm2；其中，已损毁土地面积10.6190hm2；拟损毁土地面积21.3641hm2，压占保留面积0.4845hm2。 （三）原则同意本项目制定的复垦目标和任务，土地复垦适宜性评价过程和结果基本可信。矿山土地复垦方案编制年限为13年（即2025年6月～2038年6月）。损毁土地面积约31.9831hm2，规划复垦土地面积为31.4986hm2，土地复垦率为98.49%。通过复垦方案的实施，复垦为旱地0.6856hm2、复垦为果园2.4107hm2、复垦为乔木林地18.8638hm2、复垦为灌木林地3.6156hm2、复垦为其他草地5.9229hm2。 （四）原则同意本报告提出的预防控制措施和复垦措施，但需进一步加强和完善相关措施，并应采取行之有效的预防措施防止水土流失和避免新的土地损毁。 预防控制措施：（1）各种生产建设活动应严格控制在矿权范围和取得土地使用权的区域内，做好土壤和植被的保护措施，施工过程中的固体废弃物要及时处理；（2）合理布置工作面及开采顺序，最大程度降低因开采造成对土地的损毁；（3）在排土场等场地率先修建拦挡措施、排水措施等，防止水土污染及流失；（4）在拟损毁场地应严格按照《土地复垦条例》等规定，进行表土剥离，并集中堆放保存；（5）对损毁严重区布设监测措施；（6）在场地内增加绿地面积，改善和保护项目区域内的生态环境。 工程技术措施：（1）各场地停止使用后，对办公生活区、生产加工车间、生产临时广场设施等构筑物进行拆除，对场地进行平整，表土覆土回填，并配套水利道路设施。 生物化学措施：（1）优选当地优势树种，进行科学种植和精心管理；（2）对林地进行适时管理，包括浇水、施肥、除草、除虫等，同时应淘汰劣质树种；（3）增加新复垦地的土壤肥力，拟种植一季豆科紫云英（绿豆或黄豆）等作物，进行压青。 （五）原则同意报告提出的土地复垦标准、工程设计及工程量计算。在具体实施过程中，要进一步加强并细化复垦工程设计，明确施工过程中的具体参数，增加方案的可操作性。 （六）原则同意土地复垦投资估算结果。该项目拟复垦土地面积为31.4986hm2，经估算，方案土地复垦工程静态总投资221.80万元，动态总投资270.23万元，本项目土地复垦面积31.4986hm2(472.48亩)。本次第一期预存费用和前期已缴存费用之和应大于本次静态总投资的20%。业主单位要进一步明确土地复垦费用从建设或生产成本中提取，加大土地复垦前期提取额度，并根据复垦工作安排制定土地复垦计划，采取有效措施保障复垦费专款专用。费用不足的，要及时足额追加投资，确保土地复垦工作的顺利进行。 四、专家组强调事项 （一）由于露天开采境界形成高陡岩质边坡，建议对露天开采境界形成的高陡边坡进行专项监测工作。 （二）建立矿山地质灾害及环境问题监测系统，并始终贯穿于矿山开发的全过程，坚持边开发、边治理的原则，最大限度地减少矿山开采对环境的影响，及时完成主体工程设计截排水的施工，严格按照排土场专项设计完善排土场排水沟、地表植被恢复等措施。 （三）严禁越界开采，依据《土地复垦条例》中规定：生产建设活动损毁的土地，按照“谁损毁，谁复垦”的原则，矿业权人应负责各自区域内地质环境治理与土地复垦工作。一旦矿权边界形成影响破坏，建议根据责任划分及时进行治理。 （四）请项目业主单位抓紧与项目所在地自然资源管理部门签订土地复垦资金监管协议，落实双方责任关系，明确土地复垦资金提取计划、开展土地复垦工作计划，并按要求定期向上级自然资源主管部门报告土地复垦资金提取使用和土地复垦实施情况，接受各级自然资源管理部门的监督和检查。 （五）如项目性质、生产规模、矿山地点、矿区范围或生产工艺、开采方式、开采矿种等发生重大变化，以及申请延续、转让采矿权时“方案”时效性已过期的，需按相关规定和要求重新组织编报或修编矿山地质环境保护与土地复垦方案的，应及时报原审查单位审查并备案。 综上所述，禄劝国顺采石工程有限公司云南省禄劝九龙大石头山顺春采石场建筑石料用灰岩矿矿山地质环境保护与土地复垦方案的编制基本符合有关文件及技术规范、标准的要求，相关分析依据充分，结论基本准确，采取的预防措施、工程技术措施基本可行，投资估算结果基本准确，拟定的工作计划实施基本合理。专家组原则同意通过评审，请编制单位按专家组意见修改补充完善后，按规定程序上报备案。 专家组长：曹国献、杨金和 |  |  |

禄劝国顺采石工程有限公司云南省禄劝九龙大石头山顺春采石场

建筑石料用灰岩矿矿山地质环境保护与土地复垦方案评审专家组名单

| 序号 | 姓名 | 工作单位 | 职称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 曹国献 | 昆明煤炭设计研究院 | 正高级工程师 |
| 2 | 杨金和 | 省地灾研究会 | 正高级工程师 |
| 3 | 周道银 | 云南地矿第二水文队 | 高级工程师 |
| 4 | 蔡芝仙 | 省地灾研究会 | 高级工程师 |
| 5 | 杨家伟 | 云南省林业调查规划院 | 正高级工程师 |